Technická zpráva

SO 01-50-01 Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN

### 1.  Identifikační údaje:

Stavba : 	Rekonstrukce ŽST. Vlkov u Tišnova

Stavební objekt : 			SO 01-50-01 Žst. Vlkov u Tišnova,

úprava komunikace OSOČKAN

Stupeň projektu :                            Projektová dokumentace pro stavební povolení a

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Objednatel :				Správa železnic, s.o.

HIS:					Ing. Jiří Grečnár

Projektant :				SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

Odpovědný projektant SO :	Ing. Radoslav Bangó

Navrhl, vypracoval :            	Ing. Radoslav Bangó

Kraj:				Vysočina

Katastrální území:			Vlkov u Osové Bítýšky, Osová

2.    Přehled použitých podkladů

1) geodetické zaměření a katastrální plán

2) návrh z DÚR

3) pracovní porady

4) fotodokumentace

5) Požadavky jiných stavebních objektů

6) Geotechnické posouzení

3.    Obecné údaje o stavbě

3.1	Účel stavby

Cílem díla je rekonstrukce dvoukolejného traťového úseku a železniční stanice, při které dojde k rekonstrukci nevyhovujícího železničního svršku a spodku, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Tato investice je vyvolána celkovým stářím železničního svršku, nevyhovujícím stavem železničního spodku bez řádného odvodnění, vysokým provozním zatížením a nutností minimalizovat provozní výluky na údržbu a opravy celostátní dráhy. Současně rekonstrukcí dojde ke splnění požadavků interoperability, zajištění potřebných parametrů pro provoz dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zajištění bezbariérového přístupu a splnění požadavků platné legislativy. Důvodem pro tuto rekonstrukci je špatný technický stav koleje. Jednotlivé součásti železničního svršku a spodku vykazují vysokou míru opotřebovanosti a zachování normového stavu představuje zvýšené nároky na údržbu.

4.    Popis současného stavu

4.1 Stávající stav

Stávající komunikace vede pod klenbovým mostem. Šířka vozovky odpovídá pro jeden jízdní pruh. Vozovka má asfaltobetonový kryt. Vedle komunikace se nachází vodovodní šachty, plynovod, propustky, vodovod.

5.    Nový stav

V původní trase komunikace se vybuduje nová komunikace s dvěma jízdními pruhy a oboustrannými chodníky. Vozovka dle možnosti se přizvedne.

5.1 Směrové vedení

Nová komunikace je v celém úseku v přímé, dle stávajícího stavu.

5.2 Šířkové uspořádání

Nová komunikace je navržená jako dvoupruhová S 7,5/30. Komunikace bude mít 2 jízdní pruhy šířky 3,25 m a budou ukončeny silničními obrubami. Na obou stranách komunikace se zhotoví nové chodníky. Na straně nového nástupiště bude nový chodník 1,5 m + bezpečnostní odstupy. Na druhé straně bude šířka chodníku pro 1 osobu se šířkou 0,75 m + bezpečnostní odstupy. Místa napojení chodníku na chodník napojující nové nástupiště bude mít bezbariérový přístup, kde se zhotoví varovný pás šířky 400 mm + min. lemovací pás. Silniční obrubník bude mít v místě napojení na chodník nástupiště 20 mm převýšení (přechod převýšení obrubníku z 150 mm na 20 mm bude na délku 1,0 m). Chodník bude od vozovky komunikace oddělen silničním obrubníkem s převýšením 150 mm. Vozovka chodníků pod mostem se dotáhne až k mostní konstrukci. Chodník s terénem bude ukončen chodníkovým obrubníkem, který bude vysunutý 100 mm a bude tvořit vodící linií.

Začátek a konec vozovky se plynule napojí na stávající stav. Napojení asfaltových vrstev se napojí zazubením vrstev po 500 mm. Na zazubení se nanese spojovací emulze.

V rámci objektu bude vedle stojící boží muka ochráněna dřevěným bedněním o rozměrech 2 x 2 s výškou 3,5 m.

5.3	Výškové vedení a sklonové poměry

Nová komunikace se dle geotechnického požadavku zvedla, dle možností. Minimální podélný sklon nivelety je 0,5%.Příčný sklon vozovky je střechovitý se sklonem 2,5%. Zemní pláň má sklon 3%. Chodník bude mít 2% příčný sklon. Podjezdná výška pod mostem je 4,5 m. Světlá výška je minimálně 4,65 m.

5.4     Odvodnění

V místě pod mostem se zhotovil geotechnický průzkum, kde geotechnik doporučil zvednout niveletu vozovky a zlepšit zemní pláň.

Zlepšení zemí pláně:

- VYROVNÁVACÍ VRSTVA, ŠTĚRKOPÍSEK TL. 50 mm

- VRSTVA Z LOMOVÉHO KAMENE, 750 mm

Srážková voda bude příčným a podélným sklonem svedena podél silničních obrub na začátek úpravy vozovky, kde přes krajnici steče do příkopů. Terén a stávající krajnice na začátku se pročistí, aby voda mohla stéct do příkopů.

Trativody: Zemní pláň vozovky je vyspádovaná 3% sklonem k novým trativodům na obou stranách komunikace. Trativod DN150 HDPE bude vypuštěn do horské vpusti propustku. Trativod bude mít trativodní šachty, které budou mít ocelový poklop. Šachty budou vyhovovat zatížení D400, budou mít pojízdní ocelový poklop a budou obetonované.

Před a za železniční tratí jsou pod novou vozovkou zhotoveny propustky pod komunikací, které převádí drážní příkopy.

Před mostem se zhotoví příční liniový žlab DN 200, který zachytí stékající vodu po vozovce pod most. Liniový žlab bude pro zatížení D400 a zhotoven podle doporučení výrobce žlabu. Voda z liniového žlabu se vypustí kanalizací DN200 do nového vtoku a výtoku nového propustku.

Liniový žlab: Odvodňovací žlab bude mít výtokovou šachtu na každé straně z důvodu střechovitého sklonu vozovky 2,5%. Délka žlabu bude nastavená na 6,5 m dle osazení silničních obrubníků. Aby se osadili vpusti žlabu vedle silničních obrubníků, kde stéká voda po komunikaci a dosáhlo změny příčného sklonu (2,5% příčný střechovitý sklon), střední žlab se rozřízne a spojí na "tupo".

Odvodňovací žlaby jsou navrženy z jednoho bloku, s monolitickou konstrukcí, s průřezem tvaru V a se dvěma řadami vtokových otvorů o průřezu 583 cm2/m. Světlá šířka žlabu je 200mm (stavební rozměry žlabu jsou 260 x 330). Žlaby jsou vyrobeny z polymerického betonu odolného vůči mrazu a posypovým solím, s třídou zatížení až F900 dle EN1433 a opatřeny bezpečnostní SF drážkou pro vodotěsné utěsnění spojů. Díky monolitické konstrukci jsou odolné dynamickému zatížení a vandalismu, navíc dvě řady odtokových otvorů jsou schopny zachytit větší množství dešťové vody (zvláště ze značně sklonité vozovky).

Revize a údržba žlabu je možná skrze revizní díly a vpusti, opatřené odnímatelným litinovým roštem. Odtok ze žlabů je řešen systémovou vpustí s kalovým košem a s integrovaným těsněním pro napojení kanalizačního potrubí DN160/DN200.

Pokládka žlabů:

- ŽLABY SPOJOVAT NA SRAZ, SPOJ PERO - DRÁŽKA

- ŽLABY UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE PODLE PŘILOŽENÉHO DETAILU

- POKLÁDKU ŽLABŮ ZAČÍT OD MÍSTA VÝTOKU (NEJNIŽŠÍ MÍSTO) A DÁLE POKRAČOVAT PROTI SMĚRU TOKU

- VRCHNÍ HRANA MŘÍŽKY MUSÍ BÝT ULOŽENA 5 MM POD ÚROVNÍ PŘILEHLÉ PLOCHY

- PÁSMO DO 1 M KOLEM ŽLABU JE TŘEBA ZHUTNIT LEHKOU TECHNIKOU

- DLAŽBU V OKOLÍ ŽLABŮ JE VHODNÉ UKLÁDAT DO BETONOVÉHO LOŽE

5.5 	Vozovka

- Vozovka s asfaltobetonovým krytem tl. 570 mm

- ACO 11+, 40 mm, modifikovaný

- ACL 16 +, 60 mm, modifikovaný

- ACP 16+, 50 mm, modifikovaný

- MZK 170 mm

- ŠDa 0-63, 250mm

- SEPARAČNÍ VRSTVA, GEOTEXTÍLIE 300G/M2

- Edef,2 = min 45 MPa

- VYROVNÁVACÍ VRSTVA, ŠTĚRKOPÍSEK TL. 50 mm

- VRSTVA Z LOMOVÉHO KAMENE, 750 mm

Na vrstvu MZK se použije infiltrační postřik 1,0 kg/m2, Mezi vrstvy s asfaltovým pojivem se použije spojovací asfaltový postřik 0,5 kg/m2. Na zemní pláň a rýhu trativodů se položí separační geotextílie, 300 g/m2.

- Vozovka chodník tl. 250 mm

- Zámková dlažba, 60 mm

- Drobné drcené kamenivo, 40 mm

- ŠDb, 150 mm

- Edef2 = min 30 MPa

Zemní pláň v aktivní zóně pod vozovkou se upraví na požadovanou únosnost Edef,2 = min 45 MPa.

6.    Inženýrské sítě, chráničky

Z dostupných podkladů se v místě přejezdu nachází:

a) stávající inženýrské sítě a jiné

- všechny inženýrské sítě jsou součástí koordinační situace. V místě účelové komunikace se nachází plynovod, vodovod, drážní kabely.

Pod komunikací se nachází propustky.

Před započetím všech stavebních prací budou všechny sítě vypískány a vytyčeny. Projektant neodpovídá za dodané zákresy inženýrských síti. Je proto důležité, aby si zhotovitel všechny dostupné inženýrské sítě ověřil se všemi správci a důkladně je vytýčil.

b) nové inženýrské sítě

- do tohoto objektu nepatří žádné nové inženýrské sítě, chráničky ani žádné úpravy vozovek. V místě komunikace se zhotoví přeložka plynu, vodovodu. Dále se zhotoví nové propustky pod komunikací.

d) chráničky

Zhotovení chrániček pod zpevněnou plochou k tomuto stavebnímu objektu nepatří.

V rámci objektu bude vedle stojící boží muka ochráněna dřevěným bedněním o rozměrech 2 x 2 s výškou 3,5 m.

7.  Geodetické vytýčení stavby

Vytýčení stavby bude provedeno pomocí vytyčovacích bodů. Návrh je proveden na poskytnuté zaměření.

8.  Dopravní značení

Pro tento stavební objekt se zhotoví svislá dopravní značka podjezdní výšky pod mostem 4,5 m z obou stran mostu.

9.  Postup výstavby

Zhotovitel může zvolit svůj vlastní postup výstavby zpevněné komunikace, který mu bude vyhovovat. Musí se však držet časového plánu a návrhu daného objektu.  Vozovka po dobu výstavby, bude bez silničního provozu a bude koordinována s výstavbou železničního mostu.

Návrh postupu práce:

- vytýčení inženýrských sítí, ochrana inženýrských sítí

- demolice vozovky zpevněných ploch, výkop pro podkladní vrstvy vozovek, trativodů a úpravu podloží.

- násypy, zhotovení a zhutnění podloží

- zhotovení vozovky, silničních obrub a chodníků

- osazení dopravního značení

10.  Bezpečnost a organizace práce

Zemní těleso obsahuje podzemní sítě, jejichž situování je zřejmé z koordinační situace stavby. Jakékoliv práce v blízkosti provozované sítě lze provádět pouze po prověření jejich prostorové polohy - vypískáním a sondami za přítomnosti příslušného správce sítě. Toto jsou předpoklady pro zahájení prací. Projektant nevylučuje případné změny a doporučuje důslednou koordinaci práce při výstavbě.

Zhotovitel zpracuje Plán BOZP vzhledem k podmínkám pracoviště při realizaci dané komunikace, se zvláštním přihlédnutím k:

- manipulaci s břemeny,

- pohybu strojů a mechanizmů na staveništi.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

11.  Související stavební objekty a provozní soubory

Související SO a PS:

| PS 01-02-11 | Žst. Vlkov u Tišnova, místní kabelizace |
| --- | --- |
| SO 01-11-01 | Žst. Vlkov u Tišnova, železniční spodek |
| SO 01-10-01 | Žst. Vlkov u Tišnova, železniční svršek |
| SO 01-20-03 | Žst. Vlkov u Tišnova, Most v km 49,703 |
| SO 01-22-07 | Žst. Vlkov u Tišnova, Propustek v km 0,022 místní komunikace "Osočkan" |
| SO 01-22-08 | Žst. Vlkov u Tišnova. Propustek v km 0,062 místní komunikace "Osočkan" |
| SO 01-32-01 | Žst. Vlkov u Tišnova, vodovody |
| SO 01-31-01 | Žst. Vlkov u Tišnova, kanalizace |
| SO 01-33-01 | Žst. Vlkov u Tišnova - Křižanov, plynovody |
| SO 01-60-01 | Žst. Vlkov u Tišnova, kabelovod |
| SO 01-81-01 | Žst. Vlkov u Tišnova, rekonstrukce trakčního vedení |
| SO 01-86-05 | Žst. Vlkov u Tišnova, osvětlení přístupových cest |
| SO 01-92-01 | Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení |
| SO 01-59-01 | Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení |

12.  Dotknuté normy a literatura

ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic“

ČSN 736102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“

ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 736121 „Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy."

ČSN 736380 „Železniční přejezdy a přechody“

ČSN 342650 „Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací

zařízení“.

13.  Výkopy a zásypy a úprava terénu

Výkopy budou prováděny jen v nezbytné potřebě. Násypy a zásypy budou prováděny po tloušťce max. 300 mm, na Id=0,85, PS 100%. Výměna zemní pláně se provede dle geotechnického návrhu.

14. Geotechnický průzkum a hydrogeologické poměry

Dle geotechnického posouzení bude aktivní zóna vozovky upravena následovně:

- SEPARAČNÍ VRSTVA, GEOTEXTÍLIE 300G/M2

- Edef,2 = min 45 MPa

- VYROVNÁVACÍ VRSTVA, ŠTĚRKOPÍSEK TL. 50 mm

- VRSTVA Z LOMOVÉHO KAMENE, 750 mm

15. Vytyčovací body

| Číslo | y | x | Výška | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | -625866,753 | -1143001,115 | 504,192 | 504,192 začátek osy 0,000 00 |
| 2 | -625859,232 | -1142986,405 | 504,199 | 504,199 začátek úpravy |
| 3 | -625835,958 | -1142940,876 | 505,142 | 505,142 konec úpravy os komunikace |
| 4 | -625832,103 | -1142933,335 | 505,443 | 505,443 konec osy |
| 5 | -625856,262 | -1142987,923 | 504,211 | 504,211 obrubník vyvýšení +0,15 |
| 6 | -625856,124 | -1142987,464 | 504,199 | 504,199 obrubník vyvýšení +0,15 napojení |
| 7 | -625835,340 | -1142946,808 | 504,926 | 504,926 obrubník vyvýšení +0,15 napojení |
| 8 | -625833,214 | -1142942,279 | 505,089 | 505,089 obrubník vyvýšení +0,15 napojení |
| 9 | -625863,194 | -1142985,056 | 504,111 | 504,111 obrubník převýšení +0,02 napojení |
| 10 | -625862,810 | -1142984,576 | 504,114 | 504,114 obrubník převýšení +0,02 napojení |
| 11 | -625861,743 | -1142983,240 | 504,102 | 504,102 obrubník převýšení +0,02 |
| 12 | -625860,415 | -1142981,578 | 504,123 | 504,123 obrubník převýšení +0,15 napojení |
| 13 | -625844,548 | -1142950,540 | 504,870 | 504,870 obrubník převýšení +0,02 |
| 14 | -625843,546 | -1142948,581 | 504,881 | 504,881 obrubník převýšení +0,02 |
| 15 | -625841,128 | -1142943,849 | 504,926 | 504,926 obrubník převýšení +0,15 napojení |
| 16 | -625838,730 | -1142939,459 | 505,055 | 505,055 obrubník převýšení +0,15 napojení |
| 17 | -625863,249 | -1142984,885 | 504,131 | 504,131 chodník |
| 18 | -625864,694 | -1142983,730 | 504,168 | 504,168 chodník napojení na nástupiště |
| 19 | -625863,305 | -1142981,991 | 504,159 | 504,159 chodník napojení na nástupiště chodníkový obrubník převýšení +0,10 vodící linie |
| 20 | -625846,329 | -1142949,629 | 504,927 | 504,927 chodník napojení na nástupiště chodníkový obrubník převýšení +0,10 vodící linie |
| 21 | -625845,327 | -1142947,670 | 504,938 | 504,938 chodník napojení na nástupiště chodníkový obrubník převýšení +0,10 vodící linie |
| 22 | -625861,860 | -1142983,146 | 504,122 | 504,122 chodník |
| 23 | -625844,682 | -1142950,471 | 504,890 | 504,890 chodník |
| 24 | -625843,680 | -1142948,512 | 504,901 | 504,901 chodník |
| 25 | -625841,895 | -1142945,351 | 504,902 | 504,902 os liniového žlabu poklop |
| 26 | -625839,002 | -1142946,830 | 504,983 | 504,983 os liniového žlabu poklop |
| 28 | -625836,108 | -1142948,310 | 504,902 | 504,902 os liniového žlabu poklop |
| 29 | -625841,661 | -1142945,617 | 504,215 | 504,215 šachta liniového žlabu výtok dno |
| 30 | -625836,461 | -1142948,275 | 504,215 | 504,215 šachta liniového žlabu výtok dno |
| 31 | -625847,585 | -1142942,877 | 504,079 | 504,079 dno kanalizace |
| 32 | -625847,123 | -1142941,975 | 504,059 | 504,059 dno kanalizace výtok k propustku |
| 33 | -625831,402 | -1142950,995 | 504,095 | 504,095 dno kanalizace |
| 34 | -625831,044 | -1142950,244 | 504,078 | 504,078 dno kanalizace výtok k propustku |
| 35 | -625836,147 | -1142949,484 | 503,413 | 503,413 dno trativodní šachty, pojízdní poklop |
| 36 | -625852,206 | -1142980,898 | 503,060 | 503,060 dno trativodní šachty, pojízdní poklop |
| 37 | -625842,825 | -1142946,070 | 503,338 | 503,338 dno trativodní šachty, pojízdní poklop |
| 38 | -625858,884 | -1142977,485 | 502,985 | 502,985 dno trativodní šachty, pojízdní poklop |
| 39 | -625861,544 | -1142976,125 | 502,925 | 502,925 dno trativodní šachty |
| 40 | -625862,527 | -1142978,048 | 502,881 | 502,881 výtok do horské vpuste propustku |

V Brně 5.6.2022                 				                       	Ing. Bangó Radoslav