Technická zpráva

SO 01-59-01 Žst. Vlkov u Tišnova, provizorní komunikace a dopravní značení

### 1.  Identifikační údaje:

Stavba : 	Rekonstrukce ŽST. Vlkov u Tišnova

Stavební objekt : 			SO 01-59-01 Žst. Vlkov u Tišnova,

provizorní komunikace a dopravní značení

Stupeň projektu :                            Projektová dokumentace pro stavební povolení a

Projektová dokumentace pro provádění stavby

Objednatel :				Správa železnic, s.o.

HIS:					Ing. Jiří Grečnár

Projektant :				SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 26, 611 36 Brno

Odpovědný projektant SO :	Ing. Radoslav Bangó, Ing. Josef Ferenc

Navrhl, vypracoval :            	Ing. Radoslav Bangó, Ing. Josef Ferenc

Kraj:				Vysočina

Katastrální území:			Vlkov u Osové Bítýšky, Osová

2.    Přehled použitých podkladů

1) geodetické zaměření a katastrální plán

2) návrh z DÚR

3) pracovní porady

4) fotodokumentace

5) Požadavky jiných stavebních objektů

3.    Obecné údaje o stavbě

3.1	Účel stavby

Cílem díla je rekonstrukce dvoukolejného traťového úseku a železniční stanice, při které dojde k rekonstrukci nevyhovujícího železničního svršku a spodku, zvýšení bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Tato investice je vyvolána celkovým stářím železničního svršku, nevyhovujícím stavem železničního spodku bez řádného odvodnění, vysokým provozním zatížením a nutností minimalizovat provozní výluky na údržbu a opravy celostátní dráhy. Současně rekonstrukcí dojde ke splnění požadavků interoperability, zajištění potřebných parametrů pro provoz dopravy, zvýšení traťové rychlosti, zajištění bezbariérového přístupu a splnění požadavků platné legislativy. Důvodem pro tuto rekonstrukci je špatný technický stav koleje. Jednotlivé součásti železničního svršku a spodku vykazují vysokou míru opotřebovanosti a zachování normového stavu představuje zvýšené nároky na údržbu.

5.    Popis současného stavu

5.1 Stávající stav

V místě provizorní komunikace (Osočkan) se nachází stávající účelová vozovka s nestabilním neúnosným povrchem, s vyježděnými kolejemi od zatížení pneumatik silničních vozidel. Vozovka účelové komunikace je z hlíny a uježděného štěrku ve stopách vozidel. Šířka nezpevněné části je od 2,3 do 2,8m. Napojení účelové komunikace a vozovka v zastavěné části má asfaltobetonový kryt. Vedle komunikace se nachází vodovodní šachty, plynovod.

Jiné komunikace, které se budou využívat stavbou mají z důvodu používaní své poruchy.

6.    Nový stav

6.1 Provizorní dopravní značení

Předmětem stavebního objektu je zřízení dopravního značení na pozemních komunikacích po dobu výstavby, tj. značení spojené se zřízením uzavírek silnic včetně značení objížděk, značení vjezdů a výjezdů na staveniště, dopravní omezení poblíž staveniště. Tato omezení jsou spojena převážně s výstavbou úrovňových železničních přejezdů, podélných svodidel a opěrných zdí podél komunikací.

Dopravní značení pro konkrétní objížďky vypracuje a projedná v předstihu zhotovitel stavby s příslušným DI PČR a příslušným silničním správním úřadem při jednání o zvláštním užívání komunikace.

Pro potřeby rozpočtu stavebního objektu je uvažováno s pronájmem odhadnutého množství svislých dopravních značek, rozložené do celé délky plánované doby výstavby. Včetně tří souprav světelných návěstí pro řízení jednosměrného kyvadlového provozu.

Návrh rozmístění provizorního dopravního značení v místech výjezdu ze stavby, případně v místech napojení účelových komunikací na významnější PK využívané pro příjezd na staveniště:

6.2 Úpravy pozemních komunikací poškozených stavbou

Dále je obsahem objektu uvedení pozemních komunikací používaných jako příjezd na staveniště do původního stavu. Na základě technického stavu byly vytipovány  komunikace:

Stavba Vlkov – Křižanov :

- silnice III/36045 mezi tratí a silnicí II/360 (Vlkov-Křižanov) cca 1800 m

- II/390 mezi obcí Osová Bitýška  a obcí Vlkov (mezi koncem úpravy přeložky silnice I/37 – obchvatu obce Osová Bitýška zač. stavby  km 50,540), cca1500m

Stavba Vlkov :

-  II/390 mezi obcí Osová Bitýška  a Vlkov (mezi koncem stavb v žkm 50,540 a obcí Vlkov), cca 750 m

-  komunikace III/3792 mezi obcí Vlkov a výpravní budovou žst. Vlkov (stavba Vlkov)

cca 350 m

Opravné práce

Na vytipovaných úsecích se předpokládá provedení obnovy krytu, spočívající v odfrézování obrusné vrstvy v tl. 5cm a po očištění podkladu a provedení spojovacího postřiku bude položena nová obrusná vrstva z asfaltového betonu:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11+, modifikovaný  50 mm	ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,40 kg/m²	ČSN 736129

Očištění podkladu po frézování

Předpokládá se, že poruchy ložní vrstvy budou na 60% vytipovaných úseku.

Stávající nezpevněné krajnice budou seříznuty a v šířce 0,75m budou ve sklonu 8% od vozovky zřízeny vrstvou ŠD tl.10cm krajnice nové.

V případě, že po odfrézování obrusné vrstvy se ukážou poruchy zasahujících do ložní vrstvy, bude v předmětných místech provedena výměna odfrézováním v tl. 7cm i této vrstvy a nahrazena skladbou:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11 +, modifikovaný 	50 mm	ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,30 kg/m²	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 22+, modifikovaný	70 mm	ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,40 kg/m²	ČSN 736129

Očištění podkladu po frézování

Předpokládá se, že poruchy ložní vrstvy budou na 30% vytipovaných úseku.

Pokud dojde k trvalé deformaci konstrukce, bude nutno provést výměnu krytových vrstev s lokální opravou podkladu a případně i výměna podloží v tl. 40cm. Celá konstrukce v tomto místě bude odstraněna na zemní pláň a zjištěna únosnost podloží (hodnota deformačního modulu na pláni vozovky musí dosáhnout minimálně Edef2 = 45 MPa). Stávající asfaltové vrstvy budou zařezány tak, aby bylo možné provést následné překrytí jednotlivých nových živičných vrstev s přesahem minimálně 30cm. Pro lokální výměnu konstrukce vozovky je navrženo složení:

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11 +, modifikovaný 	50 mm	ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,30 kg/m²	ČSN 73 6129

Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 22+, modifikovaný	70 mm	ČSN EN 13108-1

Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,30 kg/m²	ČSN 736129

Asfaltový beton podkladní	ACP 22 S, modifikovaný	120 mm	ČSN EN 13108-1

Infiltrační asf. postřik		1,0 kg/m²

Štěrkodrť	ŠDA 0/32 Ge	min. 300 mm	ČSN 73 6126-1

Celkem		min. 540 mm

Předpokládá se, že poruchy ložní vrstvy budou na 10% vytipovaných úseku.

Přesný rozsah upravovaných úseku a způsob provádění opravných prací bude vždy určen na základě technického stavu vozovek pozemních komunikací v době před ukončením stavebních prací a vždy za účasti jednotlivých správců komunikací, investora a zhotovitele.

  - Úpravy účelových komunikací (polní cesty)

V rámci stavby budou upraveny převážně souběžné účelové komunikace – polní cesty. Před stavbou budou zpevněny kamenivem pro pojíždění vozidly stavby. Po dokončení stavby bude upravena zemní pláň a budou zřízeny vrstvy vozovky, které se navrhují z štěrkodrti a mechanicky zpevněného kameniva. Šířka nezpevněné komunikace bude upravena na kategorii P 4,0/30.

Konstrukce vozovky (D2, třída dopravního zatížení VI) :

‐ nátěr dvouvrstvý N DV; 20 mm, modifikovaný ČSN EN 12271

‐ penetrační makadam hrubý PMH, 100 mm, ČSN 73 6127‐2

‐ štěrkodrť ŠD 0/63 GE; 250 mm, ČSN 73 6126‐1

Zemní pláň bude upravena tak, aby minimální modul přetvářnosti na pláni vozovky byl 45 MPa dle

TP170.

  - Jiná opatření

V místech napojení účelových komunikací na silnice, která budou sloužit pro přístup na staveniště, bude provedeno provizorní zpevnění z důvodu zabránění vylamování okrajů krytu silničních vozovek staveništní dopravou a zabránění vynášení hrubých nečistot na tyto silniční komunikace. Navrhuje se provedení zpevnění pomocí betonových panelů tl.18cm ukládaných na zhutněný podklad a lože ze štěrkodrti tl.10cm. V místě napojení na silnici je nutné přesné doražení panelu na okraj asf. krytu vozovky.

7.	Úprava účelové komunikace

Pro zhotovení mostu a komunikace Osočkan se navrhla úprava a zpevnění účelové komunikace pro jízdu nákladními vozy N2 délky cca 10m.

7.1 Úprava a zpevnění účelové komunikace pro jízdu nákladními vozy

Stavební objekt počítá s vytvořením objízdné trasy pro zhotovení nové konstrukce mostu ve Vlkově. Pro objekt se zahrnují požadavky Správy státních hmotných rezerv, Odbor majetkový, který požaduje po celou dobu výluky silniční dopravy objízdnou trasu pro nákladní vozidla do užitečné nosnosti 25 tun.

Stavební objekt zahrnuje:

- 1 rok pronájem dopravního značení (cca 40 svislých dopravních značek) pro vyznačení objízdné trasy.

- Zapanelovaní účelové komunikace z Osové do Vlkova délky cca 670 m s vytvořením 3 výhyben délky 15 metrů. Panely budou mít šířku 3,0 m. Zapanelovaní zahrne i rozšíření dvou směrových oblouků o šířku panelů 1 m, kde celkově bude mít vozovka šířku 4 m.

- Betonové panely na účelové komunikaci po stavbě zůstanou ponechány.

- Bude potřeba upravit povrch a podloží vozovky, kde se předpokládá odbagrovaní stávající vozovky dle potřeby na šířku 3 - 4 m, zhutnění podloží a její úprava dle geotechnika na Edef,2,min = 45 Mpa. Zhotovení dvou vozovky s krytem ze silničních panelů do 2% příčného sklonu.

- Na účelové komunikaci se zřídí 2 sjezdy na pole, s nezpevněnou vozovkou, které se výškově napojí na nový silniční panel.

- Dále pro průjezd bude potřeba zapanelovat v obci se zástavbou krajnice stávající asfaltové vozovky, aby byl zajištěn průjezd nákladním vozidlem přes křižovatku s  90° křížením, která ve stávajícím stavu neumožní odbočení nákladního vozidla.

- Panely na účelové komunikaci a v rozšíření vozovky v zastavěné části budou tvořeny silničními panely 1x3 m tl. 150 mm.

- Vozovka s rozšířením v zastavěné části se následně uvede do původního stavu, kde se odstraní ž.b. panely, osadí silniční obrubník do stávající polohy, zhotoví nové krajnice, přehutní podkladní vrstvy vozovky a zhotoví nové asfaltobetonové vrstvy vozovky.

- Po dokončení mostu a zprovoznění komunikace Osočkan se vozovka účelové komunikace v zastavěné části délky cca 170 m uvede do původního stavu. Sklony a výšky vozovky zůstávají dle stávajícího stavu.

7.2	Odvodnění

Zpevněná plocha bude odvodněna vyspádováním povrchu na terén, nebo k odvodňovacím šachtám v místě asfaltobetonového krytu. Asfaltobetonová část bude vyspádována dle stávajícího stavu. Nová vozovka ze ž.b. panelů a rozšíření vozovky ze ž.b. panelů bude mít 2% sklon směrem na terén.

7.3     Konstrukce vozovky

- Vozovka se silničními panely max. skladba (požadavek Ferenc):

Silniční ž.b. panel tl. 150 mm, 20 tůn, IZD 300/100/15 JP 20 tun (obvyklý rozměr 1 x 3 m), pro jízdu nákladními vozy do 25 tůn.

Ložní vrstvy	Štěrk frakce 0-4 tl. 50mm,

Štěrk frakce 0-8 tl.100 mm

Štěrkodrť 	ŠDa min. 300 mm

Celkem 	min. 600 mm

Edef,2 = min 45 MPa

- Vozovka s asfaltobetonovým krytem (v zastavěné části Osová)

Asfaltový beton pro obrusnou vrstvu	ACO 11 +, modifikovaný 	50 mm

Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,30 kg/m²

Asfaltový beton pro ložní vrstvy	ACL 22+, modifikovaný 	70 mm

Spojovací postřik asf. emulzí	PS-E	0,30 kg/m²

Asfaltový beton podkladní	ACP 22 S, modifikovaný 	120 mm

Infiltrační asf. postřik		1,0 kg/m²

Celkem		min. 240 mm

Původní nezpevněné vrstvy se jen přehutní.

- Vozovka nezpevněná, sjezdy na pole a jiné

Konstrukce vozovky (D2, třída dopravního zatížení VI) :

Nátěr dvouvrstvý N 	DV; 20 mm, modifikovaný

Penetrační makadam hrubý 	PMH, 100 mm

Štěrkodrť 	ŠD 0/63 GE; 250 mm

Celkem	min. 540 mm

Edef,2 = min 45 MPa

Zemní pláň v aktivní zóně pod vozovkou se upraví na požadovanou únosnost Edef,2 = min 45 MPa. V případě potřeby se provede výměna podloží v tl 0,5 m únosnějším materiálem tak, aby byla dosažena požadovaná únosnost zemní pláně (dle vyjádření geotechnika této stavby). Napojení na ž.b. panel se provede náběhem z asfaltobetonových vrstev na začátku a konci ž.b. panelů.

7.4     Výškové řešení

Výškové řešení účelové komunikace vychází ze stávající výšky účelové komunikace s tím, že účelová komunikace bude nadvýšena o 150 mm tloušťky silničních panelů. Z těchto panelů bude srážková voda stékat na stávající terén.

V zastavěné části, kde je asfaltobetonová vozovka se výška vozovky nemění, se po stavbě pouze vymění vrstvy s asfaltovým pojivem.

8.    Inženýrské sítě, chráničky

Z dostupných podkladů se v místě přejezdu nachází:

a) stávající inženýrské sítě

- všechny inženýrské sítě jsou součástí koordinační situace. V místě účelové komunikace jsou zaměřeny vodovodní šachty a plynovod.

Před započetím všech stavebních prací budou všechny sítě vypískány a vytyčeny. Projektant neodpovídá za dodané zákresy inženýrských síti. Je proto důležité, aby si zhotovitel všechny dostupné inženýrské sítě ověřil se všemi správci a důkladně je vytýčil.

b) nové inženýrské sítě

- do tohoto objektu nepatří žádné nové inženýrské sítě, chráničky ani žádné úpravy vozovek.

d) chráničky

Zhotovení chrániček pod zpevněnou plochou k tomuto stavebnímu objektu nepatří.

9.  Geodetické vytýčení stavby

Vytýčení stavby bude provedeno pomocí vytyčovacích bodů osy komunikace, bodů předpokládaných výhyben a předpokládaného rozšíření. Výška panelů bude 150 mm nad stávajícím terénem.

10.  Dopravní značení

Pro tento stavební objekt byl odhadnut počet dopravních značek a doba, která bude zapotřebí pro výstavbu provizorní komunikace Osočkan.

11.  Postup výstavby

Zhotovitel může zvolit svůj vlastní postup výstavby zpevněné komunikace, který mu bude vyhovovat. Musí se však držet časového plánu a návrhu daného objektu.

Návrh postupu práce:

- vytýčení inženýrských sítí, ochrana inženýrských sítí

- demolice vozovky zpevněných ploch, výkop pro podkladní vrstvy vozovek.

- výkopy

- násypy, zhutnění podloží

- zhotovení vozovky

- demolice asfaltobetonových krytů a demolice rozšíření ze silničních panelů

- osazení silničních obrub

- výměna vrstev s asfaltovým pojivem (asfaltobetonový kryt).

12.  Bezpečnost a organizace práce

Zemní těleso obsahuje podzemní sítě, jejichž situování je zřejmé z koordinační situace stavby. Jakékoliv práce v blízkosti provozované sítě lze provádět pouze po prověření jejich prostorové polohy - vypískáním a sondami za přítomnosti příslušného správce sítě. Toto jsou předpoklady pro zahájení prací. Projektant nevylučuje případné změny a doporučuje důslednou koordinaci práce při výstavbě.

Zhotovitel zpracuje Plán BOZP vzhledem k podmínkám pracoviště při realizaci dané komunikace, se zvláštním přihlédnutím k:

- manipulaci s břemeny,

- pohybu strojů a mechanizmů na staveništi.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

13.  Související stavební objekty a provozní soubory

Související SO a PS:

| SO 01-50-01 | Žst. Vlkov u Tišnova, úprava komunikace OSOČKAN |
| --- | --- |
| SO 01-52-02 | Žst. Vlkov u Tišnova, zpevněná plocha u technologické budovy |
| SO 00-96-01.01 | Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - kácení |
| SO 00-96-01.02 | Žst. Vlkov u Tišnova, náhradní výsadby a vegetační úpravy - náhradní výsadby |

14.  Dotknuté normy a literatura

ČSN 736101 „Projektování silnic a dálnic“

ČSN 736102 „Projektování křižovatek na silničních komunikacích“

ČSN 736110 „Projektování místních komunikací“

ČSN 736121 „Stavba vozovek. Hutněné asfaltové vrstvy."

ČSN 736380 „Železniční přejezdy a přechody“

ČSN 342650 „Železniční zabezpečovací zařízení - Přejezdová zabezpečovací

zařízení“.

15.  Výkopy a zásypy a úprava terénu

Výkopy budou prováděny jen v nezbytné potřebě. Násypy a zásypy budou prováděny po tloušťce max. 300 mm, na Id=0,85, PS 100%. Případná výměna zemní pláně se provede v tloušťce 0,5 m za štěrkodrť 0/63 mm podle vyjádření geotechnika této stavby.

16. Geotechnický průzkum a hydrogeologické poměry

Geotechnický průzkum pro tento objekt nebyl zhotoven.

17. Umístnění účelové komunikace

| Číslo | Y | X | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | -625835,243 | -1142930,950 | Začátek úpravy, napojení, asfaltobeton |
| 2 | -625842,311 | -1142926,233 | napojení, asfaltobeton, silniční panel |
| 3 | -625856,563 | -1142916,722 | ZO KM 0,025 631, os komunikace - krajnice |
| 4 | -625894,768 | -1142882,093 | KO KM 0,077383, os komunikace - krajnice |
| 5 | -625894,809 | -1142882,042 | ZO KM 0,077 449, os komunikace - krajnice |
| 6 | -625902,961 | -1142835,672 | KO KM 0,126 656, os komunikace - krajnice |
| 7 | -625892,711 | -1142806,564 | ZO KM 0,157 515, os komunikace - krajnice |
| 8 | -625887,544 | -1142793,534 | KO KM 0,171 537, os komunikace - krajnice |
| 9 | -625876,952 | -1142769,587 | ZO KM 0,197 721, os komunikace - krajnice |
| 10 | -625882,596 | -1142744,121 | KO KM 0,225 641, os komunikace - krajnice |
| 11 | -625897,923 | -1142730,729 | ZO KM 0,245 995, os komunikace - krajnice |
| 12 | -625902,162 | -1142727,127 | KO KM 0,251 558, os komunikace - krajnice |
| 13 | -625915,133 | -1142716,414 | ZO KM 0,268 381, os komunikace - krajnice |
| 14 | -625923,953 | -1142708,777 | KO KM 0,280 049, os komunikace - krajnice |
| 15 | -625962,369 | -1142673,909 | ZO KM 0,331 930, os komunikace - krajnice |
| 16 | -625974,109 | -1142663,583 | KO KM 0,347 565, os komunikace - krajnice |
| 17 | -626009,192 | -1142633,688 | ZO KM 0,393 658, os komunikace - krajnice |
| 18 | -626013,928 | -1142629,430 | KO KM 0,400 028, os komunikace - krajnice |
| 19 | -626061,906 | -1142583,936 | ZO KM 0,466 145, os komunikace - krajnice |
| 20 | -626069,178 | -1142576,753 | KO KM 0,476 367, os komunikace - krajnice |
| 21 | -626121,129 | -1142523,293 | ZO KM 0,550 912, os komunikace - krajnice |
| 22 | -626127,308 | -1142517,153 | KO KM 0,559 623, os komunikace - krajnice |
| 23 | -626145,134 | -1142500,045 | ZO KM 0,584 330, os komunikace - krajnice |
| 24 | -626150,600 | -1142494,877 | KO KM 0,591 853, os komunikace - krajnice |
| 25 | -626160,767 | -1142485,408 | ZO KM 0,605 746, os komunikace - krajnice |
| 26 | -626193,623 | -1142463,100 | KO KM 0,645 616, os komunikace - krajnice |
| 27 | -626194,973 | -1142462,459 | KM 0,547 110, NAPOJENÍ ASFALTOBETON, SILNIČNÍ PANEL |
| 28 | -626199,490 | -1142460,316 | KM 0,652 110, NAPOJENÍ ASFALTOBETON |
| 29 | -625892,889 | -1142884,346 | KM 0,074 449 ZAČÁTEK ROZŠÍŽENÍ O 1 M V LEVO |
| 30 | -625901,964 | -1142832,842 | KM 0,129 656, KONEC ROZŠÍŽENÍ O 1 M V LEVO |
| 31 | -625876,636 | -1142776,288 | KM 0,191 721, ZAČÁTEK ROZŠÍŽENÍ O 1 M V PRAVO |
| 32 | -625885,140 | -1142737,914 | KM 0,231 641, KONEC ROZŠÍŽENÍ O 1 M V PRAVO |
| 33 | -625899,783 | -1142876,691 | KM 0,084 618, ZAČÁTEK VÝHYBNY |
| 34 | -625907,778 | -1142868,929 | KM 0,094 431, VÝHYBNA 15 M PRO NÁKLADNÍ VOZIDLÁ |
| 35 | -625910,668 | -1142852,964 | KM 0,109 183, VÝHYBNA 15 M PRO NÁKLADNÍ VOZIDLÁ |
| 36 | -625905,903 | -1142842,891 | KM 0,118 996, KONEC VÝHYBNY |
| 37 | -625905,512 | -1142720,469 | KM 0,258 381, ZAČÁTEK VÝHYBNY |
| 38 | -625911,312 | -1142711,788 | KM 0,268 381, VÝHYBNA 15 M PRO NÁKLADNÍ VOZIDLÁ |
| 39 | -625922,492 | -1142701,999 | KM 0,283 523, VÝHYBNA 15 M PRO NÁKLADNÍ VOZIDLÁ |
| 40 | -625931,914 | -1142697,500 | KM 0,293 523, KONEC VÝHYBNY |
| 41 | -626094,586 | -1142546,303 | KM 0,515 912, ZAČÁTEK VÝHYBNY |
| 42 | -626099,404 | -1142537,041 | KM 0,525 912, VÝHYBNA 15 M PRO NÁKLADNÍ VOZIDLÁ |
| 43 | -626109,857 | -1142526,283 | KM 0,540 912, VÝHYBNA 15 M PRO NÁKLADNÍ VOZIDLÁ |
| 44 | -626118,978 | -1142521,203 | KM 0,550 912, KONEC VÝHYBNY |
| 45 | -626124,873 | -1142515,342 | KM 0,559 127, SJEZD NA POLE |
| 46 | -626142,578 | -1142502,498 | KM 0,580 788, SJEZD NA POLE |

Vytyčovací body komunikace jsou orientační. Dle územních a prostorových podmínek při vlastní výstavbě lze vedení komunikace přizpůsobit. Osa komunikace je vedena v levé krajnici 3,0 m jízdního pásu, který bude tvořen betonovými panely. Malé směrové oblouky jsou rozšířeny o panel šířky 1 m. Šířka výhybny má jeden panel šířky 3,0 m. Výhybna má délku min. 15 m s 10 m náběhy na obou stranách.

18. Přehled prací

V tomto stavebním objektu se nacenili maximální opravné práce, které jsou v projektu stavby jen předpokládaným odhadem. Zhotovitel opraví jenom poškozené vozovky samotnou stavbou. Odhadem se vytipoval možný rozsah poškození. Rozsah oprav bude předem konzultovat zhotovitel s Hipem stavby, správcem komunikace a investorem.

Veškeré úpravy zemní pláně vozovek bude zhotoven dle geotechnického návrhu dle skutečného stavu a únosnosti podloží. Pro posouzení únosnosti podloží se únosnost ověří zatěžovacími zkouškami. Ocenění úpravy zemní pláně je oceněno výměnou podloží do tloušťky 0,5 m a jeho zhutněním.

Přehled neceněných maximálních prací je popsán v následující tabulce:

V Brně 31. 1. 2023                  					Ing. Bangó Radoslav