Technická zpráva

Název akce/zakázky :     Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati

Strakonice-Volary

Číslo/kód zakázky :      80/2021

Předmět zakázky :        Geodetická dokumentace pro projekt stavby

Účel zakázky :           Podklady pro projekt stavby

Katastrální území :      Kubova Huť, Račí

Katastrální pracoviště : Prachatice

Okres :                  Prachatice

Obec :                   Kubova Huť, Horní Vltavice

TÚ :                     0381

DÚ :                     16

Souřadnicový systém :    S-JTSK

Výškový systém :         Bpv

Měřítko :                1:10000

Třída přesnosti :        2

Objednatel:              Správa železnic, s.o.

Dokumentaci vyhotovil :  M.Polívka

Dokumentaci kontroloval :Ing. Jiří Mlejnecký

Stupeň dokumentace :     Projekt

Rozsah stavby :          km 47,686-48,024

Návrh vytyčovací sítě : V obvodu stavby „Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati Strakonice-Volary“ se nachází základní geodetický bod železničního bodového pole č. 038100000861. Během stavby by mohlo dojít k jeho zničení. V případě zničení navrhujeme jeho náhradu hřebovou stabilizací do římsy nového mostu.

V příloze technické zprávy jsou uvedeny souřadnice ohroženého bodu 038100000861.

Stavba bude vytyčena z bodů platného železničního bodového pole, které jsou součástí technické zprávy

| Č.BODU | Y | X | Z | tř. př. | stabilizace | km | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38100000861 | 806646.185 | 1157400.174 | 986.235 | 2 | měřičský hřeb v parapetu propustku | 47.801 | výška určena tech. nivelací |

Příloha 1 :

038100000860  806640.207  1157228.144   981.549

038100000861  806646.185  1157400.174   986.235

038100000862  806550.551  1157611.026   992.354

038100003460  806607.731  1157509.857   988.456

V Ústí nad Labem dne 3.12.2021

Ing. Jan Ganaj

..............................

razítko a podpis

Ověřil : Ing. Jan Ganaj

Dne :

Č. ověření :