Technická zpráva

Název akce/zakázky :     Rekonstrukce mostu v km 47,811 na trati

Strakonice-Volary

Číslo/kód zakázky :      80/2021

Předmět zakázky :        Geodetická dokumentace pro projekt stavby

Účel zakázky :           Podklady pro projekt stavby

Katastrální území :      Kubova Huť, Račí

Katastrální pracoviště : Prachatice

Okres :                  Prachatice

Obec :                   Kubova Huť, Horní Vltavice

TÚ :                     0381

DÚ :                     16

Souřadnicový systém :    S-JTSK

Výškový systém :         Bpv

Měřítko :                1:100, 1:500, 1:800, 1:1000, 1:10000, 1:20000

Třída přesnosti :        2

Objednatel:              Správa železnic, s.o.

Dokumentaci vyhotovil :  M.Polívka

Dokumentaci kontroloval :Ing. Jiří Mlejnecký

Stupeň dokumentace :     Projekt

Rozsah stavby :          km 47,686-48,024

I.1 Technická zpráva: Byla vytvořena geodetická dokumentace v rozsahu I.1-I.6 pro projekt stavby. Pro zpracování projektu jsou použity aktuálně platné předpisy k datu zpracování pro projekt.

V obvodu stavby v km 47,811 se nachází nivelační bod MZ13-109.1. Jakékoliv, poškození, neoprávněné přemístění nebo zničení této značky by bylo dle zákona č.200/1994 Sb. v platném znění pokládáno za porušení pořádku na úseku zeměměřičství s pokutou až do výše 250 000 Kč. Pokud bude muset být značka přemístěna, odstraněna nebo bude muset být učiněno jiné opatření k její ochraně, je vlastník nebo oprávněný uživatel nemovitosti povinen to předem oznámit správci značky tj. příslušnému katastrálnímu úřadu.

Během stavby se bude upravovat železniční svršek.

Mapové podklady pro projekt a bodové pole odpovídá TKP staveb státních drah. Převzaté mapové podklady jsou dostatečné.

I.2 Majetkoprávní část: Zpracování majetkoprávní části bylo provedeno v dubnu 2021 podle SŽ M20-MP013 - Záborový elaborát. Byla vytvořena tabulka se seznamem sousedních parcel, parcel dotčených dočasným a trvalým záborem, věcným břemenem a dalších dotčení. Byla vytvořena tabulka bilance ploch a majetkoprávního vypořádání a výkresová a textová část C.2.1-C.2.3.

I.3 Návrh vytyčovací sítě: Na mapovém podkladu pro projekt stavby a kladu listů jednotné železniční mapy (JŽM) byl vytvořen výkres s použitým železničním bodovým polem (ŽBP) během měření, bod ŽBP číslo 038100000861 na parapetu mostu v km 47,811 je stavbou ohrožen.

I.4 Koordinační vytyčovací výkres: popsáno v projektové dokumentaci. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů stavebního objektu (SO) a grafická část je součástí SO. V rámci připomínek na koncept dokumentace bylo potřeba na požadavek O13 upravit polohu a parametry koleje

I.5 Obvod stavby: Na podkladě katastrální mapy a osy kolejí se zákresem SO byl vytvořen výkres s vyznačením obvodu stavby a dočasného záboru včetně seznamu souřadnic lomových bodů obvodu a záboru. Pro provádění stavebních prací nebude nutné budovat rozsáhlé zařízení staveniště. Vzhledem k šířkovým poměrům na silnici I/4 v místě křížení lze umístit zařízení staveniště v okolí mostu pouze velmi omezeně.

Pro umístění zařízení staveniště se předpokládají plochy na pozemku p.č. 392/5 v k.ú. Kubova Huť (u stávajícího přejezdu v km 48,028). Vlastníkem je ČR, s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, s.o.

I.6 Geodetické a mapové podklady: Od SŽG byl převzat aktuální výkres a seznam souřadnic. Podrobně popsáno v technické zprávě I.6.

Použité předpisy a normy:

- SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy

velkého měřítka

- SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

- SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka

- SŽ M20-MP013 - Záborový elaborát

- ČSN 013410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy

- ČSN 013411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky

- TKP staveb státních drah

- Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na

železničních drahách celostátních a regionálních, změna č. 1

- Směrnice SŽ č.117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽ – změna č.1

Použité podklady:

- Mapa KN -KMD k.ú. Kubova Huť

- Mapa KN -KMD k.ú. Račí

- Mapa KN -KMD k.ú. Arnoštka

- Mapa KN -KMD k.ú. Horní Vltavice

- 0381KM047-049P.dgn

- 0381KM047-049_Geodeticke_udaje.pdf

- C.3_Koordinacni_situacni_vykres_v2010.dgn

- Informace o podkladech pro majetkoprávní část z prosince 2021

Rozdělovník :

1. dokumentace v digitálním provedení :

a) I.1 – Technická zpráva

b) I.2 – Majetkoprávní část

c) I.3 – Návrh vytyčovací sítě

d) I.4 – Koordinační vytyčovací výkres

e) I.5 – Obvod stavby

f) I.6 – Geodetické a mapové podklady

V Ústí nad Labem dne 2.6.2022

Ing. Jan Ganaj

..............................

razítko a podpis

Ověřil : Ing. Jan Ganaj

Dne :

Č. ověření :