Technická zpráva

„Zajištění servisu, údržby a oprav výtahů a plošin ve správě OŘ Ostrava 23-25“

Oblast Olomouc

- Datum vydání: 		       2023

- Obsah:

- Strana

1 Úvodní ustanovení	3

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)	3

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů	3

2 Předmět veřejné zakázky	3

2.1 Přehled zařízení	3

3 Servis výtahů a plošin-pravidelná preventivní údržba a prohlídky výtahů a plošin 	4

3.1 Pravidelná preventivní údržba výtahu	4

3.2 Pravidelná prohlídka výtahů ………………………………………………………………………………. 4

3.3 Pravidelná preventivní údržba plošin ……………………………………………………………………..5

3.4 Pravidelná prohlídka plošin ………………………………………………………………………………….5

4 Údržba výtahů a plošin ……………………………………………………………………………………..5

4.1 Údržba	5

4.2 Materiál	5

5 Monitoring výtahů …………………………………………………………………………………………….5

5.1 Provoz monitorovacího zařízení	5

5.2 Instalace a pronájem	5

6 Havarijní zásah ………………………………………………………………………………………………..6

6.1 Havárie, havarijní zásah	6

7 Oprava výtahů a plošin ……………………………………………………………………………………..6

7.1 Opravné práce	6

7.2 Materiál	6

8 Vysvětlení základních pojmů ……………………………………………………………………………..6

8.1 Havárie/havarijní zásah	6

8.2 Pravidelný servis/prohlídka	6

8.3 Údržbové práce	7

8.4 Oprava zařízení	7

9 Zadání a realizace dílčích požadavků ………………………………………………………………….7

9.1 Zadání požadavku	7

9.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	7

9.3 Obecné zásady tvorby cenového návrhu	8

9.4 Postup při projednání cenového návrhu	8

9.5	Realizace výkonu	8

9.6 	Vykazování výkonu	9

Přílohy	9

## 1 Úvodní ustanovení

Oblastní ředitelství Ostrava zajišťuje ve svém obvodu přímý výkon činností spojených se zajištěním provozuschopnosti dráhy dle §2, odst. 2 a § 20, odst.1 zákona o drahách č.266/1994Sb., jakož i přímý výkon činností spojených se zajištěním provozování dráhy, organizací a řízením dopravy dle §2, odst. 3 a 4 zákona 266/1994 Sb.

Adresa OŘ Ostrava :	Muglinovská 1038/5, 702 00 Ostrava-Přívoz

1.1 Odpovědní zástupci zadavatele – vedení správy pozemních staveb (SPS)

- přednosta Správy pozemních staveb SPS 			– Ing. Pavla OLŠOVSKÁ

olsovska@spravazeleznic.cz, 		+420 724039283

- zástupce přednosty a vedoucí provozního oddělení 	– Mgr. Vladislav KANIA

kania@spravazeleznic.cz, 		+420 602516675

1.2 Odpovědní zástupci zadavatele - správci obvodů

- oblast Olomouc                        - Ing. Kateřina Svozilová

Svozilova@spravazeleznic.cz  		+420 702232633

## 2 Předmět veřejné zakázky

Předmětem této veřejné zakázky je realizace servisu a údržby výtahů a plošin pro dopravu osob v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Olomouc, v souladu se zákonem č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů, a vyhláškou č. 100/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů a to v období od nabytí účinnosti smlouvy do 31.12.2024, přičemž činnosti, které tvoří předmět veřejné zakázky, jsou blíže specifikovány níže v této zadávací dokumentaci.

2.1 Přehled zařízení

Oblastní ředitelství Ostrava, oblast Olomouc provozuje výtahy těchto továrních značek – KONE, OTIS, VYMYSLICKÝ, AVOK, SCHINDLER CZ, LIFTMONT, EUROLIFT s.r.o.  a plošiny MANUS, EZOMA. Kompletní seznam všech zařízení ve správě Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Olomouc, včetně všech podstatných parametrů, tvoří  přílohu č.1 této zadávací dokumentace.

Zadavatel si analogicky dle § 100 zákona o zadávání veřejných zakázek, č. 134/2016 Sb. vyhrazuje změnu závazku týkající se rozsahu služeb a stavebních prací poskytovaných zadavateli na základě uzavřené rámcové smlouvy za cenu uvedenou v nabídce uchazeče. Vyhrazená změna rozsahu služeb a stavebních prací nemění celkovou povahu veřejné zakázky, když v průběhu plnění předmětu zakázky dojde ke změně počtu zařízení pro dopravu osob v obvodu Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Olomouc, u kterých bude rovněž potřeba provádět servis a údržbu.

## 3 Servis výtahů a plošin-pravidelná preventivní údržba a prohlídky výtahů a plošin

3.1 Pravidelná preventivní údržba výtahu

Zahrnuje provádění následujících úkonů:

• mazání zařízení dle mazacího plánu

• doplnění olejů (převodovka, hydraulický agregát)

• preventivní kontrola jednotlivých dílů výtahů: výtahové soustrojí, hydraulický agregát, kladky, vyvažovací závaží, vodítka, nosné prvky, omezovače rychlosti, rozvaděče, hlavní a koncové vypínače, spínače a kabinové dveře, ovladače tlačítkové kombinace, čištění strojoven a prohlubní výtahových šachet, preventivní kontrola jednotlivých dílů plošiny zajišťující její provozuschopnost a bezpečné používání imobilními občany

• čištění zařízení od provozních nečistot dle plánu výrobce

• kontrola nastavení a seřízení

• při zjištění poruchy vylepit informace nebo oznámení pro cestující veřejnost o „výtahu mimo provoz“

• vzdálený monitoring a stálý dohled 24 hod, dispečink 365 dní v roce pro nahlášení poruchy pro výtahy, bezplatné telefonní oznámení poruchy

• přístup k informacím o provedených činnostech na výtahu on-line

• informace o odstranění požadované opravy na email správce nejpozději do týdne od provedené opravy

• vyhodnocení dat v případě poruchy zařízení a zavedení následných opatření

• provozní revize výtahů, 1x za 3 měsíce, podle přílohy 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. - provádí revizní technik UTZ-DZ, odborně způsobilý podle § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

• revize výtahu, 1x za 1 rok, podle přílohy 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. - provádí revizní technik UTZ-DZ, odborně způsobilý podle § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

• vedení provozní dokumentace a provádění záznamů o provedených výkonech, a to v rozsahu a s náležitostmi stanovenými platnými předpisy (odborné prohlídky, opravy, údržba)

• likvidace odpadu vzniklého touto činností, v souladu se zákonem o odpadech, včetně nákladů na přepravu a likvidaci odpadů, vzniklých požadovanou servisní činností; dodavatel je v tomto případě původcem odpadu

• dodávka drobného a režijního materiálu (maziva, čisticí prostředky, drobný spojovací materiál apod.) potřebného pro odstranění závad zjištěných při servisní prohlídce

3.2 Pravidelná prohlídka výtahů

• zajištění provozních prohlídek výtahu, tzv. služby  dozorce výtahů v termínech nejméně 1 x za 14 dní včetně přezkoušení provozu komunikačního dorozumívacího zařízení mezi kabinou a dispečinkem CDP. Výsledek této prohlídky bude zadavateli sdělen emailem nejpozději do týdne od provedení pravidelné 14 denní prohlídky.

  - Pravidelná preventivní údržba plošin

* kontrola zabezpečovacích prvků

* mazání zařízení dle potřeby

* kontrola bezpečné funkčnosti zařízení

* provozní revize výtahů, 1x za rok, podle přílohy 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. - provádí revizní technik UTZ-DZ, odborně způsobilý podle § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

*  revize výtahu, 1x za 2 roky, podle přílohy 1 vyhlášky č. 100/1995 Sb. - provádí revizní technik UTZ-DZ, odborně způsobilý podle § 14 vyhlášky č. 16/2012 Sb.

3.4. Pravidelná prohlídka plošin

* zajištění provozních prohlídek plošin v termínech nejméně 1 x za 3 měsíce včetně přezkoušení spojení komunikačního dorozumívacího zařízení mezi plošinou a s dopravní kanceláří stanice. Výsledek této prohlídky bude zapsán do provozní knihy plošin.

4 Údržba výtahů a plošin

4.1 Údržba

• udržovací práce a drobné opravy – např. odstranění drobných závad, které brání provozu výtahu nebo zdvihacího zařízení; odstranění provozních poruch menšího rozsahu

4.2 Materiál

• dodávka drobného materiálu (jističe, stykače, světelné zdroje, fotobuňky apod.) potřebného pro provedení drobných udržovacích prací a oprav výtahů; materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

5 Monitoring výtahu

5.1 Provoz monitorovacího zařízení

• zadavatel požaduje zajištění a udržování nepřetržitého 24hod monitoringu výtahů, to znamená sledování (základních parametrů) provozuschopnosti výtahů pomocí datové diagnostiky

• zajištění přístupu do zákaznického účtu přes webový portál a mobilní aplikaci, pro sledování úkonů prováděných na zařízeních

• zaslání informací o poruchovém stavu na zařízení – notifikace na mobilní telefony pro určené osoby zadavatele

5.2 Instalace a pronájem

• zahrnuje instalaci (samotná instalace zařízení do 2 měsíců od podpisu smlouvy) a pronájem monitorovacího zařízení pro datovou diagnostiku provozovaných výtahů, včetně dodávky a provozu SIM karet

6 Havarijní zásah

6.1 Havárie, havarijní zásah

• vyproštění osob z výtahu ve lhůtě do 60 min od nahlášení a následné zabezpečení zařízení s odstraněním poruch a uvedení výtahu do provozu

• zásah dodavatele s úkony směřujícími k odstranění příčin havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran

7 Oprava výtahů a plošin

7.1 Opravné práce

• odstranění závad a poruch většího rozsahu, které brání v provozu výtahu

• opravy – např. odstranění závad většího rozsahu, výměny části zařízení, které brání jeho provozu a zajišťuje zachování původních vlastností a funkcí zařízení

• výměna součástí zařízení zajišťující provoz a komunikaci výtahu

7.2 Materiál

• dodávka materiálu potřebného pro provedení opravných prací výtahů; materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

8 Vysvětlení základních pojmů

8.1 Havárie/havarijní zásah

• Stav technologického zařízení ve správě zadavatele, kdy již došlo nebo trváním předmětného stavu by došlo k omezení železničního provozu, ohrožení jeho bezpečnosti nebo dochází k ohrožení bezpečnosti zaměstnanců či cestujících.

• Za havárií se považuje uvíznutí osob v kabině výtahu. Dále se za havárii považuje vznik mimořádné události - povodeň, požár, výhrůžka bombovým útokem, teroristický útok, apod.

• Při havarijním zásahu dodavatel provádí pouze úkony směřující k odstranění příčiny havarijního stavu a provedení nezbytných opatření k zajištění bezpečnosti železničního provozu a bezpečnosti pracovníků zadavatele, cestujících a osob třetích stran.

8.2 Pravidelný servis/prohlídka

• Pravidelná činnost, zpravidla servisního charakteru, kterou dodavatel vykonává bez přímého pokynu zadavatele, na základě předem odsouhlaseného harmonogramu, v rozsahu zadávacích podmínek - bod 3 této technické zprávy.

8.3 Údržbové práce

• Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují drobné vady zařízení vyplývajících z prohlídek zařízení, po havárii apod. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního výtahu, u něhož předpokládaný náklad včetně potřebného materiálu nepřekročí 10.000,00 Kč bez DPH (10.000,00 Kč bez DPH včetně).

8.4 Oprava zařízení

• Práce a činnosti na majetku ve správě zadavatele, které odstraňují vady zařízení, neohrožující železniční provoz, jeho bezpečnost, ale mají bezprostřední vliv na kvalitu služeb zajišťovaných zadavatelem. Jde o práce a činnosti, které zpomalují fyzické opotřebení zařízení, předchází vzniku poruch a zajišťují zachování původních vlastností a funkcí zařízení. Za takové se pokládá soubor úkonů provedených na odstranění závady konkrétního výtahu, u něhož předpokládaný náklad včetně potřebného materiálu převýší 10.000,00 Kč bez DPH (10.001,00 Kč bez DPH včetně).

9 Zadání a realizace dílčích požadavků

9.1 Zadání požadavku

• Zadavatel požaduje pro plnění veřejné zakázky existenci dispečinku uchazeče a vést systém elektronické evidence prováděných úkonů na výtazích s umožněním zadavateli nepřetržitého přístupu k těmto datům.

• Dispečink musí být schopen nonstop 24/7 přijímat požadavky zadavatele, potvrzovat jejich přijetí a hlásit status a dokončení realizace požadavku.

• Další předpokládanou funkcí dispečinku uchazeče je nepřetržitá technická pohotovost pro sběr požadavků zadavatele na havarijní zásah mimo pracovní dobu, a to formou telefonního hovoru. Tato pohotovost zajistí realizaci požadavku na havarijní zásah.

• Dispečink uchazeče bude schopen komunikovat se zadavatelem všemi obvyklými komunikačními nástroji a technikami - elektronicky na bázi výměny dat a informací, bezdrátově, emailem, telefonicky, ústně apod.

• Uchazeč musí být schopen reagovat na požadavky zadavatele v určených časových lhůtách.

• Všechny požadavky, včetně havarijních zásahů, budou evidovány v elektronické evidenci (webovém přístupu či mobilní aplikaci), s jedinečným evidenčním kódem v ucelené číselné řadě, podle času jeho přijetí.

9.2 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

• Servis zařízení - cenový návrh nezpracovává, vychází se z cenové nabídky ze soutěže.

• Údržba zařízení - pro sestavení cenového návrhu se použijí položky z nabídky dodavatele uvedené v oceněném výkazu výměr. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

• Nezbytnou součástí cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

9.3 Obecné zásady tvorby cenového návrhu

• Udržovací práce – na tyto práce zhotovitel není povinen předem předložit cenový návrh. Tyto práce provádí zhotovitel na základě výzvy odpovědné osoby objednatele do 48 hodin a nejpozději do 3 pracovních dnů od ukončení prací doloží kalkulaci skutečných nákladů zásahu, včetně zakázkového/montážního listu.

• Opravy – na základě požadavku předaného zadavatelem předloží dodavatel do 5 pracovních dnů cenový návrh. Materiál pro realizaci požadavku bude oceňován dle skutečnosti v cenách daných výrobcem,  po odsouhlasení ze strany zadavatele, přednostně v právě platné cenové soustavě ÚRS. Zadavatel si vyhrazuje právo ceny dané výrobcem ověřit a zkontrolovat.

• Havárie – dodavatel není povinen předložit cenový návrh před zahájením zásahu. Odpovědného pracovníka zhotovitele informuje o provedení takového zásahu nejpozději příští pracovní den. Práce provedené při havarijním zásahu dodavatel ocení dodatečně podle skutečnosti a cenový návrh předloží objednateli do 3 pracovních dnů od provedení zásahu k projednání.

• Nezbytnou součástí cenového návrhu je propočet předpokládané časové náročnosti realizace, materiálových nákladů, ostatních souvisejících nákladů a předpokládaný termín zahájení a ukončení prací.

9.4 Postup při projednání cenového návrhu

• Odpovědný zástupce zadavatele prověří cenový návrh dodavatele a do 5 pracovních dnů od jeho přijetí cenový návrh akceptuje nebo vrátí k přepracování podle konkrétních výhrad či připomínek.

• Dodavatel reaguje na vznesené výhrady či připomínky do 3 pracovních dnů. Je-li příprava složitější, je možno termín reakce prodloužit, písemnou dohodou ve formě emailu či dopisu.

• Cenový návrh musí být odpovědnými zástupci smluvních stran uzavřen do 15 pracovních dnů od přijetí požadavku zadavatele dodavatelem, termín je možno prodloužit po vzájemné prokazatelné dohodě (email, dopis).

• Pokud ve stanovené lhůtě k dohodě nedojde, cenový návrh projednají odpovědné osoby ve věcech technických dle smlouvy.

9.5	Realizace výkonu

• Servisní úkony probíhají podle harmonogramu, který bude dohodnut po uzavření smlouvy o dílo.

• Práce na havárii jsou zahájeny neprodleně v určených časových lhůtách.

• Udržovací práce budou zahájeny do 48 hodin na základě výzvy odpovědné osoby objednatele.

• Práce na realizaci oprav mohou být zahájeny po odsouhlasení cenového návrhu dodavatele zadavatelem.

• Dodavatel oznámí zadavateli skutečný termín zahájení prací elektronickou komunikací na dohodnutou e-mailovou adresu, a to nejméně tři pracovní dny před dnem zahájení prací.

• O provedení všech prací a úkonů provede dodavatel zápis do knihy zařízení (výtahu) a ukončení prací oznámí zadavateli elektronickou komunikací. Dokončené práce budou fyzicky a protokolárně převzaty potvrzením montážního/zakázkového listu (podpisem odpovědné osoby zadavatele a dodavatele).

• V odůvodněných případech je možné přejímku dokončených prací provést jiným způsobem, například na základě předložené fotodokumentace apod.

9.6 	Vykazování výkonu

• Výkony při realizaci jednotlivých požadavků budou průběžně monitorovány prostřednictvím zadavatele. Uchazeč musí být schopen měsíčně předložit před fakturací soupis provedených prací ke každému požadavku, zpracovaný ve smyslu zadavatelem schváleného cenového návrhu.

• Přehledy realizovaných výkonů budou zpracovány s podrobnostmi, potřebnými pro jednoznačné přiřazení nákladů k zařízení, na kterém byly práce provedeny, a to v souladu s pokyny zadavatele. Za zadavatele bude věcné odsouhlasení výkonů zajišťovat odpovědný zástupce SPS OŘ Ostrava.

# Přílohy

Příloha  č.1: Seznam zařízení pro dopravu osob provozovaných u Oblastního ředitelství Ostrava, oblast Olomouc