Akce:      		OTV Křenovice – výměna plynových kotlů

----------------------------------------------------------------------------------------------------

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Místo stavby

  - Jedná se o provozní objekt OTV Křenovice.

  - Popis technologického postupu prací

- Poslední úprava kotelny byla provedena v roce 2010. Stávající kotle typu Destila již nevyhovovaly svou účinností a počet dílčích oprav  již byl neekonomický.

- Je navržena kompletní demontáž rozvodů, MaR, demontáž dvou kusů kotlů,

- Demontáž řídící jednotky

- Demontáž úpravny vody

Nový stav

- Oprava podlahy, stěn, provedení nových nátěrů a zapravení poškozených míst po demontážích.

- Osazení nových závěsných kondenzačních kotlů BAXI .

- Montáž nové spalinové cesty

- Montáž nových rozvodů.

- Rozdělení topného systému na dva samostatné okruhy s vlastním tepelným zdrojem.

- Osazení ekvitermní regulace přes venkovní čidlo.

- Napojení nové úpravny vody pro dopouštění topného systému

- Bude provedena nutná oprava elektroinstalace

- Bude osazen nový rozvaděč.

- Po dokončení montážních prací bude provedena tlaková zkouška celého topného systému.

- Na závěr dojde k vyregulování topného systému.

- Bude provedena topná zkouška.

Při provádění prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

Práce budou probíhat za provozu a je tedy nutná koordinace s pracovníky OTV Křenovice.

V Brně, říjen 2023

Vypracoval: Ing. Libor Doubek