Akce:      		Vranovice TO – oprava přístupové cesty

----------------------------------------------------------------------------------------------------

D. TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Místo stavby

  - Jedná se o provozní objekt TO Vranovice.

  - Popis stávajícího stavu

Přístupová cesta k objetu TO Vranovice je momentálně řešena kombinací původní betonové plochy, zbytků panelů a nezpevněné plochy ze šotoliny. Celkový stav je značně opotřebovaný a na mnoha místech neodpovídá požadavkům BOZP. Z tohoto důvodu bylo rozhodnuto o provedení nové zpevněné plochy.

Popis navrhovaného stavu

Před zahájením prací musí dojít k vytýčení všech sítí, které jsou v dotčeném místě stavebních prací. V místech styku a křížení musí být veškeré zemní a kopáčské práce prováděny ručně.

Návrh opravy ploch a komunikací počítá s odstraněním vrchní vrstvy původních ploch po celé délce objektu a šířce cca 2m od objektu jak je naznačeno v situaci. Bude snesena vrstva do hloubky cca 50 cm. V krajní části od kolejí budou osazeny betonové obrubníky do betonového lože, které budou tvořit hranici zpevněné plochy od „rostlého“ terénu. Do utvořeného kufru bude uložena vrstva kameniva jako podklad pro osazování betonových plošných dílců. K ukládání panelů bude třeba speciální přísavná mechanizace. Kameninový podklad a samotná vrstva panelů bude spádována v mírném sklonu od paty objektu směrem ke kolejišti.

Spára mezi panely a patou objektu bude zasypána drtí. Proti vsaku dešťové vody do spáry bude osazeno oplechování, které bude kotveno do panelů a horní díl bude přiložen na sokl budovy tak, aby byl přesahován konstrukcí zateplené fasády. Místa u dveří do skladů a vstupu do budovy budou řešena individuálně dobetonováním, aby byl umožněn pohodlná nájezd drobné mechanizace do a z objektu.

Práce budou probíhat za provozu a je tedy nutná koordinace s pracovníky TO Vranovice. Pracovní místo je v bezprostřední blízkosti kolejiště.

Při provádění prací nutno dodržovat zásady bezpečnosti práce a ochrany zdraví.

V Brně, říjen 2023

Vypracoval: Ing. Libor Doubek