Příloha č. 1 ZD – Technická specifikace předmětu plnění

Část A – technická specifikace

Předmětem VZ „Kolejové přepravníky“ je dodávka 4 ks nových kolejových přepravníků, které budou přednostně určeny pro přepravu dvoucestných rypadel s možností přepravy nákladních automobilů.

- Provozní určení

  - Kolejový přepravník (dále jen „SV“) – speciální tažené vozidlo pro přepravu dvoucestných rypadel s pracovními nástavbami (svahovací lžíce, mulčovač, vyměňovač pražců, drapáky, …) a nákladních automobilů

  - Provoz na dráhách celostátních, regionálních a vlečkách

  - Přeprava SV je zajišťována speciálním hnacím vozidlem nebo lokomotivou

  - Provoz za klimatických podmínek:

    - nadmořská výška do 1 000 m

    - teplota okolního vzduchu -25°C do +40°C

    - relativní vlhkost vzduchu podle ČSN EN 50125-1

- Technický popis

  - Rozchod 1435 mm

  - Nejvyšší přepravní rychlost plně loženého SV 50 km.h־¹

  - Max. hmotnost prázdného SV 10 t

  - Třída přechodnosti max. B1

  - Průjezd obloukem R ≥ 100 m

  - Provoz na tratích celostátních, regionálních a vlečkách do 40‰

  - Brzda samočinná UIC, brzda automobilová, zajišťovací střadačová (pružinové brzdové válce)

  - Nosnost minimálně 30 t

  - Šířka ložné plochy minimálně 2600 mm

  - Délka ložné plochy minimálně 7500 mm

  - Výška nosné plochy (podlahy) nad temenem kolejnice max. 600 mm

  - Podlaha ocelová rovná ve stejné výšce po celé ložné ploše SV

  - Podlaha odnímatelná z důvodu údržby dílů umístěných pod podlahou SV

  - Bočnice výšky cca 250 mm

  - Výška spřáhla nad temenem kolejnice přestavitelná (vyloučení šikmého tahu) ve dvou polohách: 680 mm pro tažení vozidly typu MUV a 1050 mm pro tažení na háku hnacího vozidla

  - Na čelech SV držáky pro koncovky

  - Hydraulicky sklopné nájezdy na obou čelech SV s ručním hydraulickým čerpadlem

  - Jízdní obrys kol S1002 dle ČSN EN 13 715

  - Obrys pro drážní vozidlo dle ČSN 280312, čl. 42 (UIC 505-1)

- Parametry přepravovaného nákladu

  - Dvoucestné rypadlo Liebherr A 922, max. hmotnost 22,5 t

  - Přídavné zařízení přepravované s rypadlem (mulčovač, svahovací lžíce, drapák, vyměňovač pražců, …) celkem do hmotnosti 7,5 t

  - Výška rypadla max. 4000 mm

  - Délka rypadla 7200 mm (mezi krajními body ramena a zadního kolejového adapteru)

  - Rozvor silničních náprav 2500 mm

  - Šířka přes vnější pneumatiky 2550 mm

- Další požadavky

  - Grafické zpracování vzhledu kolejového vozidla musí být v souladu s novým vizuálním stylem Správy železnic, státní organizace. Barevné provedení SV bude upřesněno objednavatelem po zpracování typového výkresu dodavatelem

  - Dodání potřebných brzdových hadic pro oba typy brzd (UIC, automobilová)

  - Dodání spojovací tyče oko – oko (za MUV), oko – hák (za vozidla vybavená tažným hákem)

  - Dodání potřebných prostředků pro zajištění rypadla naloženého na vozidle – klíny, …

  - Dodání jedné sady náhradních brzdových zdrží nebo brzdových čelistí (podle typu brzdy)

Seznam závazných dokumentů:

- zákon č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů,

- Vyhláška č. 173/1995 Sb., kterou se vydává Dopravní řád drah,

- Vyhláška č. 100/1995 Sb., Vyhláška Ministerstva dopravy, kterou se stanoví podmínky pro provoz, konstrukci a výrobu určených technických zařízení a jejich konkretizace (Řád určených technických zařízení),

- SŽ S8 Předpis pro provoz, údržbu a opravy speciálních vozidel,

- ČSN 28 0312 Obrysy pro kolejová vozidla s rozchodem 1435 a 1520 mm,

- ČSN EN 13 260 Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Dvojkolí – Požadavky na výrobek,

- ČSN EN 13 261 Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Nápravy – Požadavky na výrobek,

- ČSN EN 13 262 Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Kola – Požadavky na výrobek,

- ČSN EN 13 715 Železniční aplikace – Dvojkolí a podvozky – Kola – Jízdní obrysy kol,

- ČSN EN 14 033-1,2,3 Železniční aplikace – Kolej – Kolejové stroje pro stavbu a údržbu,

- ČSN EN 50125-1 ed.2 Drážní zařízení - Podmínky prostředí pro zařízení - Část 1: Drážní vozidla a jejich zařízení,

- ČSN EN ISO 12944-5 Nátěrové hmoty – Protikorozní ochrana ocelových konstrukcí ochrannými nátěrovými systémy – Část 5: Ochranné systémy,

- ČSN EN 50215 ed.2 Drážní zařízení – Zkoušení drážních vozidel po dokončení a před uvedením do provozu,

- ČSN EN 61373 Drážní zařízení – Zařízení drážních vozidel – Zkoušky rázy a vibracemi,

- Nařízení Evropské komise č. 2016/919 ve znění Prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/776 ze dne 16. května 2019, Prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/387 ze dne 9. března 2020 a Prováděcího nařízení Komise (EU) 2020/420 ze dne 16. března 2020,

- Prováděcí nařízení Komise (EU) 2019/773 ze dne 16. května 2019, ve znění pozdějších předpisů

- Nařízení Komise (EU) č. 1302/2014 ze dne 18. listopadu 2014, v platném znění (TSI LOC&PAS).

Část B – specifikace technické dokumentace

Předmětem dodávky každého SV jsou zároveň i:

- veškeré zkoušky a protokoly právnických osob potřebné ke schválení SV Drážním úřadem,

- technické podmínky SV v členění dle vyhl. č. 173/1995 Sb. odsouhlasené Správou železnic, státní organizací a schválené Drážním úřadem Praha (dále jen „DÚ Praha“) včetně všech příloh,

- veškeré doklady a dokumentace potřebné pro vystavení průkazů způsobilosti určených technických zařízení DÚ: zprávy o revizích UTZ, protokoly o prohlídkách a zkouškách UTZ, zápis o technické kontrole, protokol o  jízdní zkoušce, ....

- průkazy způsobilosti UTZ,

- rozhodnutí o schválení typu vydané DÚ Praha, případně jiný dokument podle legislativy platné v době schvalování SV,

- záruční list SV,

- pasporty a Inspekční certifikáty tlakových nádob. Zkušební protokoly pojistných ventilů,

- inspekční certifikáty, průvodní listy, měrové listy, ES prohlášení o shodě, osvědčení o jakosti a kompletnosti, záruční listy, protokoly o montáži na komponenty dodavatelem nakupované,

- evidenční listy výměnných celků: dvojkolí, pružnic (pružin), rozvaděče, stavěče zdrží,

- protokol o seřízení kolových a nápravových tlaků, vážní list,

- defektoskopické zprávy: rámu vozidla, podvozků, kol, náprav,

- měřící list SV, měrové listy hlavního rámu, dvojkolí, podvozků,

- katalogy náhradních dílů SV a přídavných zařízení,

- seznam plombovaných míst,

- výpis použitých maziv, provozních náplní, kapalin,

- protokol o posouzení rizik,

- technologické postupy na provádění periodické údržby P2 a REV dle předpisu SŽ S8,

- návod na obsluhu a údržbu SV včetně všech technologických zařízení namontovaných na SV a doporučeného způsobu ložení vozidla dvoucestným rypadlem z důvodu správného rozložení zatížení a účinku brzd,

- prohlášení o shodě se schváleným typem,

- registrace SV na vlastníka Správa železnic, státní organizace,

- základní dokumentace požadovaná dle předpisu SŽ S8.

Technická dokumentace bude dodána v názvosloví dle aktuálně platné legislativy v době jejího vydání a předání.

Část C – vzory reklamačních hlášenek

Správa železnic, státní organizace

| Razítko OŘ: č. j.: | Rozdělovník: 1x Prodávající 1x SŽ – odbor 15 1x OŘ (archiv) |
| --- | --- |

Věc:

Reklamace vady železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor A)

poř. č.:

podle Kupní smlouvy č.          1) uzavřené mezi … … ... a SŽ, s.o. reklamujeme u Vás závadu zjištěnou v záruční době železničního kolejového vozidla typu a dvanáctimístného registračního  čísla (včetně kontrolní číslice)

Závada byla zjištěna dne, předpokládaný počet Nh pro její odstranění

|  | Za jízdy na trati |
| --- | --- |
|  | Při údržbě |
|  | Při jiné příležitosti (uveďte): ............................................................................................. |

na zařízení výr. č.: kód

počet provozních hodin pohonného agregátu a zdvihacího zařízení od uvedení vozidla do provozu. 2)

Popis závady:

Příčina závady, pokud je známá:

|  | Vadnou součást je možno opravit |
| --- | --- |
|  | Vadnou součást je nutno vyměnit |

|  | Vozidlo je odstaveno z provozu |
| --- | --- |
|  | Vozidlo není odstaveno z provozu |

Vozidlo se závadou si můžete prohlédnout (kde)

(kdy)

Přílohy:

V   		dne

| ............................................................ Odpovědný zaměstnanec Prodávajícího | ............................................................ Odpovědný zaměstnanec OŘ |
| --- | --- |

1) uvádí se pouze u nově dodaných vozidel

2) u nově dodávaných vozidel od výroby, u vozidel po periodické opravě od ukončení opravy

Správa železnic, státní organizace

| Razítko OŘ: č. j.: | Rozdělovník: 1x Prodávající 1x SŽ – odbor 15 1x OŘ (archiv) |
| --- | --- |

Věc:

Hlášení o ukončení opravy železničního kolejového vozidla v záruční době (vzor B)

oznámené hlášenkou (vzor A) poř. č.:

Oznamujeme Vám, že závada v záruční době zjištěná u železničního kolejového vozidla typu a dvanáctimístného registračního čísla (včetně kontrolní číslice):

Byla odstraněna dne:

|  | Prodávajícím v rámci záručních povinností |
| --- | --- |
|  | vlastními prostředky na náklady Prodávajícího |
|  | závadu se nepodařilo jednoznačně identifikovat a zůstává ve sledování |
|  | závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna Prodávajícím na náklady OŘ |
|  | závada nebyla uznána jako záruční a byla odstraněna vlastními silami OŘ |

Odpověď Prodávajícího ke hlášení reklamace došla dne

|  | Reklamaci Prodávající uznal |
| --- | --- |
|  | Reklamaci Prodávající neuznal |

Vozidlo bylo odstaveno z provozu dne      , kód závady

Vozidlo bylo k opravě přistaveno dne      , počet dní prostoje      , oprava v Nh

Vozidlo bylo opraveno:

|  | u OŘ |
| --- | --- |
|  | u Prodávajícího |
|  | jinde (kde) |

Způsob opravy vozidla:

|  | výměnou vadného zařízení |
| --- | --- |
|  | opravou vadného zařízení |
|  | seřízením zařízení |
|  | závada nebyla jednoznačně identifikována a je dále ve sledování |

Vadné zařízení       výr. č.

bylo nahrazeno jiným výr. č.       dodaným

|  | Prodávajícím |
| --- | --- |
|  | Ze zásob OŘ |
|  | vypůjčeným z odstaveného vozidla |

Vadné zařízení odesláno do opravy (kam)       dne

V          	dne

| ............................................................ Odpovědný zaměstnanec Prodávajícího | ............................................................ Odpovědný zaměstnanec OŘ |
| --- | --- |