Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    Oprava trati v úseku Čerčany - Samechov - Sázava

Trať podle JŘ:	212 - Čerčany - Světlá nad Sázavou

TU:	Sázava - Čerčany

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Sázava - Čerčany jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Samechov a Hvězdonice jsou ve výhybkách a staničních kolejí vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 01

V traťové koleji v úseku Sázava – Samechov v km 47,000-49,400; 49,550-52,300 zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ

- svahování zemního tělesa v zářezu (Lp v km 50,300-50,400)

- úprava banketů (Lp v km 47,000-47,050; 48,140-48,520; 48,950-49,300; 50,175-50,300; 50,520-50,560; 50,815-51,170; 51,415-51,495; 51,900-51,960; Pp v km 47,000-47,900; 48,140-49130; 49,170-49,400; 49,550-50400; 50,815-52,300)

- čištění příkopů (Lp v km 47,050-48,140; 48,520-48950; 49,300-49,400; 49,550-50,175; 50,300-50,520; 51,170-51,415; 51,495-51,900; 51,960-52,300; Pp v km 47,900-48,140; 49,130-49,170; 50,400-50,520)

- souvislé čištění KL (v km 47,000-49,400; 49,550-50,560; 50,815-52,300)

- výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO, ojediněle 24ks)

- výměna pražců za nové betonové vystrojené SB8, včetně kompletů s antikorozní úpravou (dodá firma; P5783 – 12ks; P5787 – 21ks)

- výměna pražců za nové betonové vystrojené B91S/2, včetně kompletů s antikorozní úpravou a úpravou rozšíření rozchodu (dodá TO; P5782 – 10ks; P5784 – 10ks)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 75 m (dodá TO), současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO) v km 47,000-49,400; 49,550-50,560; 50,815-52,300

- demontáž pražcové kotvy

- montáž nové pražcové kotvy SB5 (dodá TO - mimo přejezdy)

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T

- svary termitové tv.S49

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- demontáž dřevěných pražců

- staničení výměna nových kilometrovníku (48,000-52,000) a hektometrovníku (v km 47,100-52,600)

- demontáž - montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie a nové výplňové desky D3 (zast. Plužiny 158m), za nástupištní desky dosyp z drtě

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

Na přejezdu P5782 v km 48,146 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové B91S/2 s úpravou rozšíření rozchodu) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1+ŽPP3 (1+1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

Na přejezdu P5783 v km 48,786 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp+Pp - 4m)

- zřízení nové prahové vpusti 5m (od hlavy kolejnice Lp 4m – zakončené obrubníkem)

- těžení zeminy (prahová vpusť)

Na přejezdu P5784 v km 49,178 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové B91S/2 s úpravou rozšíření rozchodu) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nové panel ŽPP1+ŽPP3 (1+1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 4m)

Na přejezdu P5787 v km 52,292 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+Pp 4m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké Lp 4m a Pp 4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení nové prahové vpusti 6m (od hlavy kolejnice Lp 4m)

SO 02

V žst. Samechov na v.č. 4, 5 a KV (S49 1:9-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- doplnění kolejového lože kamenivem (v.č. 4,5, v.č. 1,2 po podbytí)

- demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (2*4*12m dodá TO), nová přídržnice KN 60 ohnutá (v.č.5 dodá TO)

- ZV č.5 p.č.01-04 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- ZV č.5 výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (17ks dodá TO), včetně výměny KL

- ZV č.5 výměna kolejnic za nové tv. 49 E1 15m*2 (dodá TO)

- KV č.4 p.č.56-58 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.5 p.č.56-58 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- mezi v.č.4 - 5 výměna kolejnic za užíté tv. S49 3m*2 (dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (v.č.1,2,4,5)

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce (v.č.1,2,4,5)

- stabilizace kolejového lože ve výhybce (v.č.1,2,4,5)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky

- základní broušení výhybky

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

- výměna VP svorníků

- demontáž – montáž hákového závěru

V žst. Samechov v SK č.1 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, nové pražce B91S/2) zhotovitel provede

- úprava a oprava povrchu stezky (mezi 3-1.SK a mezi 1-2.SK)

- doplnění stezky štěrkodrtí (mezi 3-1.SK a mezi 1-2.SK)

- souvislé čištění KL

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose rozdělení

- montáž kolejového roštu v ose, pražce nové vystrojené betonové B91S/2 (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- KV č.2 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

- KV č.4 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž nástupiště úrovňové Sudop (mezi SK č.1-3 150m)

- montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 Z bez vodící linie, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer (mezi SK č.1-3 160m)

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Samechov v SK č.2 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, užité pražce SB5) zhotovitel provede

- souvislé čištění KL

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose

- montáž kolejového roštu v ose, pražce užité vystrojené betonové SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- KV č.1 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

- KV č.5 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž nástupiště úrovňové Sudop (mezi SK č.1-2 160m)

- montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 Z bez vodící linie, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer (mezi SK č.1-2 160m)

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst Samechov v SK č.3 (kolejnice užité tv.S49, užité pražce SB5) zhotovitel provede

- výměna KL včetně lavičky

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose

- montáž kolejového roštu v ose, pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO) včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnice užité tv.S49 (dodá TO), výzisk z 1.SK

- KV č.2 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

- pod výkolejku výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž výkolejky

- příplatek za kompletaci ŽS4

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

Na přechodu přes 3.SK (kolejnice tv. S49, pražce SB5) a 1.SK (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2*4,5m)

- montáž přejezdové konstrukce (2*4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP3 (6ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3.SK mezi 1.Sk Pp)

SO 03

Oprava trati v úseku Samechov – Hvězdonice v km 52,700 - 57,877 (mimo P5795; P5793) zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ, výměny KL a čištění příkopů

- úprava banketů (Lp v km 57,877-57,350; 56,980-56,870; 56,715-56,600; 55,490-55,050; 54,670-54,200; 54,050-53,700; Pp v km 57,877-57,120; 57,000-53,700; Lp+Pp v km 53,300-52,700)

- čištění příkopů (Lp v km 57,300-56,980; 56,870-56,715; 56,600-55,490; 55,050-54,670; 54,200-54,050; Pp v km 57,120-57,000; Lp+Pp v km 53,700-53,300)

- souvislé čištění KL (v km 57,877-57,791; 57,775-57,372; 57,350-55,470; 55,445-54,651; 54,334-52,700)

- výměna KL včetně lavičky (v km 55,470-55,445; 54,651-54,334)

- výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO, ojediněle v km 57,971-57,877 - 38ks; 57,372-57,405 - 36ks)

- výměna pražců za nové betonové příčné vystrojené SB8, včetně kompletů, pryžových podležek (dodá TO) 28ks – P5788

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové (57,350-57,105; 55,570-55,445; Vlkovec 1.SK v km 54,651-54,334)

- montáž kolejového roštu v ose (57,350-57,105; 55,570-55,445; Vlkovec 1.SK v km 54,651-54,334;) nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 75 m (dodá TO v km 57,850-57,791; 57,775-57,405; 57,105-55,570; 55,445-54,651; 54,334-52,700) současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO)

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou 8ks (v km 54,670 – 2ks; 55,464 – 2+2ks; 56,235 – 2ks dodá TO)

- montáž nové pražcové kotvy (B91 a SB5 mimo přejezdy dodá TO)

- demontáž dřevěných pražců

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv.S49

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- staničení výměna kilometrovníku (v km 53,000-57,000) a hektometrovníku (v km 52,700-57,800)

- demontáž nástupiště úrovňového sypaného v celé šíři (zast. Vlkovec – délky 150m)

- montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3 (zast. Vlkovec 150m)

- demontáž – montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3 (zast. Chocerady 140m), za nástupištní desky zřízení konstrukce asfaltobetonové do 5cm až k výpravní budově

- přístupová cesta k zast. Chocerady - zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové do 5cm dle vzorového listu (2m*33m)

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- výměna výstroje dráhy (v celém úseku Samechov – Čerčany - Sázava)

Na zastávce Vlkovec zhotovitel provede

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové tv. S49 (3.SK v km 54,359-54,623)

- demontáž jednoduché výhybky v ose (v.č.1 tv.S49; v.č.2 tv.T)

- samostatná úprava KL pod ložnou plochou výhybek (v.č.1,2)

- samostatná úprava KL pod ložnou plochou v koleji (3.SK, mezi v.č.1-2)

Přejezd P5788 v km 53,105 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks), ŽPP3 (1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 4m + Pp 2m)

Na přejezdu P5789 v km 54,651 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3m+Pp 3m*)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m a Pp 3m)

Na přejezdu P5790 v km 55,464 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 15m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+mezi 1,3m+Pp 1m)

- demontáž ochranné kolejnice (15m*2)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené část vnitřní podle vzorového listu (15,6m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 4m + Pp 1m)

Přejezd P5791 v km 56,873 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Pp 4m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Pp 5m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty (od hlavy kolejnice Lp 3m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m*6 + Pp 5m*4)

Přejezd P5792 v km 56,981 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB5) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 5m+Pp 6m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – původní panely ŽPP1(2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 5 + Pp 6m)

- těžení zeminy (štěrbinový žlab)

- zřízení štěrbinového žlabu 4m (Lp 3m od hlavy kolejnice)

Přejezd P5793 v km 57,365 a P5795 v km 57,785 zhotovitel provede

- na těchto přejezdech se neprovádí žádné práce

SO 04

V žst. Hvězdonice na v.č. 1,2 a KV (S49 1:9-190) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (2*4*11m dodá TO)

- KV č.1 p.č.45-46 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.2 p.č.45-49 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.1 - v.č.2 ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 (vložka 2*3m dodá TO)

- KV č.1 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.2 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 2*5m dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.2 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), výměna kolejnic za užité tv. S49  (vložka 2*5m dodá TO), včetně výměny KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky

- základní broušení výhybky

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

- výměna VP svorníků

- demontáž – montáž hákového závěru

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Hvězdonice na v.č. 3,4,5 (T6°) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky (v.č.5)

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR (v.č.5)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- v.č.5 demontáž - montáž výhybky na uložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (4*10m dodá TO)

- v.č.4 demontáž - montáž výhybky v ose, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), nové středové kolejnice tv.S49 (4*10m dodá TO)

- ZV č.4 výměna kolejnic za užité tv. S49  (vložka 2*5m dodá TO)

- v. č. 3 souvislá výměna pražců 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- KV č.3 p.č.45-47 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- KV č.4 p.č.45 výměna pražce za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- KV č.5 p.č.45-46 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.3 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- KV č.3 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), výměna kolejnic za užité tv. S49 (vložka 2*5m dodá TO) včetně výměny KL

- KV č.4 – šturcová kolej 2a výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- KV č.5 - v.č.3 výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- spojka v.č.4-5 výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (11ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), výměna kolejnic za užité tv. S49  (vložka 2*10m dodá TO) včetně výměny KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49, tv. T

- svary termitové tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky (v.č.4,5)

- základní broušení výhybky (v.č.3)

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

- výměna VP svorníků

- demontáž – montáž hákového závěru

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Hvězdonice v 3.SK (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m užité betonové pražce SB5), šturcová kolej 2a (kolejnice užité tv. S49, pražce užité betonové SB5), mezi v.č. 3-5 zhotovitel provede

- oprava povrchu stezky (3.SK Lp, šturc 2a Lp+Pp)

- úprava povrchu stezky (mezi 3-1.SK- od KV č.1 k nástupišti 3.SK Lp, šturc 2a Lp+Pp)

- doplnění stezky štěrkodrtí (mezi 3-1.SK- od KV č.1 k nástupišti 3.SK Lp, šturc 2a Lp+Pp)

- výměna KL včetně lavičky

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné (3.SK, mezi v.č.3-5)

- demontáž kolejového roštu pražce ocelové (šturc 2a)

- 3.SK montáž kolejového roštu v ose, pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO), včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnicové pásy nové tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- mezi v.č.3-5 montáž kolejového roštu v ose rozdělení, pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO), včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnicové pásy nové tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- šturc. kolej 2a montáž kolejového roštu v ose rozdělení pražce užité vystrojené betonové SB5 (dodá TO), včetně nových svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO), kolejnice užité tv. S49 (2x60m dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49 (šturc 2.a)

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely, část vnitřní (3.SK 2,5m+1m)

- montáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks*3m), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení geotextilie pod panely přechodu

- demontáž nástupiště sypaného v celé šíři (mezi SK č.1-2 podél v.č.3 - 50m; mezi SK č.3-1 od KV č.1 k přechodu na nástupiště – 40m)

- montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3 (mezi SK.č.1-3 - 7m; bude navázáno na stávající nastupiště)

- montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3 (mezi SK.č.1-2 - 27m; bude navázáno na stávající nastupiště)

- demontáž – zpětná montáž zámkové dlažky (mezi SK.č.3-1; 1-2)

- těžení zeminy (3.SK Lp - 115m, Pp - 58m)

- zřízení zemního zarážedla (šturcová kolej 2a)

- demontáž – montáž výkolejky (2x ve 3.SK) - nové pražce příčné dřevěné vystrojené (2+2 dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO), pryžových podložek (dodá TO) včetně výměny KL

- demontáž – montáž PZN1

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Hvězdonice v 1.SK a 2.SK zhotovitel provede

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž - zpětná montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničním panelem, část vnitřní podle vzorového listu – původní panel ŽPP1 (1ks) a ŽPP2 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí.

- demontáž montáž PZN 1

SO 05

V  traťové koleji v úseku Hvězdonice - Čerčany v km 58,180 – 65,100 zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- svahování zemního tělesa – urovnání výzisku ze SČ a výměny KL

- úprava banketů (Lp v km 64,942-64,300; 64,024-63,812; 62,500-62,100; 59,750-59,449; 59,000-58,550; 58,380-58,180; Pp v km 64,942-58,180)

- čištění příkopů (Lp v km 64,300-64,024; 63,812-62,500; 62,100-59,750; 59,449-59,000; 58,550-58,380)

- souvislé čištění KL (v km 58,180-64,100)

- mostek v km 63,170 výměna pražců, pozednic a mostnic za nové, pražce dřevěné příčné nevystrojené (2+2ks dodá TO), pozednice (1+1ks dodá TO) a mostnic (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), podkladnic, vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO)

- výměna pražců za užité betonové vystrojené SB5, včetně svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO, ojediněle 40ks; u P5805 30ks; v km 64,390 38ks; v km 64,090 29ks; u P5803 27ks; u P5802 29ks; u P5799 32ks; v km 61,080 38ks; u P5797 30ks)

- P5798 výměna pražců za užité betonové vystrojené SB6 (26ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 v přejezdové konstrukci s antikorozní úpravou (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO) v přejezdové konstrukci pražce betonové nové vystrojené včetně kompletů ( SB8) s antikorozní úpravou (dodá firma)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné a betonové (v km 64,075-64,010; 63,190-62,515; 60,685-60,413; 58,255-58,180)

- montáž kolejového roštu v ose (v km 63,190-62,515; 60,685-60,413; 58,255-58,180) nové pražce betonové vystrojené B91S/2 včetně kompletů v obloucích s úpravou rozšíření rozchodu, v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- montáž kolejového roštu v ose (v km 64,075-64,010) nové pražce betonové vystrojené SB 8 P včetně kompletů (dodá firma) , v přejezdových konstrukcích s antikorozní úpravou (dodá firma), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO v km 65,100-64,075; 64,010-63,190; 62,515-61,523; 61,370-60,685; 60,413-58,255) současně s výměnou svěrkových šroubů, matic, pružných kroužků, vložek M a pryžové podložky (dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO v km 61,523-61,370) současně s výměnou nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžové podložky (dodá TO)

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou 2ks (v km 64,450 dodá TO)

- montáž nové pražcové kotvy (B91 a SB5 mimo přejezdy dodá TO)

- demontáž dřevěných pražců

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv.S49

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- dosažení dovolené upínací teploty v BK

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice

- doplnění kolejového lože

- prolití kameniva KL pryskyřicí (v km 62,340-62,600)

- staničení výměna kilometrovníku (v km 58,000-65,000) a hektometrovníku (v km 58,200-65,100)

- demontáž nástupiště úrovňové hrana Tischer (zast. Lštění - délky 10+110m)

- montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3 (zast. Lštění 108m), za nástupištní desky zřízení konstrukce asfaltobetonové do 5cm

- demontáž - montáž nástupiště úrovňové Sudop nové konzolové desky KTD 145 bez vodící linie, nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3 (zast. Zlenice 163m), za nástupištní desky zřízení konstrukce asfaltobetonové do 5cm

- přístupová cesta k zast. Zlenice - zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu (1m*66m) – demontáž přejezdových panelů (22ks -podél platu)

- těžení zeminy (za P5803 Pp 10m3)

- vrtání kolejnic průměru do 10mm

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- demontáž – montáž balízy

- příplatek za kompletaci ŽS4

Na přejezdu P5796 v km 58,216 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové B91S/2 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 1m+Pp 5m)

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 1m a Pp 5m)

Na přejezdu P5797 v km 59,449 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové SB8 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks) a ŽPP3 (1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp+Pp 3m)

Přejezd P5798 v km 61,388 (kolejnice S49, pražce nové SB8 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3m+Pp 3m)

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy (odvodňovací žlab 3m od hlavy kolejnice)

- zřízení odvodňovacího štěrbinového žlabu 6m (od hlavy kolejnice Lp 3m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 3m a Pp 3m)

Přejezd P5799 v km 61,626 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové SB8 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (2m)

- montáž přejezdové konstrukce (3m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks), panel přijde podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy povrch cesty a doplnění asfaltovou drtí (od hlavy kolejnice Lp 3m)

- odstranění AB komunikace (od hlavy kolejnice Pp 3m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Pp 3m)

Na přejezdu P5800 v km 62,550 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové B91S/2 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (7,5m)

- montáž přejezdové konstrukce (9m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (3ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 9m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+Pp 3m)

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy (odvodňovací žlab 4m od hlavy kolejnice)

- zřízení odvodňovacího žlabu s mříží 7,5m  (od hlavy kolejnice Lp 4m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m a Pp 3m)

Na přejezdu P5801 v km 63,174 (kolejnice tv. 49 E1, pražce B91S/2 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (4m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 4m+Pp 3m)

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy (odvodňovací žlab 4m od hlavy kolejnice)

- zřízení odvodňovacího štěrbinového žlabu 6m (od hlavy kolejnice Lp 4m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 4m a Pp 3m)

Přejezd P5802 v km 63,486 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4,5m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks) a ŽPP3 (1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4,5m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 2m+Pp 3m)

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy (odvodňovací žlab Lp)

- zřízení odvodňovacího žlabu s mříží 6m

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2m a Pp 3m)

Přejezd P5803 v km 63,812 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 6m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 5m+Pp 3m)

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- těžení zeminy (odvodňovací žlab 5m od hlavy kolejnice)

- zřízení odvodňovacího štěrbinového žlabu 6m (od hlavy kolejnice Lp 5m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 5m a Pp 3m)

Přejezd P5805 v km 64,538 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8 s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (4,5m)

- montáž přejezdové konstrukce (4,5m) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nový panel ŽPP1 (1ks) a ŽPP3 (1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 4,5m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 2m+Pp 3m)

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od hlavy kolejnice Lp 2m a Pp 3m)

SO 06

Zajištění ŽBP

SO 07

Přeprava mechanizace

SO 08

DSPS

VON

VON

Ostatní

Výzisk ze SČ a výměny kolejového lože, čištění příkopů, výzisk z těžení (SO 01 20%, SO 02 100%, SO 03 20%, SO 04 100%, SO 05 60%) a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Kácov.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P5782, P5783, P5784, P5786, P5787, P5788, P5789, P5790, P5791, P5792, P5793, P5795, P5796, P5797, P5798, P5799, P5800, P5801, P5802, P5803, P5804, P5805, P5806, P5807.

Přístup pro mechanizaci na stavbu Oprava trati v úseku Čerčany – Samechov - Sázava bude pouze ze směru Čerčany.

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Michal Sekanina, pracovník SŽG Praha:+420 601 327 748, e-mail: Sekaninamic@spravazeleznic.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Michala Sekaniny projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Michal Sekanina : +420 601 327 748

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc duben až květen:

02. 04. 2024 – 31. 05. 2024 (60dní)

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.