STAVBA: „Projekt osy koleje na TÚ2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ, TÚ2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín a TÚ2291 Chuchelná – Kravaře ve Slezsku“

PŘÍLOHA: Technická zpráva

STUPEŇ: Technický projekt

Obsah:

1	Identifikační a základní údaje:	3

2	Prostor výstavby	5

2.1	Územní podmínky	5

3	Podklady	5

4	Zdůvodnění stavby	6

4.1	Zdůvodnění stavby	6

5	Polohový systém, vytyčení a staničení	6

5.1	Prostorové vytyčení stavby	6

5.2	Staničení trati	6

6	Geometrické parametry koleje	7

6.1	Traťová rychlost	7

6.2	Směrové řešení	7

6.3	Výškové řešení	7

7	Podmínky pro zřízení bezstykové koleje	7

8	Dotčené objekty	10

8.1	Nástupiště	10

8.2	Přejezdy	11

8.3	Propustky	13

8.4	Mosty	13

8.5	Proměnná návěstidla	13

9	Vytyčení objektu	14

10	Bezpečnost práce	14

11	Přílohy	15

# Identifikační a základní údaje:

Stavba: 	„Projekt osy koleje na TÚ2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ, TÚ2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín a TÚ2291 Chuchelná – Kravaře ve Slezsku“

Lokalita:	TÚ 2281, kolej č. 1, Kravaře ve Slezsku (včetně) – Opava východ (mimo), v km cca 21,349 (KV2 v žst. Kravaře ve Slezsku) – 28,084 = 288,800 (KV1 v žst. Opava východ) – 289,416 (KV6 v žst. Opava východ)

TÚ 2282, kolej č. 1, Kravaře ve Slezsku (mimo) – Hlučín (včetně), v km cca 0,184 (ZV1 v žst. Kravaře ve Slezsku) – 15,029 (hranice majetku SŽDC, s.o.)

TÚ 2291, kolej č. 1, Chuchelná (včetně) – Kravaře ve Slezsku (mimo), v km cca 11,326 (začátek trati) – 21,349 (KV2 v žst. Kravaře ve Slezsku)

Investor:	Správa dopravní železniční cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

10 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupena organizační jednotkou

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční geodézie Olomouc

Nerudova 1,

772 58 Olomouc

Generální zpracovatel dokumentace: 	EXprojekt s.r.o.

Kounicova 688 / 26,

602 00 Brno

Odpovědný projektant:	Ing. Lukáš Mazel

Stávající vlastník železničního svršku: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město

Nový vlastník železničního svršku: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město

Správce trati, mostů a tunelů:	Správa dopravní železniční cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038

702 00 Ostrava

Trať:		317 Opava východ – Hlučín (regionální)

318 Kravaře ve Slezsku - Chuchelná (regionální)

Traťový úsek:	TÚ 2281, kolej č. 1, Kravaře ve Slezsku (včetně) – Opava východ (mimo),

TÚ 2282, kolej č. 1, Kravaře ve Slezsku (mimo) – Hlučín (včetně),

TÚ 2291, kolej č. 1, Chuchelná (včetně) – Kravaře ve Slezsku (mimo).

Staničení:	TÚ 2281   km 21,348 208 – 28,696 588

TÚ 2282   km 0,184 000 – 15,022 688

TÚ 2291   km 11,326 000 – 21,348 208

Počet kolejí:	kolej č. 1

Traťová rychlost:

- stávající stav = nový stav:

TÚ 2281	km 21,349 000 – km 28,084 000: 60 km/hod v obou směrech

Změna staničení km 28,084 = km 288,800

km 288,800 000 – km 289,416 000: 60 km/hod v obou směrech

TÚ 2282	km 0,184 000 – km 1,280 000: 60km/hod ve směru staničení

km 1,280 000 – km 8,100 000: 70km/hod ve směru staničení

km 0,184 000 – km 1,460 000: 60 km/hod proti směru staničení

km 1,460 000 – km 8,100 000: 70 km/hod proti směru staničení

km 8,100 000 – km 8,700 000: 40 km/hod v obou směrech

km 8,700 000 – km 14,190 000: 70 km/hod v obou směrech

km 14,190 000 – km 15,029 000: 40 km/hod v obou směrech

TÚ 2291	km 11,326 000 – km 21,349 000: 50 km/hod ve směru staničení
	km 11,326 000 – km 11,830 000: 40 km/hod proti směru staničení

Km 11,830 000 – km 21,349 000: 50 km/hod proti směru staničení

Trakce:	neelektrifikovaná trať

# Prostor výstavby

## Územní podmínky

Stavba „Projekt osy koleje na TÚ2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ, TÚ2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín a TÚ2291 Chuchelná – Kravaře ve Slezsku“ je – z logiky navrhovaných prací na dnes existující železniční trati – trvale zakomponována ve schválené územně plánovací dokumentaci. Železniční trať je v řešeném úseku jednokolejná, neelektrifikovaná. Řešený stavební objekt je v TÚ 2281 v rozmezí od KV2 v žst. Kravaře ve Slezsku v km 21,649 až po KV6 v žst. Opava východ v km 289,416. V TÚ 2282 v rozmezí od ZV1 v žst. Kravaře ve Slezsku v km 0,184 až po km 15,029, kde se nachází hranice majetku SŽDC s.o. V TÚ 2291 v rozmezí od začátku trati v km 11,326 do KV2 v žst. Kravaře ve Slezsku v km 21,349. Umístění této stavby je v podstatě dáno stávajícím situováním a polohou drážního tělesa a hranicí dráhy. Jedná se o regionální trať.

Trasu koleje je třeba napojit na projekty „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7875 v km 2,331 trati Opava východ – Hlučín“, „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7881 v km 7,027 trati Opava východ – Hlučín“, „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7884 v km 8,130 trati Opava východ – Hlučín“, „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ – Hlučín“, „Oprava kolejí a výhybek v dD3 Chuchelná“ a „Elektrifikace traťového úseku Ostrava Svinov – Opava Východ“.

# Podklady

Předpisy a normy

- Zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o dráhách)

- Vyhláška č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah)

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

- Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí

- Předpis SŽDC S3 Železniční svršek

- Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej

- Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro projekční a geodetické práce, 2014

- SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 2013

- ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

- ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: projektování

- ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

- ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

Projekty souvisejících staveb

- Oprava kolejí a výhybek v dD3 Chuchelná

- Elektrifikace traťového úseku Ostrava Svinov – Opava Východ

- Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7875 v km 2,331 trati Opava východ – Hlučín

- Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7881 v km 7,027 trati Opava východ – Hlučín

- Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7884 v km 8,130 trati Opava východ - Hlučín

- Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ - Hlučín

Ostatní podklady

- Zaměření osy koleje a objektů na trati

- Aktuální nákresné přehledy

- Schémata stanic a ostatních dopraven

- Tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách

- Seznam nástupních hran u koleje č. 1

- Seznam přejezdů se základními parametry

- Seznam návěstidel u koleje č. 1

- Seznam mostů, propustků a zárubních a opěrných zdí se základními údaji

- Aktuální tabulky č. 6a TTP 307B a č. 6a TTP307C (tabulky traťových poměrů)

- Směrnice SŽDC č. 83 – Tvorba a používání tabulek traťových poměrů

- OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce, 2014

Příloha č. 9 k OŘ39 – Měření 3D osy koleje

Příloha č. 10 k OŘ39 – Kódování bodů pro měření 3D osy koleje

Příloha č. 11 k OŘ39 – Tvorba směrového a výškového řešení osy koleje

- Seznam kontaktních osob a adres

- Navazující projekty

- Vzorový projekt Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

- Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky

# Zdůvodnění stavby

## Zdůvodnění stavby

Od SŽDC SŽG Olomouc přišel požadavek na tvorbu směrového a výškového řešení osy koleje z důvodu zvýšení bezpečnosti.

Tato dokumentace se přiblížila co nejvíce stávajícím směrovým a výškovým poměrům, případně je vylepšuje s respektováním poloh stávajících mostních objektů a přejezdů.

Navržené geometrické parametry koleje budou sloužit pro opravné a udržovací práce Oblastního ředitelství Ostrava (mj. také pro navádění automatické strojní podbíječky).

Rozsah stavby vychází:

          - ze Zadávacích podmínek

# Polohový systém, vytyčení a staničení

## Prostorové vytyčení stavby

Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému B.p.v. I když výkresová dokumentace obsahuje informativní hodnoty posunu a zdvihu koleje, je vyloučeno použít těchto hodnot pro vytyčení nové osy! Nová osa koleje muže být vytyčena pouze ze souřadnic.

## Staničení trati

Řídící staničení pro traťové úseky TÚ 2281 a TÚ 2291 je navázáno na evidované staničení v dD3 Chuchelná (km 11,326). Přechod na jiný systém staničení mezi KV1 a KV6 v žst. Opava východ bude ignorován. Řídící staničení pro TÚ 2282 bude navázáno na evidované staničení ZV1 v žst. Kravaře ve Slezsku (km 0,184). Stavební staničení pokračuje dále až na konec stanoveného úseku.

V příloze č. 11.2 této technické zprávy je posouzení polohy zaměřených hektometrů vzhledem k navrženému systému staničení.

Trať 2281 – Kravaře ve Slezsku – Opava východ

Z celkem 74 ks hektometrovníků bylo 63 ks hektometrovníků zaměřeno. Z analýzy polohy hektometrů vyplývá, že 3 ks z     63 ks zaměřených hektometrovníků (tj. 4,76%) odpovídá vzhledem k navrženému systému staničení požadované přesnosti osazení (tj. ±1 m), 7 hektometrovníků (tj. 11,11%) je osazeno s přesností ±2 m a 53 hektometrovníků (tj. 84,13%) má odchylku od navrženého systému staničení vyšší (max. -18,851 m u hm 25,1). Dále ze zaměření vyplývá, že 11 hektometrovníků není v terénu osazeno.

Trať 2282 – Kravaře ve Slezsku – Hlučín

Z celkem 149 ks hektometrovníků bylo 142 ks hektometrovníků zaměřeno. Z analýzy polohy hektometrů vyplývá, že 38 ks z 142 ks zaměřených hektometrovníků (tj. 26,76%) odpovídá vzhledem k navrženému systému staničení požadované přesnosti osazení (tj. ±1 m), 60 hektometrovníků (tj. 42,25%) je osazeno s přesností ±2 m a 44 hektometrovníků (tj. 30,99%) má odchylku od navrženého systému staničení vyšší (max. 33,225 m u hm 6,8). Dále ze zaměření vyplývá, že 7 hektometrovníků není v terénu osazeno.

Trať 2291 – Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

Z celkem 80 ks hektometrovníků bylo 80 ks hektometrovníků zaměřeno. Z analýzy polohy hektometrů vyplývá, že 23 ks z 80 ks zaměřených hektometrovníků (tj. 28,75%) odpovídá vzhledem k navrženému systému staničení požadované přesnosti osazení (tj. ±1 m), 49 hektometrovníků (tj. 61,25%) je osazeno s přesností ±2 m a 8 hektometrovníků (tj. 10,00%) má odchylku od navrženého systému staničení vyšší (max. 10,512 m u hm 20,9).

# Geometrické parametry koleje

## Traťová rychlost

Stávající traťová rychlost je podrobně popsána v identifikačních údajích. Návrh GPK umožňuje výhledové zavedení vyšších rychlostí v některých úsecích.

## Směrové řešení

Návrh vychází z aktuálního zaměření. Směrové řešení vychází z nákresných přehledů s důrazem na minimalizaci směrových posunů. Tím došlo k určitým úpravám směrových parametrů oproti nákresnému přehledu – viz příloha č. 11.3 této technické zprávy. Dále byl kladen důraz na co nejmenší směrové posuny v místech mostů, hlavně u ocelových bez kolejového lože a železničních přejezdů s celopryžovou přejezdovou konstrukcí.

Trať 2281 – Kravaře ve Slezsku – Opava východ

Směrové řešení bylo napojeno na stávající stav v km 21,348 208 v žst. Kravaře ve Slezku. Návrh respektuje v prostoru přejezdu projekt „Rekonstrukce PZS VÚD přejezdu P7866 v km 24,342 trati Opava východ – Hlučín“. Na konci úseku návrh navazuje na stávající stav v žst. Opava Východ.

Trať 2282 – Kravaře ve Slezsku – Hlučín

Směrové řešení bylo napojeno na ZV1 v km 0,184 000 v žst. Kravaře ve Slezku. Návrh respektuje v prostoru přejezdu projekt „Modernizace přejezdů na trati Opava východ – Hlučín“ v km 2,331, 7,027 a  8,130. Na konci úseku návrh navazuje na stávající stav v dopravně Hlučín.

Trať 2291 – Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

Směrové řešení respektuje zjednodušený projekt opravy kolejí a výhybek v dD3 Chuchelná. Návrh směrového řešení začíná v km 13,340 171. Na konci úseku návrh navazuje na stávající stav v žst.  Kravaře ve Slezsku.

Převýšení v obloucích bylo ponecháno na hodnotách z nákresného přehledu. Podrobně viz příloha č. 11.3.

Pokud se posuny koleje dotknou kabelů SEE, je nutno požádat o vytyčení a případně kabely přeložit. Tato dokumentace se zaobírá převážně směrovou a výškovou úpravou koleje pokud možno respektující normu ČSN 73 6360-1,2 a polohu koleje vůči stávajícím objektům. Lokálně může opravdu dojít ke kolizi se zařízením SEE, či SSZT, ale jelikož bude tato dokumentace sloužit jako „závazný“ podklad od SŽDC SŽG pro stavby/stavbu na této dotčené trati, budou takto vyvolané kolize řešeny v rámci těchto staveb.

## Výškové řešení

Výškově byl návrh optimalizován na zaměřené body. Zdvihy a místy poklesy jsou navrženy do limitů, které byly stanoveny zadávacími podmínkami. V místech ocelových mostů bez kolejového lože byla snaha dosáhnout nulového zdvihu.

Poloměry zakružovacích oblouků jsou voleny přednostně 2000 m, případně větší poloměry odpovídající stávajícímu stavu. Dále na traťovém úseku 2282 – Kravaře ve Slezsku – Hlučín v km 14,815 356 a na traťovém úseku 2281 – Kravaře ve Slezsku – Opava východ v km 21,358 883 zasahují lomy sklonu do výhybek. Odpovídající poloměry zaoblení jsou navrženy v souladu s ČSN 736360-1. Lom sklonu traťovém úseku Kravaře – Opava v km 26,029 433 zasahuje do zaoblení v krajním bodě vzestupnice, nicméně vždy prochází celým zaoblením vzestupnice.

Směrové a výškové posuny jsou obsaženy také v příloze č. 3 Podélný profil. Podrobnosti ke směrovému a výškovému řešení viz příloha č. 2 Situace.

# Podmínky pro zřízení bezstykové koleje

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je bezstyková kolej zřízena v části úseku, jinde je nesouvisle pouze v delších přímých, nebo je kolej stykovaná.

Podmínky pro zřízení bezstykové koleje

V úsecích, kde je bezstyková kolej již zřízena, lze za předpokladu předkategorizace železničního svršku, který určí následné použití stávajícího materiálu, ponechat BK i na stávajícím svršku. Upevnění se žebrovými i rozpomovými podkladnicemi je přípustné, ale nesmí být užito svěrek ŽS3.

Dle předpisu SŽDC S3 díl XII, lze na dotčených mostech zřídit BK, kromě mostů: TU 2281 ev. km 26,783; 26,880; TU2282 ev. km 9,177, kde by bylo nutné osadit dilatační zařízení. V řešeném úseku se nachází velké množství oblouků malého poloměru, ve kterých je nutné zřídit (zachovat) rozšíření a nadvýšení kolejového lože, případně i osadit pražcové kotvy. V níže uvedené tabulce je seznam těchto oblouků. Tabulka je vytvořena pro stávající sestavu svršku. Pro jiné sestavy svršku nemusí tato tabulka odpovídat.

Tab. směrových oblouků, kde je nutné rozšíření kolejového lože, popř. i jeho nadvýšení v koleji č.1

TÚ2291

| km | Poloměr oblouku [m] | Kolejové lože | Pražcové kotvy | Kotvy od-do | Počet kotev | Železniční svršek - stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,363922-13,632682 | 446 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 15,462177-15,508779 | 4000 | rozšíření | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 16,787071-16,988916 | 1020 | rozšíření | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 17,627445-17,653235 | 20000 | rozšíření | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 18,363104-18,881376 | 595 | rozšíření | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 20,032154-20,338967 | 385 | rozšíření a nadvýšení | 2. pražci | 20,070654 - 20,239443 | 149 | R65, dřevo, c |
| 21,072252-21,338087 | 475 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, beton, c |

TÚ 2282

| km | Poloměr oblouku [m] | Kolejové lože | Pražcové kotvy | Kotvy od-do | Počet kotev | Železniční svršek - stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,192625-0,272431 | 307 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 0,215651 - 0,272432 | 29 | T, beton, c |
| 0,272431-0,421623 | 453 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 0,784812-1,277528 | 399 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 0,822717 - 1,239434 | 207 | T, dřevo, c |
| 2,689904-3,010821 | 493 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 4,089136-4,23029 | 930 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 5,271331-5,29479 | 35000 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 5,508689-5,530452 | 45000 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 5,783835-6,069963 | 985 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 7,733533-8,050925 | 986 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 8,215661-8,236742 | 40000 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 8,672567-8,69332 | 50000 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 9,794909-10,303618 | 696 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 10,767362-10,971408 | 666 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 11,823503-12,332263 | 995 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, beton, c |
| 13,168963-13,189001 | 99000 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, beton, c |
| 14,714961-14,730511 | 10000 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, beton, c |
| 14,770715-14,787572 | 5000 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, beton, c |
| 14,855826-14,878215 | 200 | rozšíření a nadvýšení | pražci | 14,855827 - 14,878215 | 34 | S49, beton, c |
| 14,909466-14,931653 | 200 | rozšíření a nadvýšení | pražci | 14,909466 - 14,931654 | 33 | S49, beton, c |
| 14,955462-15,004272 | 2000 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, beton, c |

TÚ 2281

| km | Poloměr oblouku [m] | Kolejové lože | Pražcové kotvy | Kotvy od-do | Počet kotev | Železniční svršek - stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,392998-21,454127 | 420 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | 0 | T, dřevo, c |
| 21,793159-21,833375 | 950 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, dřevo, c |
| 21,97164-21,996486 | 3000 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, dřevo, c |
| 22,824569-22,876627 | 1700 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, beton, c |
| 23,66556-23,848744 | 1153 | rozšíření | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 24,348363-24,369568 | 25000 | rozšíření | bez | - | 0 | T, beton, c |
| 24,816324-25,067916 | 442 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 25,067916-25,316509 | 461 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 26,029434-26,420208 | 392 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 26,469288-26,735885 | 392 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | 0 | R65, beton, c |
| 26,962701-26,978955 | 45000 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, beton, c |
| 27,535284-27,736124 | 399 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | 0 | S49, beton, c |
| 27,934598-28,073333 | 389 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 27,963774 - 28,073334 | 55 | S49, dřevo, c |
| 28,073333-28,260098 | 396 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 28,073334 - 28,239898 | 84 | S49, dřevo, c |
| 28,410634-28,453414 | 2000 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, dřevo, c |
| 28,453414-28,493352 | 2000 | rozšíření | bez | - | 0 | S49, dřevo, c |

# Dotčené objekty

## Nástupiště

Trať 2281 – Kravaře ve Slezsku – Opava východ

V řešeném úseku se nachází 3 železniční zastávky a 1 železniční stanice s nástupištěm (z toho sypaná nástupiště nebyla zaměřena ani posuzována).

Trať 2282 – Kravaře ve Slezsku – Hlučín

V řešeném úseku se nachází 2 železniční zastávky (z toho sypaná nástupiště nebyla zaměřena ani posuzována).

Trať 2291 – Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

V řešeném úseku se nachází 3 železniční zastávky (z toho sypaná nástupiště nebyla zaměřena ani posuzována).

Posouzení nástupišť viz příloha č. 11.4 této technické zprávy.

Z posouzení nástupištní hrany vyplývá, že její vzdálenost od osy koleje je ve všech případech nevyhovující. V železničních stanicích není možné vzhledem ke staničním kolejím provést takové směrové úpravy koleje, aby vzdálenost od osy koleje splňovala provozní odchylky. U zastávek lze úpravou nástupištních desek dosáhnout požadovaného normového stavu. Nástupiště v dopravně Chuchelná nebylo v tomto projektu posuzováno.

## Přejezdy

Trať 2281 – Kravaře ve Slezsku – Opava východ

V řešeném úseku se nachází 10 železničních přejezdů. Jejich přehled směrových a výškových odchylek zaměřených bodů od navržené trasy koleje je přílohou č. 11.5

Trať 2282 – Kravaře ve Slezsku – Hlučín

V řešeném úseku se nachází 14 železničních přejezdů. Jejich přehled směrových a výškových odchylek zaměřených bodů od navržené trasy koleje je přílohou č. 11.5

Trať 2291 – Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

V řešeném úseku se nachází 11 železničních přejezdů. Jejich přehled směrových a výškových odchylek zaměřených bodů od navržené trasy koleje je přílohou č. 11.5

## Propustky

Směrové a výškové odchylky zaměřených bodů od navržené trasy koleje na propustcích viz příloha č. 11.6 této technické zprávy.

Případné požadavky na úpravu mostů stanoví Správa mostů a tunelů, OŘ Ostrava.

VMP bylo stanoveno v širé trati 2,5 s rezervou, ve staničním obvodu 3,0 s rezervou. Nevyhovující VMP bylo stanoveno u těchto propustků v evidenčních km:

Trať 2282 – Kravaře ve Slezsku – Hlučín

ev. km	nevyhovující poloha zábradlí

0,617 	                                     vpravo

## Mosty

Směrové a výškové odchylky zaměřených bodů od navržené trasy na mostech viz příloha č. 11.6 této technické zprávy.

Případné požadavky na úpravu mostů stanoví Správa mostů a tunelů, OŘ Ostrava. V případě změny GPK (směrový i výškový posun > 6 mm) na mostech bez kolejového lože je nutno zahrnout do nákladů i výměnu stávajících mostnic a novou protikorozní ochranu.

VMP bylo stanoveno v širé trati 2,5 s rezervou, ve staničním obvodu 3,0 s rezervou. Nevyhovující VMP bylo stanoveno u těchto mostů v evidenčních km:

ev. km	nevyhovující poloha zábradlí

Trať 2281 – Kravaře ve Slezsku – Opava východ

24,089	vlevo i vpravo

26,673	vlevo i vpravo

26,783	vlevo i vpravo

26,880	vlevo i vpravo

Trať 2282 – Kravaře ve Slezsku – Hlučín

1,488	vlevo i vpravo

11,025 	vlevo i vpravo

## Proměnná návěstidla

Posouzení vzdálenosti proměnných návěstidel je přílohou č. 11.7 této technické zprávy.

Nevyhovující osová vzdálenost byla od návěstidel:

Stavební km	název	kol.1

Trať 2281 – Kravaře ve Slezsku – Opava východ

27,950276       KL	             vpravo

Trať 2291 – Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

20,721307	PrLCH	vpravo

21,118770        LCH	             vpravo

# Vytyčení objektu

Výškový systém je uvažován Balt p.v. Souřadnicový systém je S-JTSK.

Vytyčení bude v souladu s ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. Souřadnice vytyčovacích bodů koleje jsou samostatnou přílohou tohoto projektu.

# Bezpečnost práce

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:

-	ustanovení § 3 zákona č. 309/2006 Sb.

-	nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

-	TKP SŽDC , kap.1 a dotčené speciální kapitoly,

-	SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (10/2013)

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati,

- práci ve výškách,

- práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

Vedoucí práce zhotovitele musí být držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce“ podle Směrnice pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích pracovníků firem pracujících na dopravní cestě (č.j. 434/96-S6 DDC).

Zpracoval:

V Brně, listopad 2017	Ing. Jaroslav Šmíd

email: smid@exprojekt.cz

tel. 603 739 368

# Přílohy

## Poloha staničníků

TU2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ

| Hektometr [km] | Projekt [m] | Rozdíl [m] | Vzdálenost 1 [km] | Vzdálenost 2 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,1 | 22097,306 | -2,694 |  |  |
| 22,2 | 22197,226 | -2,774 | 0,1 | 99,920 |
| 22,3 | 22297,163 | -2,837 | 0,1 | 99,937 |
| 22,4 | 22397,188 | -2,812 | 0,1 | 100,025 |
| 22,5 | 22497,099 | -2,901 | 0,1 | 99,911 |
| 22,6 | 22596,985 | -3,015 | 0,1 | 99,886 |
| 22,7 | 22697,271 | -2,729 | 0,1 | 100,286 |
| 22,8 | 22797,111 | -2,889 | 0,1 | 99,840 |
| 22,9 | 22898,337 | -1,663 | 0,1 | 101,226 |
| 23,0 | 22997,291 | -2,709 | 0,1 | 98,954 |
| 23,1 | 23097,171 | -2,829 | 0,1 | 99,880 |
| 23,2 | 23197,057 | -2,943 | 0,1 | 99,886 |
| 23,3 | 23297,371 | -2,629 | 0,1 | 100,314 |
| 23,4 | 23397,227 | -2,773 | 0,1 | 99,856 |
| 23,5 | 23497,259 | -2,741 | 0,1 | 100,032 |
| 23,6 | 23597,541 | -2,459 | 0,1 | 100,282 |
| 23,7 | 23697,373 | -2,627 | 0,1 | 99,832 |
| 23,8 | 23797,186 | -2,814 | 0,1 | 99,813 |
| 23,9 | 23897,607 | -2,393 | 0,1 | 100,421 |
| 24,0 | 23997,320 | -2,680 | 0,1 | 99,713 |
| 24,2 | 24197,183 | -2,817 | 0,2 | 199,863 |
| 24,3 | 24297,671 | -2,329 | 0,1 | 100,488 |
| 24,4 | 24397,814 | -2,186 | 0,1 | 100,143 |
| 24,5 | 24515,573 | 15,573 | 0,1 | 117,759 |
| 24,6 | 24601,873 | 1,873 | 0,1 | 86,300 |
| 24,8 | 24797,502 | -2,498 | 0,2 | 195,629 |
| 24,9 | 24897,479 | -2,521 | 0,1 | 99,977 |
| 25,0 | 24996,442 | -3,558 | 0,1 | 98,963 |
| 25,1 | 25081,149 | -18,851 | 0,1 | 84,707 |
| 25,2 | 25182,799 | -17,201 | 0,1 | 101,650 |
| 25,3 | 25283,496 | -16,504 | 0,1 | 100,697 |
| 25,4 | 25383,100 | -16,900 | 0,1 | 99,604 |
| 25,5 | 25483,202 | -16,798 | 0,1 | 100,102 |
| 25,6 | 25584,766 | -15,234 | 0,1 | 101,564 |
| 25,7 | 25684,631 | -15,369 | 0,1 | 99,865 |
| 25,8 | 25784,200 | -15,800 | 0,1 | 99,569 |
| 25,9 | 25884,924 | -15,076 | 0,1 | 100,724 |
| 26,0 | 25984,993 | -15,007 | 0,1 | 100,069 |
| 26,1 | 26085,798 | -14,202 | 0,1 | 100,805 |
| 26,2 | 26186,496 | -13,504 | 0,1 | 100,698 |
| 26,3 | 26286,745 | -13,255 | 0,1 | 100,249 |
| 26,4 | 26387,892 | -12,108 | 0,1 | 101,147 |
| 26,5 | 26487,639 | -12,361 | 0,1 | 99,747 |
| 26,6 | 26588,082 | -11,918 | 0,1 | 100,443 |
| 26,7 | 26687,003 | -12,997 | 0,1 | 98,921 |
| 26,8 | 26796,156 | -3,844 | 0,1 | 109,153 |
| 26,9 | 26889,918 | -10,082 | 0,1 | 93,762 |
| 27,0 | 26990,105 | -9,895 | 0,1 | 100,187 |
| 27,1 | 27090,214 | -9,786 | 0,1 | 100,109 |
| 27,2 | 27191,303 | -8,697 | 0,1 | 101,089 |
| 27,3 | 27287,801 | -12,199 | 0,1 | 96,498 |
| 27,4 | 27392,105 | -7,895 | 0,1 | 104,304 |
| 27,5 | 27494,649 | -5,351 | 0,1 | 102,544 |
| 27,7 | 27698,779 | -1,221 | 0,2 | 204,130 |
| 27,8 | 27796,881 | -3,119 | 0,1 | 98,102 |
| 27,9 | 27898,523 | -1,477 | 0,1 | 101,642 |
| 28,0 | 27998,542 | -1,458 | 0,1 | 100,019 |
| 28,1 | 28099,623 | -0,377 | 0,1 | 101,081 |
| 28,2 | 28199,596 | -0,404 | 0,1 | 99,973 |
| 28,3 | 28301,720 | 1,720 | 0,1 | 102,124 |
| 28,4 | 28401,682 | 1,682 | 0,1 | 99,962 |
| 28,5 | 28500,923 | 0,923 | 0,1 | 99,241 |
| 28,6 | 28602,355 | 2,355 | 0,1 | 101,432 |

TU2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín

| Hektometr [km] | Projekt [m] | Rozdíl [m] | Vzdálenost 1 [km] | Vzdálenost 2 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,4 | 399,008 | -0,992 |  |  |
| 0,5 | 499,280 | -0,720 | 0,1 | 100,272 |
| 0,6 | 600,289 | 0,289 | 0,1 | 101,009 |
| 0,7 | 699,123 | -0,877 | 0,1 | 98,834 |
| 0,8 | 799,798 | -0,202 | 0,1 | 100,675 |
| 0,9 | 904,095 | 4,095 | 0,1 | 104,297 |
| 1,0 | 999,665 | -0,335 | 0,1 | 95,570 |
| 1,1 | 1 099,965 | -0,035 | 0,1 | 100,300 |
| 1,3 | 1 301,534 | 1,534 | 0,2 | 201,569 |
| 1,4 | 1 399,826 | -0,174 | 0,1 | 98,292 |
| 1,5 | 1 499,546 | -0,454 | 0,1 | 99,720 |
| 1,6 | 1 599,876 | -0,124 | 0,1 | 100,330 |
| 1,8 | 1 797,952 | -2,048 | 0,2 | 198,076 |
| 1,9 | 1 900,656 | 0,656 | 0,1 | 102,704 |
| 2,0 | 2 000,159 | 0,159 | 0,1 | 99,503 |
| 2,1 | 2 100,188 | 0,188 | 0,1 | 100,029 |
| 2,2 | 2 200,247 | 0,247 | 0,1 | 100,059 |
| 2,3 | 2 300,456 | 0,456 | 0,1 | 100,209 |
| 2,4 | 2 415,135 | 15,135 | 0,1 | 114,679 |
| 2,5 | 2 500,379 | 0,379 | 0,1 | 85,244 |
| 2,6 | 2 600,806 | 0,806 | 0,1 | 100,427 |
| 2,7 | 2 683,775 | -16,225 | 0,1 | 82,969 |
| 2,8 | 2 800,518 | 0,518 | 0,1 | 116,743 |
| 2,9 | 2 899,592 | -0,408 | 0,1 | 99,074 |
| 3,0 | 3 000,674 | 0,674 | 0,1 | 101,082 |
| 3,1 | 3 100,693 | 0,693 | 0,1 | 100,019 |
| 3,2 | 3 201,085 | 1,085 | 0,1 | 100,392 |
| 3,3 | 3 300,094 | 0,094 | 0,1 | 99,009 |
| 3,4 | 3 400,754 | 0,754 | 0,1 | 100,660 |
| 3,5 | 3 502,135 | 2,135 | 0,1 | 101,381 |
| 3,6 | 3 591,581 | -8,419 | 0,1 | 89,446 |
| 3,7 | 3 700,852 | 0,852 | 0,1 | 109,271 |
| 3,8 | 3 800,881 | 0,881 | 0,1 | 100,029 |
| 3,9 | 3 900,995 | 0,995 | 0,1 | 100,114 |
| 4,0 | 4 001,120 | 1,120 | 0,1 | 100,125 |
| 4,1 | 4 101,216 | 1,216 | 0,1 | 100,096 |
| 4,2 | 4 201,260 | 1,260 | 0,1 | 100,044 |
| 4,3 | 4 301,191 | 1,191 | 0,1 | 99,931 |
| 4,4 | 4 401,191 | 1,191 | 0,1 | 100,000 |
| 4,5 | 4 501,285 | 1,285 | 0,1 | 100,094 |
| 4,6 | 4 601,382 | 1,382 | 0,1 | 100,097 |
| 4,7 | 4 701,188 | 1,188 | 0,1 | 99,806 |
| 4,8 | 4 801,472 | 1,472 | 0,1 | 100,284 |
| 4,9 | 4 901,436 | 1,436 | 0,1 | 99,964 |
| 5,0 | 5 001,542 | 1,542 | 0,1 | 100,106 |
| 5,1 | 5 101,423 | 1,423 | 0,1 | 99,881 |
| 5,2 | 5 201,490 | 1,490 | 0,1 | 100,067 |
| 5,3 | 5 301,366 | 1,366 | 0,1 | 99,876 |
| 5,4 | 5 418,760 | 18,760 | 0,1 | 117,394 |
| 5,5 | 5 501,542 | 1,542 | 0,1 | 82,782 |
| 5,6 | 5 601,432 | 1,432 | 0,1 | 99,890 |
| 5,7 | 5 701,538 | 1,538 | 0,1 | 100,106 |
| 5,8 | 5 801,461 | 1,461 | 0,1 | 99,923 |
| 5,9 | 5 901,627 | 1,627 | 0,1 | 100,166 |
| 6,0 | 6 001,756 | 1,756 | 0,1 | 100,129 |
| 6,1 | 6 101,596 | 1,596 | 0,1 | 99,840 |
| 6,2 | 6 201,603 | 1,603 | 0,1 | 100,007 |
| 6,3 | 6 301,857 | 1,857 | 0,1 | 100,254 |
| 6,4 | 6 402,012 | 2,012 | 0,1 | 100,155 |
| 6,5 | 6 501,872 | 1,872 | 0,1 | 99,860 |
| 6,6 | 6 602,039 | 2,039 | 0,1 | 100,167 |
| 6,7 | 6 702,082 | 2,082 | 0,1 | 100,043 |
| 6,8 | 6 833,225 | 33,225 | 0,1 | 131,143 |
| 6,9 | 6 902,135 | 2,135 | 0,1 | 68,910 |
| 7,0 | 7 002,093 | 2,093 | 0,1 | 99,958 |
| 7,1 | 7 104,573 | 4,573 | 0,1 | 102,480 |
| 7,2 | 7 202,188 | 2,188 | 0,1 | 97,615 |
| 7,3 | 7 302,127 | 2,127 | 0,1 | 99,939 |
| 7,4 | 7 402,179 | 2,179 | 0,1 | 100,052 |
| 7,5 | 7 502,022 | 2,022 | 0,1 | 99,843 |
| 7,6 | 7 601,900 | 1,900 | 0,1 | 99,878 |
| 7,7 | 7 701,721 | 1,721 | 0,1 | 99,821 |
| 7,8 | 7 787,500 | -12,500 | 0,1 | 85,779 |
| 7,9 | 7 882,043 | -17,957 | 0,1 | 94,543 |
| 8,0 | 8 001,799 | 1,799 | 0,1 | 119,756 |
| 8,1 | 8 101,739 | 1,739 | 0,1 | 99,940 |
| 8,2 | 8 206,007 | 6,007 | 0,1 | 104,268 |
| 8,3 | 8 305,278 | 5,278 | 0,1 | 99,271 |
| 8,4 | 8 404,463 | 4,463 | 0,1 | 99,185 |
| 8,5 | 8 504,158 | 4,158 | 0,1 | 99,695 |
| 8,6 | 8 600,493 | 0,493 | 0,1 | 96,335 |
| 8,7 | 8 701,388 | 1,388 | 0,1 | 100,895 |
| 8,8 | 8 810,044 | 10,044 | 0,1 | 108,656 |
| 8,9 | 8 901,969 | 1,969 | 0,1 | 91,925 |
| 9,0 | 9 001,599 | 1,599 | 0,1 | 99,630 |
| 9,1 | 9 102,113 | 2,113 | 0,1 | 100,514 |
| 9,3 | 9 299,768 | -0,232 | 0,2 | 197,655 |
| 9,4 | 9 401,718 | 1,718 | 0,1 | 101,950 |
| 9,5 | 9 502,258 | 2,258 | 0,1 | 100,540 |
| 9,7 | 9 701,503 | 1,503 | 0,2 | 199,245 |
| 9,8 | 9 801,439 | 1,439 | 0,1 | 99,936 |
| 9,9 | 9 901,006 | 1,006 | 0,1 | 99,567 |
| 10,0 | 10 000,186 | 0,186 | 0,1 | 99,180 |
| 10,1 | 10 079,784 | -20,216 | 0,1 | 79,598 |
| 10,2 | 10 201,520 | 1,520 | 0,1 | 121,736 |
| 10,3 | 10 301,304 | 1,304 | 0,1 | 99,784 |
| 10,4 | 10 391,472 | -8,528 | 0,1 | 90,168 |
| 10,5 | 10 501,627 | 1,627 | 0,1 | 110,155 |
| 10,6 | 10 601,650 | 1,650 | 0,1 | 100,023 |
| 10,7 | 10 701,494 | 1,494 | 0,1 | 99,844 |
| 10,8 | 10 802,810 | 2,810 | 0,1 | 101,316 |
| 10,9 | 10 902,164 | 2,164 | 0,1 | 99,354 |
| 11,0 | 11 001,534 | 1,534 | 0,1 | 99,370 |
| 11,1 | 11 101,694 | 1,694 | 0,1 | 100,160 |
| 11,2 | 11 201,468 | 1,468 | 0,1 | 99,774 |
| 11,3 | 11 301,260 | 1,260 | 0,1 | 99,792 |
| 11,4 | 11 401,313 | 1,313 | 0,1 | 100,053 |
| 11,5 | 11 501,163 | 1,163 | 0,1 | 99,850 |
| 11,6 | 11 601,193 | 1,193 | 0,1 | 100,030 |
| 11,7 | 11 700,438 | 0,438 | 0,1 | 99,245 |
| 11,8 | 11 801,124 | 1,124 | 0,1 | 100,686 |
| 11,9 | 11 901,358 | 1,358 | 0,1 | 100,234 |
| 12,0 | 12 000,714 | 0,714 | 0,1 | 99,356 |
| 12,1 | 12 102,062 | 2,062 | 0,1 | 101,348 |
| 12,2 | 12 201,039 | 1,039 | 0,1 | 98,977 |
| 12,3 | 12 301,059 | 1,059 | 0,1 | 100,020 |
| 12,4 | 12 400,919 | 0,919 | 0,1 | 99,860 |
| 12,5 | 12 501,337 | 1,337 | 0,1 | 100,418 |
| 12,6 | 12 600,859 | 0,859 | 0,1 | 99,522 |
| 12,7 | 12 700,749 | 0,749 | 0,1 | 99,890 |
| 12,8 | 12 801,031 | 1,031 | 0,1 | 100,282 |
| 12,9 | 12 901,226 | 1,226 | 0,1 | 100,195 |
| 13,0 | 12 994,692 | -5,308 | 0,1 | 93,466 |
| 13,1 | 13 085,765 | -14,235 | 0,1 | 91,073 |
| 13,2 | 13 188,786 | -11,214 | 0,1 | 103,021 |
| 13,3 | 13 300,360 | 0,360 | 0,1 | 111,574 |
| 13,4 | 13 400,829 | 0,829 | 0,1 | 100,469 |
| 13,5 | 13 499,282 | -0,718 | 0,1 | 98,453 |
| 13,6 | 13 602,368 | 2,368 | 0,1 | 103,086 |
| 13,7 | 13 701,766 | 1,766 | 0,1 | 99,398 |
| 13,8 | 13 801,926 | 1,926 | 0,1 | 100,160 |
| 13,9 | 13 901,082 | 1,082 | 0,1 | 99,156 |
| 14,0 | 14 000,431 | 0,431 | 0,1 | 99,349 |
| 14,1 | 14 102,467 | 2,467 | 0,1 | 102,036 |
| 14,2 | 14 201,464 | 1,464 | 0,1 | 98,997 |
| 14,3 | 14 293,293 | -6,707 | 0,1 | 91,829 |
| 14,4 | 14 392,856 | -7,144 | 0,1 | 99,563 |
| 14,5 | 14 490,344 | -9,656 | 0,1 | 97,488 |
| 14,6 | 14 589,847 | -10,153 | 0,1 | 99,503 |
| 14,7 | 14 689,898 | -10,102 | 0,1 | 100,051 |
| 14,8 | 14 790,481 | -9,519 | 0,1 | 100,583 |
| 14,9 | 14 888,581 | -11,419 | 0,1 | 98,100 |

TU2291 Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

| Hektometr [km] | Projekt [m] | Rozdíl [m] | Vzdálenost 1 [km] | Vzdálenost 2 [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 13,4 | 13 400,512 | 0,512 |  |  |
| 13,5 | 13 500,153 | 0,153 | 0,1 | 99,641 |
| 13,6 | 13 600,511 | 0,511 | 0,1 | 100,358 |
| 13,7 | 13 700,600 | 0,600 | 0,1 | 100,089 |
| 13,8 | 13 800,470 | 0,470 | 0,1 | 99,870 |
| 13,9 | 13 900,685 | 0,685 | 0,1 | 100,215 |
| 14,0 | 14 000,435 | 0,435 | 0,1 | 99,750 |
| 14,1 | 14 100,334 | 0,334 | 0,1 | 99,899 |
| 14,2 | 14 200,910 | 0,910 | 0,1 | 100,576 |
| 14,3 | 14 300,926 | 0,926 | 0,1 | 100,016 |
| 14,4 | 14 400,821 | 0,821 | 0,1 | 99,895 |
| 14,5 | 14 500,976 | 0,976 | 0,1 | 100,155 |
| 14,6 | 14 600,716 | 0,716 | 0,1 | 99,740 |
| 14,7 | 14 700,593 | 0,593 | 0,1 | 99,877 |
| 14,8 | 14 801,096 | 1,096 | 0,1 | 100,503 |
| 14,9 | 14 900,862 | 0,862 | 0,1 | 99,766 |
| 15,0 | 15 000,761 | 0,761 | 0,1 | 99,899 |
| 15,1 | 15 100,896 | 0,896 | 0,1 | 100,135 |
| 15,2 | 15 200,899 | 0,899 | 0,1 | 100,003 |
| 15,3 | 15 301,149 | 1,149 | 0,1 | 100,250 |
| 15,4 | 15 401,133 | 1,133 | 0,1 | 99,984 |
| 15,5 | 15 500,433 | 0,433 | 0,1 | 99,300 |
| 15,6 | 15 602,848 | 2,848 | 0,1 | 102,415 |
| 15,7 | 15 703,219 | 3,219 | 0,1 | 100,371 |
| 15,8 | 15 803,240 | 3,240 | 0,1 | 100,021 |
| 15,9 | 15 903,192 | 3,192 | 0,1 | 99,952 |
| 16,0 | 16 002,769 | 2,769 | 0,1 | 99,577 |
| 16,1 | 16 101,012 | 1,012 | 0,1 | 98,243 |
| 16,2 | 16 201,861 | 1,861 | 0,1 | 100,849 |
| 16,3 | 16 301,112 | 1,112 | 0,1 | 99,251 |
| 16,4 | 16 401,319 | 1,319 | 0,1 | 100,207 |
| 16,5 | 16 501,123 | 1,123 | 0,1 | 99,804 |
| 16,6 | 16 601,337 | 1,337 | 0,1 | 100,214 |
| 16,7 | 16 701,222 | 1,222 | 0,1 | 99,885 |
| 16,8 | 16 801,044 | 1,044 | 0,1 | 99,822 |
| 16,9 | 16 901,133 | 1,133 | 0,1 | 100,089 |
| 17,0 | 17 001,215 | 1,215 | 0,1 | 100,082 |
| 17,1 | 17 101,200 | 1,200 | 0,1 | 99,985 |
| 17,2 | 17 201,264 | 1,264 | 0,1 | 100,064 |
| 17,3 | 17 301,257 | 1,257 | 0,1 | 99,993 |
| 17,4 | 17 401,211 | 1,211 | 0,1 | 99,954 |
| 17,5 | 17 501,182 | 1,182 | 0,1 | 99,971 |
| 17,6 | 17 601,350 | 1,350 | 0,1 | 100,168 |
| 17,7 | 17 701,390 | 1,390 | 0,1 | 100,040 |
| 17,8 | 17 801,243 | 1,243 | 0,1 | 99,853 |
| 17,9 | 17 901,413 | 1,413 | 0,1 | 100,170 |
| 18,0 | 18 001,494 | 1,494 | 0,1 | 100,081 |
| 18,1 | 18 101,035 | 1,035 | 0,1 | 99,541 |
| 18,2 | 18 201,587 | 1,587 | 0,1 | 100,552 |
| 18,3 | 18 301,880 | 1,880 | 0,1 | 100,293 |
| 18,4 | 18 401,421 | 1,421 | 0,1 | 99,541 |
| 18,5 | 18 501,636 | 1,636 | 0,1 | 100,215 |
| 18,6 | 18 601,383 | 1,383 | 0,1 | 99,747 |
| 18,7 | 18 701,797 | 1,797 | 0,1 | 100,414 |
| 18,8 | 18 801,216 | 1,216 | 0,1 | 99,419 |
| 18,9 | 18 901,895 | 1,895 | 0,1 | 100,679 |
| 19,0 | 19 001,391 | 1,391 | 0,1 | 99,496 |
| 19,1 | 19 099,707 | -0,293 | 0,1 | 98,316 |
| 19,2 | 19 202,164 | 2,164 | 0,1 | 102,457 |
| 19,3 | 19 301,388 | 1,388 | 0,1 | 99,224 |
| 19,4 | 19 401,568 | 1,568 | 0,1 | 100,180 |
| 19,5 | 19 501,570 | 1,570 | 0,1 | 100,002 |
| 19,6 | 19 601,687 | 1,687 | 0,1 | 100,117 |
| 19,7 | 19 701,262 | 1,262 | 0,1 | 99,575 |
| 19,8 | 19 801,557 | 1,557 | 0,1 | 100,295 |
| 19,9 | 19 901,716 | 1,716 | 0,1 | 100,159 |
| 20,0 | 20 001,515 | 1,515 | 0,1 | 99,799 |
| 20,1 | 20 101,887 | 1,887 | 0,1 | 100,372 |
| 20,2 | 20 201,922 | 1,922 | 0,1 | 100,035 |
| 20,3 | 20 301,614 | 1,614 | 0,1 | 99,692 |
| 20,4 | 20 401,601 | 1,601 | 0,1 | 99,987 |
| 20,5 | 20 501,832 | 1,832 | 0,1 | 100,231 |
| 20,6 | 20 601,623 | 1,623 | 0,1 | 99,791 |
| 20,7 | 20 699,482 | -0,518 | 0,1 | 97,859 |
| 20,8 | 20 800,787 | 0,787 | 0,1 | 101,305 |
| 20,9 | 20 910,512 | 10,512 | 0,1 | 109,725 |
| 21,0 | 21 001,670 | 1,670 | 0,1 | 91,158 |
| 21,1 | 21 101,164 | 1,164 | 0,1 | 99,494 |
| 21,2 | 21 200,308 | 0,308 | 0,1 | 99,144 |
| 21,3 | 21 297,044 | -2,956 | 0,1 | 96,736 |

## Základní směrové parametry

TU2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ

| Zkratka | km | Směrový prvek | Navržené parametry |  | V stávající [km/h] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZÚ | 21,348 208 | Přímá | [m] | 44,79 | 60 |  |
| ZV | 21,355 800 | Výhybka |  |  |  |  |
| ZP | 21,392 998 |  | Lk1 [m] | 18 | 60 |  |
| ZO | 21,410 998 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 420/42 | 60 |  |
| KO | 21,436 127 |  | Lk2 [m] | 18 | 60 |  |
| KP | 21,454 127 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 339,033 | 60 |  |
| ZO | 21,793 159 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 950/0 | 60 |  |
| KO | 21,833 375 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 138,264 | 60 |  |
| ZV | 21,896 322 | Výhybka |  |  |  | J-S49 1:9-300 |
| ZV | 21,940 481 | Výhybka |  |  |  | J-S49 1:9-300 |
| ZO | 21,971 640 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 3000/0 | 60 |  |
| KO | 21,996 486 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 828,082 | 60 |  |
| ZO | 22,824 569 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 1700/0 | 60 |  |
| KO | 22,876 627 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 788,933 | 60 |  |
| ZO | 23,665 560 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 1153/0 | 60 |  |
| KO | 23,848 744 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 499,62 | 60 |  |
| ZO | 24,348 363 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 25000/0 | 60 |  |
| KO | 24,369 568 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 446,756 | 60 |  |
| ZP | 24,816 324 |  | Lk1 [m] | 40 | 60 |  |
| ZO | 24,856 324 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 442/44 | 60 |  |
| KO/ZO | 25,067 916 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 461/44 | 60 |  |
| KO | 25,282 509 |  | Lk2 [m] | 34 | 60 |  |
| KP | 25,316 509 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 712,926 | 60 |  |
| ZP | 26,029 434 |  | Lk1 [m] | 70 | 60 |  |
| ZO | 26,099 434 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 392/78 | 60 |  |
| KO | 26,350 208 |  | Lk2 [m] | 70 | 60 |  |
| KP | 26,420 208 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 49,08 | 60 |  |
| ZP | 26,469 288 |  | Lk1 [m] | 57 | 60 |  |
| ZO | 26,526 288 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 392/78 | 60 |  |
| KO | 26,684 885 |  | Lk2 [m] | 51 | 60 |  |
| KP | 26,735 885 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 226,816 | 60 |  |
| ZO | 26,962 701 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 45000/0 | 60 |  |
| KO | 26,978 955 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 556,329 | 60 |  |
| ZP | 27,535 284 |  | Lk1 [m] | 53 | 60 |  |
| ZO | 27,588 284 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 399/51 | 60 |  |
| KO | 27,683 124 |  | Lk2 [m] | 53 | 60 |  |
| KP | 27,736 124 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 198,474 | 60 |  |
| ZP | 27,934 598 |  | Lk1 [m] | 30 | 60 |  |
| ZO | 27,964 598 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 389/50 | 60 |  |
| KO/ZO | 28,073 333 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 396/50 | 60 |  |
| KO | 28,240 098 |  | Lk2 [m] | 20 | 60 |  |
| KP | 28,260 098 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 150,537 | 60 |  |
| ZV | 28,080 886 | Výhybka |  |  |  |  |
| ZO | 28,410 634 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 2000/0 | 60 |  |
| KO | 28,453 414 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 0 | 60 |  |
| ZO | 28,453 414 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 2000/0 | 60 |  |
| KO | 28,493 352 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 203,236 | 60 |  |

TU2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín

| Zkratka | km | Směrový prvek | Navržené parametry |  | V stávající [km/h] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZÚ | 0,184 000 | Přímá | [m] | 8,625 | 60 |  |
| ZP | 0,192 625 |  | Lk1 [m] | 24 | 60 |  |
| ZO | 0,216 625 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 307/52 | 60 |  |
| KO/ZO | 0,272 431 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 453/52 | 60 |  |
| KO | 0,371 623 |  | Lk2 [m] | 50 | 60 |  |
| KP | 0,421 623 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 363,188 | 60 |  |
| ZP | 0,784 812 |  | Lk1 [m] | 38 | 60 |  |
| ZO | 0,822 812 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 399/72 | 60 |  |
| KO | 1,239 528 |  | Lk2 [m] | 38 | 60 |  |
| KP | 1,277 528 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 1412,376 | 70 |  |
| ZP | 2,689 904 |  | Lk1 [m] | 64 | 70 |  |
| ZO | 2,753 904 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 493/59 | 70 |  |
| KO | 2,953 821 |  | Lk2 [m] | 57 | 70 |  |
| KP | 3,010 821 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 1078,316 | 70 |  |
| ZP | 4,089 136 |  | Lk1 [m] | 30 | 70 |  |
| ZO | 4,119 136 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 930/29 | 70 |  |
| KO | 4,200 290 |  | Lk2 [m] | 30 | 70 |  |
| KP | 4,230 290 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 1041,041 | 70 |  |
| ZO | 5,271 331 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 35000/0 | 70 |  |
| KO | 5,294 790 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 213,9 | 70 |  |
| ZO | 5,508 689 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 45000/0 | 70 |  |
| KO | 5,530 452 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 253,383 | 70 |  |
| ZP | 5,783 835 |  | Lk1 [m] | 45 | 70 |  |
| ZO | 5,828 835 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 985/0 | 70 |  |
| KO | 6,024 963 |  | Lk2 [m] | 45 | 70 |  |
| KP | 6,069 963 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 1663,569 | 70 |  |
| ZP | 7,733 533 |  | Lk1 [m] | 28 | 70 |  |
| ZO | 7,761 533 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 986/0 | 70 |  |
| KO | 8,022 925 |  | Lk2 [m] | 28 | 70 |  |
| KP | 8,050 925 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 164,736 | 70 |  |
| ZV | 8,157 079 | Výhybka |  |  |  | JS49-1:9-190-L,l,D |
| ZV | 8,187 262 | Výhybka |  |  |  | JS49-1:7,5-190-P,p,D |
| ZO | 8,215 661 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 40000/0 | 70 |  |
| KO | 8,236 742 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 435,826 | 70 |  |
| ZV | 8,547 009 | Výhybka |  |  |  | JS49-1:9-300-L,l,D |
| ZV | 8,627 750 | Výhybka |  |  |  | JS49-1:9-300-P,l,D |
| ZO | 8,672 567 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 50000/0 | 70 |  |
| KO | 8,693 320 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 1101,589 | 70 |  |
| ZP | 9,794 909 |  | Lk1 [m] | 45 | 70 |  |
| ZO | 9,839 909 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 696/42 | 70 |  |
| KO | 10,258 618 |  | Lk2 [m] | 45 | 70 |  |
| KP | 10,303 618 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 463,744 | 70 |  |
| ZP | 10,767 362 |  | Lk1 [m] | 42 | 70 |  |
| ZO | 10,809 362 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 666/44 | 70 |  |
| KO | 10,929 408 |  | Lk2 [m] | 42 | 70 |  |
| KP | 10,971 408 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 852,095 | 70 |  |
| ZP | 11,823 503 |  | Lk1 [m] | 60 | 70 |  |
| ZO | 11,883 503 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 995/40 | 70 |  |
| KO | 12,304 263 |  | Lk2 [m] | 28 | 70 |  |
| KP | 12,332 263 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 836,7 | 70 |  |
| ZO | 13,168 963 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 99000/0 | 70 |  |
| KO | 13,189 001 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 1525,96 | 70 |  |
| ZV | 14,199 837 | Výhybka |  |  |  | JS49-1:9-300-L,l,D |
| ZV | 14,265 022 | Výhybka |  |  |  | JS49-1:9-300-P,l,D |
| ZO | 14,714 961 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 10000/0 | 10 |  |
| KO | 14,730 511 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 40,204 | 10 |  |
| ZV | 14,732 046 | Výhybka |  |  |  | JT-6°-200-L,l,OC |
| ZO | 14,770 715 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 5000/0 | 10 |  |
| KO | 14,787 572 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 68,254 | 10 |  |
| ZV | 14,815 356 | Výhybka |  |  |  | JS49-1:7,5-190-P,l,D |
| ZO | 14,855 826 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 200/0 | 10 |  |
| KO | 14,878 215 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 31,251 | 10 |  |
| ZV | 14,902 722 | Výhybka |  |  |  | JT-6°-200-P,p,OC |
| ZO | 14,909 466 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 200/0 | 10 |  |
| KO | 14,931 653 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 23,809 | 10 |  |
| ZO | 14,955 462 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 2000/0 | 10 |  |
| KO | 15,004 272 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 18,416 | 10 |  |

TU2291 Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

| Zkratka | km | Směrový prvek | Navržené parametry |  | V stávající [km/h] | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZÚ | 13,340 171 | Přímá | [m] | 23,751 | 50 |  |
| ZP | 13,363 922 |  | Lk1 [m] | 36 | 50 |  |
| ZO | 13,399 922 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 446/45 | 50 |  |
| KO | 13,596 682 |  | Lk2 [m] | 36 | 50 |  |
| KP | 13,632 682 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 1829,495 | 50 |  |
| ZO | 15,462 177 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 4000/0 | 50 |  |
| KO | 15,508 779 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 1278,292 | 50 |  |
| ZO | 16,787 071 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 1020/0 | 50 |  |
| KO | 16,988 916 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 638,529 | 50 |  |
| ZO | 17,627 445 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 20000/0 | 50 |  |
| KO | 17,653 235 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 709,869 | 50 |  |
| ZP | 18,363 104 |  | Lk1 [m] | 63 | 50 |  |
| ZO | 18,426 104 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 595/0 | 50 |  |
| KO | 18,846 376 |  | Lk2 [m] | 35 | 50 |  |
| KP | 18,881 376 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 1150,778 | 50 |  |
| ZP | 20,032 154 |  | Lk1 [m] | 50 | 50 |  |
| ZO | 20,082 154 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 385/52 | 50 |  |
| KO | 20,258 967 |  | Lk2 [m] | 80 | 50 |  |
| KP | 20,338 967 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 733,285 | 50 |  |
| ZP | 21,072 252 |  | Lk1 [m] | 30 | 50 |  |
| ZO | 21,102 252 | Směrový oblouk | R/D [m/mm] | 475/0 | 50 |  |
| KO | 21,308 087 |  | Lk2 [m] | 30 | 50 |  |
| KP | 21,338 087 |  |  |  |  |  |
|  |  | Přímá | [m] | 10,121 | 50 |  |

## Posouzení nástupišť

TU2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ

| Kravaře ve Slezsku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 21,491901 | 0,006 | -1,645 |
| 21,494085 | -0,288 | -1,628 |
| 21,499197 | -0,285 | -1,646 |
| 21,508280 | -0,279 | -1,644 |
| 21,517348 | -0,283 | -1,639 |
| 21,524274 | -0,278 | -1,640 |
| 21,526179 | -0,008 | -1,652 |

| Kravaře ve Slezsku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 21,648954 | -0,015 | -1,698 |
| 21,647990 | -0,328 | -1,685 |
| 21,639916 | -0,331 | -1,665 |
| 21,630795 | -0,316 | -1,660 |
| 21,621696 | -0,327 | -1,681 |
| 21,612608 | -0,307 | -1,676 |
| 21,603495 | -0,303 | -1,688 |
| 21,594365 | -0,311 | -1,669 |
| 21,585277 | -0,297 | -1,695 |
| 21,576191 | -0,299 | -1,695 |
| 21,566141 | -0,291 | -1,693 |
| 21,557102 | -0,292 | -1,701 |
| 21,548002 | -0,311 | -1,697 |
| 21,538894 | -0,287 | -1,709 |
| 21,531029 | -0,303 | -1,681 |
| 21,529068 | 0,003 | -1,665 |

| Kravaře ve Slezsku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 21,491936 | 0,014 | 1,663 |
| 21,493879 | -0,231 | 1,664 |
| 21,499202 | -0,228 | 1,677 |
| 21,508335 | -0,231 | 1,657 |
| 21,517366 | -0,242 | 1,649 |
| 21,524291 | -0,251 | 1,644 |
| 21,526218 | 0,000 | 1,653 |

| Kravaře ve Slezsku |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 21,648451 | -0,017 | 1,628 |
| 21,647453 | -0,310 | 1,590 |
| 21,639892 | -0,280 | 1,616 |
| 21,630795 | -0,279 | 1,590 |
| 21,621699 | -0,273 | 1,596 |
| 21,612608 | -0,278 | 1,589 |
| 21,603501 | -0,265 | 1,568 |
| 21,594366 | -0,284 | 1,606 |
| 21,585299 | -0,287 | 1,619 |
| 21,576146 | -0,267 | 1,617 |
| 21,566182 | -0,261 | 1,629 |
| 21,556868 | -0,246 | 1,650 |
| 21,547933 | -0,240 | 1,661 |
| 21,538866 | -0,235 | 1,663 |
| 21,531048 | -0,228 | 1,646 |
| 21,529120 | 0,007 | 1,655 |

| Velké Hoštice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 24,354792 | 0,050 | -1,810 |
| 24,355799 | -0,213 | -1,803 |
| 24,363886 | -0,198 | -1,809 |
| 24,373043 | -0,233 | -1,844 |
| 24,374065 | -0,251 | -1,843 |
| 24,375027 | -0,243 | -1,673 |
| 24,382107 | -0,255 | -1,665 |
| 24,391208 | -0,270 | -1,660 |
| 24,401290 | -0,270 | -1,660 |
| 24,410392 | -0,272 | -1,646 |
| 24,419559 | -0,264 | -1,644 |
| 24,428580 | -0,265 | -1,641 |
| 24,437720 | -0,272 | -1,643 |
| 24,446797 | -0,286 | -1,634 |
| 24,455952 | -0,271 | -1,643 |
| 24,464082 | -0,254 | -1,645 |

| Malé Hoštice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 26,359762 | -0,262 | 1,631 |
| 26,367964 | -0,251 | 1,637 |
| 26,376215 | -0,268 | 1,654 |
| 26,384428 | -0,265 | 1,668 |
| 26,391610 | -0,271 | 1,671 |
| 26,399873 | -0,282 | 1,674 |
| 26,408029 | -0,279 | 1,672 |
| 26,416273 | -0,276 | 1,641 |
| 26,424443 | -0,286 | 1,629 |
| 26,433596 | -0,298 | 1,642 |
| 26,441704 | -0,297 | 1,652 |
| 26,449886 | -0,303 | 1,647 |
| 26,453955 | -0,325 | 1,666 |

| Opava zastávka |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 27,218565 | -0,235 | 1,585 |
| 27,220165 | -0,247 | 1,582 |
| 27,229477 | -0,269 | 1,585 |
| 27,238318 | -0,277 | 1,573 |
| 27,248492 | -0,281 | 1,562 |
| 27,258542 | -0,283 | 1,570 |
| 27,268490 | -0,273 | 1,567 |
| 27,278149 | -0,278 | 1,587 |
| 27,287764 | -0,242 | 1,594 |
| 27,294109 | -0,257 | 1,599 |
| 27,303832 | -0,257 | 1,626 |
| 27,313805 | -0,220 | 1,630 |
| 27,323558 | -0,228 | 1,644 |
| 27,333571 | -0,230 | 1,644 |
| 27,344116 | -0,247 | 1,646 |
| 27,355313 | -0,246 | 1,668 |
| 27,366554 | -0,240 | 1,681 |
| 27,378007 | -0,231 | 1,674 |

Nástupiště: Posouzení dle ČSN 73 4959 a ČSN 73 6360-2

LEGENDA:

Pro účel posuzování vzdálenosti a výšky nástupištní hrany od projektované polohy osy koleje dle ČSN 734959:

1. Vzájemná odchylka příčné vzdálenosti osy koleje a hrany nástupiště od jmenovité hodnoty (Lproj = 1650mm) musí být dodržena v hodnotách +50 mm, - 0 mm

2. Vzájemná výšková vzdálenost (Hproj ) spojnice temen kolejnicových pásů a horní plochy nástupiště v

projektované výšce do 380 mm nebyla dle ČSN posuzována.

proj … projektovaná kolej a měřená hrana nástupiště

Poznámka :

- místa nevyhovující ČSN jsou označeny barevně

- vnitřní přesnost měření je 5 mm. Proto hodnoty překračující odchylky ±3 mm mohou být v toleranci

přesnosti metody měření a nelze je použít jako důkaz o překročení normových hodnot

- H (L) - výška (vzdálenost) nástupiště od projektované polohy koleje zohledňující naklonění průjezdného průřezu v koleji s převýšením

TU2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín

| Kravaře-Kouty |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 2,352995 | 0,036 | 1,577 |
| 2,354977 | -0,263 | 1,611 |
| 2,361118 | -0,280 | 1,621 |
| 2,372292 | -0,280 | 1,616 |
| 2,382913 | -0,284 | 1,608 |
| 2,393393 | -0,265 | 1,597 |
| 2,403924 | -0,279 | 1,604 |
| 2,415086 | -0,261 | 1,620 |
| 2,424322 | -0,264 | 1,638 |
| 2,434885 | -0,256 | 1,627 |
| 2,444780 | -0,280 | 1,628 |

| Dolní Benešov-Zábřeh |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 5,566685 | -0,082 | 1,620 |
| 5,568684 | -0,306 | 1,631 |
| 5,573177 | -0,285 | 1,628 |
| 5,582139 | -0,276 | 1,634 |
| 5,592031 | -0,318 | 1,609 |
| 5,601389 | -0,302 | 1,571 |
| 5,603228 | -0,308 | 1,566 |
| 5,611825 | -0,323 | 1,565 |
| 5,621635 | -0,298 | 1,564 |
| 5,630876 | -0,291 | 1,559 |
| 5,640015 | -0,318 | 1,601 |
| 5,649800 | -0,305 | 1,583 |
| 5,659027 | -0,307 | 1,576 |
| 5,667910 | -0,298 | 1,608 |
| 5,669905 | 0,038 | 1,581 |

| Dolní Benešov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 8,302564 | 0,032 | 1,593 |
| 8,304558 | -0,167 | 1,651 |
| 8,315564 | -0,182 | 1,626 |
| 8,326159 | -0,168 | 1,616 |
| 8,336701 | -0,170 | 1,591 |
| 8,347900 | -0,174 | 1,595 |
| 8,358443 | -0,190 | 1,591 |
| 8,369003 | -0,190 | 1,602 |
| 8,379662 | -0,193 | 1,591 |
| 8,390179 | -0,198 | 1,609 |
| 8,404406 | -0,189 | 1,597 |
| 8,410697 | -0,192 | 1,610 |
| 8,420651 | -0,203 | 1,624 |
| 8,431162 | -0,213 | 1,621 |
| 8,433138 | 0,055 | 1,606 |

| Dolní Benešov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 8,260963 | 0,111 | 1,568 |
| 8,263049 | -0,179 | 1,574 |
| 8,272558 | -0,214 | 1,585 |
| 8,283334 | -0,183 | 1,625 |
| 8,285367 | 0,014 | 1,628 |

| Dolní Benešov |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 8,288373 | -0,077 | 1,597 |
| 8,289389 | -0,192 | 1,629 |
| 8,298485 | -0,159 | 1,642 |
| 8,300474 | 0,048 | 1,632 |

| Kozmice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 11,211705 | -0,042 | -1,691 |
| 11,212673 | -0,278 | -1,658 |
| 11,220812 | -0,262 | -1,638 |
| 11,229553 | -0,280 | -1,656 |
| 11,238711 | -0,279 | -1,664 |
| 11,247799 | -0,287 | -1,667 |
| 11,257235 | -0,268 | -1,650 |
| 11,265675 | -0,284 | -1,649 |
| 11,275031 | -0,253 | -1,651 |
| 11,283629 | -0,242 | -1,641 |
| 11,292842 | -0,232 | -1,639 |
| 11,301195 | -0,254 | -1,650 |
| 11,304071 | -0,217 | -1,626 |
| 11,305081 | 0,007 | -1,625 |

| Hlučín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 14,319755 | -0,009 | -1,718 |
| 14,320754 | -0,201 | -1,689 |
| 14,324586 | -0,190 | -1,681 |
| 14,334410 | -0,228 | -1,689 |
| 14,344026 | -0,197 | -1,639 |
| 14,345030 | -0,198 | -1,679 |
| 14,349084 | -0,193 | -1,668 |
| 14,359311 | -0,187 | -1,654 |
| 14,360369 | -0,176 | -1,659 |
| 14,361155 | -0,007 | -1,686 |

| Hlučín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 14,344195 | 0,040 | 1,629 |
| 14,345112 | -0,181 | 1,605 |
| 14,349103 | -0,220 | 1,597 |
| 14,359318 | -0,212 | 1,580 |
| 14,361344 | 0,003 | 1,615 |

| Hlučín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 14,419976 | -0,026 | -1,676 |
| 14,419008 | -0,207 | -1,669 |
| 14,418128 | -0,216 | -1,661 |
| 14,416084 | -0,219 | -1,659 |
| 14,406129 | -0,216 | -1,652 |
| 14,396223 | -0,198 | -1,650 |
| 14,392878 | -0,184 | -1,638 |
| 14,386406 | -0,174 | -1,634 |
| 14,382665 | -0,181 | -1,661 |
| 14,381461 | -0,165 | -1,664 |
| 14,380587 | -0,011 | -1,717 |
| 14,380587 | -0,011 | -1,717 |

| Hlučín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 14,380722 | 0,045 | 1,621 |
| 14,382664 | -0,197 | 1,611 |
| 14,386456 | -0,196 | 1,614 |
| 14,392910 | -0,213 | 1,633 |
| 14,396224 | -0,212 | 1,638 |
| 14,406081 | -0,215 | 1,633 |
| 14,416178 | -0,228 | 1,647 |
| 14,418231 | -0,042 | 1,618 |

| Hlučín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 14,364600 | 0,025 | 1,608 |
| 14,366481 | -0,206 | 1,608 |
| 14,375543 | -0,184 | 1,594 |
| 14,377561 | 0,013 | 1,573 |

| Hlučín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 14,423103 | -0,081 | 1,602 |
| 14,424067 | -0,200 | 1,615 |
| 14,433173 | -0,187 | 1,622 |
| 14,442312 | -0,170 | 1,648 |
| 14,452176 | -0,203 | 1,625 |
| 14,461820 | -0,231 | 1,642 |
| 14,472078 | -0,242 | 1,607 |
| 14,481282 | -0,236 | 1,603 |
| 14,490395 | -0,285 | 1,599 |
| 14,494895 | -0,290 | 1,590 |
| 14,504056 | -0,270 | 1,603 |
| 14,513642 | -0,221 | 1,588 |
| 14,514460 | -0,097 | 1,597 |

| Hlučín |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 14,422096 | -0,054 | -1,683 |
| 14,423051 | -0,217 | -1,652 |
| 14,424082 | -0,214 | -1,644 |
| 14,433114 | -0,223 | -1,615 |
| 14,442350 | -0,163 | -1,575 |
| 14,452284 | -0,206 | -1,616 |
| 14,462106 | -0,228 | -1,621 |
| 14,472040 | -0,209 | -1,602 |
| 14,481213 | -0,224 | -1,647 |
| 14,490393 | -0,230 | -1,670 |
| 14,494838 | -0,237 | -1,676 |
| 14,503957 | -0,218 | -1,667 |
| 14,513105 | -0,202 | -1,665 |
| 14,514107 | -0,003 | -1,682 |

Nástupiště: Posouzení dle ČSN 73 4959 a ČSN 73 6360-2

LEGENDA:

Pro účel posuzování vzdálenosti a výšky nástupištní hrany od projektované polohy osy koleje dle ČSN 734959:

1. Vzájemná odchylka příčné vzdálenosti osy koleje a hrany nástupiště od jmenovité hodnoty (Lproj = 1650mm) musí být dodržena v hodnotách +50 mm, - 0 mm

2. Vzájemná výšková vzdálenost (Hproj ) spojnice temen kolejnicových pásů a horní plochy nástupiště v

projektované výšce do 380 mm nebyla dle ČSN posuzována.

proj … projektovaná kolej a měřená hrana nástupiště

Poznámka :

- místa nevyhovující ČSN jsou označeny barevně

- vnitřní přesnost měření je 5 mm. Proto hodnoty překračující odchylky ±3 mm mohou být v toleranci

přesnosti metody měření a nelze je použít jako důkaz o překročení normových hodnot

- H (L) - výška (vzdálenost) nástupiště od projektované polohy koleje zohledňující naklonění průjezdného průřezu v koleji s převýšením

TU2291 Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

| zast. Bolatice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 15,634512 | -0,828 | 1,523 |
| 15,636538 | -0,329 | 1,523 |
| 15,639584 | -0,363 | 1,549 |
| 15,647694 | -0,353 | 1,549 |
| 15,655783 | -0,344 | 1,552 |
| 15,663812 | -0,334 | 1,517 |
| 15,671919 | -0,299 | 1,540 |
| 15,679923 | -0,306 | 1,557 |
| 15,688019 | -0,332 | 1,562 |
| 15,696185 | -0,315 | 1,581 |
| 15,704265 | -0,353 | 1,623 |
| 15,712272 | -0,337 | 1,619 |
| 15,720335 | -0,343 | 1,596 |
| 15,728361 | -0,343 | 1,591 |
| 15,736505 | -0,307 | 1,628 |
| 15,744500 | -0,307 | 1,622 |
| 15,752555 | -0,347 | 1,659 |
| 15,754579 | -0,164 | 1,648 |

| zast. Štěpánkovice |  |  |
| --- | --- | --- |
| Staničení [km] | Hměř [m] | Lměř [m] |
| 18,819030 | -0,021 | 1,631 |
| 18,820023 | -0,153 | 1,645 |
| 18,825944 | -0,212 | 1,554 |
| 18,837250 | -0,241 | 1,465 |
| 18,847924 | -0,227 | 1,455 |
| 18,858584 | -0,227 | 1,463 |
| 18,869705 | -0,226 | 1,556 |
| 18,880590 | -0,240 | 1,629 |
| 18,890668 | -0,230 | 1,655 |
| 18,901880 | -0,225 | 1,644 |
| 18,909656 | -0,202 | 1,657 |
| 18,919730 | -0,201 | 1,633 |
| 18,929222 | -0,209 | 1,638 |
| 18,937923 | -0,192 | 1,645 |
| 18,939159 | 0,061 | 1,727 |

Nástupiště: Posouzení dle ČSN 73 4959 a ČSN 73 6360-2

LEGENDA:

Pro účel posuzování vzdálenosti a výšky nástupištní hrany od projektované polohy osy koleje dle ČSN 734959:

1. Vzájemná odchylka příčné vzdálenosti osy koleje a hrany nástupiště od jmenovité hodnoty (Lproj = 1650mm) musí být dodržena v hodnotách +50 mm, - 0 mm

2. Vzájemná výšková vzdálenost (Hproj ) spojnice temen kolejnicových pásů a horní plochy nástupiště v

projektované výšce do 380 mm nebyla dle ČSN posuzována.

proj … projektovaná kolej a měřená hrana nástupiště

Poznámka :

- místa nevyhovující ČSN jsou označeny barevně

- vnitřní přesnost měření je 5 mm. Proto hodnoty překračující odchylky ±3 mm mohou být v toleranci

přesnosti metody měření a nelze je použít jako důkaz o překročení normových hodnot

- H (L) - výška (vzdálenost) nástupiště od projektované polohy koleje zohledňující naklonění průjezdného průřezu v koleji s převýšením

## Posouzení přejezdů

TU2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ

| Evidenční km | Stavební km | Identifikace přejezdu | Konstrukce přejezdu | Poslední významná oprava | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,924 | 21,920331 | P7863 | Živičná konstrukce z asfaltového betonu - těžká | - | 1079 | 7 vlevo | 6 | C - místní komunikace - obslužná |
|  |  |  |  |  | 1081 | 4 vlevo | 2 |  |
| 22,075 | 22,070677 | P7864 | Živičná konstrukce z asfaltového betonu - těžká | - | 1102 | 8 vpravo | 4 | C - místní komunikace - obslužná |
|  |  |  |  |  | 1103 | 8 vpravo | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1104 | 10 vpravo | 16 |  |
| 23,695 | 23,692380 | P7865 | Jiná železobetonová konstrukce | - | 1307 | 48 vpravo | 20 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1308 | 52 vpravo | 22 |  |
| 24,342 | 24,341136 | P7866 | Pryžová konstrukce STRAIL na betonových pražcích | - | 1396 | 31 vpravo | -5 | III. - silnice III.třídy |
|  |  |  |  |  | 1397 | 28 vpravo | 5 |  |
| 24,875 | 24,872665 | P7867 | Železobetonová zádlažbová konstrukce z panelů LP - A a LP - B | - | 1468 | 92 vpravo | 0 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1469 | 105 vpravo | 1 |  |
| 25,272 | 25,270274 | P7868 | Pryžová konstrukce STRAIL na betonových pražcích | - | 1529 | 3 vlevo | 20 | I. - silnice I.třídy |
|  |  |  |  |  | 1530 | 13 vpravo | 17 |  |
|  |  |  |  |  | 1531 | 20 vpravo | 5 |  |
|  |  |  |  |  | 1532 | 16 vpravo | -3 |  |
| 26,334 | 26,331430 | P7869 | Železobetonová zádlažbová konstrukce z panelů LP - A a LP - B | - | 1678 | 25 vpravo | 18 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1679 | 20 vpravo | 29 |  |
| 26,463 | 26,459028 | P7870 | Železobetonová zádlažbová konstrukce z panelů LP - A a LP - B | - | 1698 | 20 vlevo | -4 | D1 - místní komunikace - pěší a obytné zóny |
|  |  |  |  |  | 1699 | 10 vlevo | 2 |  |
| 27,441 | 27,439429 | P7871 | Pryžová konstrukce STRAIL na betonových pražcích | - | 1828 | 27 vlevo | 3 | III. - silnice III.třídy |
|  |  |  |  |  | 1829 | 15 vlevo | 2 |  |
|  |  |  |  |  | 1830 | 0 | -4 |  |
| 27,691 | 27,683364 | P7872 | Dřevěná výdřeva | - | 1862 | 18 vlevo | 2 | D2 - místní komunikace – nepřístupné motorovým vozidlům |
|  |  |  |  |  | 1863 | 18 vlevo | 2 |  |

TU2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín

| Evidenční km | Stavební km | Identifikace přejezdu | Konstrukce přejezdu | Poslední významná oprava | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,823 | 0,823051 | P7873 | Pryžová konstrukce STRAIL na betonových pražcích | - | 1084 | 4 vlevo | 12 | II. - silnice II.třídy |
|  |  |  |  |  | 1085 | 29 vlevo | 14 |  |
| 1,883 | 1,883324 | P7874 | ochranná kolejnice se štěrkovou výplní | - | 1200 | 8 vlevo | 49 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1201 | 6 vlevo | 40 |  |
| 2,331 | 2,331828 | P7875 | Živičná konstrukce z asfaltového betonu - těžká | - | 1248 | 39 vpravo | 41 | III. - silnice III.třídy |
|  |  |  |  |  | 1249 | 42 vpravo | 29 |  |
| 2,911 | 2,913087 | P7876 | Železobetonová konstrukce | - | 1314 | 37 vlevo | 32 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1315 | 44 vlevo | 42 |  |
| 3,340 | 3,338438 | P7877 | Železobetonová konstrukce | - | 1360 | 40 vlevo | 31 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1361 | 47 vlevo | 48 |  |
| 4,557 | 4,558366 | P7878 | Železobetonová konstrukce s ocelovými nosiči BRENS | - | 1489 | 18 vlevo | 10 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1490 | 20 vlevo | 8 |  |
| 5,398 | 5,399142 | P7879 | Železobetonová konstrukce s ocelovými nosiči BRENS | - | 1586 | 4 vlevo | 14 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1587 | 16 vlevo | 26 |  |
| 5,746 | 5,756169 | P7880 | Živičná konstrukce z asfaltového betonu - těžká | - | 1630 | 79 vlevo | 4 | C - místní komunikace - obslužná |
|  |  |  |  |  | 1631 | 85 vlevo | 3 |  |
| 7,027 | 7,037521 | P7881 | Pryžová konstrukce STRAIL na dřevěných pražcích | - | 1776 | 8 vpravo | 5 | III. - silnice III.třídy |
|  |  |  |  |  | 1777 | 9 vpravo | 4 |  |
| 7,209 | 7,210782 | P7882 | Pryžová konstrukce STRAIL na betonových pražcích | - | 1797 | 32 vlevo | 23 | C - místní komunikace - obslužná |
|  |  |  |  |  | 1798 | 32 vlevo | 32 |  |
|  |  |  |  |  | 1799 | 32 vlevo | 33 |  |
| 7,426 | 7,429372 | P7883 | Železobetonová konstrukce s ocelovými nosiči BRENS | - | 1823 | 15 vlevo | 48 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1824 | 21 vlevo | 35 |  |
| 8,130 | 8,131138 | P7884 | Živičná konstrukce z asfaltového betonu - těžká | - | 1902 | 22 vlevo | 0 | III. - silnice III.třídy |
|  |  |  |  |  | 1903 | 20 vlevo | 0 |  |
| 10,127 | 10,128042 | P7885 | Pryžová konstrukce STRAIL na betonových pražcích | - | 2116 | 7 vlevo | 3 | I. - silnice I.třídy |
|  |  |  |  |  | 2117 | 23 vlevo | 10 |  |
| 14,420 | 14,420982 | P8387 | Živičná konstrukce | - | 2612 | 1 vpravo | -8 | D2 - místní komunikace – nepřístupné motorovým vozidlům |
|  |  |  |  |  | 2613 | 0 | -6 |  |

TU2291 Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

| Evidenční km | Stavební km | Identifikace přejezdu | Konstrukce přejezdu | Poslední významná oprava | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,436 | 14,439589 | P7889 | ochranná kolejnice se štěrkovou výplní | - | 1414 | 31 vlevo | 22 | 3L - účelové komunikace - lesní cesty 3.třídy |
|  |  |  |  |  | 1415 | 32 vlevo | 36 |  |
| 15,595 | 15,595934 | P7890 | Pryžová konstrukce STRAIL na betonových pražcích | - | 1570 | 30 vlevo | 48 | III. - silnice III.třídy |
|  |  |  |  |  | 1571 | 41 vlevo | 21 |  |
| 16,040 | 16,039970 | P7891 | Pryžokovová konstrukce - TMS | - | 1630 | 34 vpravo | 2 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1631 | 41 vpravo | 5 |  |
| 16,287 | 16,287894 | P7892 | Živičná konstrukce z asfaltového betonu - lehká | - | 1665 | 40 vpravo | 14 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1666 | 41 vpravo | 20 |  |
| 17,512 | 17,513883 | P7893 | Živičná konstrukce z asfaltového betonu - lehká | - | 1836 | 15 vlevo | 2 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1837 | 10 vlevo | 8 |  |
| 18,210 | 18,214202 | P7894 | Živičná konstrukce z asfaltového betonu - lehká | - | 1914 | 0 | 53 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1915 | 4 vlevo | 45 |  |
| 18,815 | 18,814875 | P7895 | Pryžová konstrukce STRAIL na betonových pražcích | - | 1970 | 43 vlevo | 28 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 1971 | 1 vlevo | 30 |  |
| 20,120 | 20,123992 | P7896 | Živičná konstrukce z asfaltového betonu - lehká | - | 2105 | 36 vpravo | -2 | O - účelové komunikace - ostatní |
|  |  |  |  |  | 2106 | 42 vpravo | 3 |  |
| 20,670 | 20,672220 | P7873 | Pryžová konstrukce STRAIL na betonových pražcích | - | 2158 | 19 vpravo | 14 | II. - silnice II.třídy |
|  |  |  |  |  | 2159 | 15 vpravo | 5 |  |

## Posouzení propustků

TU2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ

| Evidenční km | Stavební km | Číslo konstrukce | Materiál | Popis NK | Přesypaná konstrukce ano/ne | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vpravo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vpravo [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,379 | 21,368541 | K 01 | zabetonované kolejnice | desková | ano | 1002 | 8 vlevo | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1003 | 3 vpravo | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1004 | 15 vpravo | 39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1005 | 16 vpravo | 41 |  |  |  |  |
| 21,936 | 21,935136 | K 01 | zabetonované kolejnice | desková | ano | 1081 | 4 vlevo | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1082 | 10 vlevo | 8 |  |  |  |  |
| 21,936 | 21,955789 | K 01 | zabetonované kolejnice | desková | ano | 1084 | 1 vpravo | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2086 | 9 vpravo | 26 |  |  |  |  |
| 22,078 | 22,081001 | K 01 | železobeton | trubní (kruhová) | ano | 1104 | 10 vpravo | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1105 | 8 vpravo | 18 |  |  |  |  |
| 23,190 | 23,189468 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1246 | 3 vlevo | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1247 | 3 vpravo | 15 |  |  |  |  |
| 23,682 | 23,677590 | K 01 | kamenné zdivo | desková | ano | 1305 | 22 vpravo | 23 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1306 | 39 vpravo | 22 |  |  |  |  |
| 24,987 | 24,984958 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1485 | 72 vlevo | 8 | 3,907 | 4,104 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1486 | 73 vlevo | 9 | 4,048 | 3,931 |  |  |
| 25,992 | 25,988707 | K 01 | železobeton | trubní (kruhová) | ano | 1630 | 2 vlevo | 37 | 3,075 | 3,013 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1631 | 3 vpravo | 40 | 3,100 | 2,927 |  |  |
| 26,325 | 26,315422 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1675 | 28 vpravo | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1676 | 22 vpravo | 0 |  |  |  |  |
| 26,435 | 26,421053 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1691 | 12 vlevo | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1692 | 2 vpravo | 8 |  |  |  |  |
| 26,453 | 26,440364 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1693 | 1 vlevo | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1694 | 5 vlevo | 2 |  |  |  |  |
| 26,468 | 26,467527 | K 01 | jiný | trubní (kruhová) | ano | 1699 | 10 vlevo | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1700 | 2 vlevo | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1701 | 22 vpravo | 5 |  |  |  |  |
| 27,426 | 27,419781 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1826 | 33 vlevo | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1827 | 31 vlevo | 5 |  |  |  |  |
| 27,442 | 27,444758 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1829 | 15 vlevo | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1830 | 0 | -5 |  |  |  |  |
| 27,640 | 27,635569 | K 01 | zabetonované kolejnice | desková | ano | 1855 | 9 vlevo | -2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1856 | 6 vlevo | -2 |  |  |  |  |

TU2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín

| Evidenční km | Stavební km | Číslo konstrukce | Materiál | Popis NK | Přesypaná konstrukce ano/ne | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vpravo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vpravo [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,617 | 0,616443 | K 01 | prostý beton | klenbová | ano | 1059 | 14 vlevo | 36 |  | 2,406 |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1060 | 6 vlevo | 40 |  | 2,414 |  |  |
| 0,815 | 0,812146 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1083 | 3 vpravo | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1084 | 4 vlevo | 12 |  |  |  |  |
| 0,829 | 0,833781 | K 01 | železobeton | trubní (kruhová) | ano | 1085 | 29 vlevo | 14 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1086 | 43 vlevo | 24 |  |  |  |  |
| 2,325 | 2,320009 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1246 | 36 vpravo | 29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1247 | 43 vpravo | 65 |  |  |  |  |
| 2,338 | 2,342856 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1249 | 42 vpravo | 29 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1250 | 36 vpravo | 27 |  |  |  |  |
| 2,580 | 2,580025 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1275 | 10 vpravo | 16 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1276 | 16 vpravo | 20 |  |  |  |  |
| 3,116 | 3,116761 | K 01 | železobeton | trubní (kruhová) | ano | 1277 | 14 vpravo | 26 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1278 | 9 vpravo | 34 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1279 | 7 vpravo | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1337 | 27 vpravo | 25 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1338 | 29 vpravo | 25 |  |  |  |  |
| 3,344 | 3,346627 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1361 | 47 vlevo | 48 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1362 | 51 vlevo | 55 |  |  |  |  |
| 3,724 | 3,720113 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1363 | 49 vlevo | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1400 | 8 vpravo | 32 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1401 | 26 vpravo | 27 |  |  |  |  |
| 3,854 | 3,857170 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1413 | 24 vpravo | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1414 | 13 vpravo | 24 |  |  |  |  |
| 4,113 | 4,119424 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1440 | 19 vlevo | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1441 | 18 vlevo | 9 |  |  |  |  |
| 4,561 | 4,565611 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1491 | 23 vlevo | 9 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1492 | 26 vlevo | -4 |  |  |  |  |
| 5,345 | 5,344938 | K 01 | železobeton | trubní (kruhová) | ano | 1579 | 30 vpravo | 8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1580 | 29 vpravo | -4 |  |  |  |  |
| 5,755 | 5,761268 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1631 | 85 vlevo | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1632 | 85 vlevo | 4 |  |  |  |  |
| 6,124 | 6,121233 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1672 | 8 vlevo | 47 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1673 | 9 vlevo | 39 |  |  |  |  |
| 6,715 | 6,717621 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1740 | 0 | 17 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1741 | 7 vpravo | 30 |  |  |  |  |
| 6,724 | 6,726516 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1741 | 7 vpravo | 30 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1742 | 3 vpravo | 18 |  |  |  |  |
| 7,041 | 7,054931 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1779 | 10 vpravo | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1780 | 6 vpravo | 22 |  |  |  |  |
| 7,204 | 7,206016 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1796 | 27 vlevo | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1797 | 32 vlevo | 23 |  |  |  |  |
| 7,214 | 7,218187 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1799 | 32 vlevo | 33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1800 | 40 vlevo | 46 |  |  |  |  |
| 7,423 | 7,423383 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1822 | 13 vlevo | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1823 | 15 vlevo | 48 |  |  |  |  |
| 7,646 | 7,649526 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1849 | 14 vpravo | 22 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1850 | 17 vpravo | 26 |  |  |  |  |
| 8,011 | 8,011013 | K 01 | ocel | trubní (kruhová) | ano | 1889 | 32 vpravo | 4 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1890 | 32 vpravo | 13 |  |  |  |  |
| 8,124 | 8,122449 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1901 | 12 vlevo | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1902 | 22 vlevo | 0 |  |  |  |  |
| 8,136 | 8,140669 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1903 | 20 vlevo | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1904 | 19 vlevo | 14 |  |  |  |  |
| 9,312 | 9,311085 | K 01 | železobeton | trubní (kruhová) | ano | 2035 | 4 vpravo | 39 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2036 | 3 vlevo | 42 |  |  |  |  |
| 10,116 | 10,107981 | K 01 | železobeton | trubní (kruhová) | ne | 2114 | 17 vpravo | 31 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2115 | 7 vpravo | 3 |  |  |  |  |
| 11,057 | 11,060419 | K 01 | železobeton | oválná, vejčitá | ano | 2218 | 19 vpravo | 42 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2219 | 16 vpravo | 48 |  |  |  |  |
| 11,432 | 11,438388 | K 01 | železobeton | oválná, vejčitá | ano | 2262 | 41 vlevo | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2263 | 50 vlevo | 14 |  |  |  |  |
| 12,473 | 12,472098 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 2374 | 23 vlevo | 40 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2375 | 20 vlevo | 30 |  |  |  |  |
| 13,468 | 13,463776 | K 01 | prostý beton | klenbová | ano | 2484 | 2 vpravo | 19 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2485 | 0 | 19 |  |  |  |  |

TU2291 Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

| Evidenční km | Stavební km | Číslo konstrukce | Materiál | Popis NK | Přesypaná konstrukce ano/ne | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vpravo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vpravo [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 14,252 | 14,253497 | K 01 | kamenné zdivo | desková | ano | 1389 | 2 vpravo | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1390 | 1 vpravo | 12 |  |  |  |  |
| 14,850 | 14,848172 | K 01 | kamenné zdivo | desková | ano | 1469 | 1 vlevo | 38 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1470 | 2 vpravo | 40 |  |  |  |  |
| 15,070 | 15,075731 | K 01 | kamenné zdivo | desková | ano | 1500 | 19 vlevo | 15 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1501 | 5 vlevo | 11 |  |  |  |  |
| 15,295 | 15,292869 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1530 | 40 vpravo | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1531 | 45 vpravo | 7 |  |  |  |  |
| 15,591 | 15,587311 | K 01 | cihelné zdivo | klenbová | ano | 1569 | 27 vlevo | 3 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1570 | 30 vlevo | 4 |  |  |  |  |
| 16,148 | 16,148445 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1644 | 29 vpravo | 33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1645 | 20 vpravo | 41 |  |  |  |  |
| 16,646 | 16,647484 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1713 | 13 vpravo | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1714 | 7 vpravo | 20 |  |  |  |  |
| 16,975 | 16,974160 | K 01 | cihelné zdivo | klenbová | ano | 1759 | 108 vlevo | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1760 | 130 vlevo | 18 |  |  |  |  |
| 17,340 | 17,333745 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 1810 | 25 vpravo | 12 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1811 | 21 vpravo | 7 |  |  |  |  |
| 18,175 | 18,177784 | K 01 | železobeton | trubní (kruhová) | ano | 1909 | 17 vpravo | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1910 | 12 vpravo | 2 |  |  |  |  |
| 18,483 | 18,477942 | K 01 | kamenné zdivo | desková | ano | 1939 | 15 vlevo | 13 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1940 | 30 vlevo | 14 |  |  |  |  |
| 18,752 | 18,751798 | K 01 | cihelné zdivo | klenbová | ano | 1963 | 19 vlevo | 24 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 1964 | 42 vlevo | 3 |  |  |  |  |
| 19,352 | 19,354371 | K 01 | kamenné zdivo | desková | ano | 2028 | 54 vlevo | 33 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2029 | 58 vlevo | 28 |  |  |  |  |
| 20,655 | 20,661140 | K 01 | železobeton | trubní (kruhová) | ano | 2156 | 4 vpravo | 10 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2157 | 13 vpravo | 5 |  |  |  |  |
| 20,675 | 20,680670 | K 01 | prostý beton | trubní (kruhová) | ano | 2159 | 15 vpravo | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2160 | 14 vpravo | 11 |  |  |  |  |
| 20,880 | 20,893922 | K 01 | prostý beton | klenbová | ano | 2187 | 15 vlevo | 5 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 2188 | 16 vlevo | 0 |  |  |  |  |

## Posouzení mostů

TU2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ

| Evidenční km | Stavební km | Číslo konstrukce | Materiál | Popis NK | Mostovka (pouze u ocelových mostů - horní/dolní) | Rozpětí [m] | Průběžné kolejové lože ano/ne | Přesypaná konstrukce ano/ne | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vpravo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vpravo [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 22,543 | 22,539234 | K 01 | kamenné zdivo | klenbová |  | 5,5 | ano | ano | 1162 | 31 vpravo | 21 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1163 | 28 vpravo | 18 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1164 | 25 vpravo | 9 |  |  |  |  |
| 24,089 | 24,085462 | K 01 | ocel | trámová plnostěnná | horní | 10,75 | ne | ne | 1358 | 10 vpravo | 15 | 2,947 | 2,781 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1359 | 8 vpravo | 2 | 2,636 | 2,567 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1360 | 5 vpravo | -11 | 2,604 | 2,643 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1361 | 1 vpravo | 8 | 2,601 | 2,658 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1362 | 5 vpravo | 17 | 2,609 | 2,839 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,804 |  |  |  |
| 24,780 | 24,779162 | K 01 | cihelné zdivo | klenbová |  | 3,1 | ano | ano | 1454 | 22 vlevo | -2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1455 | 29 vlevo | 2 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1456 | 38 vlevo | 4 |  |  |  |  |
| 26,673 | 26,670606 | K 01 | ocel | trámová plnostěnná | dolní | 16,1 | ne | ne | 1728 | 6 vlevo | 9 | 2,965 | 3,056 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1729 | 7 vlevo | 8 | 2,980 | 3,034 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1730 | 6 vlevo | 6 | 2,440 | 2,484 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1731 | 1 vlevo | -1 | 2,510 | 2,426 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1732 | 9 vlevo | 2 | 2,398 | 2,526 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1733 | 5 vlevo | 2 | 2,979 | 3,006 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1734 | 3 vlevo | 3 | 2,961 | 2,986 |  |  |
| 26,783 | 26,768301 | K 01 | ocel | trámová plnostěnná | dolní | 17,4 | ne | ne | 1746 | 5 vpravo | 10 | 3,758 | 3,633 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1747 | 3 vpravo | 4 | 3,811 | 3,631 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1748 | 2 vpravo | 5 | 2,413 | 2,389 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1749 | 0 | 7 | 2,418 | 2,390 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1750 | 0 | 3 | 2,395 | 2,386 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1751 | 1 vpravo | -3 | 2,386 | 2,400 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1752 | 1 vlevo | -1 | 3,715 | 3,603 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1753 | 0 | 0 | 3,682 | 3,635 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1754 | 3 vlevo | 1 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1755 | 5 vlevo | 6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1756 | 5 vlevo | 9 |  |  |  |  |
| 26,880 | 26,878317 | K 01 | ocel | trámová plnostěnná | bez mostovky | 10,8 | ne | ne | 1762 | 15 vpravo | 7 | 2,685 | 2,703 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1763 | 10 vpravo | -33 | 2,585 | 2,563 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1764 | 2 vpravo | -50 | 2,626 | 2,596 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1765 | 4 vlevo | -43 | 2,593 | 2,595 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1766 | 1 vlevo | 1 | 2,604 | 2,588 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1767 | 5 vlevo | 7 | 2,589 | 2,614 |  |  |

TU2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín

| Evidenční km | Stavební km | Číslo konstrukce | Materiál | Popis NK | Mostovka (pouze u ocelových mostů - horní/dolní) | Rozpětí [m] | Průběžné kolejové lože ano/ne | Přesypaná konstrukce ano/ne | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vpravo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vpravo [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,488 | 1,489280 | K 01 | prostý beton | klenbová |  | 7,15 | ano | ano | 1160 | 1 vlevo | 6 | 2,079 | 4,210 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1161 | 21 vlevo | -3 | 2,093 | 2,227 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4,031 | 2,162 |  |  |
| 9,197 | 9,197303 | K 01 | ocel | trámová plnostěnná | dolní | 14 | ne | ne | 2023 | 9 vpravo | 8 | 3,037 | 3,067 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 7 vpravo | 14 | 2,842 | 2,950 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2025 | 5 vpravo | 2 | 2,834 | 2,885 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2026 | 4 vlevo | -9 | 2,854 | 2,881 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2027 | 13 vlevo | 0 | 2,870 | 2,857 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,872 | 2,870 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,886 | 2,860 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,850 | 2,874 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,871 | 2,878 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,051 | 2,882 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,919 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,921 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,003 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3,398 |  |  |
| 10,345 | 10,344949 | K 01 | prostý beton | klenbová |  | 3,6 | ano | ano | 2139 | 5 vlevo | 47 | 2,804 | 3,432 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2140 | 1 vlevo | 20 | 2,822 | 2,926 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2141 | 8 vpravo | 24 |  |  |  |  |
| 11,025 | 11,021832 | K 01 | ocel | trámová plnostěnná | zapuštěná | 9 | ne | ne | 2213 | 15 vpravo | -15 | 2,541 | 2,472 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2214 | 15 vpravo | -14 | 2,532 | 2,539 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2215 | 14 vpravo | -7 | 2,536 | 2,527 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,497 | 2,534 |  |  |
| 13,211 | 13,207809 | K 01 | prostý beton | klenbová |  | 30 | ano | ano | 2451 | 12 vpravo | 17 | 2,709 | 2,780 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2452 | 14 vpravo | 14 | 2,725 | 2,776 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2453 | 12 vpravo | 6 | 2,752 | 2,770 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2454 | 8 vpravo | 0 | 2,773 | 2,762 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2455 | 4 vpravo | 3 | 2,773 | 2,753 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2456 | 2 vpravo | 4 | 2,783 | 2,754 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2457 | 0 | 10 | 2,788 | 2,759 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2458 | 0 | 18 | 2,792 | 2,754 |  |  |

TU2291 Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

| Evidenční km | Stavební km | Číslo konstrukce | Materiál | Popis NK | Mostovka (pouze u ocelových mostů - horní/dolní) | Rozpětí [m] | Průběžné kolejové lože ano/ne | Přesypaná konstrukce ano/ne | Číslo zaměřeného bodu osy koleje | Směrový posun osy koleje [mm] | Zdvih nivelety [mm] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost zábradlí od osy koleje vpravo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vlevo [m] | Vzdálenost římsy od osy koleje vpravo [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,218 | 20,219571 | K 01 | cihelné zdivo | klenbová |  | 2,88 | ano | ano | 2114 | 21 vlevo | 99 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2115 | 30 vlevo | 94 |  |  |  |  |

## Dotčená proměnná návěstidla

TU2281 Kravaře ve Slezsku – Opava východ

| [km] | Název | Poloha | Vzdálenost osy návěstidla od osy koleje [m] | Vzdálenost [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 21,369269 | S3 | vlevo | 7,743 |  |
| 21,411279 | S1 | vlevo | 2,524 | 42,010 |
| 21,434233 | S2 | vpravo | 3,090 | 22,954 |
| 21,478865 | S4 | vpravo | 8,578 | 44,632 |
| 21,698437 | L6 | vpravo | 17,973 | 219,572 |
| 21,788454 | L2 | vpravo | 8,307 | 90,017 |
| 21,801988 | L3 | vlevo | 3,501 | 13,534 |
| 21,841138 | L1 | vpravo | 2,558 | 39,150 |
| 22,207007 | S | vlevo | 2,849 | 365,869 |
| 22,907136 | PrS | vlevo | 2,927 | 700,129 |
| 27,211394 | PrKL | vpravo | 2,486 | 4 304,258 |
| 27,950276 | KL | vpravo | 2,555 | 738,882 |
| 28,125813 | Se1 | vlevo | 2,233 | 175,540 |
| 28,223160 | L | vlevo | 2,590 | 97,344 |

TU2282 Kravaře ve Slezsku – Hlučín

| [km] | Název | Poloha | Vzdálenost osy návěstidla od osy koleje [m] | Vzdálenost [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,379917 | LCH | vlevo | 7,465 |  |
| 0,497979 | LB | vpravo | 2,931 | 118,062 |
| 0,777477 | PrLCH | vlevo | 6,642 | 279,498 |
| 1,198690 | PrLB | vpravo | 2,963 | 421,213 |
| 8,153824 | SV5 | vpravo | 2,987 | 6 955,134 |
| 8,153922 | OX81 | vlevo | 2,612 | 0,098 |
| 8,661200 | SV1 | vlevo | 3,011 | 507,278 |
| 14,200509 | SV10 | vpravo | 2,637 | 5 539,309 |
| 14,839767 | SV2 | vlevo | 2,779 | 639,258 |

TU2291 Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

| [km] | Název | Poloha | Vzdálenost osy návěstidla od osy koleje [m] | Vzdálenost [m] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 20,721307 | PrLCH | vpravo | 2,573 |  |
| 21,000800 | LB | vlevo | 7,159 | 279,493 |
| 21,118770 | LCH | vpravo | 2,580 | 117,970 |