Technická zpráva

Zaměření 3D osy koleje a evidence staničníků

TÚ 2291, Chuchelná - Kravaře ve Slezsku

/km 11.33 – 21.35/

- Předmět měření/lokalita

Na základě objednávky č. 671VZ16-0-0028 bylo provedeno zaměření 3D osy koleje č. 1 v TÚ 2291 - úsek Chuchelná – Kravaře ve Slezsku. Zaměření začíná od zarážedla žst. Chuchelná v km 11.33 a končí v KV2B žst. Kravaře ve Slezsku – km 21.35. V žst. Chuchelná byla rovněž zaměřena staniční kolej č. 2.

- Podklady

Pro zaměření osy koleje včetně přilehlých objektů a pro následný výpočet bylo použito ŽBP, které bylo stabilizováno v roce 2015 a polohově a výškově určeno v roce 2016 (viz část A této dokumentace). Všechny body jsou v 1. a 2. třídě přesnosti, žádný bod nebyl zničen či poškozen. Itineráře s místopisy ŽBP byly převzaty prozatím bez souřadnic z podkladů dokumentace SŽG Olomouc. Tyto podklady uvádí příloha č. 2.

- Měření a výpočet

Měření se uskutečnilo v průběhu zaří a října 2016. Měřeno bylo z pevných stanovisek nad body ŽBP s orientacemi na 2 sousední body ŽBP. Na části úseku bylo využito metody postupného protínání, přičemž byly dopředu vytvořeny a měřeny vždy min. 3 body, které byly zpět měřeny z dalšího stanoviska. Společně s nimi byly na každém stanovisku měřeny jako orientace body ŽBP. Takto byla vytvořena měřická síť, která byla poté použita pro výpočet volných stanovisek. Síť byla spočtena a vyrovnána v programové nástavbě KNET. Polohově a výškově byla připojena na body ŽBP a ověřena při výpočtu volných stanovisek. Celkem bylo zaměřeno 10 volných stanovisek.

Pro měření 3D osy byla použita technologie absolutní polohy koleje APK, při níž se využívá kontinuální způsob měření osy koleje se záznamem měřených dat metodou stop and go. Hustota měření osy koleje byla zvolena v intervalu cca 10 m. Souřadnicový systém je S-JTSK, výškový systém je Bpv.

- Zpracování

Volná a pevná stanoviska byla vypočtena v programu Kokeš verze 11.80. Výpočet bodů 3D osy koleje a vytvoření souboru .vft (příloha č. 4) byly provedeny v programové nástavbě Rail v. 4.77. Staničení trasy bylo referenčně navázáno na kolmý průmět zaměřeného staničníku 11.4 do osy koleje. Společně s osou koleje byly měřeny objekty dle OŘ39 příloha 9 a 10, které by při optimalizaci projektu mohly zasahovat do volného schůdného a manipulačního prostoru (římsy mostů a propustků, zábradlí, opěrné zdi, návěstidla, výstražné kříže, výstražníky, nástupiště).

Zaměřené body osy koleje a zaměřené objekty byly zkompletovány do jednotlivých seznamů souřadnic del TÚ a přečíslovány po směru staničení (příloha č. 3 a 5). Byla vyhotovena přehledná situace se všemi zaměřenými objekty a osou koleje (příloha č. 6).

Dále byly měřeny a fotodokumentovány staničníky. V příloze č. 7 je zpracována „Tabulka staničníků“ a zahrnuta fotodokumentace.

- Použité přístroje a měřidla

Totální stanice: Topcon DS103, v.č. JP1164, Topcon QS3M v.č. P60064

APK zařízení: vozík GG-05, v.č. 130913, rozchodka TG-03

Seznam příloh:

- Technická zpráva s kalibračními listy

- Seznam ŽBP

- Seznam souřadnic osy koleje

- 3D osa ve formátu .vft

- Seznam souřadnic objektů a topografie

- Výkres situace

- Zaměření a fotodokumentace staničníků

- Měřický a výpočetní elaborát

  - měřická síť

  - měření

  - výpočet

Příloha č. 1 byla odevzdána také v tištěné podobě.

Měřil: Ing. Miroslava Svobodová, Jiří Valníček, Jan Čopík

Vyhotovil: 7.11.2016 Ing. Martin Topič

Ověřil: 11.11.2016  Ing. Martin Olšar

Číslo ověření: 190/2016