Příloha č. 3 c)

Zvláštní technické podmínky

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE 
PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

(DSP)

„Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění  Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“

Datum vydání: 	6. 9. 2018

Obsah

Seznam zkratek	2

1.	Specifikace předmětu díla	3

1.1.	Účel a rozsah předmětu díla	3

1.2.	Umístění stavby	3

2.	přehled výchozích podkladů	3

2.1.	Dokumentace	3

2.2.	Související dokumentace	3

3.	Koordinace s jinými stavbami	3

4.	Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla	4

4.1.	Všeobecně	4

4.2.	Železniční svršek a spodek	5

4.3.	Nástupiště	5

4.4.	Zásady organizace výstavby	5

5.	Specifické požadavky	5

5.	Související dokumenty a předpisy	6

Seznam zkratek

Není-li v těchto ZTP výslovně uvedeno jinak, mají zkratky použité v těchto ZTP význam definovaný ve Všeobecných technických podmínkách.

- Specifikace předmětu díla

  - Účel a rozsah předmětu díla

    - Předmětem díla je Projektová dokumentace pro stavební povolení „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění  Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“ a následný výkon autorského dozoru v rámci realizace stavby. Cílem je zpracování DSP zdvoukolejnění úseku trati Pardubice –Rosice nad Labem (včetně) – Stéblová (částečně – úprava zhlaví pro zdvoukolejnění trati), které zajistí zvýšení traťové rychlosti a rychlosti na staničních zhlavích, snížení negativních vlivů z železniční dopravy na životní prostředí a zdraví obyvatelstva, zvýšení bezpečnosti železničního provozu a cestujících a zlepšení dopravní obslužnosti. Bude zajištěno zvýšení kapacity dráhy. Projektováno bude zabezpečovací zařízení 3. kategorie, rekonstruován a modernizován železniční svršek a spodek. Zlepší se podmínky pro dopravu nákladních vlaků dlouhých 740 m. V ŽST a zastávkách budou rekonstruována nástupiště včetně bezbariérového přístupu, rekonstruováno bude trakční vedení, mosty i objekty železničního spodku. Vybudována bude nová železniční zastávka Stéblová.

    - Rozsah díla „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění  Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“ je zhotovení Projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení a realizaci díla, průkaz dopravně technologického a kapacitního charakteru pro připravované traťové úseky Pardubice – Rosice n. L.-Stéblová a Opatovice n.L.-Hradec Králové a autorský dozor po dobu realizace.

- 1.2.	Umístění stavby

    - Stavba bude probíhat na trati Pardubice- Hradec Králové a Chrudim – Pardubice – Rosice nad Labem

    - Stavba se nachází v Pardubickém kraji, okres Pardubice a Chrudim, s dotčeným katastrálním územím Chrudim, Medlešice, Blato, Staré Jesenčany, Dražkovice, Nové Jesenčany, Popkovice, Pardubice, Svítkov, Rosice nad Labem, Trnová, Semtín, Ohrazenice, Pohránov, Srch, Stéblová

- přehled výchozích podkladů

  - Dokumentace

    - Dokumentace pro územní rozhodnutí „Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění  Pardubice-Rosice nad Labem -Stéblová“, zpracovatel SUDOP PRAHA a.s., datum 11/2017

  - Související dokumentace

    - Posuzovací protokol DUR SŽDC dosud nevydán

    - Schvalovací protokol DUR SŽDC dosud nevydán

    - Územní rozhodnutí č.j.: MmP 53918/2018 ze dne 16.7.2018

- Koordinace s jinými stavbami

    - Součástí plnění předmětu díla je i zajištění koordinace s připravovanými, případně aktuálně zpracovávanými, investičními akcemi a stavbami již ve stádiu v realizace, případně ve stádiu zahájení realizace v období provádění díla dle harmonogramu prací a to i cizích investorů.

    - Koordinace musí probíhat zejména s níže uvedenými investicemi a opravnými pracemi:

- Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 2. stavba, zdvoukolejnění Opatovice nad Labem – Hradec Králové (investor SŽDC, projektant SUDOP PRAHA a.s.), fáze přípravy – DÚR. Předpoklad realizace: 2020 – 2024;

- Modernizace železničního uzlu Pardubice, (investor SŽDC, projektant SUDOP PRAHA a.s.), předpoklad realizace 2020-2023;

- Trakční napájecí stanice Stéblová (investor SŽDC, projektant SUDOP PRAHA a.s.), fáze přípravy – DÚR. Předpoklad realizace:2019 – 2020;

- Multimodální uzel veřejné dopravy v Pardubicích, investor: Statutární město Pardubice, Fáze přípravy: realizace 2020;

- I/2 Pardubice – jihovýchodní obchvat, investor: ŘSD ČR, fáze přípravy: studie, předpoklad realizace: není znám;

- Obratiště autobusů MHD v Pardubicích Rosicích nad Labem, investor: Statutární město Pardubice, fáze přípravy: studie;

- I/37 Pardubice MÚK Palackého dostavba, investor: ŘSD ČR, fáze přípravy: realizace 2020;

- I/37 MÚK Doubravice – odbočovací pruh, investor: ŘSD ČR, fáze přípravy: DSP, realizace 2020;

- I/36 Pardubice, most ev. č. 36-009, investor: ŘSD ČR, fáze přípravy: DSP, realizace 2020;

- Zvláštní technické podmínky a požadavky na provedení díla

  - Všeobecně

    - Projektová dokumentace bude zpracována dle schváleného Záměru projektu a Dokumentace pro územní rozhodnutí.

    - Zhotovitel díla zajistí důsledné plnění požadavků vyplývající z vyjádření dotčených orgánů a osob uvedených v dokladové části Přípravné dokumentace stavby a související dokumentace a to ve vzájemné součinnosti a návaznosti. Zhotovitel díla bude při jeho zpracování respektovat výsledky projednání připomínek k DÚR uvedených v dokladové části H.08 z DÚR, ze kterých vyplývají požadovaná prověření, upřesnění a úpravy.

    - Zhotovitel díla zajistí důsledné respektování částí závěrů oponentního posudku k ZP ze dne 7. 12. 2017 týkajících. se DSP.

    - Na zpracované a následně, po projednání, odsouhlasené technické řešení Technologické části (sdělovacího a zabezpečovacího zařízení), dle Technických podmínek, zpracuje Zhotovitel Projektu stavby na vybrané provozní soubory (PS) technologických zařízení „Seznam prací, dodávek a hlavního materiálu“ (soupis prací) s logicky sestavenými agregovanými R položkami jednotlivých částí zařízení, u kterých budou v technické specifikaci položek podrobně popsány požadované parametry zařízení. Pro tyto ucelené části budou v technických zprávách jednotlivých PS podrobně rozpracovány požadované parametry na technologické zařízení a to včetně požadované kompatibility se stávajícím a nově instalovaným technologickým zařízením, které budou sloužit jako podklad pro PDPS zhotovitelem stavby. V rámci realizace stavby budou dopracované podrobné „Seznamy prací, dodávek a hlavního materiálu“ (soupis prací) součástí PDPS, a to s detailním začleněním a rozklíčováním nákladů, které budou podkladem pro fakturaci díla.

    - Na základě předprojektové dokumentace je mimo jiné nutné:

- Provést zjištění aktuálního stavu stávajících sítí technické infrastruktury,

- Geodetické zaměření stávajícího stavu trubních vedení,

- Doplnit průzkum pražcového podloží,

- Doplnit vsakovací zkoušky v místech vsakovacích objektů,

- Doplnit geotechnický průzkum základových poměrů pro návrh mostů a propustků,

- Doplnit geotechnický průzkum pro založení protihlukových stěn,

- Doplnit geotechnický průzkum základových poměrů pro návrh pozemních objektů,

- Doplnit hydrogeologický průzkum (složení, kontaminace),

- Doplnit pedologický průzkum v oblastech přeložek železniční tratě a pozemních komunikací,

- Doplnit stavebnětechnický průzkum mostů a propustků,

- Doplnit stavebnětechnický průzkum pozemních objektů,

- Doplnit diagnostický průzkum dotčených vozovek k určení jejich skladby,

- Doplnit korozní průzkum + měření zemního odporu půdy v místech řešené trafostanice, objektu,

- DAK a technologického objektu,

- Doplnit průzkum aktuálních hodnot svodové admitance v ŽST Pardubice-Rosice nad Labem ve stávajících kolejích č. 9, 11, 13, 15,

- Průzkum pro určení výskytu azbestu v budovách určených k demolici,

- Doplnit akustický průzkum dle aktuálně platné legislativy,

- Doplnit průzkum vibrací,

- Doplnit podrobný dendrologický průzkum dle skutečného rozsahu záborů a dle aktuálního stavu dřevin,

- Doplnit podrobný dendrologický průzkum v EVL Pohránovský rybník,

- Doplnit detailní biologický průzkum v EVL Pohránovský rybník se zaměřením na žábronožku sněžní a lesáka rumělkového.

  - Železniční svršek a spodek

    - Zhotovitel (P) předá zadavateli hned po odsouhlasení návrhu kolejiště podklady pro zpracování předkategorizace materiálu železničního svršku. Zadavatel nechá zpracovat předkategorizaci na vlastní náklady u TÚDC SŽDC

  - Nástupiště

    - Zhotovitel s ohledem na dopravní technologii prověří nezbytnou délku nástupištních hran na zastávkách. V případě opodstatněnosti navrhne délky nástupištních hran v maximální možné délce.

  - Zásady organizace výstavby

    - Zvýšenou pozornost je třeba věnovat přípravě ZOV – výlukové činnosti na jednotlivých dotčených ramenech vzhledem k připravovaným investičním stavbám.

- 5.	Specifické požadavky

    - Podmínky pro přidělení výlukových časů, případně jiných omezení železničního provozu, uzavírky komunikací nebo jiné podmínky související s prováděním díla:

Výluky pro provedení doplňkového geotechnického průzkumu je nutné nárokovat, dle pravidel pro plánování výlukové činnosti na tratích provozovaných SŽDC, nejméně 3 měsíce před požadovaným termínem průzkumu. Nárokovány mohou být pouze výluky v maximálním rozsahu 6 až 8 hodin. Počet výluk musí být nárokován s ohledem na již provedený podrobný geotechnický průzkum, v přiměřeném množství a s ohledem na omezení železničního provozu.

    - Zhotovitel zapracuje případné změny v řešení stavby, které vyvstanou z územního řízení do Projektové dokumentace stavby.

    - Zhotovitel zpracuje samostatné ekonomické hodnocení pro tuto stavbu dle metodiky platné v době zpracování Projektové dokumentace.

    - V rámci zakázky bude zpracována videoprezentace projektu Modernizace trati Hradec Králové – Pardubice – Chrudim, 3.stavba, zdvoukolejnění Pardubice – Rosice nad Labem - Stéblová. Scénář bude schválen Objednatelem. Videoprezentace bude z hlediska svého obsahu zpracována tak, aby umožnila odborné i laické veřejnosti seznámení s řešeným projektem, řešenými problémy, očekávanými cíli a konkrétními návrhy řešení projektu. Zvýšená pozornost bude kladena především na animace vybraných zajímavých lokalit stavby a na dominantní objekty. Dále bude prezentace obsahovat zpracování okolí a animace dopravy. Stávající stav a navrhované varianty řešení budou vykresleny do území nasnímaného vrtulníkem. Kvalita snímků musí odpovídat soudobým technologickým parametrům – minimálně rozlišení full HD 1920x1080 bodů. Pořizovaný obraz musí být stabilní. Výsledná videoprezentace bude mít délku minimálně 6 minut v kvalitě HDV (1280x720) v běžně užívaném formátu (*.mpg, *.mpeg, *.avi) a ve formátu vhodném pro umístění na webové stránky (*.flv). Součástí bude dle potřeby vykreslení statických snímků ilustrujících zásadní části projektu. Zadavatel si vyhrazuje právo využít dílo pro prezentaci projektu odborné laické a politické veřejnosti a zpřístupnit jej trvale na veřejně dostupných webových portálech (webové stránky SŽDC a Ministerstva dopravy, webové stránky projektu, youtube portál SŽDC, apod.). Videoprezentace bude zpracována mluveným slovem i grafikou v českém jazyce. Pro potřeby prezentace projektu zahraničním partnerům bude videoprezentace zpracována v další verzi, která bude opatřena titulky v anglickém jazyce.

- Související dokumenty a předpisy

    - Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy České republiky a EU, technickými normami a s interními předpisy a dokumenty Objednatele (směrnice, vzorové listy, TKP, VTP, ZTP apod.), vše v platném znění.

    - Objednatel umožňuje Zhotoviteli přístup ke všem svým interním předpisům a dokumentům následujícím způsobem:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Technická ústředna dopravní cesty,

Oddělení typové dokumentace

Nerudova 1

772 58 Olomouc

kontaktní osoba: p. Jarmila Strnadová, tel.: 972 742 241, 972 741 769, mobil: 725 039 782,

e-mail: typdok@tudc.cz, www: http://typdok.tudc.cz, http://www.tudc.cz/ nebo

http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy.html.