Provozní a dopravní technologie

Modernizace ŽST Františkovy Lázně

Obsah

Obsah	2

1	Úvod	4

1.1	Identifikační údaje	4

1.2	Zadání a účel	5

1.3	Použité podklady	5

2	Zhodnocení výchozího stavu	6

2.1	Františkovy Lázně	6

2.2	Dopravně technologický popis výchozího stavu	7

2.2.1	Normativy vlaků	9

2.2.2	Frekvence cestujících	10

2.2.3	Výkony v nákladní dopravě	10

2.2.4	Propustnost traťových kolejí	11

2.2.5	Provozní charakteristika ŽST Františkovy Lázně	12

2.2.5.1	Nástupiště	12

2.2.5.2	Vlečky a účelová kolejiště	12

2.2.5.3	Zastávky, nákladiště	12

2.2.5.4	Koleje	13

2.2.5.5	Staniční zabezpečovací zařízení	13

2.2.5.6	Traťové zabezpečovací zařízení	13

2.2.5.7	Sdělovací a jiná zařízení	14

2.2.5.8	Stávající popis dopravní technologie	15

2.3	Rozsah dopravy	16

3	Výhledový rozsah dopravy	17

3.1	Jízdní doby	17

4	Navrhovaný stav	20

4.1	Dopravní technologie	20

4.2	Návrh kapacity RBC	23

4.3	Kolejové řešení	23

4.4	Sdělovací a zabezpečovací zařízení	25

4.5	Elektrická zařízení	25

4.6	Personální obsazení	26

5	STAVEBNÍ POSTUPY	27

5.1	Trasy NAD	27

5.2	Náklady na NAD	28

6	Závěr	31

7	PŘÍLOHOVÁ ČÁST	32

# Úvod

## Identifikační údaje

Název stavby:			Modernizace ŽST Františkovy Lázně

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro územní rozhodnutí

Označení stavby:		Stavba dráhy, veřejná dopravní (drážní)

Investor:			Správa železnic, s.o.

Dlážděná 1003/7

110 00 Praha 1 – Nové Město

Kraj:				Karlovarský

Okres:				Cheb

Tratě dle č. JŘ:	 147 Cheb – Bad Brambach (– Plauen)

148 Cheb – Hranice v Čechách

Traťové úseky dle č. TÚDÚ:	021120 Františkovy Lázně – Cheb (klášterecké zhlaví)

0211J1 Žst. Františkovy Lázně

021116 Vojtanov-ČR – Františkovy Lázně

018102 Tršnice – Františkovy Lázně

Generální projektant:		AFRY CZ s.r.o.

## Zadání a účel

Předložená provozní a dopravní technologie dokumentace „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“ byla zpracována v jedné variantě a:

- obsahuje popis a zhodnocení současného stavu,

- vyhodnocuje vliv navrženého řešení na širší přepravní vztahy,

- navrhuje dopravní opatření k zajištění zachování provozu po dobu vlastní realizace stavby.

Předmětem stavby je rekonstrukce železniční stanice Františkovy Lázně. Hlavním cílem investiční akce je rekonstrukce železničního svršku a spodku, výstavba nástupišť s normovou výškou 550 mm nad temenem kolejnic, vybudování bezbariérového přístupu k nástupištím a rekonstrukce stávajícího staničního zabezpečovacího zařízení v ŽST Františkovy Lázně. Rekonstrukce výpravní budovy není předmětem tohoto projektu.

## Použité podklady

V průběhu zpracování Dokumentace pro územní řízení (DÚR) byly použity následující podklady:

Závazné:

- Dokumentace pro přípravu staveb na železničních drahách celostátních a regionálních, část: Projekt (P), Příloha č.2 ke směrnici generálního ředitele č.11/2006, změna č.1 ze dne 23.12.2010,

Orientační:

- Dostupné geodetické a mapové podklady ve vlastnictví SŽG Ústí nad Labem,

- JŽM zájmové oblasti,

- Nákresný přehled železničního svršku.

Služební:

- Sbírka služebních pomůcek pro jízdní řád 2020/ 2021,

- Tabulky traťových poměrů (TTP 543),

- Základní dopravní dokumentace ŽST Františkovy Lázně.

# Zhodnocení výchozího stavu

## Františkovy Lázně

Františkovy Lázně je město v okrese Cheb v Karlovarském kraji, přibližně 5 km severně od Chebu, Žije zde přibližně 5500 obyvatel.

Město, které disponuje základní občanskou vybaveností, je známé svým lázeňstvím, hotelnictvím a pohostinstvím.

Na území města se nachází železniční stanice Františkovy Lázně a zastávka Františkovy Lázně – Aquaforum.

Františkovy Lázně jsou napojeny na mezinárodní silnici I. třídy E49, která spojuje sever Německa přes západní a jižní Čechy do Dolního Rakouska. Autobusová doprava po okolních městech je zajištěna společností Autobusy Karlovy Vary, a.s.

Obrázek 1 - Umístění místa stavby v síti, zdroj: www.mapy.cz

## Dopravně technologický popis výchozího stavu

trať Tršnice – Bad Brambach

Železniční trať vede z Tršnice přes Františkovy Lázně – Vojtanov až do německého města Bad Brambach. Trať je jednokolejná, celostátní. V úseku Tršnice – Františkovy Lázně je bez pravidelné dopravy a zařazena do kategorie dráhy regionální.  Zajímavostí je, že trať celkem pětkrát překonává česko-německou hranici, a tuto hranici ještě dvakrát překonává navazující úsek z Bad Brambach.

| Začátek trati: Tršnice – 0, 000 | Konec trati: Vojtanov st.hr. - (Bad Brambach) – 51, 325 |
| --- | --- |
| Označení dle JŘ/ TTP/ Úředního povolení | 147/ 543B/ 121 00 (Tršnice – Fr.Lázně)/ 103 00 (Fr.Lázně – Vojtanov) |
| Zábrzdná vzdálenost: | 700 m |
| Normativ délky vlaku | 600 metrů |
| Normativ délky vlaku dálkové osobní dopravy: | 250 metrů |
| Normativ délky vlaku regionální osobní dopravy: | 40 metrů |
| Normativ délky vlaku nákladní dopravy: | 469 metrů |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |
| Od začátku ke konci trati | 10 ‰ |
| Od konce k začátku trati | 11 ‰ |
| Provoz: obousměrný | Rozchod kolejí: 1435 mm |
| Trakční soustava: 25 kV/50 Hz AC (Tršnice – Vojtanov) | Třída zatížení: pro úsek Tršnice – Fr. Lázně D4 (22,5t/ 8t – náprava/ metr) pro úsek Fr. Lázně – Vojtanov st.hr. D3 (22,5t/ 7,3t – náprava/ metr) |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 |  |
| Nejvyšší traťová rychlost na úseku Tršnice – Vojtanov st.hr. je 60 km/h |  |

Trať je vybavena traťovým rádiovým systémem, základní rádiové spojení je SRD - 67 (Tršnice – Františkovy Lázně); GSM-R (Františkovy Lázně – Vojtanov). Jako nouzové spojení lze použít VOS – S12 (Tršnice – Vojtanov st.hr.); GSM (Tršnice – Vojtanov st.hr.) případně mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu.

trať Cheb – Aš st.hr.

Železniční trať vede z hlavního chebského nádraží, přes zastávku Františkovy Lázně-Aquaforum do stanice Františkovy Lázně. Z Františkových Lázní následně do Aše. Z Aše trať pokračuje jako trať D3 do Hranic v Čechách, v současné době je však na posledním úseku provozován pouze jeden pár osobní dopravy denně. Trať je jednokolejná, v úseku Františkovy Lázně – Hranice v Čechách neelektrifikovaná, v úseku Cheb – Františkovy Lázně celostátní, v úseku Františkovy Lázně – Hranice v Čechách regionální.

| Začátek trati: Cheb – 73,615 | Konec trati: Aš st.hr. – 29,585 |
| --- | --- |
| Označení dle JŘ/ TTP/ Úředního povolení | 148/ 543A/ 103 00 (Cheb – Fr.Lázně)/ 100 00 (Fr.Lázně – Aš st.hr) |
| Zábrzdná vzdálenost: | 700 m |
| Normativ délky vlaku | 600 metrů |
| Normativ délky vlaku osobní dopravy: | 250 metrů |
| Normativ délky vlaku regionální osobní dopravy: | 80 metrů |
| Normativ délky vlaku nákladní dopravy: | 393 metrů |
| Údaje o sklonových poměrech rozhodných pro bezpečné brždění vlaků (v ‰): |  |
| Od začátku ke konci trati | 12 ‰ |
| Od konce k začátku trati | 10 ‰ |
| Provoz: obousměrný | Rozchod kolejí: 1435 mm |
| Trakční soustava: 25 kV/50 Hz AC (Cheb – Frant. Lázně) nezávislá (Frant.Lázně – Aš st.hr.) | Třída zatížení: pro úsek Tršnice – Fr. Lázně D4 (22,5t/ 8t – náprava/ metr) pro úsek Fr. Lázně – Vojtanov st.hr. D3 (22,5t/ 7,3t – náprava/ metr) |
| Organizování a provozování drážní dopravy podle: SŽDC D1 |  |
| Nejvyšší traťová rychlost na úseku Tršnice – Vojtanov st.hr. je 60 km/h |  |

Trať je vybavena traťovým rádiovým systémem, základní rádiové spojení je SRD - 67 (Tršnice – Františkovy Lázně); GSM-R (Františkovy Lázně – Vojtanov). Jako nouzové spojení lze použít VOS – S12 (Tršnice – Vojtanov st.hr.); GSM (Tršnice – Vojtanov st.hr.) případně mobilní telefon přidělený hnacímu vozidlu.

Provozovatelem všech tratí zaústěných do železniční stanice (ŽST) Františkovy Lázně je Správa železnic (SŽ s.o.), dle organizačního členění v rámci SŽ spadá pod Stavební správu západ (SSZ), Oblastní ředitelství (OŘ) Ústí nad Labem, Provozní obvod (PO) Karlovy Vary. Žádná z tratí nespadá do sítě TEN-T ani tranzitních koridorů.

Na základě nařízení vlády č. 152/1992 Sb. o ochranných pásmech přírodních léčivých zdrojů lázeňského místa Františkovy Lázně je v úsecích dráhy Cheb – Františkovy Lázně – Vojtanov a Tršnice – Františkovy Lázně – Aš zakázáno přepravovat vozidly látky, které by mohly negativně ovlivnit přírodní léčivé zdroje.

### Normativy vlaků

| Úsek | Lokomotiva řady |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 210 | 230 240 242 363 | 363.5 | 383 386 186 DB 189 DB 193 DB |  |  | 2x230 2x240 2x242 | 2x363.5 |  |
| Vlaky Nex a Pn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheb – Františkovy Lázně | T 740 S 650 | T 1130 S 1000 | T 1250 S 1100 | T 1300 S 1150 |  |  | T 1900 S 1700 | T 2000 S 1800 | Rozjezd |
|  | T 800 S 700 | T 1250 S 1100 | T 1400 S 1300 | T 1650 S 1500 |  |  | T 2400 S 2000 | * * | Průjezd |
| Františkovy Lázně – Vojtanov | T 680 S 600 | T 1020 S 900 | T 1100 S 950 | T 1200 S 1100 |  |  | T 1950 S 1650 | T 2000 S 1700 |  |
| Vojtanov –Františkovy Lázně | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2600 S 2400 |  |  | T 2600 S 2400 | T 2600 S 2400 |  |
| Františkovy Lázně – Cheb | T 740 S 650 | T 1130 S 1000 | T 1150 S 1050 | T 1200 S 1100 |  |  | T 1800 S 1600 | T 1900 S 1700 | Rozjezd |
|  | T 800 S 700 | T 1250 S 1100 | T 1400 S 1300 | T 1650 S 1500 |  |  | T 2400 S 2000 | T 2400 S 2000 | Průjezd |
| Tršnice – Františkovy Lázně | T 1200 S 1050 | T 1700 S 1500 | T 1700 S 1500 | T 1700 S 1600 |  |  | T 2600 S 2400 | T 2600 S 2400 |  |
| Františkovy Lázně – Tršnice | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2400 S 2100 | T 2600 S 2400 |  |  | T 2600 S 2400 | T 2600 S 2400 |  |
| Úsek | Lokomotiva řady |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka |
|  | 730 731 | 740 – 743 | 753.6 753.7 | 761 2016 223 DB | 2x761 2x2016 2x223 2x232 | 2x740 – 2x743 | 2x753.6 2x753.7 | 232 DB |  |
| Vlaky Nex a Pn |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheb – Františkovy Lázně | T 680 S 600 | T 740 S 650 | T4 1000 T 850 S 750 | T4 1470 T 1200 S 1100 | T 2150 S 2000 | T 1480 S 1300 | * * | T4 1470 T 1200 S 1100 | Rozjezd |
|  | T 800 S 700 | T 800 S 700 | T 1200 S 1100 | T 1600 S 1400 | * * | T 1600 S 1400 | * * | T 1650 S 1450 | Průjezd |
| Františkovy Lázně – Vojtanov | T 620 S 550 | T 680 S 600 | T 850 S 750 | T4 1350 T 1200 S 1100 |  | T 1350 S 1200 | * * | T4 1400 T 1200 S 1100 |  |
| Vojtanov – Bad Brambach | T 800 S 700 | T 800 S 700 |  | T4 1350 T 1130 S 1000 |  |  |  | T4 1400 T 1130 S 1000 |  |
| Bad Brambach – Vojtanov | T 2200 S 1950 | T 2200 S 1950 |  | T 2600 S 2400 |  |  |  | T4 2700 T 2500 S 2200 |  |
| Vojtanov –Františkovy Lázně | T 2200 S 1950 | T 2270 S 2000 | T 2400 S 2300 | T 2600 S 2400 |  | T 2600 S 2400 | * * | T4 2700 T 2500 S 2200 |  |
| Františkovy Lázně – Cheb | T 680 S 600 | T 740 S 650 | T 750 S 700 | T4 1470 T 1200 S 1100 | T 2150 S 2000 | T 1470 S 1300 | * * | T4 1470 T 1130 S 1000 | Rozjezd |
|  | T 800 S 700 | T 800 S 700 | T4 1000 T 850 S 750 | T 1600 S 1400 | * * | T 1600 S 1400 | * * | T4 1620 T 1250 S 1100 | Průjezd |
| Tršnice – Františkovy Lázně | T 1020 S 900 | T 1020 S 900 | T 1400 S 1300 | T4 2100 T 1650 S 1450 |  | T 2050 S 1800 | * * | T4 2200 T 1700 S 1500 |  |
| Františkovy Lázně – Aš | T 570 S 500 | T 620 S 550 | T 800 S 700 | T 1200 S 1100 |  | * * | * * |  |  |
| Aš – Františkovy Lázně | T 2600 S 2600 | T 2600 S 2600 | T 2600 S 2600 | T 2600 S 2600 |  | * * | * * |  |  |
| Františkovy Lázně – Tršnice | T 2150 S 1900 | T 2270 S 2000 | T 2400 S 2300 | T 2600 S 2400 |  | T 2600 S 2400 | * * | T4 2700 T 2500 S 2200 |  |
| Úsek | Lokomotiva řady |  |  |  |  |  |  |  | Poznámka |
|  | 210 |  | 714 | 730 731 | 742 743 |  | 2x 742 2x 743 | 2x 232 |  |
| Vlaky Mn a Vleč |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheb – Františkovy Lázně | S 650 |  | S 600 | S 600 | S 650 |  | S 1300 |  |  |
| Františkovy Lázně – Vojtanov |  |  | S 550 | S 600 | S 650 |  | S 1200 |  |  |
| Vojtanov – Bad Brambach |  |  | S 550 | S 600 | S 650 |  |  | S 1800 |  |
| Bad Brambach – Vojtanov |  |  | S 1900 | S 1900 | S 2200 |  |  | S 2200 |  |
| Vojtanov –Františkovy Lázně | S 2100 |  | S 2000 | S 2000 | S 2400 |  | S 2400 |  |  |
| Františkovy Lázně – Cheb | S 650 |  | S 600 | S 750 | S 700 |  | S 1300 |  |  |
| Tršnice – Františkovy Lázně | S 1050 |  | S 950 | S 950 | S 1100 |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně – Aš |  |  | S 550 | S 500 | S 700 |  |  |  |  |
| Aš – Hazlov |  |  | S 1600 | S 1600 | S 2200 |  |  |  |  |
| Hazlov – Františkovy Lázně |  |  | S 2000 | S 2000 | S 2400 |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně – Tršnice | S 2100 |  | S 2000 | S 2000 | S 2400 |  | S 2400 |  |  |

Tabulka 1 - Technické normativy hmotnosti nákladních vlaků [t], SŽ s.o.

### Frekvence cestujících

Dle směrnice SŽ SM 122 Kategorizace železničních stanic a zastávek dle UIC CODE 180 spadá ŽST Františkovy Lázně do kategorie D, s rozmezím 400–7499 cestujících za den využívajících vlak a s celkovou hodnotou C rovno 1,90, což jí řadí na 271. pozici mezi všemi železničními stanicemi a zastávkami ve správě SŽ.

### Výkony v nákladní dopravě

V nákladní dopravě má stanice výpravní oprávnění ve vnitrostátní a mezinárodní přepravě pro podej a výdej vozových zásilek přepravců, kteří mají uzavřenu zvláštní dohodu s dopravcem. Organizačně spadá pod PJ Ústí nad Labem, PP Cheb. Stanice disponuje boční a čelní rampou.

| Smluvní místo Fr. Lázně | Přistaveno | Odsunuto | Naloženo | Vyloženo |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 | 8 | 8 | 0 | 8 |
| 2018 | 68 | 68 | 0 | 68 |
| 2019 | 5 | 5 | 0 | 5 |
| 2020 | 0 | 0 | 0 | 0 |

### Propustnost traťových kolejí

V následující tabulce je uvedena propustnost traťových kolejí v omezujících úsecích daných traťových úseků navazujících na ŽST Františkovy Lázně. Propustnost úseku Tršnice – Františkovy Lázně není uvedena, jelikož není využíván pravidelnými vlaky.

| Traťový úsek | Tvýp | Nprav | TJ | tobs | sloupec tmez-pož | tmez-pož | n | So | K | volné trasy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Cheb – Františkovy Lázně | 120 | 5,4 | 0 | 7,21 | B | 4,49 | 12,5 | 0,32 | 43 % | 7,1 |
|  | 900 | 34 | 0 | 7,21 |  |  | 76 | 0,27 | 45 % | 42 |
|  | 1 440 | 38 | 0 | 7,21 |  |  | 123 | 0,19 | 31 % | 85 |
| Vojtanov – Bad Brambach | 120 | 2,0 | 0 | 13,50 | B | 8,03 |  |  |  |  |
|  | 900 | 8 | 22 | 13,50 |  |  | 40 | 0,12 | 20 % | 32 |
|  | 1 440 | 8 | 22 | 13,50 |  |  | 65 | 0,08 | 12 % | 57 |
| Františkovy Lázně – Hazlov | 120 | 3,7 | 0 | 13,12 | A | 11,6 |  |  |  |  |
|  | 900 | 22 | 0 | 13,12 |  |  | 36 | 0,32 | 61 % | 14 |
|  | 1 440 | 26 | 0 | 13,12 |  |  | 58 | 0,24 | 45 % | 32 |

Tabulka 2 - Propustnost traťových kolejí v GVD, zdroj: SŽ s.o.

### Provozní charakteristika ŽST Františkovy Lázně

Železniční stanice Františkovy Lázně leží:

- v km 4,121 (= 67,840 a 6,668) trati regionální dráhy Tršnice – Františkovy Lázně – Vojtanov st. hr. – (Bad Brambach), trať je v mezistaničních úsecích jednokolejná,

- v km 6,668 (= 4,121 a 67,840) trati regionální dráhy Cheb – Aš st. hr. – (Selb), trať je jednokolejná.

ŽST Františkovy Lázně jsou sídlem dirigujícího dispečera pro trať D3, a to pro trať AŠ – Hranice v Čechách.

Stanice není dle předpisu ČD D33 zájmovou stanicí AČR.

#### Nástupiště

Železniční stanice je vybavena třemi nástupišti.

| číslo | délka | Výška nad temenem kolejnice | povrh |
| --- | --- | --- | --- |
| u koleje č. 1 | 305 m | 300 mm | Tischer |
| u koleje č. 2 | 255 m | 300 mm | Tischer |
| u koleje v č. 3 | 203 m | 300 mm | Tischer |
| u koleje č. 4 | 136 m | 300 mm | sypané |

Přístup na jednotlivá nástupiště je po úrovňových přechodech v km 67,730, km 67,788, km 67,833, km 67,865 a km 67,900 přes koleje č. 3, 1 a 2. V km 67,810 je úrovňový přechod přes kolej č. 3.

#### Vlečky a účelová kolejiště

Účelové kolejiště OSPD, OŘ Ústí nad Labem, TO Karlovy Vary ŽST Františkovy Lázně odbočuje z koleje č. 3 výhybkou č. 4b. Kolejiště tvoří kusé koleje č. 5a, 5 a výhybka č. 7. Jízdu na a z účelového kolejiště sjednává zaměstnanec OSPD.

#### Zastávky, nákladiště

úsek Cheb – Františkovy Lázně

Zastávka Františkovy Lázně-Aquaforum leží v km 68,763 mezi stanicemi Cheb – Františkovy Lázně. Je přidělena OSŘP Ústí nad Labem, PO Karlovy Vary a OSPD OŘ Ústí nad Labem. Zastávka je vybavena nástupištěm z nástupištních desek o délce 100 metrů. Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 550 mm. Osvětlení zastávky je elektrické, ovládané stmívacím čidlem. Venkovní osvětlení zastávky je v majetku společnosti Lázně Františkovy Lázně, a. s.

úsek Františkovy Lázně – Vojtanov

Zastávka Žírovice-Seníky leží v km 63,285 mezi stanicemi Františkovy Lázně – Vojtanov. Je přidělena OSŘP Ústí nad Labem, PO Karlovy Vary a OSPD OŘ Ústí nad Labem. Zastávka je vybavena nástupištěm z betonových desek SUDOP v délce 40 m a veřejným osvětlením. Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm.

úsek Františkovy Lázně – Hazlov

Zastávka Vojtanov obec leží v km 15,718 mezi stanicemi Františkovy Lázně – Hazlov. Je přidělena OSŘP Ústí nad Labem, PO Karlovy Vary a OSPD OŘ Ústí nad Labem. Zastávka je vybavena nástupištěm z betonových desek SUDOP v délce 60 m a obecním osvětlením s časovým spínačem. Výška nástupiště nad temenem kolejnice je 300 mm.

#### Koleje

Ve stanici se nachází 5 dopravních, 7 manipulačních a 2 účelové koleje.

| Kolej číslo | Délka/ užitečná délka v m | Délka koleje | Užitečná délka koleje | Účel použití |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Omezená polohou (námezníků, výhybek, výkolejek, zarážedla apod.) |  |  |
| dopravní koleje |  |  |  |  |
| 3 | 664/ 584 | n.v.č. 25 a 4a | L3 – S3 | hlavní kolej Cheb – Aš, nástupiště, TV |
| 1 | 525/ 484 | n. v. č. 8 a 26 | L1 – S1 | hlavní kolej Tršnice – Vojtanov, nástupiště, TV |
| 2 | 414/ 397 | n. v. č. 22 a 8 | koncovník – S2 | nástupiště, TV |
| 4 | 388/ 376 | n. v. č. 20 a 9 | koncovník – S4 | nástupiště, TV |
| 6 | 388/ 354 | n. v. č. 20 a 9 | koncovník – S6 | TV |
| manipulační koleje |  |  |  |  |
| 7 | 92/ 92 | h. j. č. 16 - ZKK | h. j. č. 16 – ZKK | TV |
| 7a | 48/ 48 | n. v. č. 16 – ZKK | n. v. č. 16 – ZKK | kusá kolej, TV |
| 8 | 362/ 357 | n. v. č. 15 – n. v. č 6 | n. v. č. 15 – Vk2 | TV |
| 10 | 264/ 264 | h. j. č. 11 – n. v. č. 6 | Vk1 – h. j. v. č. 11 | TV |
| 12 | 174/ 174 | n. v. č. 12 – VkP5 | n. v. č. 12 – VkP5 | TV |
| 12a | 49/ 49 | n. v. č. 17 – ZKK | n. v. č. 17 – ZKK | kusá kolej, bez TV |
| 14 | 223/ 223 | n. v. č. 11 - ZKK | n. v. č. 11 – ZKK | bez TV |
| účelové koleje |  |  |  |  |
| 5 | 120/ 120 | h. j. v. č. 7 – ZKK | h. j. v. č. 7 – ZKK | TV |
| 5a | 84/ 84 | n. v. č. 7 – vrata garáže | n. v. č. 7 – vrata garáže TO | TV |
| Pozn.: n. v. č. – námezník výhybky č.; h. j. v. č. – hrot jazyků výhybky |  |  |  |  |
| ZKK – zarážedlo kusé koleje |  |  |  |  |

#### Staniční zabezpečovací zařízení

Staniční zabezpečovací zařízení je elektromechanické 2. kategorie (typu RANK) se světelnými návěstidly, tvořené řídícím přístrojem a dvěma závislými stavědlovými přístroji. Indikační a ovládací prvky odjezdových a vjezdových návěstidel jsou umístěny na indikačních deskách v dopravní kanceláři a na obou stavědlech.

V dopravní kanceláři ŽST Františkovy Lázně je umístěno jednotné obslužné pracoviště se zabezpečovacím zařízením 3. kategorie (dle ČSN 34 2620) typ ESA 33 pro dálkové ovládání SZZ, TZZ a PZZ v úseku Františkovy Lázně (mimo) – Aš město a TZZ Aš – Selb-Plößberg (DB AG).

#### Traťové zabezpečovací zařízení

Mezistaniční úsek Františkovy Lázně – Hazlov

Je vybaven TZZ 3. kategorie (dle ČSN 34 3620) typu AH-ESA-07 s kontrolou volnosti mezistaničního úseku počítači náprav typu Frauscher.

Mezistaniční úsek Františkovy Lázně – Vojtanov

Je vybaven TZZ 2. kategorie (dle ČSN 34 2620) reléovým poloautomatickým blokem (RPB) s kontrolou volnosti mezistaničního úseku počítači náprav typu Frauscher.

Mezistaniční úsek Františkovy Lázně – Cheb

Je vybaven TZZ 2. kategorie (dle ČSN 34 2620) reléovým poloautomatickým blokem (RPB) s kontrolou volnosti mezistaničního úseku počítači náprav typu Alcatel.

Mezistaniční úsek Františkovy Lázně – Tršnice

Je vybaven TZZ 2. kategorie (dle ČSN 34 2620) reléovým poloautomatickým blokem (RPB).

#### Sdělovací a jiná zařízení

V dopravní kanceláři jsou dva ovládací terminály TOP systému D-Com s dotykovou obrazovkou pro ovládání telefonních okruhů a rádiových zařízení MRS a GSM-R. Jeden je umístěn na pracovišti výpravčího/dirigujícího dispečera a druhý je záložní. Z těchto dotykových terminálů jsou ovládány telefonní okruhy v ŽST Františkovy Lázně a dálkově telefonní okruhy v neobsazených ŽST Hazlov a ŽST Aš, komunikace na rádiových sítích MRS a TRS DOZ Aš. Výpravčí může v případě potřeby předat telefonní okruhy na místní ovládání v ŽST Hazlov a Aš.

Telefonní okruhy

Traťový, přivolávací, výhybkářský, účastnický, místní

Traťové:

- Františkovy Lázně – Cheb: pro zabezpečení jízd vlaků a PMD,

- Františkovy Lázně – Hazlov: pro zabezpečení jízd vlaků a PMD,

- Františkovy Lázně – Tršnice: pro zabezpečení jízd vlaků a PMD,

- Františkovy Lázně – Vojtanov: pro zabezpečení jízd vlaků a PMD.

Přivolávací:

- Telefonní okruh k návěstidlu L od Chebu,

- Telefonní okruh k návěstidlu HS od Hazlova,

- Telefonní okruh k návěstidlu TL od Tršnic,

- Telefonní okruh k návěstidlu S od Vojtanova

Výhybkářské:

- Výpravčí – St. 1, St. 2.

Účastnické:

Pobočka železniční služební sítě v dotykových monitorech TOP, přidělený služební mobilní telefon.

Místní:

Telefonní okruh do reléové místnosti RZZ.

PC

V dopravní kanceláři je PC pro ovládání automatického hlášení rozhlasu INNIS pro trať DOZ společně s rozhlasovým hlášením pro ŽST Františkovy Lázně a PC s aplikací Dopravní deník (DD), PA Rozkazy (OLTIS) a webové aplikace provozovatele dráhy.

Dále je zde monitor PA GTN.

Hlášení pro cestující se provádí z informačního systému INISS pro ŽST Františkovy Lázně, ŽST Hazlov a ŽST Aš. Výpravčí má možnost přednostního rozhlasového vstupu při manuální obsluze TOP.

Z informačního systému INISS na pracovišti dispečera je řízen vizuální informační systém v ŽST Aš.

#### Stávající popis dopravní technologie

Stávající technologie je celkem jednoduchá. Tranzitní regionální osobní doprava, zastavující pro nástup a výstup cestujících, je vedena po kolejích č. 1, 3. Vozba je zajištěna motorovými jednotka řady 650 (VBG), 844 (ČD), případně 814 (ČD).

Františkovy Lázně taktéž obsluhuje jeden pár vlaků vyšší kategorie, a to expresy (512/515) relace Bohumín – Praha – Plzeň – Cheb a zpět. Na relaci Plzeň – Františkovy Lázně jezdí v závazku veřejné služby. Vlak je sestaven z jednotky 680 Pendolino, odbavení vlaku probíhá na 3. SK.

Stanici v případě potřeby obsluhuje pár Mn vlaků (87300/87301), který jezdí pouze v . Jiná pravidelná nákladní doprava není přes ŽST Františkovy Vary vedena.

| Vlak | Komodita | HV | Délka – normativ | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Mn 87300 | Jednotlivé zásilky | 742 | 500 t – 250 m | Cheb – Aš |
| Mn 87301 | Jednotlivé zásilky | 742 | 600 t – 250 m | Aš – Kynšperk nad Ohří |

Tabulka 3 - Rozsah pravidelné nákladní dopravy, GVD 2020

K datu 1. 1. 2022 je stanice nepřetržitě obsazena výpravčím a signalisty St.1, St.2.

## Rozsah dopravy

Počet vlaků jednotlivých kategorií vychází z GVD 2020 ze dne 13. prosince 2020. Uvedený počet vlaků platí pro běžný všední den. Ve dnech pracovního klidu je rozsah dopravy nižší. Úsek Františkovy Lázně – Tršnice je bez pravidelné dopravy, trať je využívána pro případ mimořádností a výluk.

Traťový úsek Františkovy Lázně – Hazlov

| směr Františkovy Lázně – Hazlov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sp | Os | Mn | ∑ |
| 0 | 13 | 1 | 14 |

Tabulka 4 - Rozsah vlaků pravidelné dopravy v úseku Františkovy Lázně – Hazlov, GVD 2020, SŽ s.o.

| směr Hazlov – Františkovy Lázně |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sp | Os | Mn | ∑ |
| 0 | 13 | 1 | 14 |

Tabulka 5 - Rozsah vlaků pravidelné dopravy v úseku Hazlov – Františkovy Lázně, GVD 2020, SŽ s.o.

Traťový úsek Františkovy Lázně – Vojtanov

| směr Františkovy Lázně – Vojtanov |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sp | Os | Mn | ∑ |
| 0 | 6 | 0 | 6 |

Tabulka 6 - Rozsah vlaků pravidelné dopravy v úseku Františkovy Lázně – Vojtanov, GVD 2020, SŽ s.o.

| směr Vojtanov – Františkovy Lázně |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sp | Os | Mn | ∑ |
| 0 | 6 | 0 | 6 |

Tabulka 7 - Rozsah vlaků pravidelné dopravy v úseku Vojtanov – Františkovy Lázně, GVD 2020, SŽ s.o.

Traťový úsek Františkovy Lázně – Cheb

| směr Františkovy Lázně – Cheb |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ex | Os | Mn | ∑ |
| 1 | 19 | 1 | 21 |

Tabulka 8 - Rozsah vlaků pravidelné dopravy v úseku Františkovy Lázně – Cheb, GVD 2020, SŽ s.o.

| směr Cheb – Františkovy Lázně |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Ex | Os | Mn | ∑ |
| 1 | 19 | 1 | 21 |

Tabulka 9 - Rozsah vlaků pravidelné dopravy v úseku Cheb – Františkovy Lázně, GVD 2020, SŽ s.o.

# Výhledový rozsah dopravy

Na základě vyjádření obdržených od objednavatelů osobní dopravy (a z projednání dopravní technologie), tzn. za dálkovou osobní dopravu Ministerstvo dopravy (MD), za regionální osobní dopravu Koordinátor integrovaného dopravního systému Karlovarského kraje (KIDS KK), nemá výhledově v řešené oblasti navazující na ŽST Františkovy Lázně dojít k výraznější změně v objednávce rozsahu osobní dopravy, přičemž by měl být přibližně zachován i aktuálně provozovaný provozní koncept, co se konstrukční polohy jednotlivých spojů týče.

Ze strany MD bylo potvrzeno, že systémově jsou spoje dálkové dopravy ukončeny v Chebu. Jeden pár SC (Ex), který již dnes je veden v objednávce MD do stanice Františkovy Lázně, bude dle předpokladu zachován s ohledem na vhodnou časovou polohu pro spojení do lázeňského města. Do však nelze vyloučit, že nedojde ke změně v časové polohy nebo ke změně počtu prodloužených spojů z Chebu do Františkových Lázní. Nadále však půjde o jednotlivé spoje, a nikoliv o systémovou nabídku.

Ze strany MD bylo doporučeno ponechat nástupní hranu, která umožní zastavení a obrat soupravy Pendolino, která sem pravidelně zajíždí. V případě využití jiné soupravy než Pendolino, je nutné přizpůsobit délku soupravy nástupišti, o délce 200m.

Ze strany KIDS KK je pro blíže nespecifikované období uvažováno se znovuobnovením expresu Karlex v závazku veřejné služby, přičemž v první fázi by se jednalo o spoje v trase Karlovy Vary – Tršnice/Cheb Františkovy Lázně – Plauen – Leipzig. Dle dodaných podkladů/návrhů s možnou konstrukční polohou vlaků je v dále prezentovaných průkazech a modelovém GVD zapracována varianta se dvěma páry vlaků (pracovně druhu Sp) v relaci Karlovy Vary – Františkovy Lázně – Leipzig a jedním párem v relaci Cheb – Františkovy Lázně – Leipzig.

Situace v nákladní dopravě je uvažována v souladu se současným stavem, tzn. s jedním párem Mn v trase Cheb – Aš.

## Jízdní doby

Jelikož nelze k detailnímu vyhodnocení, prováděnému dále vůči návrhovému stavu projektovému, užít zaokrouhlené jízdní doby z grafikonových pomůcek (nákresného či sešitového jízdního řádu), byly jízdní doby přepočítány a lze tak prezentovat i technické jízdní doby v běžně neužívané (teoretické) přesnosti desetinného řádu. U typových jízdních dob je u výchozího i dále projektového stavu udržována shoda užité typové vozidlové řady, míst zastavení apod., a rozdíl tak připadá skutečně pouze změně v parametrech železniční infrastruktury připadající na řešený projekt.

Ačkoliv ve stávajícím stavu je zastoupení vozidel nasazovaných na vlaky v řešeném úseku rozmanité i v rámci tras daného druhu vlaků, je v rámci ověření užito vždy téže typové soupravy/jednotky k danému druhu vlaků. Zároveň nelze předpokládat, že období hodnocení investice přečkají vozidla starší konstrukce, a proto jsou k výpočtu užita vozidla převážně aktuálně nově produkce, současně s lepšími dynamickými schopnostmi, čímž je relevantně posouzena využitelnost navrhovaného rychlostního profilu. Jízdní doby vlaků Os (zastavuje ve všech stanicích a zastávkách) jsou počítány pro typovou jednotku řady 844 ČD, vlaků Sp (zastavují pouze v ŽST Cheb a Františkovy Lázně) pro typovou jednotku řady 612 DB (z důvodu potřeby vyhodnocení rychlostí nad 120 km/h i v rámci vozidel nezávislé trakce) a pro SC (zastavuje pouze v ŽST Cheb a Františkovy Lázně) je užita (v souladu s reálným stavem) jednotka řady 680 ČD. Jízdní doby pro Sp jsou i přes jejich aktuální neexistenci v šetřené oblasti přepočítávány proto, že zastupují výhledově zvažované vlaky v relaci Leipzig – Plauen – Františkovy Lázně – Karlovy Vary/Cheb.

Následující tabulka je přehledem vypočtených praktických jízdních dob (vlaky osobní dopravy s 4% přirážkou a nákladní vlaky s 10% přirážkou k technickým jízdním dobám) k výchozímu stavu a na úrovni zaokrouhlených praktických/pravidelných jízdních dob je uvedeno srovnání se současnými jízdními dobami aplikovanými v nákresném jízdním řádu (NJŘ).

| Stav | Výchozí | Součas. | Výchozí | Součas. | Výchozí | Součas. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh jízdní doby | Prakt. | GVD | Prakt. | GVD | Prakt. | GVD |  |
| Druh vlaku | Os | Os | Sp | Sp | SC | SC |  |
| Směr Cheb – Hazlov/Vojtanov |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | 5,150 | 5,0 | – | – |  |  |  |
| Františkovy Lázně | 1,728 | 2,0 | – | – | 6,222 | 7,0 |  |
| Vojtanov obec | 8,778 | 8,5 | – | – | – | – |  |
| Hazlov | 3,279 | 3,5 | – | – | – | – |  |
| Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | 5,150 | 5,0 |  | – | – | – |  |
| Františkovy Lázně | 1,805 | 2,0 | 6,284 | – | – | – |  |
| Žirovice-Seníky | 5,256 | 5,5 |  | – | – | – |  |
| Vojtanov | 4,079 | 4,5 | 9,317 | – | – | – |  |
| Směr Vojtanov/Hazlov – Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
| Vojtanov |  |  |  |  |  |  |  |
| Žirovice-Seníky | 4,019 | 4,0 |  | – | – | – |  |
| Františkovy Lázně | 5,404 | 6,0 | 8,559 | – | – | – |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | 1,516 | 1,5 |  | – | – | – |  |
| Cheb | 5,410 | 5,0 | 6,116 | – | – | – |  |
| Hazlov |  |  |  |  |  |  |  |
| Vojtanov obec | 3,392 | 3,5 | – | – | – | – |  |
| Františkovy Lázně | 8,914 | 9,0 | – | – | – | – |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | 1,516 | 1,0 | – | – |  |  |  |
| Cheb | 5,410 | 5,5 | – | – | 6,355 | 7,0 |  |

Tabulka 10 – Jízdní doby v současném a výchozím stavu [min]

Především v úseku Cheb – Františkovy Lázně je patrný princip zaokrouhlování jízdních dob a přístup k aplikaci pobytů v místech zastavení na znamení (zastávky). Rezerva na pobyt především na zastávce Františkovy Lázně-Aquaforum není téměř v jízdních dobách obsažena, zvláště ve směru Františkovy Lázně – Cheb, a to je nutné uvážit stav současný, kdy jízdní doby Os v úseku Cheb – Františkovy Lázně-Aquaforum jsou mírně delší vlivem jízdy odbočkou ve zhlaví ŽST Cheb rychlostí 40 km/h, oproti 50 km/h ve výchozím stavu. Jelikož Os jsou nosným druhem vlaků z pohledu četnosti obsluhy řešené oblasti, lze výhledově prověřovaný potenciál ze zvýšení traťové rychlosti především v úseku Cheb – Františkovy Lázně považovat za žádoucí nejen z hlediska praktického dodržování jízdních dob již nyní konstrukčně aplikovaných, které by za totožného principu v porovnání současných/výhledových jízdních dob s projektovým stavem měly být o cca 0,5 minuty delší (zvláště u Os zastavujících v Chebu až na úrovni podchodu). Rozdíl v jízdních dobách Os v úseku Františkovy Lázně-Aquaforum – Františkovy Lázně je dán jízdou Os ve směru Hazlov po SK č. 3, zatímco Os ve směru Vojtanov je počítán přes SK č. 1, tzn. s jízdou do odbočky na chebském zhlaví. U SC je na druhou stranu patrná příležitost ke krácení pravidelné jízdní doby v obou směrech na 6,5 minuty již ve výchozím stavu.

# Navrhovaný stav

## Dopravní technologie

Projektový stav ŽST vzešel primárně z požadavků definovaných v zadávací dokumentaci a z požadavků vznesených a projednaných v rámci především profesních porad. Dopravně-technologické schéma výhledového i výchozího stavu ŽST je uvedeno v přílohách. V rámci zpracování dokumentace došlo k oslovení Objednavatelů dálkové a regionální nákladní dopravy a dále společnosti ŽESNAD. Cílová dopravní technologie stanice nedozná změn.

Níže jsou prezentovány v tabelární podobě přehledy praktických jízdních dob (z důvodu mnohdy velmi malých rozdílů v nezaokrouhlené podobě) za výchozí a výhledový stav. Výhledový stav je v základu rozdělen na stav po rekonstrukci samotné ŽST Františkovy Lázně a na stav po rekonstrukci jak ŽST, tak mezistaničních úseků Cheb – Františkovy Lázně a Františkovy Lázně – Vojtanov. Pokud by z uvedeného měly být sestavovány (teoretické) cestovní doby daných relací, pak by na zastávkách bylo nutné připočíst cca 0,3 minuty, v ŽST Františkovy Lázně pak 1 minutu.

| Stav | Výchozí |  |  | Projektový |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh vlaku | Os | Os |  | Os | Os | Os |  |
| Rychlostní profil | V | V |  | V130 | V130 | V130 |  |
| Poznámka | FL SK 3 | FL SK 1 |  | FL SK 1a | FL SK 3 | FL SK 2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Směr Cheb – Hazlov/Vojtanov |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet vlaků s JD sloupce | 10 | 2 |  | 12 | 0 | 0 |  |
| Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | 5,150 | 5,150 |  | 4,958 | 4,958 | 4,958 |  |
| Františkovy Lázně | 1,728 | 1,810 |  | 1,465 | 1,645 | 1,548 |  |
| Vojtanov obec | 8,778 | 8,952 |  | 8,583 | 8,583 | 8,896 |  |
| Hazlov | 3,279 | 3,279 |  | 3,279 | 3,279 | 3,279 |  |
| Počet vlaků s JD sloupce |  | 5 |  | 1 | 4 | 0 |  |
| Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | – | 5,150 |  | 4,958 | 4,958 | 4,958 |  |
| Františkovy Lázně | – | 1,805 |  | 1,465 | 1,645 | 1,548 |  |
| Žirovice-Seníky | – | 5,256 |  | 5,262 | 5,085 | 5,358 |  |
| Vojtanov | – | 4,079 |  | 4,079 | 4,079 | 4,079 |  |
| Směr Vojtanov/Hazlov – Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
| Počet vlaků s JD sloupce |  | 5 |  | 1 | 4 | 0 |  |
| Vojtanov |  |  |  |  |  |  |  |
| Žirovice-Seníky | – | 4,019 |  | 4,019 | 4,019 | 4,019 |  |
| Františkovy Lázně | – | 5,404 |  | 5,271 | 5,096 | 5,428 |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | – | 1,516 |  | 1,408 | 1,558 | 1,504 |  |
| Cheb | – | 5,410 |  | 5,268 | 5,268 | 5,268 |  |
| Počet vlaků s JD sloupce | 8 | 3 |  | 9 | 2 | 0 |  |
| Hazlov |  |  |  |  |  |  |  |
| Vojtanov obec | 3,392 | 3,392 |  | 3,392 | 3,392 | 3,392 |  |
| Františkovy Lázně | 8,914 | 9,299 |  | 8,681 | 8,550 | 8,988 |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | 1,516 | 1,516 |  | 1,408 | 1,558 | 1,504 |  |
| Cheb | 5,410 | 5,410 |  | 5,268 | 5,268 | 5,268 |  |

Tabulka 11 - Jízdní doby Os ve výchozím a ve výhledovém stavu [min]

Pozn.: V řádku „poznámka“ zkratky FL = Františkovy Lázně, SK = staniční kolej.

V úseku Cheb – Františkovy Lázně je ve výchozím stavu i výhledovém stavu uvažováno s provozem 12 Os ve směru Cheb – Hazlov (z čehož 10 Os ve směru Cheb – Hazlov ve výchozím stavu disponuje jízdními dobami ze sloupce 2, 2 Os v témže směru ze sloupce 3), v opačném směru Hazlov – Cheb 11 Os (z čehož využívá 8 Os jízdní doby ze sloupce 2 a 3 Os ze sloupce 3). Jízdní doby ve sloupci 3 jsou tak Os ve směru Cheb – Hazlov a zpět ve výchozím stavu využívány pouze po dobu obsazení koleje u výpravní budovy vlakem SC a 2 Os navíc ve směru Hazlov – Cheb v ranní době při vzájemném křižování Os linky Cheb – Aš. Ve výhledovém projektovém stavu budou Os využívat jízdní doby ze sloupců 5 a 6, přičemž Os směru Cheb – Hazlov jsou téměř výhradně vedeny ve Františkových Lázních Přes SK č. 1a (u výpravní budovy), pouze 2 Os ve směru Hazlov – Cheb v ranní době křižující s Os opačného směru využití jízdních dob ze sloupce 6. Os směru Cheb – Vojtanov jsou výhledově navrženy převážně přes SK č. 3 (tzn. 4 páry Os), čímž je sekundárně dosaženo (případné) přestupní vazby ve směru Vojtanov – Aš resp. opačně, pouze první ranní pár Os Cheb – Plesná, který ve Františkových Lázních nekřižuje s jiným vlakem osobní dopravy, využije jízdních dob přes SK č. 1a.

Jelikož praktické jízdní doby neobsahují po praktickém zaokrouhlení (ve směru z Chebu na 5 + 1,5 minuty, ve směru opačném na 1 a 5,5 minuty) dostatečných rezerv na absorpci pobytu na železniční zastávce Františkovy Lázně-Aquaforum, obsluhované na znamení v pobytu kratším než 0,5 minuty, je počítáno v návaznostech resp. pobytech vlaků v ŽST Cheb a Františkovy Lázně s rezervou nad rámec samotné délky pobytu z přepravních důvodů, tzn. především ve Františkových Lázních není konstruován pobyt kratší jak 1 minutu, byť by vzhledem k tamnímu obratu cestujících postačil i 0,5minutový pobyt. Pokud by byl zvolen v metodice zaokrouhlování jízdních dob konzervativnější přístup např. v zásadě nezaokrouhlení pod technickou jízdní dobu daného úseku, vyšel by projektový stav oproti současné konstrukci NJŘ přinejlepším jako srovnatelný či horší, byť tomu tak dle průkazu ve výše uvedeném přepočtu jízdních dob před zaokrouhlením není. U vlaků Os činí a aktuálně předkládaném návrhu technického řešení celková dosažitelná úspora v jízdních dobách před zaokrouhlením cca 0,4 – 0,5 minuty, z čehož cca polovinu je schopna zajistit samotná rekonstrukce ŽST Františkovy Lázně. Předešlý komentář náleží navíc Os, které jsou v ŽST Františkovy Lázně konstruovány ve výchozím stavu přes SK č. 3, ve výhledovém přes SK č. 1a, tzn. bez omezení rychlosti na zhlavích, což se týká Os směru Cheb – Aš, pouze v případě vzájemného křižování Os směru Aše jsou konstruovány na SK č. 3, resp. 2. Os směru Cheb – Vojtanov jsou ve výchozím stavu konstruovány v ŽST Františkovy Lázně na SK č. 1a, ve výhledovém stavu v případě převážného křižování s Os směru Aš přes SK č. 3, tzn. s jízdami odbočkou na obou zhlavích. Jelikož je zde však zásadnější rozdíl v místu zastavení proti konstrukci trasy přes SK č. 1a + 1, dochází ve směru od/do Chebu k určitému prodloužení jízdních dob, avšak na druhou stranu je prakticky eliminováno kratšími jízdními dobami ve směru na Vojtanov. Na druhou stranu Os směru Vojtanov v Chebu končí a lze teoreticky uvažovat s dojezdem na jmenované SK (7b či 5) severně od podchodu v mírně kratších jízdních dobách. Uvedené základní určení SK jednotlivým Os daných směrů je promítnuto i do sestavy modelového GVD.

V modelovém GVD je v úseku Františkovy Lázně – Vojtanov užito cca současných jízdních dob, kterým se přibližují jízdní doby i po projektu samotné ŽST Františkovy Lázně. Je však nutné upozornit na skutečnost, že v novém stavu ŽST s podchodem a v případě nerespektování základního určení kolejí pro Os daných směrů např. posunem Os směru Vojtanov na SK č. 2 z SK č. 3, by v případě požadavku na zachování přestupní vazby mezi Os směru Aš (SK č. 3) a Os směru Vojtanov (SK č. 1) byla přestupní doba 2minutová z modelového GVD zřejmě nedostatečná minimálně pro část cestujících, a to i za předpokladu zastavení Os na úrovni přístupu do podchodu.

| Stav | Výchozí | Projekt. |  | Výchozí | Projektový |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Druh vlaku | Ex | Ex |  | Sp | Sp | Sp | Sp |
| Rychlostní profil | V | Vk |  | V | V130 | V130 | V130 |
| Poznámka | FL SK 3 | FL SK 1a |  | FL SK 1 | FL SK 1a | FL SK 3 | FL SK 2 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Směr Cheb – Hazlov/Vojtanov |  |  |  |  |  |  |  |
| Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum |  |  |  | – | – | – | – |
| Františkovy Lázně | 6,222 | 5,558 |  | – | – | – | – |
| Vojtanov obec | – | – |  | – | – | – | – |
| Hazlov | – | – |  | – | – | – | – |
| Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | – | – |  |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně | – | – |  | 6,284 | 5,365 | 5,514 | 5,770 |
| Žirovice-Seníky | – | – |  |  |  |  |  |
| Vojtanov | – | – |  | 9,317 | 9,306 | 9,123 | 9,419 |
| Směr Vojtanov/Hazlov – Cheb |  |  |  |  |  |  |  |
| Vojtanov |  |  |  |  |  |  |  |
| Žirovice-Seníky | – | – |  |  |  |  |  |
| Františkovy Lázně | – | – |  | 8,559 | 8,428 | 8,254 | 8,583 |
| Františkovy Lázně-Aquaforum | – | – |  |  |  |  |  |
| Cheb | – | – |  | 6,116 | 5,660 | 5,796 | 5,903 |
| Hazlov |  |  |  |  |  |  |  |
| Vojtanov obec | – | – |  | – | – | – | – |
| Františkovy Lázně | – | – |  | – | – | – | – |
| Františkovy Lázně-Aquaforum |  |  |  | – | – | – | – |
| Cheb | 6,371 | 5,750 |  | – | – | – | – |

Tabulka 12 - Jízdní doby Ex a Sp ve výchozím a ve výhledovém stavu [min]

Ex je ve výchozím i výhledovém projektovém stavu (bez ohledu na rozsah projektu) provozováno v jednom páru denně v úseku Cheb – Františkovy Lázně.

Sp jsou sice do přehledu také začleněny, avšak ve stávajícím stavu provozovány nejsou a zároveň se nejedná o časově ukotvený záměr s jistotou jeho realizace, proto v ekonomickém hodnocení nebude zohledňován.

Z výše uvedené tabulky je separátně od přehledu jízdních dob Os vlaků prezentován stav v jízdních dobách vlaků SC (v současné době Ex) a výhledově uvažovaných Sp. V uvedeném přehledu je v rámci Ex relativně velký rozdíl v jízdních dobách (cca 0,6 minuty) výchozího a projektového stavu dán využitím nově navrženého rychlostního profilu při jízdě na hlavní staniční kolej, tzn. v projektovém stavu bez potřeby omezení rychlosti vlaku v ŽST Františkovy Lázně. Ve výchozím stavu naopak Ex projíždí úsek v chebském zhlaví rychlostí 40 km/h.

Výše uvedené předpoklady v určení SK ŽST Františkovy Lázně jsou rovněž kromě modelového GVD uplatněny v grafech dynamického průběhu rychlosti výsledného návrhu projektového stavu.

## Návrh kapacity RBC

Výpočet vlaků v špičkový čas předpokládá maximální možnou kapacitu:

- Tršnice – Luby u Chebu: 2 vlaky

- Tršnice – Bad Brambach: 3 vlaky

- Cheb – Aš : 4 vlaku

- 2 vlaky na předjízdných kolejích

- jeden vstupující a jeden vystupující vlak ve směru Cheb,

- jeden vstupující a jeden vystupující vlak ve směru Bad Bramach,

- v ŽST Tršnice dva vstupující a dva vystupující vlaky ve směru Cheb,

- v ŽST Tršnice dva vstupující a dva vystupující vlaky ve směru Kynšperk nad Ohří

- v ŽST Tršnice jeden vstupující a jeden vystupující vlak ve směru Skalná.

- 4 vlaky na staničních kolejích v ŽST Tršnice.

Celkový součet je 31 vlaků, proto navrhuji RBC na max. 32 vlaků, s ohledem na skutečnost, že u výpočtu byl zohledněn maximální možný počet vlaků.

## Kolejové řešení

Pokud není uvedeno v popisu projektového stavu jinak, je stav shodný se stávajícím, resp. výchozím stavem. Navazující mezistaniční úseky na ŽST Františkovy Lázně zůstávají nadále jednokolejné, s rozsahem elektrizace rovněž shodným se současným stavem. Jelikož je posuzován v základu rozsah projektu pouze v ŽST Františkovy Lázně, nedochází v tomto případě ani ke změnám v traťové rychlosti v mezistaničních úsecích.

V ŽST jsou navrženy tři nástupištní hrany ve výšce 550 mm nad temeny kolejnic, které jsou rozloženy mezi vnější nástupiště při SK č. 1a a SK č. 3 (u výpravní budovy) a mezi nové ostrovní jednostranné nástupiště u koleje č. 2. Důvodem je z pohledu stávající konstrukce GVD riziko možného přeložení křižování Os do Františkových Lázní v důsledku zpoždění prvního z Os, a to v době, kdy je ve Františkových Lázních na obratu souprava/jednotka vlaku SC (nyní kategorie Ex). Zároveň bude nutná potřeba tří nástupištních hran v případě, že budou výhledově zavedeny vlaky Sp Leipzig – Františkovy Lázně – Karlovy Vary/Cheb, které by v předpokládané konstrukční poloze ve Františkových Lázních křižovaly současně s Os směr Zwickau a Aš (viz modelový GVD v přílohové části).

Délka nejdelšího nástupiště 200 m vychází z nejdelších vlaků, které jak v současnosti, tak projednávaném výhledu za účasti objednatelů dopravy, Františkovy Lázně obsluhují. Ze strany KIDS KK byl vzpomenut možný provoz vlaků Karlex (zde označovaných druhem Sp) Leipzig – Františkovy Lázně – Karlovy Vary, a to především po případné elektrizaci tratě v úseku Plauen – Vojtanov, které by byly zajisté delší než současně zde provozované jednotky na regionálních osobních vlacích. Pro tyto vlaky je nyní využitelné nástupiště u SK č. 2 délky 90 m, uspořádání kolejiště však umožňuje výhledové prodloužení tohoto nástupiště. Návrh délky nástupištních hran v ŽST Františkovy Lázně lze považovat za zcela dostatečný, jelikož ke 200 m se blíží aktuálně pouze sedmivozová jednotka řady 680 na jednom páru SC (Ex). Všechny ostatní vlaky jsou povětšinou provozovány v jednotkách délky do 45 m, tudíž je skýtán značný prostor k případnému prodlužování vlaků.

Pro přístup cestujících na 3. nástupiště slouží nově vybudovaný podchod. Přístup na nástupiště bude bezbariérový.

Ze strany nákladních dopravců byl vznesen požadavek na konfiguraci kolejiště disponující alespoň jednou SK o užitečné délce 550 m a druhou o užitečné délce 500 m, přičemž obě musí být dostupné jak od ŽST Cheb, tak od ŽST Tršnice. Důvodem je zajištění možnosti úvraťových jízd nákladních vlaků v případě výluky v úseku Tršnice – Cheb. V navrhovaném stavu jsou pro tento účel vyhrazeny SK č. 2 a 4., které nejsou primárně určeny pro vlaky osobní dopravy, a které tyto požadavky splňují. Aby bylo dosaženo maximálních možných užitečné délek SK č. 2 a 4., byla projednána možnost absence kolejové spojky v chebsko-tršnickém zhlaví z SK č. 1 do SK č. 2. Dále byl ze strany nákladních dopravců vznesen požadavek na křižování dlouhých nákladních vlaků v relaci Cheb – Vojtanov o délce 740 m. Požadované délky dosahuje v návrhovém stavu SK č. 2 (+ 2a) při obsazení výhybek č. 2 a 3 (v době pobytu vlaku ve stanici tedy nebude možný vjezd / odjezd vlaku z Františkových Lázní od / do Tršnice). Užitečné délka koleje SK č. 2 dosahuje 767 m. Na této koleji by tedy musel v případě křižování dlouhý nákladní vlak vyčkávat, křižující nákladní vlak by stanicí Františkovy Lázně projížděl po koleji č. 1.

Navrhovaná redukce a výsledný rozsah manipulační části kolejiště vyplývá opět z projednání na profesních poradách a z požadavků především od ČD Cargo, směřujícím k zachování manipulační koleje č. 12 (nově řešeno kolejí č. 6 v přibližně stejné poloze) v délce 120 m při ložné ploše (i z důvodu ad hoc obsluh ŽST Mn). Pro Správu tratí v obvodu traťového okrsku Františkovy Lázně jsou nově určeny koleje č. 8, 10.

| kolej | délka | rychlost v koleji |
| --- | --- | --- |
| 1 | 214 m (1 + 1a - celkem 788 m) | 80 km/h |
| 1a | 470 m | 80 km/h |
| 2 | 558 m (2 + 2a - celkem 767 m) | 80 km/h |
| 2a | 86 m | 80 km/h |
| 3 | 224 m | 50 km/h |
| 4 | 109 m (4 + 4a - celkem 533 m) | 50 km/h |
| 4a | 304 m | 50 km/h |
| 6 | 120 m | 40 km/h |
| 8 | 126 m | 40 km/h |
| 10 | 127 m | 40 km/h |

Plán obsazení dopravních kolejí vlaky osobní dopravy je znázorněn na následující straně. Plán obsazení vychází se stávajícího rozsahu vlakové dopravy, aplikovaném na navrhovaný stav ŽST Františkovy Lázně.

V čase ranní špičky přes stanici Františkovy Lázně procházejí vlaky kategorie Os ve směru z Chebu do Hazlova a Vojtanova a zpátky.

## Sdělovací a zabezpečovací zařízení

ŽST Františkovy Lázně bude zabezpečena SZZ 3.kategorie podle SŽDC (ČD) TNŽ 34 2620 – elektronickým stavědlem s počítači náprav, které bude v cílovém stavu s dálkovým ovládáním z regionálního dispečerského pracoviště (RDP) v ŽST Cheb. V souladu s Pokynem SŽ PO-01/2021-GŘ není ZP navrhováno. Z tohoto pracoviště bude nově dálkově ovládáno také SZZ, TZZ a PZZ v úseku Františkovy Lázně – Aš město a TZZ Aš – Selb-Plößberg (DB AG). Při přerušení telekomunikační trasy DOZ mezi Chebem a Františkovými Lázněmi bude z pracoviště NZP v ŽST Františkovy Lázně možné dálkově ovládat SZZ, TZZ a PZZ v úseku Františkovy Lázně (mimo) – Aš město a TZZ Aš – Selb-Plößberg (DB AG) a místně ovládat ŽST Františkovy Lázně.

Traťové zabezpečovací zařízení v mezistaničních úsecích Cheb – Františkovy Lázně, Františkovy Lázně – Vojtanov a Tršnice – Františkovy Lázně je navrženo 3. kategorie – AH s kontrolou volnosti počítači náprav, bez návěstního bodu na trati.

Z hlediska vyhodnocení potřeb vůči sestavě NJŘ a propustnosti traťových kolejí (se značnými rezervami) nebylo hradlo navrženo ani v mezistaničním úseku Cheb – Františkovy Lázně, který je úsekem s nejvyšším rozsahem dopravy v řešené oblasti.

## Elektrická zařízení

Trakčním vedením jsou nově vybaveny pouze dopravní koleje v celé své délce.

EOV bude na výhybkách rozhodných pro stavění vlakových cest. Na chebském zhlaví se osadí elektrický ohřev na výhybkách č. 1, 2, 3, 4, 5 a 6, na vojtanovském zhlaví na výhybkách č. 8, 9, 10, 11, 12, 13 a 14 (celkem 13 ks)

Stávající EPZ budou demontována. V rámci stavby se zřizuje jeden zásuvkový stojan s dvěma zásuvkami 230 V / 25 A a dvěma zásuvkami 400 V / 32 mezi kolejemi č. 2 a 4 (na konci nástupiště směr Cheb). Pro potřeby celoročního plnění souprav bude vně koleje č. 3 (u konce nástupiště směr Hazlov) umístěn stojan pro přívod vody do souprav.

## Personální obsazení

V novém stavu bude výpravčí ze stanice Františkovy Lázně přesunut do ŽST Cheb. Dojde ke zrušení pracoviště signalista St.1 a St.2. Zatím není zřejmé, zda stanice Františkovy Lázně bude obsazena zaměstnancem.

# STAVEBNÍ POSTUPY

Stavební postupy jsou zpracované v kapitole B.8.

Obecně lze shrnout, že v průběhu realizace stavby dojde k nepřetržitým výlukám.

- Nebude možná obsluha ŽST Františkovy Lázně a po určitou dobu až po stanici Aš. Pro ŽST bude vyhlášen zákaz nakládky.

- Jednotliví přepravci budou o případném zákazu (nemožnosti) nakládky a vykládky informováni dopravcem.

- Odstavení mechanismů bude možné v ŽST Cheb, případně jiné vhodné stanici. Nutnou podmínkou je projednání s PO Karlovy Vary.

## Trasy NAD

V souvislosti se stavebnou činností, popsanou v kapitole B.8. dojde po dobu 79 dní k omezení drážní dopravy na trati Cheb – Františkovy Lázně, Vojtanov/Hazlov/Aš město. Omezení dopravy bude rozděleno do tří etap.

NAD v úseku Cheb - Františkovy Lázně, pro soupravu Sc pendolino:

První omezení provozu drážní dopravy se dotkne vlakové soupravy Sc pendolino, které ve stanici Františkovy Lázně končí/začíná svoji jízdu jednou denně.

Vlak bud ukončen ve stanici Cheb, a dál bude zavedena NAD, na dobu 79 dní. Počet autobusů, nutných pro nahrazení vlakové soupravy je 7.

Poloha zastávek NAD pro nahrazení vlaku Sc Pendolino je před železniční stanicí Cheb a Františkovy Lázně.

Trasa autobusu je možné si prohlédnout na stránce https://mapy.cz/s/daruzeponu . Ujetá vzdálenost je 8 km, s časem přepravy přibližně 12-15 minut.

Přehled nákladů na NAD je uveden v kapitole 5.2, spolu s předpokládaným datumem zavedení NAD.

NAD v úseku Cheb – Vojtanov, pro vlaky kategorie Os.

Druhé omezení provozu drážní dopravy se týká vlaků směrujících do Vojtanov a Bad Bramach. Vlaky jsou ve stávajícím stavu obslubovány soupravou 814, která bude nahrazena 2 autobusy. Z důvodu komfortu jízdy cestujících bude NAD zavedena již ze stanice Cheb do stanice Vojtanov v celém úseku.

Poloha zastávek NAD je uvedena v tabulce na následující straně.

Celková doba jízdy autobusu je 30 minut, a ujetá vzdálenost je 15 km. Navrhovanou trasu je možné si prohlédnout na stránce https://mapy.cz/s/pasutejazu .

Přehled nákladů na NAD je uveden v kapitole 5.2, spolu s předpokládaným datumem zavedení NAD.

| Stanice | Umístění zastávky náhradní dopravy |
| --- | --- |
| Cheb | autobusové nádraží, stanoviště č. 8 (BUS) |
| Františkovy Lázně - Aquaforum | zastávka není obsluhována, nejbližší zastávka je stanice Františkovy Lázně |
| Františkovy Lázně | před staniční budovou |
| Vojtanov obec | autobusová zastávka „Vojtanov, tržnice“ (BUS) |
| Vojtanov | před staniční budovou |

NAD v úseku Cheb – Hazlov – Aš město, pro vlaky kategorie Os.

Třetí omezení provozu drážní dopravy se týká vlaků směrujících do Hazlova a stanice Aš město. Vlaku jsou ve stávajícím stavu obsluhovány soupravou 814, složenou se dvou vozů, která bude nahrazena 2 autobusy. Z důvodu komfortu jízdy bude NAD zavedena ze stanice Cheb do stanice Až město (nikoliv do stanice Hazlov). Důvodem je komfort cestujících a organizování provozu na dráze.

Poloha zastávek NAD je uvedena v následující tabulce.

| Stanice | Umístění zastávky náhradní dopravy |
| --- | --- |
| Cheb | autobusové nádraží, stanoviště č. 8 (BUS) |
| Františkovy Lázně - Aquaforum | zastávka není obsluhována, nejbližší zastávka je stanice Františkovy Lázně |
| Františkovy Lázně | před staniční budovou |
| Vojtanov obec | autobusová zastávka „Vojtanov, tržnice“ (BUS) |
| Hazlov | před staniční budovou |
| Aš | Před staniční budovou |
| Aš město | Vedle staniční budovy |

Celková doba jízdy autobusu je 40-45 minut, ujetá vzdálenost je 28 km. Navrhovanou trasu je možné si prohlédnout na stránce https://mapy.cz/s/lofegunoce .

Přehled nákladů na NAD je uveden v následující kapitole, spolu s předpokládaným datumem zavedení NAD.

## Náklady na NAD

Hrubé vyčíslení nákladů na NAD, jsou v souladu s platnou metodikou Správy železnic pro vyčíslování výluk.

Hrubé vyčíslení požadavku  na NAD je vztaženo na výhledový rozsah dopravy (GVD 2021/2022) poskytnutý společností ČD, a. s. a pracovními týdny stanovenými zhotovitelem. V dalším stupni dokumentace, popřípadě do realizace je zapotřebí aktualizace požadavku na NAD.

V první tabulce jsou uvedeny podklady pro výpočet NAD pro úsek Cheb- Františkovy Lázně, pro soupravu Sc. Pendolino.

V druhé tabulce jsou uvedeny podklady pro výpočet NAD pro úsek Cheb- Vojtanov, pro vlaky kategorie Os.

V třetí tabulce jsou uvedeny podklady pro výpočet NAD pro úsek Cheb- Aš město, pro vlaky kategorie Os.

| Nnad celkem: |  | 15 879 360,00 Kč |  | Sazba za km | 70 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Výluka č. | od | 01.03.25 |  | do | 30.11.25 |
| 1 | Dp | 196 |  | Dv | 79 |
|  | Tkmi [km] | Pracovní den |  | Dny pracovního volna |  |
|  |  | Axi | Vpi | Axi | Vvi |
| Tkm1 | 8 | 7 | 2 | 7 | 2 |
| Tkm2 |  |  |  |  |  |
| Tkm3 |  |  |  |  |  |
| Tkm4 |  |  |  |  |  |
| S Tkmi celkem |  |  | 30 800,00 |  |  |
| Výluka č. | od | 15.06.25 |  | do | 30.11.25 |
| 2 | Dp | 120 |  | Dv | 49 |
|  | Tkmi [km] | Pracovní den |  | Dny pracovního volna |  |
|  |  | Axi | Vpi | Axi | Vvi |
| Tkm1 | 16 | 2 | 12 | 2 | 12 |
| Tkm2 |  |  |  |  |  |
| Tkm3 |  |  |  |  |  |
| Tkm4 |  |  |  |  |  |
| S Tkmi celkem |  |  | 64 896,00 |  |  |
| Výluka č. | od | 24.08.25 |  | do | 30.11.25 |
| 3 | Dp | 70 |  | Dv | 29 |
|  | Tkmi [km] | Pracovní den |  | Dny pracovního volna |  |
|  |  | Axi | Vpi | Axi | Vvi |
| Tkm1 | 28 | 2 | 26 | 2 | 18 |
| Tkm2 |  |  |  |  |  |
| Tkm3 |  |  |  |  |  |
| Tkm4 |  |  |  |  |  |
| S Tkmi celkem |  |  | 131 152,00 |  |  |

Celkové předběžné náklady na NAD jsou vyčísleny na 15 879 360 Kč, s celkovou ujetou vzdáleností 226 848 km. Druhy vlaků a poloha zastávek je popsaná v kapitole 5.1.

# Závěr

V rámci modernizace ŽST Františkovy Lázně je dosaženo v souladu se zadáním zvýšení bezpečnosti provozu vlivem nového SZZ a TZZ v navazujících mezistaničních úsecích, zároveň však výsledným návrhem řešení s přístupem cestujících na nástupiště podchodem, resp. přístupem na vnější nástupiště mimo staniční koleje. Nová nástupiště přispějí ke zvýšení kultury cestování jejich prostorovým uspořádáním a výškou nástupištních hran 550 mm nad temeny kolejnic. Již samotná modernizace ŽST přispívá k mírnému krácení jízdních dob, které je žádoucí z důvodu stabilizace konstrukce jízdního řádu, v úhrnu s případným projektovým stavem posuzovaného zvýšení traťových rychlostí mezistaničních úseků lze dosáhnout i krácení jízdních dob při samotné konstrukci jízdního řádu. Rozsah kolejového řešení je schopen odbavit nejen pravidelně provozovanou osobní dopravu, ale i především odklonovou nákladní dopravu nejen stanicí tranzitující průjezdem (např. při potřebě křižování či úvraťových jízd za určitých podmínek ve vztahu ke konkrétní délce nákladních vlaků).

V novém stavu bude výpravčí ze stanice Františkovy Lázně přesunut do ŽST Cheb. Dojde ke zrušení pracoviště signalista St.1 a St.2.

# PŘÍLOHOVÁ ČÁST

Níže jsou přiloženy přílohy, na které je odkazováno v textové části.

- Dopravní schéma stávajícího stavu

- Dopravní schéma navrhovaného stavu

- Výhledový GVD

- Graf rychlosti tratě Vojtanov - Cheb

Vypracoval: Ing. Radek Kubec, březen 2021, připomínky zapracovala Ing. Brtáňová Zuzana, listopad 2022

Příloha 1 – Dopravní schéma stávajícího stavu

Příloha 2 – Dopravní schéma navrhovaného stavu

Příloha 3 – Výhledový GVD

Příloha č. 4 Graf Rychlosti tratě Vojtanov – Cheb