Modernizace ŽST Františkovy Lázně

DÚR

B.6.1 – Vliv stavby na životní prostředí

Obsah

1	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE	3

1.1	ÚDAJE O STAVBĚ	3

1.2	Údaje o stavebníkovi	4

1.3	Údaje o zpracovateli dokumentace	4

2	Vliv stavby na životní prostředí	5

2.1	Vliv stavby na vodoteče, vodní zdroje	5

2.2	Odpady	10

2.3	Hluk a vibrace	12

2.4	Ovzduší	14

2.5	Zemědělský půdní fond, lesní půdní fond	15

2.6	Vliv stavby na kulturní památky a archeologické nálezy	15

2.7	Přírodní zdroje	16

3	Vliv na přírodu a krajinu	18

3.1	Ochrana přírody	18

3.2	Ochrana dřevin	25

3.2.1	Dendrologický průzkum	25

3.3	Ochrana rostlin a živočichů	25

3.3.1	Biologický průzkum	25

4	Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000	28

5	způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí	30

6	v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení	30

7	navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů	30

8	Podklady	30

9	Přílohy	31

# IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

## ÚDAJE O STAVBĚ

A) NÁZEV STAVBY

Název stavby:			Modernizace ŽST Františkovy lázně

Stupeň dokumentace:		Dokumentace pro územní rozhodnutí (DÚR)

Charakteristika stavby: 	Liniová železniční stavba, rekonstrukce

B) MÍSTO STAVBY

Místo stavby:	trať číslo 543A Cheb – Aš st. hr.

trať číslo 543B Tršnice – Vojtanov st. hr. – (Bad Brambach)

trať číslo 533A Chomutov – Cheb (dle TTP).

Součástí stavby je trať Fr.Lázně – Aš v km Fr.Lázně – 11,600

Tršnice – Fr.Lázně v km Tršnice (0,000) – Fr.Lázně

a Cheb – Vojtanov v km 59,980 – 72,970

Číslo dráhy dle Prohlášení o dráze:	103 00 Cheb – Vojtanov státní hranice

121 00 Tršnice – Františkovy Lázně

102 00 Františkovy Lázně – Aš státní hranice

Číslo trati podle knižního JŘ:	147 Cheb – Bad Brambach (– Zwickau)

148 Cheb – Hranice v Čechách, Aš – Selb-Plößberg (– Hof)

Kategorie trati:	Trať celostátní (C), regionální (R) dle TSI INF P6 a F4

Traťový úsek (TÚ):	0211 Plesná st.hr.1 - Cheb (klášterecké staničení)

0221 Františkovy Lázně – Aš st.hr.

0181 Tršnice – Františkovy Lázně

Traťový a definiční úsek (TÚDÚ):	021120 Františkovy Lázně – Cheb (klášterecké zhlaví)

0211J1 Žst. Františkovy Lázně

021116 Vojtanov-ČR - Františkovy Lázně

018102 Tršnice – Františkovy Lázně

022102 Františkovy Lázně - Hazlov

Kraj:	Karlovarský

Okres:	Cheb

Obec s rozšířenou působností:	Cheb

Pověřená obec:	Cheb

Město, Obec:	Vojtanov, Františkovy Lázně, Cheb

Katastrální území:	784630 Vojtanov, 784648 Zelený Háj, 634697 Žírovice, 634654 Horní Lomany, 634646 Františkovy Lázně, 650871 Střížov u Chebu, 650919 Cheb, 768880 Dlouhé Mosty, 768901 Tršnice

## Údaje o stavebníkovi

Investor:					Správa železnic, státní organizace, 								Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové Město

IČO: 709 94 234

Zástupce investora:				Správa železnic, státní organizace, 								Stavební správa západ

Sídlo:						Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

IČO/DIČ:					70994234 / CZ70994234

## Údaje o zpracovateli dokumentace

Název:				AFRY CZ s.r.o.

Sídlo:				Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4

IČO/DIČ:			45306605 / CZ45306605

Zastoupení:			Ing. Petr Košan

Autorský kolektiv:		Ing. Pavel Novák – hlavní inženýr projektu

Ing. Hana Ali – zpracovatel části B.6.1 – Vliv stavby na životní prostředí

Ing. Jana Caletková, Ph.D. – vodní prostředí

# Vliv stavby na životní prostředí

## Vliv stavby na vodoteče, vodní zdroje

Zájmové území náleží do povodí Labe, hydrologického povodí 2. řádu 1-13 Ohře a Labe od Ohře po Bílinu a hydrologického povodí 3. řádu 1-13-01 Ohře po Teplou. Modernizace ŽST Františkovy Lázně v celém svém rozsahu prochází hydrologickými povodími 4. řádu jejichž výčet je uveden v následující tabulce

| Název hlavního vodního toku v daném povodí | Hydrologická povodí 4. řádu |
| --- | --- |
| Ohře | 1-13-01-0200 |
| Ohře | 1-13-01-0140 |
| Slatinný potok | 1-13-01-0190 |
| Stodolský potok | 1-13-01-0300 |
| Vonšovský potok | 1-13-01-0310 |
| Scheidebach (Sázek) | 1-13-01-0230 |

Vodní toky

Oblast záměru je hustě protkána vodními toky. Z větších vodních toků, který je v kontaktu se záměrem, resp. s přeložením kabelového vedení je Slatinný potok, který pramení u Nového Žďáru při státní hranici, protéká územím Františkových Lázní a v nadmořské výšce 425 m n.m. (u Tršnice) se zleva vlévá do Ohře. Severnější částí zájmového území protéká Stodolský potok, který pramenní u Dolní Ovčárny a po 12,4 km ústí do v. toku Sázek. Nedaleko Vojtanova se do kontaktu s přeložkou kabelového vedení dostává i Vonšovský potok pramenící ve Smrčinách v přírodním parku Halštrov, který se po 10,3 km vlévá do Stodolského potoka. Část záměru představující přeložení kabelového vedení je v kontaktu i s řadou dalších drobných a často bezejmenných vodních toků, které jsou vesměs přítoky výše uvedených vodotečí. Úsek záměru zahrnující modernizaci kolejového svršku a spodku v rámci ŽST Františkovy Lázně není v kontaktu se žádným z vodních toků.

Ohře je spolu se Slatinným potokem zařazena mezi vodohospodářsky významné vodní toky dle Vyhlášky č. 178/2012 Sb., která stanovuje seznam významných vodních toků a způsob provádění činností týkajících se správy vodních toků. Ohře, Slatinný, Stodolský a Střížovský potok jsou dle nařízení vlády č. 71/2003 Sb., o stanovení povrchových vod vhodných pro život a reprodukci původních druhů ryb a dalších vodních živočichů a o zjišťování hodnocení stavu jakosti těchto vod, řazen mezi lososový typ vody Ohře chebské č. 156.

Obrázek 1 Vodní toky

- červená linie představuje místo rekonstrukce žst. Františkovy Lázně v rozsahu nový železniční svršek a spodek

- zelená linie znázorňuje rozsah přeložky kabelového vedení

Zdroj: [Hydroekologický informační systém VÚV TGM, upraveno AFRY CZ]

Vodní plochy

Záměr prochází územím bohatým na drobné vodní plochy, které jsou napájeny bohatou sítí vodotečí protékajících okolím záměru. Západním směrem od Františkových Lázní, resp. záměru se nachází několik desítek drobných vodních ploch z nichž mezi dominantní lze zahrnout ty, které jsou napájeny Slatinným potokem a jeho přítoky. Největší z těchto ploch je rybník Amerika (58,6 ha), který je vedle rybochovného a rekreačního využití spolu s okolními mokřady vyhlášen i jako přírodní rezervace, z důvodu významných hnízdišť i tahové zastávky řady kriticky ohrožených druhů vodního ptactva. Další vodní nádrže ve většině případů využívaných k rybochovným účelům lze nalézt na Stodolském, Vonšovském a řadě dalších bezejmenných vodotečích. Z výše jmenovaných nádrží není žádná zařazena do seznamu významných vodních nádrží dle Vyhlášky č. 137/1999 Sb., kterou se stanovuje seznam vodárenských nádrží a zásad pro stanovení a změny ochranných pásem vodních zdrojů. Záměr není v bezprostředním kontaktu s žádnou vodní plochou.

Obrázek 2 Vodní plochy

- červená linie představuje místo rekonstrukce žst. Františkovy Lázně v rozsahu nový železniční svršek a spodek

- zelená linie znázorňuje rozsah přeložky kabelového vedení

Zdroj: [Hydroekologický informační systém VÚV TGM, upraveno AFRY CZ]

Záplavová území

K povodňovému ohrožení dochází v zájmovém území jednak vlivem zvýšených průtokových stavů a jednak vlivem krátkodobých intenzivních srážek.

Záplavová území pro průtokové stavy odpovídající rozlivu Q5, Q20 a Q100 včetně stanovení aktivní zóny záplavového území byla vymezena v zájmové oblasti na Slatinném potoce a Ohři. V případě řeky Ohře záměr vedený na náspu končí v těsné blízkosti vymezeného záplavového území. tj. mimo zónu vymezené zátopy.

Slatinný potok: ČHP 1-13-01-019 v ř.km. 0,000 – 7,025: záplavové území je vymezeno záplavovou čárou povodně Q100. Záplavová čára je zanesena do mapových podkladů v měřítku 1:5000, jako součást dokumentace stanoveného záplavového území. Dokumentací stanovené záplavové území je definován rozliv povodně Q5, Q20, Q100 a aktivní zóna při Q100, č.j. 352/ZZ/PO/PA/05 ze dne 9. 2. 2005. K.Ú. Karlovarského kraje.

Záměr „Rekonstrukce žst Františkovy“ se dostává do kontaktu s vymezeným záplavovým územím včetně aktivní záplavové zóny Slatinného potoka. Jedná se o širší území v oblasti jeho přechodu a současně i o oblast křížení bezejmenného přítoku Slatinného potoka (ID 139840013400), který je ve správě města Františkovy Lázně. Železniční trať je vedena na náspu, kdy nedochází k jejímu zaplavení. Rozsah činnosti na záměru zahrnuje přeložku kabelového vedení.

Navržená stavba současně prochází oblastí, ve které byla vymezena riziková území při přívalových srážkách (www.povis.cz). Úsek záměru zahrnující modernizaci svršku a spodku železniční tratě v žst Františkovy Lázně se nachází mimo území ohrožené přívalovými srážkami. Úsek záměru zahrnující přeložení kabelového vedení prochází vymezenými plochami přispívajících povodí ke kritickým bodům nacházejícím se na Stodolském a Vonšovském potoce.

Z hlediska řešení opatření nutných k odvrácení nebo zmírnění povodňových škod při provádění stavebních prací, bude v další fázi projekční přípravy zpracován povodňový plán pro období výstavby.

Obrázek 3 Záplavová území

- červená linie představuje místo rekonstrukce žst Františkovi Lázně v rozsahu nový železniční svršek a spodek

- zelená linie znázorňuje rozsah přeložky kabelového vedení

Zdroj: [Hydroekologický informační systém VÚV TGM, upraveno AFRY CZ]

Podzemní vody

Trasa záměru prochází dvěma hydrogeologickými rajony základní vrstvy: ID 2110 Chebská pánev a ID 6111 Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor. V případě Chebské pánve je jedná o kolektor s napjatou hladinou o puklino-průlinové propustnosti a střední transmisivitě. Krystalinikum Smrčin a západní části Krušných hor je litologicky tvořen převážně metamorfity o volné hladině s puklinovou propustností a nízké transmisivitě.

Obrázek 4 Hydrogeologické rajony

- červená a modrá linie představuje místo a rozsah záměru

Zdroj: [ČGS, upraveno AFRY CZ]

Vodohospodářsky chráněná území

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV)

Celý traťový úsek se nachází v CHOPAV Chebská pánev a Slavkovský les č. 214.

Ochranné pásmo vodního zdroje (OPVZ)

Trasa záměru v rozsahu přeložky kabelového vedení prochází II. stupněm ochranného pásma vodního zdroje (2b) Jesenice Nebanice podzemní zdroj. Ochranné pásmo vodního zdroje bylo vyhlášeno Městským úřadem Cheb č.j. MUCH 56651/2010, 6.9.2009. Z podzemního zdroje je zásobována obec Jeseníce. Podzemní zdroj je ve správě CHEVAK Cheb, a.s..

Ochranné pásmo přírodních léčivých zdrojů

Trasa záměru se celá nachází v ochranném pásmu přírodního léčivého zdroje Františkovy Lázně. Záměr v rozsahu rekonstrukce železničního svršku, spodku a souvisejících prací v žst Františkovy Lázně se celý nachází v ochranné pásmu IB – ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů. Přeložky kabelové trasy procházejí ochranným pásmem přírodních léčivých zdrojů Františkovi Lázně v rozsahu IA, IB, IIA a IIB.

Obrázek 5 Ochrana vodních zdrojů

- žlutá a zelená linie představuje místo a rozsah záměru

Zdroj: www.mzcr.cz

Oblast je chráněna zákonem č. 164/2001 Sb., o přírodních léčivých zdrojích, zdrojích přírodních minerálních vod, přírodních léčebných lázních a lázeňských místech a o změně některých souvisejících zákonů (lázeňský zákon).

V ochranném pásmu je zakázáno provádět činnosti, které mohou negativně ovlivnit chemické, fyzikální a mikrobiologické vlastnosti zdroje a jeho zdravotní nezávadnost, jakož i zásoby a vydatnost zdroje. Tyto činnosti a termín jejich ukončení v návaznosti na místní geologické podmínky stanoví vyhláška ministerstva, kterou se stanoví ochranné pásmo.

V ochranném pásmu 1. stupně je zakázáno provádět zemní a jiné práce do hloubky větší než 10 metrů.

## Odpady

Odpadové hospodářství stavby bude probíhat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a dále v souladu s vyhláškou č. 8/2021 Sb., o katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů). Původcem odpadů budou zhotovitelé stavebních prací. Při kolaudačním řízení budou předloženy doklady o využití nebo odstranění odpadů v souladu s výše uvedeným zákonem a jeho prováděcími předpisy.

Původce odpadů (zhotovitel stavby) zajistí využití nebo odstranění odpadů, které v rámci stavebních prací vzniknou předáním osobě oprávněné, k nakládání s odpady podle výše uvedeného zákona o odpadech. Odpady budou shromažďovány v místě vzniku odděleně podle druhu odpadu do sběrných nádob a odtud budou průběžně odstraňovány a odváženy do shromaždišť odpadů. Odtud budou odpady odváženy k odstranění. Zvláštní pozornost bude věnována skladování nebezpečných odpadů, pro které budou ve shromaždištích vymezeny oddělené, uzavřené plochy (zabezpečení proti neoprávněné manipulaci s nebezpečnými odpady či odcizení, zamezení havarijnímu úniku atd.). Odpady budou shromažďovány do speciálně k tomuto účelu určených a označených nádob a kontejnerů, případně záchytných jímek, které budou odpovídat požadavkům pro sběr ostatních a nebezpečných odpadů.

Recyklační linka

V rámci stavby je uvažováno s částečnou recyklací materiálu ze štěrkového lože. Zařízení staveniště i s recyklační základnou je uvažováno na pozemku parc. č. 1360/3 v k.ú. Cheb.

Kontrolní chemické analýzy

Pro účely tohoto stupně projektové dokumentace byl proveden odběr vzorků štěrku ze železničního svršku, a to v rámci geotechnického průzkumu stavby – Waltec s.r.o. (2021) a dále proběhlo vzorkování pro analýzu nebezpečnosti odpadů (GeoVision s.r.o., 2021). Rozsah chemických analýz odpovídá vyhlášce č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady.

Z výsledků chemických analýz je zřejmé, zda a jaké množství bude možné dále využít pro stavbu anebo bude vyhovovat podmínkách pro uložení odpadů na skládku kategorie S – IO (inertní odpad).

Z hlediska možnosti využívání odpadů na povrchu terénu (rekultivace povrchu terénu, vyrovnávání terénních nerovností apod.) nesmí obsahy škodlivin v sušině odpadů a výsledky ekotoxikologických testů odpadů překročit limitní hodnoty ukazatelů stanovených ve vyhlášce. Pro ukládání odpadů lze použít pouze materiály, jejichž obsahy sledovaných parametrů nepřekračují II. limitní hodnotu podle přílohy 5 tabulky 5.1. Pokud tyto materiály nepřekročí II. limitní hodnotu a překročí I. limitní hodnotu, lze je uložit pouze do hl. více jak 1 m pod úroveň terénu. Zároveň odpady určené k zasýpání musí splnit limitní hodnoty pro výluhy podle přílohy 5 tabulky 5.2. vyhlášky č.273/2021 Sb..

V rámci nakládání s odpady na stavbě musí být preferováno zpětné využití vyzískaného materiálu v místě stavby a omezení vzniku odpadů pouze na nezbytné množství.

Vytěžený materiál zemin a štěrkového lože bude při stavbě nejprve vytříděn a následně recyklován pro zpětné využití v místě stavby, za odpad bude prohlášeno pouze nevyužitelné podsítné a materiál jinak nevhodný. Odpad bude následně předán oprávněné osobě k využití nebo odstranění podle výsledků provedených kompletních analýz.

V Karlovarském kraji lze využít následující místa pro nakládání s odpady.

| Název | Adresa | Kontakt | Typ zařízení |
| --- | --- | --- | --- |
| FCC Česká republika, s.r.o. – provozovna Tisová | Březová u Sokolova 357 61 | Tel.: 352 605 475 E-mail: tisova@fcc-group.cz | Skládka (ostatní odpad, biodegradace) |
| AZS 98, s.r.o. | Sadov p.p.č. 1360/3 | Tel.: 737 225 635 E-mail: sekretariat@azs98.cz | Drcení stavebního odpadu – recyklační linka |
| TSR – provozovna Dolní Rychnov | Revoluční 1108 356 04 Sokolov – Dolní Rychnov | Tel.: 724 010 305 E-mail: h.koutecka@tsrcr.cz | Železný šrot, barevné kovy, kabely |
| Skládka Chocovice s.r.o. | Jindřichov u Chebu, p.p.č. 201/14, k.ú. Chocovice | Tel.: 354 433 760 E-mail: s.chocovice@iex .cz | Kompostárna |

## Hluk a vibrace

Hluk

Pro fázi záměru byla zpracována hluková studie (Revita Engineering, 2017/2018), jejímž cílem bylo prověření aktuální hlukové zátěže, posoudit výhledový stav a navrhnout případná protihluková opatření. Pro fázi DUR byla Akustická studie aktualizována a bylo provedeno měření hluku z železniční dopravy (Revita Engineering, 08/2021, 02/2022).

Akustická studie včetně příloh je samostatnou přílohou B.6.5 této části dokumentace.

Měření hluku

Měření hluku z železniční dopravy bylo provedeno na 3 referenčních bodech v blízkosti železniční trati dne 10.8.2021. Měření bylo provedeno za účelem stanovení hlukové zátěže z provozu drážní dopravy v obvodu žst. Františkovy lázně, formou náměrů LAE (SEL) pro jednotlivé průjezdy vlakových souprav a následným výpočtem celkové ekvivalentní hladiny hluku pro hodnotící doby (den / noc) na stav dopravy aktuální v době měření, současně byl mezi průjezdy vlaků měřen měření hluk pozadí.

Tabulka 1 Měřící body

| Bod | Adresa | Využití dle zápisu v KN | Počet bytů dle KN | Výška bodu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Nádražní stezka č.p. 266 | Rodinný dům | 1 | 2.5 m |
| 2 | Nádražní stezka, p.p.č. 121/12 | Rodinný dům není zatím zapsán | ? | 4.0 m |
| 3 | Střed stanice – 7.5 m od osy nejbližší průběžné koleje | - | - | 2.0 m |

Tabulka 2 Hodnocení výsledných hodnot – bod 1, Nádražní stezka č.p. 266

Tabulka 3 Hodnocení výsledných hodnot – bod 2, Nádražní stezka p.p.č. 121/12

Tabulka 4 Hodnocení výsledných hodnot – bod 3, střed žst. Františkovy lázně

Dle ustanovení §20, odstavec (3) Nařízení vlády č. 272/2011 Sb. se při hodnocení naměřených hodnot uplatňuje nejistota stanovená pro každý měřený bod a hodnotící dobu.

Výsledná hodnota prokazatelně nepřekračuje hygienický limit, jestliže po odečtení hodnoty kombinované rozšířené nejistoty U je hygienickému limitu rovna nebo je nižší.

Akustická studie

V akustické studii byla provedena predikce hluku z provozu dráhy, pro kterou bylo provedeno ověření aktuální situace měřením a dále byl posouzen výhledový stav. Měřeným a výpočtovým hodnoceným zdrojem hluku je železniční doprava na projektovaném úseku trati, kdy je provoz rozhodujícím zdrojem hluku.

Výstupem akustické studie jsou hlukové mapy a výpočty v referenčních bodech pro chráněnou zástavbu dotčenou provozem na řešeném úseku trati, na stávající a výhledový stav dopravy (rok 2030). Výsledky měření a výpočtů byly porovnány s limity dle NV č.272/2011 Sb., v aktuálním znění. Pro stávající stav není vzhledem k naměřeným hodnotám hluku využita korekce pro starou hlukovou zátěž, jelikož naměřené hodnoty prokazatelně nepřekračují základní výše stanovené hygienické limity pro hluk z provozu dráhy.

Ze závěrů výpočtů vyplývá, že po modernizaci trati, v případě deklarovaného nárůstu rychlosti a změn intenzit dopravy, se budou hodnoty na referenčních bodech pohybovat pod hygienickými limity hluku pro denní (60dB/55dB) i noční (55dB/50dB) dobu uvnitř/vně ochranného pásma dráhy. Obecně lze očekávat nevýznamné změny v hlukové expozici dotřených staveb. K významnějším změnám může dojít v oblasti Ašského zhlaví, které bude více posunuto ve směru do Aše, čímž dojde ke snížení hlukové expozice zejména u aktuálně nejexponovanějšího chráněného objektu. Na základě těchto skutečností nebylo nutné uvažovat či navrhovat žádná protihluková opatření.

Pro období výstavby nebyla hluková studie/výpočty zpracována, a to z důvodu pouze dočasného působení na pozemcích dráhy a malého rozsahu stavby. V další fázi projekční přípravy si zhotovitel stavby sám stanoví přesný postup, využití a nasazení konkrétních stavebních zařízení. Obecně bývá pro obdobné stavby nejhlučnější fází úprava automatickou strojní podbíječkou včetně hutnění štěrkového lože, demolice staveb a s nimi související práce. Vzhledem pouze k malému rozsahu prací na železničním svršku a spodku není uvažováno ani o recyklační lince, která bývá rovněž výrazným zdrojem hluku během výstavby.

Vibrace

Pro projekční fázi UDR bylo provedeno měření vibrací z železniční dopravy (Revita Engineering, 08/2021) na jednom vybraném referenčním bodě, u rodinného domu v ul. Nádražní stezka, v km 67,5. Tento bod odpovídá bodu měření hluku č.2 Akustické studie.

Naměřené hodnoty jsou porovnávány s přísnějším limitem pro noc: 78 dB. Denní limit je 81 dB.

Celkové výsledné hladiny zrychlení vibrací porovnatelné s limity byly stanoveny jako energetický průměr ze všech pořízených náměrů průjezdů vlaků pro jednotlivé osy za celou dobu měření na měřícím bodě.

Dle ustanovení § 21, Nařízení vlády č. 272/2011 Sb., výsledná hodnota vibrací v chráněných vnitřních prostorech staveb prokazatelně splňuje hygienický limit, jestliže je po přičtení hodnoty nejistoty nižší než hygienický limit. Výsledky měření prokazují je vibrace nepřekračují stanovený limit.

Tabulka 5 Výsledné hodnoty vibrací

| Bod | Výsledná (X) Law,T [dB] | Výsledná (Y) Law,T [dB] | Výsledná (Z) Law,T [dB] | Nejistota U [dB] | Limit – noc Law,T [dB] | Závěr |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 63,4 | 72,6 | 65,2 | 2,0 | 78,0 | Vyhovuje |

Protokol o měření vibrací je přílohou B.6.5 této Dokumentace.

## Ovzduší

Dotčené území spadá do zóny Severozápad (CZ04). Pro určení stávající úrovně znečištění ovzduší byla v souladu se zákonem o ochraně ovzduší použita data pětiletých klouzavých průměrů koncentrací jednotlivých znečišťujících látek, které jsou konstruovány pro čtverce 1 x 1 km v souřadném systému S-JTSK (zdroj: ČHMÚ). Záměr zasahuje do 8 čtverců. Stávající imisní pozadí v letech 2017 – 2021 je dle těchto map následující:

- PM10 (průměrná roční koncentrace) = 15,4 – 16,3 g/m3

- PM10 (36. nejvyšší koncentrace) = 27 – 28 g/m3

- PM2,5 (průměrná roční koncentrace) = 10,8 – 11,3 g/m3

- NO2 (průměrná roční koncentrace) = 9,8 – 13,7 g/m3

- benzen (průměrná roční koncentrace) = 0,7 – 0,8 g/m3

- benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace) = 0,4 – 0,5 ng/m3

Doplňkovou informací pro určení stávající imisní zátěže jsou data z nejbližší a nejreprezentativnější stanice imisního monitoringu, a to Sokolov (KSOMA). Dle měření na této stanici byla zvolena hodnota imisního pozadí hodinové koncentrace  NO2 (průměr 19. nejvyšší naměřené hodnoty z let 2017 - 2021).

Z uvedených hodnot čtverců imisního pozadí a výsledků z měřící stanice v Sokolově je patrné, že v oblasti jsou dodrženy imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Mezi nejčastější znečišťovatele ovzduší patří průmyslové podniky, silniční doprava nebo spalování fosilních paliv v domácnostech v zimní topné sezóně. V dotčeném území se dle evidence ČHMÚ nacházejí větší zdroje znečišťování tvořené průmyslovými podniky (zejména v k.ú. Hradiště u Chebu a v k.ú. Cheb). Komunikací s vyššími zaznamenanými intenzitami dopravy, dle celostátního sčítání dopravy z roku 2016, je dálnice D6 (úsek mezi exitem 164 a 169 více jak cca 8 000 voz/den). Vysoké intenzity jsou také zaznamenány na silnici E49/I/21, a to přes cca 11 000 voz/den.

V období výstavby

Pro záměr byla zpracována rozptylová studie a odborný posudek v souladu se zákonem č.201/2022 Sb., o ochraně  a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a vyhláškou č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší. Obě studie jsou přílohou č.B.6.6 této dokumentace.

Rozptylová studie i odborný posudek je zaměřen na období výstavby spojené především s provozem recyklační linky a související dopravy.

Emise z provozu recyklační linky budou tvořeny zejména emisemi tuhých znečišťujících látek (TZL) PM10 a PM2,5, které budou vznikat během procesu recyklace (třídění a drcení materiálu) a během všech přesypů a celkové manipulace s tímto materiálem. Kvalitu ovzduší v hodnoceném území bude rovněž ovlivňovat (zejména po dobu provozu recyklační linky) vyšší intenzita dopravy, zejména nákladní automobilové dopravy, která bude souviset s odvozem materiálu od recyklační stanici, a to směrem na skládku Chocovice. Návoz a odvoz materiálu k/od recyklační základny bude probíhat po železnici, aby se snížila zátěž z nákladní automobilové dopravy v etapě výstavby. V rámci hodnocení úrovně znečištění z těžké automobilové dopravy došlo k zohlednění tzv. resuspenze prachových částic, která je vyvolána pohybem nákladních vozidel.

Celkově lze konstatovat, že realizací záměru dojde k zatížení okolí zejména tuhými znečišťujícími látkami, kdy provoz recyklační linky bude znamenat navýšení zejména průměrné denní koncentrace PM10. U nejbližší dotčené obytné zástavby může být příspěvek až na úrovni několika desítek µg.m-3 (až 46 µg.m-3 u nejbližšího referenčního bodu č. 4). Vzhledem k tomu, že imisní pozadí nepřekračuje stanovený imisní limit, bude u některých výpočtových bodů limit dodržen. Nicméně existuje předpoklad, že při provozu recyklační linky bude zejména při nepříznivých rozptylových podmínkách docházet k překročení imisního limitu. Provoz recyklační linky při uvažovaném maximálním výkonu (100 t/hod, provoz 8 hod/den) bude činit cca 37 dní. Při nižším výkonu recyklační linky budou dosahované hodnoty příspěvků imisních koncentrací daleko nižší. V souvislosti s výše uvedeným je však třeba konstatovat, že vypočtené hodnoty porovnávané s imisními limity jsou maximální vypočtené koncentrace, kterých je dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje (manipulace s větším množstvím sypkého materiálu během krátkého období) a nepříznivých povětrnostních podmínek v okolí zdroje znečištění (špatné rozptylové podmínky).

Dále je nutné upozornit, že příspěvky jednotlivých znečišťujících látek uvedených v rozptylové studii  jsou vztaženy pouze k jedné stavební sezóně (rok 2025), která zahrnuje nejhorší možný stav dosažený během celé výstavby, a to i pro maximální denní koncentrace PM10. Z toho plyne, že vypočtené příspěvky u nejbližší obytné zástavby nebudou v ostatních stavebních sezónách na takto vysoké úrovni, ale dá se předpokládat, že budou dosahovat značně nižších hodnot.

Emise tuhých znečišťujících látek budou maximálně omezovány dodržováním navržených opatření (viz opatření v kapitole 6 Rozptylové studie). Vzhledem k tomu, že se jedná o časově omezený negativní vliv (po dobu provozu recyklační linky), můžeme konstatovat, že negativní vliv na ovzduší, resp. zdraví obyvatel bude akceptovatelný.

U dalších sledovaných znečišťujících látek k překročení imisních limitů nedojde.

Na základě výše uvedeného lze konstatovat, že záměr je při striktním dodržování navržených opatření v dané lokalitě možné realizovat (například skrápění ploch, manipulace s prašným materiálem, dodržování pracovní doby, výkonu recyklační linky atd.).

V období provozu

Vzhledem k tomu, že záměrem je rekonstrukce na již provozované železniční trati, nedojde v období provozu k žádnému ovlivnění kvality ovzduší. V souladu s § 11 odst. 1 a 9 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, není povinnost vypracovávat rozptylovou studii pro vlastní provoz rekonstruované tratě.

## Zemědělský půdní fond, lesní půdní fond

Zemědělský půdní fond

Trvalé a dočasné zábory do 1 roku pozemků náležících do zemědělského půdního fondu (ZPF) předmětná stavba vyvolá, avšak v pouze malé míře (cca 30 m2 trvalého záboru ZPF, cca 200m2 dočasného záboru do 1 roku ZPF). Dočasné zábory ZPF nad 1 rok se v tuto chvíli projekční přípravy nepředpokládají.

Lesní půdní fond

Záměr si nevyžádá žádné trvalé zábory lesních pozemků, v současné fázi projekční přípravy je identifikován nepatrný dočasný zábor PUPFL do 1 roku (cca 15m2). Záměr zasahuje do ochranného pásma lesa, OP lesa 50m.

Přesné vyčíslení záborů a dotčených pozemků ZPF/PUPFL je uvedeno v záborovém elaborátu, části E.5.2 Majetkoprávní část.

## Vliv stavby na kulturní památky a archeologické nálezy

Kulturní památky

Železniční stanice Cheb je nemovitou kulturní památkou a zároveň je považována za architektonicky cennou stavbu. Za architektonicky cennou stavbu postavenou v 80tých letech 20.století, jež dominuje siluetě města Cheb je považována i budova správy dráhy, dále k cenným stavbách patří i železniční most na trati přes řeku Ohři. Nad Chebem, v oblasti Zlatého vrchu se nachází kulturní památka rovinné neopevněné sídliště Dolnice (ÚAN I).

V okolí trati se nachází několik dalších nemovitých kulturních památek, jež jsou často považovány i za architektonicky cenné stavby, např. několik objektů v Horních Lomanech. Severním směrem k Vojtanovu se již mnoho památek v blízkosti trati nenachází.

Do ochranného pásma dráhy v obvodu železniční stanice Tršnice zasahuje kulturní památka rovinné neopevněné sídliště (č. ÚSKP 45228/4-132) mírný V - JV svah pod temenem návrší do údolí Ohře, západní svah proti budovám železniční stanice (č. ÚSKP 45228/4-132) – v rámci ÚAN Tršnice.

Nad obcí Horní Lomany, v blízkosti trati, se nachází místo významné historické události, kterou dokumentuje pomníček Rudolfa Josieka.

V oblasti Antonínovy Výšiny se nachází cca 50m od trati historicky významná stavba – vila.

Památkově chráněná území

Řešený úsek železniční trati prochází památkovou rezervací Františkovy Lázně a Cheb s lázeňskou kulturní krajinou (rejst. č. ÚSKP 1116). Oblast je památkově chráněna od 1.1.2018 na základě NV č.430/2017 Sb., o prohlášení území vybraných částí měst Františkovy Lázně, Cheb, Karlovy Vary a Mariánské Lázně a obce Valy s lázeňskou kulturní krajinou za památkové rezervace a o změně nařízení vlády č. 443/1992 Sb., o prohlášení území historického jádra města Františkovy Lázně a území pevnosti Terezín za památkové rezervace. Ochrana se týká převážně objektů typů lázeňských domů, kapliček, kostelů a soch spojených s lázeňstvím dané oblasti, výjimku tvoří část parku u kolonády přecházející do lesoparku (rovinné neopevněné sídliště, archeologické stopy). Dané nařízení obsahuje souhrn podmínek zabezpečení ochrany památkových rezervací.

Památková rezervace je zároveň i jádrovým územím památky UNESCO a jeho širší okolí (západně lemující trať od Fr.lázní až k Antonínově výšině) je jeho ochranné pásmo. Do seznamu UNESCO bylo město zapsáno spolu s dalšími 10 evropským lázeňskými městy v roce 2021 jako součást jedné položky Slavná lázeňská města Evropy (Great Spas of Europe).

Území s archeologickými nálezy (ÚAN)

Do ochranného pásma dráhy v obvodu železniční stanice Tršnice zasahuje území s archeologickými nálezy I. kategorie ÚAN (prokázaná území) jménem „Tršnice, pravěké sídliště“, pořadové číslo SAS 11 14-12/7. Toto území zasahuje do ochranného pásma především na sever od trati na Františkovy Lázně a v okolí železničního přejezdu P97.

Západně od trati se nachází i UAN I rovinné neopevněné sídliště Dolnice (poř.číslo SAS 11-14-17/3), západně od trati se v místní části Chlumeček nachází stejnojmenné ÚAN I (poř.číslo SAS 11-14-16/3). Na jižním okraji Františkových lázní, západně od trati, se nachází ÚAN I Slatina – pravěké sídliště (poř.číslo SAS 11-14-11/6) a nad ním další ÚAN I Franitškovy lázně – rašeliniště lemující trať (poř.číslo SAS 11-14-11/5). V oblasti Horních Loman se poté nachází ÚAN II Horní Lomany – intravilán (poř.číslo SAS 11-14-11/2) a Horní Lomany u hřbitova (poř.číslo SAS 11-14-11/7).

Úsek s výměnou železničního svršku a spodku se částečně nachází v městské památkové rezervaci Františkových lázní, nedotýká se však žádné nemovité kulturní památky či ÚAN I.  Západně až jižně od trati se nachází oblast Františkových lázní s výskytem hodnotných staveb.

## Přírodní zdroje

Ložiska a přírodní zdroje

Chráněná ložisková území, dobývací prostory ani prognózní zdroje ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, se v dotčeném území nevyskytují. V blízkosti trati se dále nevyskytují ani žádná předpokládaná ložiska.

Nejbližší dobývací prostor jsou ložiska štěrkopísků v blízkosti vodní nádrže Jesenice (východně od Chebu) a dále severně od nich dobývací prostor Dolní Dvory (v průzkumu, otvírce) – oba dobývací prostory užívají ochrany CHLÚ. U CHLÚ Dolní Dvory je vyhlášeno menší CHLÚ Potočiště, a severněji CHLÚ Chocovice, rovněž se surovinou štěrkopísků. Všechny zmíněné dobývací prostory se nacházejí cca 3 – 4 km od ŽST Cheb.

Z ložisek se, ve smyslu zákona č. 44/1988 Sb., o ochraně a využití nerostného bohatství, v území Františkových lázní nachází ložisko ID 3080700 Chebské pánve (uhlí hnědé, dřívější hlubinná i povrchová těžba). Pod tímto ložiskem, již bez střetu s dotčeným územím či navazujícími úseky trati, směrem SV-V od města Cheb se nachází další výhradní ložisko ID3160800 Odravská pánev (dřívější hlubinná těžby, subregistr B, nerost – detrit, hnědé uhlí, xylit) – v rámci ložiska se nachází ložisko nevyhrazené Dřenice-západ (technické zeminy, štěrkopísky, nerost – jíl, štěrkopísek, subregistr D, současná povrchová těžba) a výhradní ložisko písku, štěrkopísku Dřenice (současná povrchová těžba).

Jižně od  Vojtanova, podél trati, se nachází ložisko s ukončenou těžbou – Horní Lomany (subregistr U – vytěžené objekty, ID 9209900, jíly pórovinové) a dále se v rozsáhlém území přes Františkovy lázně nachází ostatní prognózní zdroj (subregistr Q, ID 94009600; dřívější hlubinná i povrchová těžba).

| ID | Název | Surovina | Subregistr |
| --- | --- | --- | --- |
| 3080700 | Chebské pánve | Uhlí hnědé | B – výhradní ložisko |
| 3160800 | Odravská pánev | Uhlí hnědé | B – výhradní ložisko |
| 9209900 | Horní Lomany | jíly pórovinové | U – vytěžené objekty |
| 94009600 | Chebská pánev | Bituminózní břidlice (jílovec) | Q – ostatní prognózní zdroj |

Poddolovaná území

Poddolované území Cheb-Východ zasahuje okrajově do území dotčeného záměrem a to v oblasti kláštereckého zhlaví železniční stanice Cheb.

| Klíč | Název | Surovina | Stáří |
| --- | --- | --- | --- |
| 29 | Cheb-Východ | Uhlí hnědé | do 19. století |

Dalším plošným územím cca 600m východně od trati (1,7km jihovýchodně od Vojtanova) je poddolované území radioaktivním surovin (5222) Starý Rybník, do kterého záměr již nezasahuje. V blízkosti trati se poté nachází několik malých bodových poddolovaných území, jež nepodkládáme za zásadní pro daný záměr:

- 18  Horní Lomany (pyrit) – jižně od trati

- 19 Vojtanov (kaolin) – západně od trati

- 21 Františkovy lázně – Dolní Lomany (uhlí hnědé) – jižně od trati

- 25 Dlouhé Mosty (uhlí hnědé) – východně od trati

- 27 Cheb – Dolnice (vápenec) – východně od trati

Národní Geopark Egeria

Unikátní území v oblasti Karlovarského kraje bylo vyhlášeno Národním Geoparkem Egeria, jež je součástí přeshraničního Česko-Bavorského Geoparku. Území Česko-Bavorského Geoparku na české straně pokrývá ze dvou třetin Karlovarský kraj (Geopark Egeria) bez jeho východní části (Doupovských hor, Žluticka a Toužimska), na jihu jeho plocha pokračuje do Plzeňské části GeoLoci (severní část okresu Tachov). V Německu, respektive v Bavorsku (Geopark Bayern-Böhmen) je území geoparku vymezeno čtyřmi okresy měst Wunsiedel, Neustat/Waldnaab, Bayeruth a Tirschenreuth. Geopark Egeria získal titul Národního geoparku v létě roku 2010 a spolu s Evropským Geoparkem Český Ráj byly prvními členy Sítě národních geoparků. Pozornost laiků i odborníků přitahují zejména geologické a geomorfologické zajímavosti, které jsou předurčeny polohou regionu na hranici tří hlavních jednotek Českého masivu - saxothuringika,moldanubika a bohemika. Zastoupené horniny lze studovat na řadě přirozených i umělých odkryvů. Působením vnitřních i vnějších sil Země vznikaly po dlouhou geologickou historii hluboká údolí, nápadné skalní útvary i tajemná rašeliniště. Hlavním posláním Geoparku Egeria je kromě dokumentace a vytváření podmínek pro uchování geologických, přírodních a krajinných fenoménů osvětová činnost, tj. zpřístupňování přírodních lokalit, naučných stezek a muzejních expozic, budováním informačních center a pořádání tematických výstav, přednášek a kulturních akcí. S tímto posláním bezprostředně souvisí i přeshraniční spolupráce a zároveň i snaha dále zvyšovat turistickou atraktivitu tohoto regionu.

Radonový index

Dotčené území se prochází různými kategoriemi radonového indexu – střed města Cheb se nachází v 1.kategorii (nízký), severní část města přechází do 2. kategorie (střední), směrem k Františkovým lázním se střídá 1. a 2.kategorie. Město Františkovy lázně a severně nad ním je stanovena 1.kategorie a v oblasti od Lesního mlýna (nad Horními Lomany) se nachází oblast 3.kategorie radonového indexu (vysoká).

Ochranou staveb proti pronikání a hromadění radonu z podloží se zabývá norma ČSN 73 0601.

# Vliv na přírodu a krajinu

## Ochrana přírody

Obecná ochrana přírody

Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Regionální, nadregionální ÚSES

Nadregionální ÚSES se v dotčeném území vyskytuje v podobě ochranné zóny NRBK K40, který propojuje NRBC Amerika s NRBC Svatošské skály. V současně platném ÚP Františkovy Lázně je NRBK K40 vymezen jako návrhová plocha podél Slatinného potoka, na nějž navazuje vlastní NRBC Amerika. Z NRBK K40 se dále odklání lokální systém ÚSES.

Osa i ochranná zóna NRBK jsou jeho nedělitelnou součástí. V prostoru vymezeném hranicí ochranné zóny se prvky ÚSES všech úrovní považují za ekologicky stabilnější a významnější prvky a jsou integrální součástí NRBK.

Dle podkladů ZÚR Karlovarského kraje trať prochází následujícím nadregionálním ÚSES:

- NRBK K40 Amerika – Svatošské skály (trať je vedena mostním objektem přes řeku Ohři, která tvoří osu NRBK jižně od ŽST Tršnice a dále pokračuje Slatinným potokem a jeho meandry, kde křižuje železniční trať již v řešeném úseku jižně pod sídlem Františkových lázní a zaúsťuje do vodní plochy Amerika, která je i částečně vyhlášenou přírodní rezervací) – k.ú. Cheb, k.ú. Jindřichov u Tršnic (není součástí dotčeného území), k.ú. Tršnice, k.ú. Dlouhé Mosty, k.ú. Horní Most u Třeběně, k.ú. Františkovy lázně

- V k.ú. Cheb se v blízkosti záměru po pravé straně ve směru na Cheb nachází regionální biocentrum RC 1223 Dolnice.

Lokální ÚSES

Na lokální úrovni dochází k zpřesnění vymezení nadmístního ÚSES daného ZÚR Karlovarského kraje a dále k vymezení lokálního ÚSES. V závazné podobě je takovéto vymezení zaneseno do územních plánů jednotlivých obcí, kterými záměr prochází.

Cheb

Lokální hydrický biokoridor LBK 1 kříží trať směrem od RC 1223 Dolnice po řece Ohři. Samotné RC hraničí s tratí v nivách a meandrech toku Ohře.

Na hranici s obcí Františkových lázní kříží trať LBK 6, jež se západně u trati napojuje do LC6 Chlumeček (vodní plocha).

Na severní hranici s obcí Františkovy lázně je NRBK40 vymezena plošně návrhovou plochou.

Třebeň – hranici tvoří železniční trať v úseku nad sídlem Dlouhé Mosty

- v zájmovém území zde není vymezen žádný lokální ÚSES

Františkovy lázně

- Podél jižní hranice obce s Chebem a osy NRBK40 je navržen biokoridor plošně podél Slatinného potoka, tato část biokoridoru navazuje směrem k sídlu Dlouhé Mosty na  vymezené funkční lokální biocentrum LC8.

- Na NRBK40 severně navazuje lokální systém ÚSES navrženými biokoridory LK17 a LK16, jež se napojuje na navržený LK 11, který v km 65,3 trať kříží (hydrický prvek vedoucí pod tratí propustkem).

- Severně, podél Stodolského potoka (místní část Lesní Mlýn) trať křižuje nefunkční LK 8 (východně od trati navazují území obce Vojtanov).

- Nad tímto LK se sbíhají další dva nefunkční lokální biokoridory LK2 a LK19 (km 63,9 – 64,2).

- Nefunkční LK3 (km 63,2) kříží trať a LK4 (km 62,8) na trati končí a poté oba ústí do funkčního biocentra LC1

Vojtanov

- na LK 11 na území Fr.lázní navazuje v území obce LK15;

- na LK 8 na území Fr.lázní přímo navazuje LK14 (východně od trati podél toku), který je napojen do vymezeného LC9 Antonínova Výšina;

- na LK 2 a LK19 na území Fr.lázní navazuje za tratí LK12;

- dále kříží na území obce trať LK11 (km 61,7) a LK14 (km 61,2), jež oba ústí do PR U Sedmi rybníků;

- v lokalitě pod nádražím Vojtanov kříží trať hydrický LK1 vedoucí podél Vonšovského potoka.

V řešeném úseku ŽST Františkovy lázně, kde dojde k výměně železničního svršku a spodku nedochází ke křížení s žádným prvkem ÚSES. Výše zmíněné křížení s prvky ÚSES se týká pouze úseků, kde dojde k zásahům do kabelových vedení a odstranění trakce.

Obrázek 6 ÚSES v dotčeném území

Zdroj: Geoportál DMVS Karlovarského kraje; upraveno AFRY CZ, data pro obec Vojtanov nejsou z portálu k dispozici

Významné krajinné prvky (VKP)

VKP „ze zákona“

Významných krajinných prvků ze zákona („evidovaných“) se v blízkosti záměru, tj. podél trati a křižující trať, nachází celá řada. Jedná se především o lesy, vodní toky, jejich meandry, slepá ramena a nivy; často jsou tyto prvky částečně vymezeny jako prvky ÚSES (viz obrázek ÚSES).

Dle ÚAP Karlovarského kraje se jedná o VKP evidované jako je vodní tok Ohře s jeho meandry nad městem Cheb, přítok Ohře severně od Chebu – Střížovický potok křižující trať, obdobně jako Slatinný potok, Stodolní potok, soustavy vodních ploch mezi Františkovými lázněmi a Vojtanovem.

-	269 Cheb – U větrníku – vodní tok Ohře s meandry a nivou, podél trati, VKP typ údolní niva

-	169 Dlouhé Mosty – Střížovský potok východně od trati spolu s Ohří a jeho okolní nivou včetně části Slatinného potoka východně od trati, VKP typ údolní niva

- 172 Ohře - Tršnice, VKP typ údolní niva

-	168 Chlumeček – vodní plocha s okolím a přítokem – západně od trati naproti VKP169, VKP typ údolní niva

-	116-1 Natálie – Slatinný potok s nivou a vodními plochami východně od trati, navazuje na VKP169, VKP typ rašeliniště

-	116-2 Rozhledna – pokračování Slatinného potoka západně od trati, VKP typ les

-	172 Ohře – Tršnice – jižně od ŽST Tršnice

-	174 Zátiší – severně podél trati, okraj Františkových lázní, směr od Tršnice, VKP typ les

-	118 Střelnice – J-JV od trati, nehraničí s tratí ani ji nekřižuje, VKP typ údolní niva

-	125-1 Štekrův mlýn – oblast místní části Lesní mlýn se Stodolským potokem i severně od něj vodní plochou a lesním porostem, hranice VKP vede podél trati, VKP typ údolní niva

- 125-2 Tůňka – přítok Stodolského potoka křížící trať s menší vodní plochou naproti Žírovickým rybníkům, VKP typ údolní niva

-	123-B 3 lomy – naproti VKP 125-1 přes trať, jeho hranice rovněž lemuje trať, jedná se především o lesní porosty podél Stodolského potoka, VKP typ les

-	126 Mezi mosty – hranice opět lemuje trať, jedná se soustavu drobných vodních ploch severně nad tratí nad VKP 125-1, VKP typ les

-	127-2 Seníky – lemuje jižně hranici trati v blízkosti sídla Seníky a zastávky Žírovice-Seníky, VKP typ údolní niva

-	146 Rybník Hoffman – VKP rozdělný tratí, který je tvořen soustav menších a větších vodních ploch a jejich nivami a lesním okolím, VKP typ les

-	147 U sedmi rybníků – soustava vodních ploch zakončena hranicí trati, VKP typ les

-	148 Vonšovský potok – U jeskyně – vodní tok s jeho nivou, dále pokračuje za tratí VKP 145-2, VKP typ les

-	145-2 Vojtanov- Kasárna – pokračování Vonšovského potoka, VKP typ les

Obrázek 7 VKP ze zákona, dle ÚAP kraje

Zdroj: [ÚAP Karlovarského kraje; upraveno AFRY CZ]

VKP registrované

Registrované významné krajinné prvky se v dotčeném území záměru nevyskytují. Nejblíže se nachází registrovaný VKP Seníky (1040, v k.ú. Žírovice).

VKP 1040 Seníky (1,1ha) – Opuštěné kamenolomy s malými zátopovými vodními plochami s doprovodnými dřevinami smíšeného charakteru. Lokalita přispívá k udržení ekologické stability krajiny (Melichar, Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje na období 2016-2025, Karlovy Vary 2015).

Památné stromy

V dotčeném území záměru ani v jeho těsné blízkosti se památné stromy nenacházejí.

Přírodní park

Na severní hranici České republiky se nachází přírodní park Kamenné vrchy, který západně navazuje na přírodní park Halštrov. Hranice PP Kamenné vrchy se nachází pod ŽST Vojtanov (viz.obrázek).

PP Kamenné vrchy

Přírodní park Kamenné vrchy (36 km2 po vyhlášení v roce 1995, pozdější zmenšení území na cca 30 km2) leží ve východní části Smrčin a zaujímá pohraniční území od Vojtanova přes Plesnou k Lubům. Zmenšení plochy parku o cca 0,7 km2 je navrženo u Vojtanova.

Stejně jako Přírodní park Halštrov je ve vrchovině, která bývala nazývána Halštrovské hory. Mezi oba parky je vklíněno území Vogtlandu, jehož krajinný ráz je obdobný, ovšem s rozdílem v zachovalosti sídel. Oblast krajinného rázu parku vyniká lesnatým vrchovinným valem, který vroubí Chebskou pánev. Je pramennou oblastí četných potoků a vývěrů minerálních vod.

Turisticky pozoruhodné jsou modravě a zelenavě zbarvené vodní nádrže po vytěžených ložiscích kaolinu u Velkého Luhu. Plesná se zlikvidovaným textilním průmyslem nepatří nyní k pozitivnímu obrazu krajiny a je z území parku vyjmuta. Hranice parku obchází také Skalnou, která je však sídlem s pozitivním krajinotvorným významem. Další vývoj její urbanistické a architektonické struktury by měl vést ke zkvalitnění.

Obrázek 8 Přírodní park Kamenné Vrchy

Zdroj: [ÚAP Karlovarského kraje; upraveno AFRY CZ]

Krajinný ráz

Daný záměr představuje, kromě ŽST Františkových lázní a blízkého okolí, pouze výměnu kabeláže a v úseku od Františkových lázní až po odklonění trati směrem na Aš zrušení trakčního vedení. Výměna kabeláže nebude představovat žádnou změnu jednotlivých znaků / hodnot krajinného rázu. Zrušení trakčního vedení mírně zeslabí liniové působení prvku železniční trati v dálkovém pohledu, tato změna nepředstavuje zásadní vliv na zákonné či jiné znaky krajinného rázu.

Větším zásahem bude výměna železničního vršku a spodku, úprava nástupišť a celková modernizace ŽST Františkových lázní, právě tato část je předmětem posouzení vlivů na krajinný ráz. Výpravní budova rovněž rekonstruována, avšak tento projekt není součástí této předkládané dokumentace.

V ZÚR Karlovarského kraje byly vymezeny tzv. oblasti vlastních krajin a v rámci nich menší jednotky, tzv. vlastní krajiny. Záměr se nachází na rozhraní dvou vlastních krajin B.1 a B.2 oblasti B. Oblast vlastních krajin Podkrušnohoří a Chebska. Kromě cílových kvalit pro jednotlivé vlastní krajiny jsou v ZÚR stanoveny společné požadavky a podmínky pro zachování a dosažení cílových kvalit vlastních krajin při koordinaci územně plánovací činnosti obcí a v územně plánovací dokumentaci obcí.

Obrázek 9 Vymezené oblasti vlastních krajin dle ZÚR kraje

Žlutý bod – místo významné události

Zelený trojúhelník – vyhlídkový bod

Zdroj: [ÚAP kraje, upraveno AFRY]

Na základě provedeného vyhodnocení významnosti zásahů do jednotlivých znaků krajinného rázu v dotčeném území lze konstatovat, že záměrem nedojde ke snížení hodnot krajiny. Zásah do zákonných charakteristik krajinného rázu bude nulový (žádný).

Záměr nenaruší ani nesníží hodnoty krajinného rázu v dotčeném krajinném prostoru a nesníží tak hodnotu posuzované krajiny.

Posouzení vlivu navrhované stavby na krajinný ráz je uvedeno v samostatné příloze B.6.4.

Zvláštní ochrana přírody

Maloplošná zvláště chráněná území

V dotčeném území záměru se maloplošná zvláště chráněná území nenacházejí.

Nejblíže od dotčeného území se nachází západním směrem přírodní rezervace Amerika, jižně od ní Národní přírodní památka Komorní Hůrka. Jižně od Vojtanova se dále nachází přírodní rezervace U Sedmi rybníků, včetně stanoveného OP (maloplošné chráněné území nejblíže trati, cca 100-150m od trati). Severovýchodně od ŽST Františkovy Lázně se nachází národní přírodní rezervace Soos a za ní přírodní rezervace Děvín.

Velkoplošná zvláště chráněná území

V dotčeném území záměru se velkoplošná zvláště chráněná území nenacházejí.

## Ochrana dřevin

### Dendrologický průzkum

Dendrologický průzkum, tj. inventarizace dřevin v dotčeném území, byla provedena terénní pochůzkou dne 3.12.2021 na podkladě současné projektové dokumentace. Byly inventarizovány potenciálně dotčené stávající dřeviny, které by dle předpokladu mohly být dotčeny při realizaci projektu. Dřeviny, které bude možné zachovat (nebudou v kolizi při realizaci projektu), budou na stanovišti chráněny po dobu realizace projektu opatřeními, která navrhne zhotovitel stavby. Opatření musí zajistit dostatečnou ochranu zachovaných dřevin dle platné legislativy.

V rámci průzkumu byly zjišťovány základní dendrometrické údaje - rozměry kmene u stromů čili průměr kmene ve výčetní výšce 1,3 m nad úrovní terénu, nebo alternativně obvod, u porostů dřevin plocha, kterou dřevina zaujímá. U vybraných solitérních dřevin je udána i jejich výška. Kvalitativní a související atributy dřevin (např. vitalita, zdravotní stav, stabilita, apod.) nebyly v tomto dendrologickém průzkumu zjišťovány, pouze byla doplněna hodnota sadovnická ve smyslu zdravotního stavu dřeviny v lokalitě pro možné stanovení náhradní výsadby (metodika AOPK).

Celkem bylo v terénu identifikováno 37 lokalit, v rámci nich jsou dále lokalizovány jednotlivé vzrostlé dřeviny, tyto jsou zakresleny v grafickém výstupu průzkumu. Dřeviny se nachází na katastrálních územích Františkovy Lázně a Horní Lomany. U všech lokalit je doplněna informace o parcelním čísle, na kterém je daná lokalita umístěna.

V době průzkumu nebyl v lokalitách zjištěn památný strom ani dřevina zvláště chráněná dle platné legislativy.

Dendrologický průzkum pro předmětný záměr je uveden v samostatné příloze B.6.3.

## Ochrana rostlin a živočichů

### Biologický průzkum

Pro záměr projektu Modernizace ŽST Františkovy Lázně byl zpracován v roce 2017 Biologický průzkum (Adventure Lab, s.r.o., 09/2017). Nový biologický průzkum byl zpracován v roce 2021 pro potřeby DÚR, včetně území výměny kabelových tras.

Jako zájmové území byl pro první biologický průzkum stanoven pouze úsek trati, kde bude docházet k výměně železničního svršku a spodku, tedy ŽST Františkovy lázně a jeho navazující okolí. Níže jsou uvedeny závěry a doporučení pro identifikované biotopy a poté jednotlivě pro flóru a faunu.

Biotopy

Stávající dřevinné a bylinné vegetace v dotčeném prostoru ŽST Františkovy Lázně představují biotopy silně ovlivněné nebo vytvořené člověkem, kategorie X1 Urbanizované území, X8 Křoviny s ruderálními a nepůvodními druhy a X5 Intenzivně obhospodařované louky. Jedná se o zastavěné části města Františkovy Lázně, včetně ruderální bylinné a dřevinné vegetace, parky, stromořadí, menší lesíky a křoviny na volných plochách mezi zástavbou, dále pak silněji narušované a člověkem ovlivňované křoviny s hojnými ruderálními druhy nebo výsadby nepůvodních druhů keřů. Z výsadeb nepůvodních dřevin jsou sem zahrnuty zejména výsadby borovice kleče, pámelníku bílého a jiných druhů dřevin. Je zde patrná silná eutrofizace (porosty kopřivy dvoudomé) a antropogenní vliv (výskyt okrasných druhů rostlin, zavlečených z místních zahrádek). Kategorii X5 představují druhově chudé, silně hnojené, několikrát do roka sečené nebo přeorávané louky a výsevy travních směsek, ve kterých nejčastěji převládají trávy: psárka luční, srha říznačka nebo jílek mnohokvětý s příměsí širokolistých nitrofilních bylin, jako je kerblík lesní a šťovík tupolistý.

Shrnutí a doporučení pro biotopy: biotopy v zasaženém území jsou silně ovlivněny člověkem a nemají vysokou přírodní hodnotu. Jedná se převážně o ruderální porosty podél tělesa tratě. Určitou výjimkou je území v km 68,38 do 68,46 km. Nachází se zde ruderální louka s výskytem běžných druhů bylin, částečně zarůstající dřevinnou vegetací. Zde doporučuji minimalizovat pojezdy techniky a nevyužívat toto území jako dočasnou skládku stavebního materiálu.

Flóra

Shrnutí a doporučení pro flóru: z botanického hlediska nebyly, v území dotčeném záměrem, nalezeny žádné chráněné druhy rostlin, druhy zapsané v Červeném seznamu květeny ČR nebo druhy chráněné v rámci soustavy NATURA 2000. Nachází se zde pouze běžné druhy rostlin typických pro městskou vegetaci a vegetaci železničních náspů.

Fauna

Shrnutí a doporučení pro faunu: ze zákonem chráněných druhů živočichů se realizace záměru přímo dotkne čmeláků (Bombus sp.) a to likvidací jejich habitatu. Ideální dobou pro realizaci záměru tak je doba říjen – březen, kdy nejsou aktivní a jejich zimování je pravděpodobné mimo území záměru. Čmelákům vzhledem k malému rozsahu záměru, dostačující kvalitě biotopů v blízkém okolí a jejich mobilitě, realizace výrazněji neublíží a není tak třeba provádět náhradní opatření.

Dalším zaznamenaným druhem v území záměru byla veverka obecná, což je široce rozšířený arboreální hlodavec, bez specifičtějších nároků na lesní biotopy, které obývá. Je relativně mobilní a přizpůsobivá lidské činnosti. Hnízdí na stromech, v dutinách případně pak ve vybudovaných hnízdech na silnějších větvích. Starší stromy s dutinami a puklinami v území vzhledem k věkovému složení porostu téměř chybí, hnízda nebyla vizuální inspekcí zaznamenána. Veverka využívá území s největší pravděpodobností pouze jako potravní stanoviště. Záměr je svým plošným rozsahem relativně malý a veverky mohou jednoduše využívat jako potravní stanoviště okolní park a hospodářský les.

Zjištěné druhy ptáků k běžným v rámci ČR a rozsah budoucího záměru, díky jejich mobilitě nijak výrazněji nesnižuje kvalitu území pro ně. Opět je ale nutné dbát na realizaci prací mimo vegetační období a tedy i dobu hnízdění ptáků tj. v měsících říjen – březen.

Na základě provedeného biologického průzkumu lze konstatovat, že záměr rekonstrukce stávající trati, včetně obnovení kabeláže nezvýší významně celkovou ekologickou zátěž území tak, aby stavba v daném území nemohla být realizována a lze konstatovat, že je realizace stavby únosná pro dané území.

Pro fázi DUR byl poté zpracován biologický průzkum pro jarní a letní aspekt panem V.Laškou v roce 2021, jež řešil území od ŽST Vojtanov – ŽST Cheb. V témže roce byl zpracován biologický průzkum pro projekt stavby TÚ Tršnice – Cheb (KPZ, M.Pondělíček, 2021), který zahrnuje i část trati Tršnice – Františkovy lázně, jež je v současnosti součástí předkládané dokumentace – tato část stavby je níže komentována.

Biologický průzkum – V.Laška, ŽST Vojtanov – ŽST Cheb

Biologický průzkum byl proveden pro jarní a letní aspekt většiny druhů rostlin a živočichů; mapování proběhlo ve dnech 9/10.5. a 27/28.6.2021.

Botanickým průzkumem v území řešeného záměru či jeho bezprostřední blízkosti, tedy mezi ž. km 60,000 – 74,000 v úseku Cheb mimo – Vojtanov mimo byl aktuálně zjištěn výskyt dvou druhů patřících mezi zvláště chráněné druhy rostlin dle vyhlášky č. 395/1992 Sb. zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění, a to leknínu bílého a lomikamenu trojprstého.

V rámci řešeného území byl zjištěn výskyt 14 druhů rostlin zařazených na červený seznam (Grulich a Chobot 2017), konkrétně se jedná o kozlík dvoudomý, zábělník bahenní, třezalku rozprostřenou, chlupáček oranžový, stulík žlutý, lakušník vodní, orlíček obecný, ostřici dvouřadou, ostřici vyvýšenou, leknín bílý, lomikámen trojprstý, mrvku myší ocásek a hrušeň polničku.

Zoologický průzkum území byl zaměřen zejména na diagnostické, zvláště chráněné druhy bezobratlých a obratlovců (obojživelníci, plazi, ptáci a savci), kteří se na daném území mohou vyskytovat nebo je jejich výskyt na území pravděpodobný. Při hodnocení byly především sledovány takové skupiny, jejichž přítomnost slouží jako indikátor případné hodnoty a kvality daného území.

V zájmovém území bylo zaznamenáno:

8 druhů bezobratlých živočichů zařazených mezi zvláště chráněné druhy (velevrub malířský, vážka jasnoskvrnná, svižník polní, zlatohlávek tmavý, čmelák skalní, čmelák zemní, čmelák zahradní, mravenec lesní) a čtyři druhy jsou zařazené na červeném seznamu (pískorypka chrastavcová, vážka jasnoskvrnná, šídlatka tmavá, ohniváček modrolemý);

6 druhů obojživelníků zařazených mezi zvláště chráněné druhy (ropucha obecná, skokan ostronosý, skokan zelený, skokan krátkonohý, rosnička zelená, čolek velký), kdy všechny tyto druhy jsou uvedeny v červeném seznamu, stejně jako skokan hnědý;

4 druhy plazů (ještěrka obecná, ještěrka živorodá, zmije obecná, slepýš křehký, užovka obojková) jsou uvedeny jak mezi zvláště chráněnými druhy, tak i na červeném seznamu;

13 zvláště chráněných druhů ptáků (ledňáček říční, čáp bílý, čáp černý, rorýs obecný, vlaštovka obecná, krkavec velký, moták pochop, luňák červený, kavka obecná, slavík obecný, ťuhýk obecný, kopřivka obecná, lejsek šedý) a 14 druhů zařazených na červený seznam (ledňáček říční, čejka chocholatá, vlaštovka obecná, kavka obecná, moták pochop, luňák červený, ťuhýk obecný, kopřivka obecná, volavka popelavá, čáp bílý, čáp černý, vrána obecná černá, jiřička obecná, labuť velká);

- 2 druhy savců zařazených zároveň mezi zvláště chráněné živočichy a zároveň na červený seznam (vydra říční, veverka obecná).

Vyšší míru ovlivnění jednotlivých populací lze předpokládat především u plazů či hmyzu (např. ještěrka obecná, svižník polní), jejichž výskyt je vázán přímo na těleso železniční trati, ale potenciálně nelze vyloučit ani u ostatních druhů. Na druhou stranu je však nutné zmínit, že se jedná o druhy stanovišť s nezapojeným rostlinným krytem, kdy narušení těchto stanovišť může mít na tyto druhy do budoucna též pozitivní vliv. Nicméně ve všech případech by bylo vhodné, požádat příslušný orgán ochrany přírody, tedy Krajský úřad Karlovarského kraje o předběžnou informaci, zda realizací stavby může dojít k porušení zákazu u zvláště chráněných druhů živočichů a je nutné žádat o výjimku podle ust. § 56 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny.

Vzhledem ke skutečnosti, že předmětná akce nepředpokládá umístění nové stavby, ale pouze obnovu stavby stávající, nebude mít za předpokladu dodržení obecných zásad specifikovaných výše významnější vliv na stávající společenstva.

Biologický průzkum – KPZ, M.Pondělíček – TÚ Tršnice – Cheb, závěry pro část Tršnice – Františkovy Lázně

Studie byla zpracována pro celý projekt Tršnice – Cheb , včetně odbočky Tršnice – Františkovy Lázně, kde dojde k výměně kabelového vedení. Tato část je ve studii označena jako lokalita 18. Obecně studie udává, že všechny zkoumané lokality jsou zasaženy značnou degradací s výskytem invazivních druhů. Kvalitnější biotopy jsou pouze lužní plochy u menších vodních toků. Druhy chráněné zákonem se u trati, ani ve vybraných lokalitách nevyskytovali.

Lokalita 18 Trať na Františkovy lázně (kabeláž a další v náspu)

(násep trati a žel. odbočka – ruderální a segetální společenstva, bez stromů a keřů)

Seznam druhů:

Dřeviny: nebyly nalezeny žádné

Byliny:

| Latinské jméno | české jméno |
| --- | --- |
| Bromus hordeaceus | sveřep měkký |
| Capsella bursa-pastoris | kokoška pastuší tobolka |
| Equisetum arvense | přeslička rolní |
| Armoracia rusticana | křen selský |
| Bromus sterilis | sveřep jalový |
| Oenothera sp. | pupalka |
| Lactuca serriola | locika kompasová |
| Tripleurospermum inodorum | heřmánkovec nevonný |

Ze zoologického průzkumu vyplývá, že v dané lokalitě vyskytují běžné druhy hercynské fauny s nízkou lokální denzitou. Z chráněných druhů byl na lokalitě 18 pozorován přeletem ohrožený druh krkavec velký, vlaštovka obecná a jiřička obecná (téměř ohrožený druh).

Vzhledem k výsledkům biologického průzkumu zřejmě nebude nutné k zásahu do biotopu všech vyskytujících se chráněných druhů živočichů získat výjimku dle § 56 odst. 2 uvedeného zákona, neboť řada z nich nebude posuzovaným záměrem dotčena a záměr na ně nebude mít žádný negativní vliv. (Výjimku tvoří lokalita 17, kde byla detekována přítomnost vydry říční.) Biologický průzkum dále v závěrech vyjmenovává potřebná ochranná a dobrovolná kompenzační opatření.

Na základě provedených biologických průzkumů lze konstatovat, že předkládaný záměr, tj. modernizace ŽST Františkovy Lázně, včetně obnovení kabeláže, nezvýší významně celkovou ekologickou zátěž území tak, aby stavba v daném území nemohla být realizována a lze konstatovat, že je realizace stavby únosná pro dané území.

Kompletní zpráva Biologického průzkumu (Laška, 2021) pro předmětný záměr je uvedena v samostatné příloze B.6.2.

# Vliv na soustavu chráněných území Natura 2000

Evropsky významná lokalita (EVL) ani ptačí oblast (PO) se v dotčeném území nevyskytuje.

Nejbližšími EVL jsou:

- EVL Soos (CZ0410150) – vzdálena cca 3 km V směrem;

- EVL U sedmi rybníků (CZ0413193) – vzdálena cca 140m východně od trati, směrem na Vojtanov v překryvu s PR U Sedmi rybníků;

- EVL Ramena Ohře (CZ0410020) – vzdálena cca 740m SV od ŽST Tršnice.

EVL U sedmi rybníků

Jedna z druhově nejbohatších lokalit obojživelníků na Chebsku. Kromě více druhů zelených a hnědých skokanů se zde vyskytují tři druhy čolků, ropucha obecná, rosnička a blatnice. Bohužel v posledním období došlo nevhodným rybím hospodařením k poklesu jejich stavů.

EVL Soos

Centrum území je pro svou bohatost a druhovou skladbu chráněno jako národní přírodní rezervace. Velmi významná jsou zde společenstva slanisek vázaná na mineralizaci půdy z vývěrů minerálních pramenů. Bohaté porosty tvoří skřípinec Tabernaemontanův (Schoenoplectus tabernaemontani). Jezera a tůně osidluje často bublinatka jižní (Utricularia australis), vyskytuje se i bublinatka menší (Utricularia minor) a bublinatka bledožlutá (Utricularia ochroleuca). Bohatá je populace parožnatky Nitella flexilis. Za zmínku stojí také rašelinné druhy jako velmi častá klikva bahenní (Oxycoccus palustris), rosnatka okrouhlolistá (Drosera rotundifolia), rhotnosemenka bílá (Rhynchospora alba). K dalším významným druhům patří sivěnka přímořská (Glaux maritima), kamyšník přímořský (Bolboschoenus maritimus), ostřice oddálená (Carex distans), sítina Gerardova (Juncus gerardii), bařička bahenní (Triglochin palustre). Z fauny je významné opakované a pravidelné hnízdění druhu jeřába popelavého (Grus grus), vodouše rudonohého (Tringa totanus), několika párů motáka pochopa (Circus aeruginosus), bekasiny otavní (Gallinago gallinago) aj. a množství druhů obojživelníků. Významná je populace hnědáska chrastavcového (Euphydryas aurinia), která zde tvoří spojovací článek mezi západní a východní metapopulací.

EVL Ramena Ohře (CZ0410020)

Nejzachovalejší část nivy Ohře nížinného charakteru v Karlovarském kraji s množstvím mrtvých ramen a tůní. Nejvýznamnější je makrofytní vegetace vázaná přímo na vodní prostředí, jedná se o jeden z nejlépe osídlených toků v České republice, a dále vegetace slepých ramen, zátočin a tůní. Rozsáhlé porosty říčních rákosin, psárkových luk a vrbových křovin a luhů doprovázejících vodní tok jsou již dosti eutrofizovány a invadovány neofyty.

Obrázek 10 Natura2000 - evropsky významné lokality

Zdroj: [ÚAP Karlovarského kraje; upraveno AFRY CZ]

Podle stanoviska příslušného orgánu ochrany přírody (Krajský úřad Karlovarského kraje, zn. KK/4124/ZZ/20 ze dne 07.09. 2021) podle § 45i zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, zamýšlený záměr „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“ nemůže mít významný vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti.“ – viz Dokladová část.

# způsob zohlednění podmínek závazného stanoviska posouzení vlivu záměru na životní prostředí

Dle vyjádření Odboru životního prostředí a zemědělství KÚ Karlovarského kraje ze dne 13.9.2021 (zn. KK/4132/ZZ/21) záměr nepředstavuje změnu dle § 4 odst. 1 písm. a) zákona o posuzování vlivů na životní prostředí a nenaplňuje dikci bodu 44 (Celostátní železniční dráhy) přílohy č. 1 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí. – viz Dokladová část.

# v případě záměrů spadajících do režimu zákona o integrované prevenci základní parametry způsobu naplnění závěrů o nejlepších dostupných technikách nebo integrované povolení

Záměr nespadá do režimu zákona o integrované prevenci č. 76/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

# navrhovaná ochranná a bezpečnostní pásma, rozsah omezení a podmínky ochrany podle jiných právních předpisů

Viz Souhrnná technická zpráva.

# Podklady

Úplné znění Zásad územního rozvoje Karlovarského kraje po vydání Aktualizace č. 1

4. úplná aktualizace 2017, Územně analytických podkladů Karlovarského kraje

Záměr projektu „Modernizace ŽST Františkovy Lázně“ (2017)

Melichar přírodovědný průzkum; Koncepce ochrany přírody a krajiny Karlovarského kraje na období 2016 – 2025, Karlovy Vary, 08/2015

Projektová kancelář Markant; ÚP Vojtanov, 2017

Příloha č.2 Zhodnocení krajinného rázu na území Karlovarského kraje, SEA ÚP VÚC KK, Liberec, 2005

Geoportál DMVS Karlovarského kraje, dostupné z: https://geoportal.kr-karlovarsky.cz/web/Map/Map1/ViewUAP

Ústřední seznam ochrany přírody, dostupné z: https://drusop.nature.cz/portal/

Údaje o kvalitě ovzduší, portál ČHMI

Mapový portál ČGS

Hydroekologický informační systém VÚV TGM

Mapový geoportál INSPIRE; geoportal.gov.cz

# Přílohy

B.6.2	Biologický průzkum (samostatná příloha)

B.6.3	Dendrologický průzkum (samostatná příloha)

B.6.4	Posouzení vlivu na krajinný ráz (samostatná příloha)

B.6.5	Akustická studie včetně protokolu měření a mapových výstupů, Protokol o měření vibrací (samostatná příloha)