| Doplňující údaje: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | 11/2022 |  |  | 1.vydání |  | Mgr.Peterková Ph.D. | Mgr.Peterková Ph.D. | Mgr. Polášek |  | Mgr. Gabriel |
|  |  |  |  |  |  | v.r. | v.r. | v.r. |  | v.r. |
| Rev. | Datum |  |  | Popis |  | Vypracoval | Kreslil/psal | Kontroloval |  | Schválil |
| Objednatel: |  |  |  |  |  |  |  | Souprava: |  |  |
|  |  |  | AFRY CZ s.r.o. Magistrů 1275/13 140 00 Praha 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| Zhotovitel: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Ecological Consulting a.s. Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc tel: 585 203 166 e-mail: zp@ecological.cz |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Projekt: „Modernizace ŽST Františkovy lázně“ - recyklační základna Cheb |  |  |  |  |  |  |  | Číslo | 310/21112 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | projektu: |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | VP (HIP): | Mgr. Peterková, Ph.D. |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  |
| KÚ: Karlovarského kraje |  |  |  |  | OÚ, MÚ: Cheb |  |  | Datum: | 11/2022 |  |
| Obsah: |  |  |  |  |  |  |  | Archiv: | - |  |
| Odborný posudek podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší |  |  |  |  |  |  |  | Formát: | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Část: |  | Příloha: |
|  |  |  |  |  |  |  |  | - |  | - |

Objednatel:	AFRY CZ s.r.o.

Magistrů 1275/13

140 00 Praha 4

IČ: 45306605

DIČ: CZ45306605

Zpracovatel: Mgr. Lucie Peterková, Ph.D.

- autorizovaná osoba ke zpracování odborných posudků podle § 11 odst. 8 zákona č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší (rozhodnutí Ministerstva životního prostředí č. j.: 60400/ENV/12 ze dne 12. 9. 2012)

Ecological Consulting a. s.,

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

e-mail: zp@ecological.cz; www.ecological.cz

listopad 2022						             Mgr. Lucie Peterková, Ph.D.

prvotní dokumentace je uložena v archivu objednatele.

Rozdělovník:

1x digitální verze: 				AFRY CT s.r.o.

1x digitální verze: 		Ecological Consulting a.s.

##### Obsah:

1.	Určení posudku	4

1.1. Údaje o zpracovateli odborného posudku	4

2.	Obecné údaje	6

2.1. Podklady	6

2.2. Identifikační údaje stavby	7

2.3. Umístění stavby	7

2.4. Návrh zařazení zdroje	9

3.	Popis stacionárního zdroje a jeho provozu	10

3.1. Výrobní program, projektované kapacity a provoz zařízení	10

3.2. Údaje o referenčních stavbách, BAT	14

3.3. Schémata, nákresy	14

3.4. Technická data zařízení	14

4.	Emisní charakteristika zdroje	15

4.1. Emisní limity	15

4.2. Výpočet emisí	17

4.3. Prováděcí právní předpisy	17

4.4. Porovnání s požadavky příslušného právního předpisu	17

5.	Zhodnocení úrovně znečištění ovzduší v zájmové lokalitě	19

6.	Závěr a doporučení	21

6.1. Doporučení	21

7.	Použitá literatura a podklady	23

## Určení posudku

Odborný posudek pro záměr „Modernizace ŽST. Františkovy lázně - recyklační základna Cheb“ byl zpracován jako podklad pro správní řízení podle § 11 odst. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o podklad pro vydání závazného stanoviska k umístění a povolení provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., které vydává územně příslušný krajský úřad, v tomto případě Krajský úřad Karlovarského kraje.

Zpracování zadala společnost AFRY CZ s.r.o., Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4, která je hlavním řešitelem projektu stavby pro územní řízení.

Jedná se o posudek, který je zpracován na základě podkladů, které byly v dané fázi přípravy projektu k dispozici. V této fázi není znám dodavatel a provozovatel technologie, který vzejde až z výběrového řízení dodavatele stavby. Posudek je zpracován na typovou recyklační základnu (linku), která z hlediska výkonu a technologie odpovídá množství a charakteristice zpracovávaného materiálu. Konkrétní typ recyklační linky a její výrobce se může od té uvedené v posudku lišit.

Jak je výše uvedeno, provozovatel zdroje není v současné chvíli znám. Bude jím společnost, která vzejde z výběrového řízení dodavatele stavby. Doporučujeme, aby provozovatel zdroje splňoval podmínky uvedené níže v posudku.

Odborný posudek byl vypracován v souladu se zákonem č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (v platném znění) a vyhláškou č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (v platném znění).

### 1.1. Údaje o zpracovateli odborného posudku

Jméno a příjmení:	Mgr. Lucie Peterková, Ph.D.

Adresa: 		Na Vozovce 37, Olomouc 779 00

Zaměstnavatel: 	Ecological Consulting a.s., Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Osvědčení o autorizaci ke zpracování odborných posudků dle zákona o ochraně ovzduší bylo vydáno dne 12. 9. 2012 MŽP ČR pod č.j. 60400/ENV/12.

Osvědčení o autorizaci ke zpracování rozptylových studií bylo vydáno dne 24.6.2009 MŽP ČR pod č.j. 1693/820/09/KS.

## Obecné údaje

### 2.1. Podklady

Pro zpracování odborného posudku byly k dispozici níže uvedené materiály:

- Český hydrometeorologický ústav (2022): Pětileté průměrné koncentrace 2017 - 2021, podle §11, odst. 5 a 6, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

- Ecological Consulting a.s. (2022): Modernizace ŽST Františkovy lázně. Rozptylová studie.

- Katalogový list Resta TH1 (Resta, 2021)

- Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro vypracování odborných posudků osobou autorizovanou podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

- Ministerstvo životního prostředí (2021): Podpůrná opatření k aktualizovaným Programům zlepšování kvality ovzduší pro období 2020+

- Projektové podklady – AFRY CT a.s. (2022).

- Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (www.mzp.cz)

- Skácel, F. - Tekáč, V. (2008): Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií‚ které emise TZL na plošných zdrojích snižují. DEAL Praha. 22 s.

- Věstník MŽP (ročník XIII, srpen 2013).

- Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

- Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2021, ČHMÚ, Praha, (http:/www.chmi.cz/).

### 2.2. Identifikační údaje stavby

Název stavby:	Modernizace ŽST Františkovy lázně – recyklační základna Cheb

Umístění stavby:	k. ú. Cheb, parc. č. 1360/3

Provozovatel: 	v tomto stupni není znám, bude určen při výběru dodavatele stavby

Doporučujeme, aby dodavatel splnil podmínky uvedené v posudku.

Provozovna:	Cheb, k. ú. Cheb, pozemek parc. č. 1360/3, provozovatel není v tomto stupni znám

### 2.3. Umístění stavby

Předmětný záměr „Modernizace ŽST Františkovy lázně“ – recyklační základna Cheb, se nachází na území města Chebu, v k. ú. Cheb. Recyklační základna bude umístěna na pozemku parc. č. 1360/3 (viz obr. 2 a 3). Lokalizace celého úseku rekonstruované trati je znázorněna na obr. 1.

Obr. 1. Umístění rekonstruovaného úseku železniční trati

Obr. 2. Umístění zařízení staveniště, kde bude provozována recyklační základna (červeně) – širší pohled (zdroj: mapy.cz)

Obr. 3. Umístění zařízení staveniště, kde bude provozována recyklační základna, v bližším pohledu

### 2.4. Návrh zařazení zdroje

Dle přílohy č. 2 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší bude v lokalitě umístěn vyjmenovaný stacionární zdroj zařazený pod bod 5.11 Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den.

## Popis stacionárního zdroje a jeho provozu

### 3.1. Výrobní program, projektované kapacity a provoz zařízení

Předmětem posouzení je vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší dle zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, a to recyklační linka na recyklaci kameniva a štěrku ze stavby rekonstrukce železniční trati umístěná na území města Chebu, v k. ú. Cheb. Recyklační základna bude umístěna na zařízení staveniště severně od železniční stanice Cheb ploše severně od předmětného úseku trati.

Recyklační základna bude umístěna na pozemku parc. č. 1360/3 (k. ú. Cheb). V dané lokalitě bude zřízeno zařízení staveniště, kde bude probíhat recyklace štěrkového lože z rekonstruovaného úseku trati v rámci realizace záměru Modernizace ŽST Františkovy lázně. Na zařízení staveniště bude umístěno mobilní drticí zařízení s recyklační linkou (třidič a drtič). Uvažovaný výkon recyklační linky je 100 t/hod.

Návoz materiálu (štěrku) na recyklační základnu a zpět je uvažován po železnici za pomoci železniční dopravy dle ZOV. Uvažovaný počet nákladních automobilů odvážejících materiál na skládku Chocovice je rozdělen na základě jednotlivých odvozových tras dle návrhu vycházejícího ze ZOV. Maximální uvažovaný počet nákladních automobilů však bude cca 15 nákladních vozidel/den tam a zpět (ve skutečnosti bude pohyb nákladních vozidel nižší, jedná se o maximální stav během jednoho dne), kdy jeden odveze cca 10 – 15 tun materiálu. Návoz odtěženého štěrkového lože k recyklační základně bude probíhat nákladními automobily.

Obr. 4. Vymezení trasy pro dopravu materiálu nákladními vozidly (modře)

Použita bude mobilní třídící jednotka (NAPŘÍKLAD typu Resta TH2 1600x4000, Resta TH1 1200x3000/2 apod., přesný výrobce a typ linky bude určen při výběru zhotovitele stavby) a výkonem cca 100 t/hod.

Parametry příkladu použité mobilní třídící jednotky typu Resta TH1:

## Parametry:

| Třídič | vibrační dvousítný, rozměr sítových ploch 1200x3000 mm |
| --- | --- |
| Pohon | dieselcentrála CAT, elektrický |
| Typ tříděného materiálu | stavební odpad, zemina, živičné kry, uhlí, písek, štěrk, přírodní kamenivo |
| Vstup | max. 800 mm |
| Výstup | 3 frakce (dle okatosti použitých sít) + nadroštná frakce |
| Výkon | 60 - 200 t/h (dle okatosti použitých sít a typu materiálu) |
| Hmotnost | 17 t |

Jednotka slouží k třídění stavebních odpadů a přírodních materiálů na 4 frakce. Materiál ke třídění se kolovým nakladačem zaváží do násypky s tyčovým roštem. Materiál propadlý tyčovým roštem je dávkován podavačem na vlastní třídič. Vytříděné frakce prochází přes skluzy na 3 pásové dopravníky a dále na zemní skládku. Pohon jednotky je dieselmotorem Perkins 60 kW s hydrogenerátorem. Při provozu bude využíváno skrápěcí zařízení (mlžící skrápěcí systém), kterým bude prašnost částečně eliminována.

Obr. 5. Příklad použité recyklační linky: Jednotka Resta TH1 (zdroj: www.resta.cz)

Recyklace sneseného štěrkového lože bude probíhat v roce 2025. Je uvažováno, že celkem bude recyklační linkou zpracováno cca 29 930 tun materiálu.

Kapacita recyklační základny v lokalitě Cheb:

| Provoz linky denně [hod]: | 8 |
| --- | --- |
| Předpokládaný denní výkon celé sestavy [t]: | 800 |
| Celkové množství drceného materiálu [m3]: | 16 628 |
| Celkové množství drceného materiálu [t]: | 29 930 |
| Předpokládaný počet dní na recyklaci: | 37 (= 296 h) |

Provoz recyklační linky se nepředpokládá nepřetržitě, ale v závislosti na realizaci stavby ve stavebních etapách. Provoz recyklační linky se předpokládá v rozsahu 37 pracovních dní, a to v období od 03/2025 do 09/2025. Pokud bude recyklační linka využita na plnou kapacitu (100 t/hod, 8 hod/den), pak doba provozu recyklační linky v modelovém roce 2025 bude cca 37 dní/rok = 296 h/rok. Je uvažováno, že materiál určený k recyklaci bude na ploše recyklační základny skladován po dobu šesti měsíců (4 320 hodin), přičemž maximálně bude na ploše recyklační základny deponováno cca 9 000 tun.

Jako další plošný zdroj jsou určeny plochy pro dočasné skladování materiálu určeného k recyklaci. Mezi plošné zdroje tedy došlo k zahrnutí plochy mezideponie, kde se uvažuje s uskladněním recyklovaného materiálu pro potřeby stavby. Uvažuje se s mezideponií o ploše cca 2 400 m2, na které bude uloženo přibližně 9 000 tun materiálu, což odpovídá přibližně 30 % z celkového množství vstupujícího do recyklačního zařízení.

Při provozu technologie budou vznikat emise, a to zejména emise tuhých znečišťujících látek (TZL).

Zařízení není vybaveno odtahem vzduchu. Emise TZL budou vypouštěny přímo do venkovního ovzduší.

Emise TZL byly stanovené v souladu s rozptylovou studií (Ecological Consulting a.s., 2022), a to na základě emisních faktorů pro recyklační linky stavebních hmot. Emisní faktory byly převzaty ze Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (uvedené ve věstníku MŽP č. 11/2019). Emisní faktor pro skladování materiálu není ve Sdělení uveden, pro tento faktor byla použita hodnota emisního faktoru TZL při výrobě kameniva (skladování v deponiích) uvedená ve studii Skácel, F. - Tekáč, V.: Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií‚ které emise TZL na plošných zdrojích snižují (2008). Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot jsou uvedeny v tabulce 1.

Tab. 1. Emisní faktory pro recyklační linky stavebních hmot

| Technologický proces (za použití skrápěcího zařízení) | Ef TZL v g/t zpracovávaného materiálu |
| --- | --- |
| drcení | 34 |
| třídění | 13 |
| přesypy | 10 |
| skladování | 1,7 |

Pozn.: V případě využití technologie ke zkrápění materiálu vstupujícího do recyklační linky je nutno emisní faktor uvedený v tabulce vynásobit koeficientem k = 0,3.

Emise z provozu recyklační základny byly vypočteny na základě emisních faktorů, množství recyklovaného materiálu a počtu provozních hodin recyklační linky, resp. počtu hodin skladování materiálu za rok.

Výpočet emisí TZL z jednotlivých procesů recyklace byl proveden následovně:

Drcení:

34 g/t x 29 930 t / 296 hod / 3600 s = 0,94 g/s TZL, tedy 0,305 t TZL/rok (vynásobené koeficientem 0,3 – použití skrápěcího zařízení)

Třídění:

13 g/t x 29 930 t / 296 hod / 3600 s = 0,36 g/s TZL, tedy 0,117 t TZL/rok (vynásobené koeficientem 0,3 – použití skrápěcího zařízení)

Přesypy:

10 g/t x 29 930 t / 296 hod / 3600 s = 0,28 g/s TZL, tedy 0,090 t TZL/rok (vynásobené koeficientem 0,3 – použití skrápěcího zařízení)

Skladování:

1,7 g/t x 9 000 t / 4320 hod / 3600 s = 0,011 g/s TZL, tedy 0,015 t TZL/rok

### 3.2. Údaje o referenčních stavbách, BAT

Jedná se obecně o běžně provozované technologie.

Používané technologie odpovídají z hlediska BAT současnému stavu technického poznání, splňují podmínky nízkoodpadové a nízkoemisní technologie. Technologie odpovídá požadavku na primární znovuvyužití odpadů – tedy recyklaci odpadů (v tomto případě štěrkového kolejového lože). Jedná se o technologie splňující platné evropské normy.

### 3.3. Schémata, nákresy

Viz výše.

### 3.4. Technická data zařízení

Příklad užité recyklační linky Resta TH1:

## Parametry:

| Třídič | vibrační dvousítný, rozměr sítových ploch 1200x3000 mm |
| --- | --- |
| Pohon | dieselcentrála CAT, elektrický |
| Typ tříděného materiálu | stavební odpad, zemina, živičné kry, uhlí, písek, štěrk, přírodní kamenivo |
| Vstup | max. 800 mm |
| Výstup | 3 frakce (dle okatosti použitých sít) + nadroštná frakce |
| Výkon | 60 - 200 t/h (dle okatosti použitých sít a typu materiálu) |
| Hmotnost | 17 t |

## Emisní charakteristika zdroje

Vyjmenovaný stacionární zdroj znečišťování ovzduší, kterým je recyklační linka stavebního materiálu, bude emitovat následující emise:

- emise TZL

### 4.1. Emisní limity

Posuzovaným vyjmenovaným zdrojem znečišťování ovzduší je recyklační linka kameniva (štěrkového lože apod.) umístěná dočasně po dobu stavby na pozemku parc. č. 1360/3 (k. ú. Cheb). Celková projektovaná kapacita recyklovaného materiálu je cca 29 930 t/rok.

Dle přílohy č. 2 k zákonu č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, se tak jedná o zdroj evidovaný pod kódem 5.11 Kamenolomy, povrchové doly paliv nebo jiných nerostných surovin, zpracování kamene, paliv nebo jiných nerostných surovin (především těžba, vrtání, odstřel, bagrování, třídění, drcení a doprava), výroba nebo zpracování umělého kamene, ušlechtilá kamenická výroba, příprava stavebních hmot a betonu, recyklační linky stavebních hmot, o celkové projektované kapacitě vyšší než 25 m3 za den, a vztahuje se na něj vyhláška č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

Pro provoz výše uvedeného vyjmenovaného zdroje nejsou ve vyhlášce č. 415/2012 Sb. stanovené specifické emisní limity. Pro provoz tohoto zdroje jsou stanoveny pouze technické podmínky provozu, a to v příloze č. 8, části II, bod 4.5:

Technické podmínky provozu:

1. Musí být snižovány emise tuhých znečišťujících látek na všech technologických uzlech včetně skladování a přepravy materiálu, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Lze použít například:

a) zakrytování třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,

b) instalaci zařízení k omezování emisí - odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení,

c) opatření pro skladování prašných materiálů - uzavřené skladovací prostory, umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn,

d) opatření pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků.

2. Při těžbě a zpracování kameniva s obsahem azbestových vláken dodržovat od 1. 1. 2020 kromě výše uvedených podmínek následující postupy:

a) používání pouze takových drtících linek, které umožňují instalaci odprašovacích zařízení,

b) vrtací zařízení pro přípravu odstřelu musí být vybaveno zařízením pro odsátí a odloučení vrtaného prachu a toto zařízení musí být během vrtacích prací v provozu,

c) na dopravních pásech může být dopravováno pouze skrápěné kamenivo, na volných (nezakrytých a neodsávaných) výsypkách z dopravních pásů musí být dodržována maximální výška volného pádu skrápěného kameniva 2 metry a u frakce 0/2 mm výška 1 metr,

d) prašné úsypy z pásových dopravníků a technologických zařízení nesmí být vraceny zpět do procesu drcení a třídění kameniva,

e) frakce 0/2 mm musí být skladována v silech, popřípadě boxech uzavřených minimálně ze třech stran,

f) nákladní automobily vyjíždějící z areálu kamenolomu musí být před odjezdem očištěny tlakovou vodou nebo otřesem (roštové pásy, štěrková lože).

Provozovatel stacionárního zdroje zjišťuje úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona výpočtem. Tímto ustanovením není dotčena povinnost provádět zjišťování úrovně znečišťování měřením, pokud je tak stanoveno v povolení provozu.

Pokud nejsou vyhláškou stanoveny specifické emisní limity, vztahují se na provoz daného zdroje obecné emisní limity, které jsou uvedené ve vyhl. 415/2012 Sb., v příloze č. 9 – viz tab. 2.

Tab. 2. Obecné emisní limity (viz. příloha č. 9, vyhlášky č. 415/2012 Sb.)

| Název znečišťující látky | Hmotnostní tok [g/h] | Hmotnostní koncentrace [mg/m3] |
| --- | --- | --- |
| tuhé znečišťující látky | ≤2500 | 200 |
|  | >2500 | 150 |
| oxidy síry vyjádřené jako oxid siřičitý | >20000 | 2500 |
| oxidy dusíku vyjádřené jako oxid dusičitý | >10000 | 500 |
| oxid uhelnatý | >5000 | 500 |
| organické látky vyjádřené jako celkový organický uhlík (TOC) | >3000 | 150 |
| amoniak a soli amonné vyjádřené jako amoniak | >500 | 50 |
| Sulfan | >100 | 10 |
| Sirouhlík | >100 | 20 |
| chlor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HCl | >500 | 50 |
| fluor a jeho plynné anorganické sloučeniny vyjádřené jako HF | >100 | 10 |

Pro posuzovaný zdroj, jsou pak relevantní emisní limity pro tuhé znečišťující látky (TZL).

### 4.2. Výpočet emisí

Při provozu technologie budou vznikat emise, a to zejména emise tuhých znečišťujících látek (TZL). Technologie není opatřena žádným výduchem – tuhé znečišťující látky jsou vypouštěny přímo do vnějšího ovzduší.

Pro provoz zdroje nejsou stanoveny specifické emisní limity, v platnosti jsou tedy pouze obecné emisní limity.

Vzhledem k tomu, že emise nebudou do ovzduší vypouštěny žádným výduchem, ale budou volně přecházet do vnějšího ovzduší, není možné stanovit emise v jednotkách odpovídajících emisnímu limitu, tedy g na m3 vzduchu. Emise není rovněž možné měřit.

Je ovšem nutné, aby vyjmenovaný zdroj plnil stanovené technické podmínky provozu, které jsou uvedené v příloze č. 8, části II, bodu 4.5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. (viz výše).

### 4.3. Prováděcí právní předpisy

Platná legislativa vztahující se k posuzovanému zdroji znečišťování ovzduší zahrnuje především zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší, ve znění pozdějších předpisů a dále jeho prováděcí předpisy. V tomto případě se jedná o vyhlášku č. 415/2012 Sb., o přípustné úrovní znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší, ve znění pozdějšího předpisu. Tento odborný posudek je zpracován v souladu s uvedenou platnou legislativou.

### 4.4. Porovnání s požadavky příslušného právního předpisu

Na základě výše uvedených informací, je možné konstatovat, že při provozu vyjmenovaného zdroje (recyklační linky) budou dodrženy technické podmínky provozu zdroje uvedené  v příloze č. 8, části II, bodu 4.5 vyhlášky č. 415/2012 Sb. K příslušnému vyjmenovanému zdroji se vztahují tyto technické podmínky provozu:

Musí být snižovány emise tuhých znečišťujících látek na všech technologických uzlech včetně skladování a přepravy materiálu, kde dochází k emisím tuhých znečišťujících látek do ovzduší. Lze použít například:

a) zakrytování třídících a drtících zařízení a všech dopravních cest,

b) instalaci zařízení k omezování emisí - odprašovací, mlžící, pěnové, skrápěcí zařízení,

c) opatření pro skladování prašných materiálů - uzavřené skladovací prostory, umisťování venkovních skládek na závětrnou stranu, jejich skrápění a budování zástěn,

d) opatření pro přepravu materiálů - pravidelná očista a skrápění komunikací a manipulačních ploch, omezení rychlosti pohybu vozidel v areálu zdroje, zakrývání nákladních prostorů expedujících dopravních prostředků.

Specifický emisní limit není uveden.

Provozovatel stacionárního zdroje bude zjišťovat úroveň znečišťování podle § 6 odst. 1 písm. a) zákona č. 201/2012 Sb. výpočtem.

Dle údajů vyplývajících z výše uvedených kapitol je zřejmé, že daný vyjmenovaný zdroj bude plnit technické podmínky provozu dané vyhláškou č. 415/2012 Sb., které odpovídají danému zdroji. Při provozu a výběru technologie je nutné recyklační linky dodržet opatření a podmínky uvedené níže, v kapitole 6.1.

## Zhodnocení úrovně znečištění ovzduší v zájmové lokalitě

Pro určení stávající úrovně znečištění ovzduší byla v souladu se zákonem o ochraně ovzduší použita data pětiletých klouzavých průměrů koncentrací jednotlivých znečišťujících látek, které jsou konstruovány pro čtverce 1 x 1 km v souřadném systému S-JTSK (zdroj: ČHMÚ). Záměr zasahuje do 8 čtverců. Stávající imisní pozadí v letech 2017 – 2021 je dle těchto map následující:

PM10 (průměrná roční koncentrace) = 15,4 – 16,3 g/m3

PM10 (36. nejvyšší koncentrace) = 27 – 28 g/m3

PM2,5 (průměrná roční koncentrace) = 10,8 – 11,3 g/m3

NO2 (průměrná roční koncentrace) = 9,8 – 13,7 g/m3

benzen (průměrná roční koncentrace) = 0,7 – 0,8 g/m3

benzo(a)pyren (průměrná roční koncentrace) = 0,4 – 0,5 ng/m3

Z uvedených hodnot čtverců imisního pozadí a výsledků z měřící stanice v Sokolově je patrné, že v oblasti jsou dodrženy imisní limity všech sledovaných znečišťujících látek dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

Imisní limity pro znečišťující látky v ovzduší jsou stanoveny v příloze 1 zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší – viz tab. 3.

Tab. 3. Platné limity pro znečišťující látky dle přílohy č. 1 zákona č. 201/2012 Sb.

| Znečišťující látka | Ochrana zdraví lidí |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | aritmetický průměr [µg.m-3] |  |  |
|  | roční | denní | hodinový |
| suspendované částice (PM10) | 40 | 50 | - |
| suspendované částice (PM2,5) | 20 | - | - |
| oxid dusičitý (NO2) | 40 | - | 200 |
| benzen | 5 | - | - |
| benzo(a)pyren | 0,001 | - | - |

Rozptylová studie hodnotící vliv realizace záměru na ovzduší byla zpracována Mgr. Poláškem (Ecological Consulting a.s., 2022). Studie byla zpracována pro rok 2025, kdy se uvažuje se zpracováním 29 930 t recyklovaného materiálu.

Ze závěrů rozptylové studie vyplývá, že emise z provozu recyklační linky umístěné v rámci k.ú. Cheb budou tvořeny zejména emisemi tuhých znečišťujících látek (TZL), tedy PM10 a PM2,5, které budou vznikat během procesu recyklace (třídění a drcení materiálu) a během všech přesypů a celkové manipulace s tímto materiálem. Kvalitu ovzduší v hodnoceném území bude rovněž ovlivňovat (zejména po dobu provozu recyklační linky) vyšší intenzita dopravy, zejména nákladní automobilové dopravy, která bude souviset s návozem materiálu k recyklační stanici a jeho následným odvozem.

Z výsledků dále vyplývá, že v případě roční koncentrace PM10 se bude imisní příspěvek v místě nejbližší obytné zástavby pohybovat v řádu max. desetin/setin µg.m-3 (0,069 – 0,36 µg.m-3). U průměrné roční koncentrace PM2,5 se příspěvek u nejbližší obytné zástavby bude pohybovat rovněž v řádu několika setin až desetin µg.m-3 (0,021 – 0,11 µg.m-3).

V případě nepříznivých klimatických podmínek může docházet v místech nejbližší obytné zástavby k překročení limitních hodnot u znečišťující látky PM10 s krátkodobým průměrováním (24hodinové koncentrace). Nicméně je nutné přihlédnout ke skutečnosti, že vypočtené hodnoty (až 46 μg/m3 u nejbližšího výpočtového bodu č. 4) porovnávané s imisními limity jsou maximální dosažené vypočtené koncentrace, kterých je dosaženo za nejnepříznivějšího provozu zdroje a povětrnostních podmínek v daném místě v okolí zdroje znečištění.

V rozptylové studii jsou navržena opatření na snižování emisí TZL.

V závěrečném hodnocení možnosti realizace záměru je v rozptylové studii uvedeno, že záměr je při striktním dodržování navržených opatření v dané lokalitě možné realizovat.

## Závěr a doporučení

Vzhledem k výše uvedenému posouzení lze konstatovat, že provoz technologie recyklace kameniva, která představuje vyjmenovaný zdroj znečišťování ovzduší, bude znamenat dodržení platných právních předpisů.

Navržené řešení splňuje požadavky zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší a prováděcích právních předpisů a pro jeho realizaci je volena nejlepší dostupná technika za ekonomicky a technicky přijatelných podmínek s ohledem na náklady a přínosy, ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) zákona č. 76/2002 Sb. o integrované prevenci a o omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťování a o změně zákonů (zákon o integrované prevenci).

### 6.1. Doporučení

Provozovatel musí plnit následující:

- povinnost uvádět stacionární zdroj do provozu a provozovat zdroj a činnosti nebo technologie související s provozem nebo zajištěním provozu stacionárního zdroje, které mají vliv na úroveň znečištění, v souladu s podmínkami pro provoz tohoto stacionárního zdroje stanovenými zákonem o ochraně ovzduší, jeho prováděcími právními předpisy a výrobcem;

- předkládat příslušnému orgánu ochrany ovzduší na vyžádání informace o provozu  stacionárního zdroje;

- provádět pravidelné předepsané zkoušky a revize zařízení;

- informovat Českou inspekci životního prostředí a příslušný odbor Krajského úřadu – Magistrátu města Prahy o datu zahájení recyklace

- provoz recyklační linky bude omezen na denní dobu (8:00 – 18:00), mimo neděle a svátky, provoz recyklační linky bude probíhat max. 8 hodin denně

- recyklační linka bude v provozu pouze za příznivých rozptylových a povětrnostních podmínek (mimo inverzní stavy)

- zařízení recyklační linky bude vybaveno skrápěcím či mlžícím systémem – ten bude v provozu vždy, kromě deštivého počasí a teplot klesajících pod 3°C

- recyklovaný materiál bude na místě skladován co nejkratší dobu (maximálně v řádu několika týdnů), v případě potřeby delšího skladování je třeba použít například zástěn, či umístění skládky na závětrnou stranu, případně zakrytování deponie, a dále je nutné materiál pravidelně kropit

- technika přepravující sypký materiál (nákladní automobily apod.) bude řádně zakrytována

- areál recyklační základny bude pravidelně skrápěn a uklízen, pravidelně čištěny budou rovněž automobily a technika přepravující stavební materiál

- podrobně jsou výše uvedená opatření rozepsaná v dokumentu „Podpůrná opatření k aktualizovaným Programům zlepšování kvality ovzduší pro období 2020+“ (Ministerstvo životního prostředí 2021)

- a další ustanovení dle zákona č. 201/2012 Sb. a jeho prováděcích předpisů

Vzhledem k výše uvedenému je možné konstatovat splnění všech podmínek. Doporučujeme tedy vydání závazného stanoviska a povolení provozu vyjmenovaného stacionárního zdroje dle § 11 odst. 2, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

## Použitá literatura a podklady

- Český hydrometeorologický ústav (2022): Pětileté průměrné koncentrace 2017 - 2021, podle §11, odst. 5 a 6, zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

- Ecological Consulting a.s. (2022): Modernizace ŽST Františkovy lázně. Rozptylová studie.

- Katalogový list Resta TH1 (Resta, 2021)

- Metodický pokyn odboru ochrany ovzduší pro vypracování odborných posudků osobou autorizovanou podle § 32 odst. 1 písm. d) zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

- Ministerstvo životního prostředí (2021): Podpůrná opatření k aktualizovaným Programům zlepšování kvality ovzduší pro období 2020+

- Projektové podklady – AFRY CT a.s. (2022).

- Sdělení odboru ochrany ovzduší, jímž se stanovují emisní faktory podle § 12 odst. 1 písm. b vyhlášky 415/2012 Sb., o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší (www.mzp.cz)

- Skácel, F. - Tekáč, V. (2008): Stanovení emisních faktorů pro TZL u prašných plošných zdrojů a technologií a technologií‚ které emise TZL na plošných zdrojích snižují. DEAL Praha. 22 s.

- Věstník MŽP (ročník XIII, srpen 2013).

- Vyhláška č. 415/2012 Sb. o přípustné úrovni znečišťování a jejím zjišťování a o provedení některých dalších ustanovení zákona o ochraně ovzduší.

- Zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší.

- Znečištění ovzduší a atmosférická depozice v datech, Česká republika 2021, ČHMÚ, Praha, (http:/www.chmi.cz/).

Přílohy

Příloha 1	Doklad o autorizaci