TECHNICKÉ PODMÍNKY

PRO ZEMĚMĚŘICKÉ A PROJEKČNÍ ČINNOSTI ZHOTOVITELE V RÁMCI OPRAV A ÚDRŽBY ZAJIŠŤOVANÉ OŘ

- Všeobecně

  - Tyto technické podmínky uvádějí pouze požadavky neuvedené ve všeobecných technických podmínkách (dále jen “VTP“) a zvláštních technických podmínkách (dále jen „ZTP“), případně požadavky odlišné od VTP a ZTP.

  - Ustanovení těchto podmínek májí přednost před ustanovením VTP a ZTP, pokud jsou ustanovení v rozporu, uplatní se ustanovení uvedené v těchto podmínkách.

  - Pokud bude pro stavbu vypracována projektová dokumentace, zeměměřická činnost zhotovitele bude provedena podle postupu uvedeného v aktuálních VTP, které jsou přílohou smlouvy o dílo. Ustanovení týkající se majetkoprávní části a geometrických plánů budou případně uplatněny po dohodě s ÚOZI objednatele.

  - V případě staveb, které nejsou realizovány podle projektové dokumentace ale pouze podle projektu stávající osy PPK, bude přiměřeně uplatněno ustanovení aktuálních VTP a dále zjednodušený postup popsaný v následující kapitole.

- Geodetické a mapové podklady

  - Zhotovitel si zajistí prostřednictvím svého úředně oprávněného zeměměřického inženýra (dále jen „ÚOZI“) geodetické a mapové podklady u ÚOZI objednatele: dokumentaci o bodech železničního bodového pole (dále jen „ŽBP“), železniční mapové podklady (dále jen „ŽMP“) a seznam jednotlivých PS a SO, popř. projekt stávajícího stavu prostorové polohy koleje (dále jen „PPK“). ÚOZI objednatele zajistí koordinaci se správci SŽG Praha ŽBP, ŽMP, PPK, popř. se správcem železničního katastru nemovitostí (dále jen „ŽKN“).

  - Dostupné podklady uvedené v bodě 2.1 splňující TKP staveb státních drah předá ÚOZI objednatele ÚOZI zhotovitele a následně bude koordinovat zeměměřické činnosti zhotovitele v souladu s platnými, obecně závaznými právními předpisy a interními dokumenty a předpisy SŽDC s.o.

  - Případné doplňující měření geodetických a mapových podkladů nebo ověření osy koleje pro vypracování projektu PPK zajistí zhotovitel na vlastní náklady podle Metodických pokynů uvedených v bodě 3.1, 3.6 a 4.4 a předá ÚOZI objednatele ke kontrole.

- Zeměměřické a projekční činnosti zhotovitele při provádění stavby (ŽBP a PPK)

  - Pro stabilizaci, ochranu, měření, dokumentaci, způsob ověření bodů ŽBP a jejich údržbu platí předpis SŽDC M20/MP007 Železniční bodové pole, v platném znění.

  - Zhotovitel je povinen po dobu stavby chránit body ŽBP. Dojde-li u bodů ŽBP k jejich zničení, poškození, neoprávněnému přemístění nebo učinění nepoužitelnými musí být tato skutečnost neprodleně projednána s ÚOZI objednatele, který tuto činnost koordinuje se správcem ŽBP. Přeložení, obnovení nebo přemístění bodů ŽBP může být uskutečněno pouze správcem ŽBP nebo jen s jeho souhlasem. Náklady na tuto činnost jsou součástí Smluvní ceny, zaměření vyhotoví SŽG Praha.

  - Pokud bude pro stavbu vyhotovován projekt PPK, zhotovitel zajistí návaznost tohoto projektu na stávající projekty PPK a předá ho ÚOZI objednatele ke kontrole před zahájením prací na železničním svršku, a to v digitálním provedení v otevřené formě včetně seznamu souřadnic v textovém formátu.

  - Zajištění prostorové polohy kolejí se zhotovitel zavazuje zajistit ve smyslu předpisů objednatele.

  - V případě úpravy geometrické polohy koleje metodou propracování (popř. metodou zmenšování chyb) bude její zaměření součástí dokumentace zaměření skutečného stavu.

  - V případě úpravy geometrické polohy koleje a zřízení BK, zhotovitel zašle místně příslušnému správci PPK dle předpisu SŽDC S3/2 Bezstyková kolej, č.j. S11167/2013-OTH, účinnost od 1. 9. 2013, v platném znění, bodu 107. dokumentaci k ověření prostorové polohy koleje (viz také Metodický pokyn SŽDC M20/MP004 Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje, v platném znění).

- Měření skutečného provedení stavby, geodetická část dokumentace skutečného provedení PS a SO a souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby

  - Geodetická část dokumentace skutečného provedení PS nebo SO je číselné a grafické vyjádření skutečné polohy, výšky a tvaru jednotlivých PS nebo SO vzhledem k bodům vytyčovací sítě ve smyslu vyhlášky č. 31/1995 Sb.

  - Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby je polohopis s výškovými údaji všech nově postavených PS a SO a po stavbě použitelných bodů vytyčovací sítě ve formě vyhotovené účelové mapy velkého měřítka dle vyhlášky č. 31/1995 Sb.

  - Zhotovitel zajistí polohové a výškové zaměření skutečného provedení dokončených PS nebo SO nebo jejich částí geodetickými metodami na body ŽBP (vytyčovací síť) a schválené body definitivního zajištění v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv.

  - Způsob měření a zobrazení předmětů měření stanovuje vnitřní předpis objednatele – Metodický pokyn SŽDC M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty, v platném znění a SŽDC M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka, v platném znění.

  - Přesnost, požadavky na zaměření a zpracování výkresů a technické specifikace pro geodetickou část dokumentace skutečného provedení stanovuje Metodický pokyn SŽDC M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka, v platném znění.

  - Zhotovitel se zavazuje zajistit polohové a výškové zaměření veškerých podzemních vedení a zařízení technické infrastruktury geodetickými metodami před zakrytím (vyhláška č. 31/1995 Sb.). Tuto skutečnost vyznačí ÚOZI Zhotovitele do stavebního deníku.

  - Zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení PS a SO nebo jejich částí a souborného zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení stavby (dále jen „DSPS“) v rámci provádění díla bude Zhotovitelem provedeno přiměřeně podle Směrnice č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC, č.j.: S11908/2017-SŽDC-GŘ07 s účinností od 24. 3. 2017, v platném znění a to přinejmenším v tomto rozsahu:

- Technická zpráva, ověřená ÚOZI zhotovitele s odbornou zkouškou G-02, popř. G-03 dle předpisu SŽDC Zam1 a předávací protokol (ve formátu *.pdf).

- Přehled kladu mapových listů JŽM a bodového pole v M 1:10000.

- Elaborát bodového pole - dokumentace po stavbě použitelných bodů ŽBP (vytyčovací sítě) a dalších po stavbě použitelných měřických bodů obsahující technickou zprávu, dokumentaci vývoje bodů ŽBP (vytyčovací sítě), seznam souřadnic a výšek bodů, geodetické údaje o bodech.

- Seznamy souřadnic podrobných bodů (ve formátu *.txt):

a) Seznam souřadnic k výkresu geodetického zaměření skutečného provedení staveb, které budou doplněny o převzaté body původního stavu, na něž nový stav navazuje.

b) Seznam (seznamy) souřadnic k výkresu (výkresům) v měřítku 1:1000 obsahující editovaný mapový podklad (dále jen „EMP“) s vymazáním neplatných prvků, původního stavu, ve kterém budou zrušeny souřadnice neplatných prvků, zrušeny budou i lomové body, které byly převzaty dle písmene a) tohoto bodu. Název bude odpovídat názvu původního seznamu souřadnic a nakonec názvu se přidá „_EMP.txt“.

- Výkresové soubory (ve formátu MicroStationu *.dgn). Název souboru musí začínat „DSPS_, PS_ nebo SO_“:

a) Výkres geodetického zaměření skutečného provedení stavby doplněný o štítky a soubor „identifikace.csv“, který bude obsahovat seznam všech PS a SO,

b) výkres nebo výkresy v M 1:1000 editovaného mapového podkladu s vymazáním neplatných prvků. Výkres nebo výkresy budou mít atributy původního datového modelu v době vzniku (nejčastěji z předprojektové přípravy). Název bude odpovídat názvu původního podkladu a nakonec názvu se přidá „_EMP.dgn“.

- Výpočetní protokol ve formátu *.txt; originální zápisníky ve formátu geodetického přístroje.

- Projektovou dokumentaci PPK, případně její aktualizovanou verzi, pokud došlo vlivem stavebních prací k její úpravě (např. i změna nivelety).

- Definitivní zajištění koleje (ve formátu *.xlsx a *.pdf) v případě, že je součástí stavby.

Geodetická část dokumentace bude odevzdána digitálně v otevřené i uzavřené verzi.

  - Při měření GNSS technologií se ověření přesnosti mapování provádí průběžně na všech bodech ŽBP v dané lokalitě s vhodnými podmínkami pro observaci, nejméně však na 2 bodech ŽBP a minimálně na začátku a na konci každého měření. Tyto body plní funkci identických bodů a výsledky budou přehledně zpracovány a předány v souboru overeni_ZBP.xlsx. Metodami RTK není možno měřit prvky, které mají předepsanou 2. třídu přesnosti.

  - Po úpravě GPK (geometrické polohy koleje) zhotovitel zajistí zaměření všech kolejových objektů (např. balíza, kolejnicový mazník, snímač počítače náprav, kolejová brzda, výkolejka a další), u kterých došlo ke změně polohy a výšky při úpravě GPK a následně zapracuje do DSPS.

  - Souborné zpracování geodetické části dokumentace skutečného provedení Díla musí obsahovat potvrzení ÚOZI Zhotovitele, že dokumentace je kompletní a obsahuje geodetickou část dokumentace skutečného provedení všech PS a SO.

  - Zhotovitel předá dokumentaci podle bodu 4.7, 4.8 a 4.9 ÚOZI objednatele ke kontrole v termínu odevzdání DSPS uvedeném ve smlouvě o dílo, nejpozději však do 30 dnů od ukončení prací dle platného harmonogramu stavby. ÚOZI objednatele provede věcnou a formální kontrolu DSPS. Při shledání nedostatků ÚOZI objednatele zašle vyjádření s uvedenými nedostatky zhotoviteli, který následně provede opravu DSPS do 10 pracovních dnů.

  - V souladu s požadavkem zákona č. 200/1994 Sb. o zeměměřictví lze ke kontrole přijmout pouze geodetickou dokumentaci, která bude ověřena úředně oprávněným zeměměřickým inženýrem zhotovitele (fyzická osoba, které bylo uděleno úřední oprávnění podle § 13 odst. 1, písm. c)) se všemi náležitostmi. V případě doplnění nebo opravy musí být editovaná dokumentace opětovně ověřena ÚOZI zhotovitele.

- Ostatní ustanovení

  - Jako ÚOZI objednatele je na tuto stavbu jmenován:

| - Jméno a příjmení | Ing. Michal Sekanina |
| --- | --- |
| - Adresa | Václavkova 169/1, 160 00 Praha 6 – Dejvice |
| - E-mail | SekaninaMic@spravazeleznic.cz |
| - Telefon | 972 221 782 |

  - Jako ÚOZI zhotovitele je na tuto stavbu jmenován:

| - Jméno a příjmení |  |
| --- | --- |
| - Adresa |  |
| - E-mail |  |
| - Telefon |  |