# N.1.5.4.1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 8,050 – 8,550 TÚ č. 0271 Ejpovice - Radnice se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG, pracoviště Plzeň. Geodetické a mapové podklady byly vyhotoveny z tohoto ŽBP.

Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy N.1.5.3 Návrh vytyčovací sítě a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze N.1.5.3 Návrh vytyčovací sítě je bodové pole zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je také zakresleno v příloze N.1.5.4.3 Koordinační vytyčovací výkres.

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

Třída přesnosti:          Geodetické body (GB) 2

- SEZNAM SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (GB)

- Traťový úsek č. 0271 Ejpovice - Radnice

| Číslo bodu | Y | X | Z |
| --- | --- | --- | --- |
| 027100001261 | 812946.231 | 1067833.729 | 349.378 |
| 027100001262 | 812918.137 | 1067731.422 | 346.054 |
| 027100001846 | 812944.694 | 1067931.017 | 345.666 |
| 027100001847 | 812947.566 | 1067545.543 | 345.415 |
| 027100001848 | 813022.425 | 1067382.554 | 345.222 |
| 027100001849 | 813098.245 | 1067149.668 | 345.253 |

SEZNAM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO) a provozních souborů (PS) OBSAŽENÝCH V KOORDINAČNÍM vytyčovacím VÝKRESu:

SO 10-10-01 – Železniční svršek a spodek

SO 10-12-01 – Nástupiště

SO 10-86-01 – Osvětlení

Vytyčované body a nový stav SO 10-10-01 Železniční svršek a spodek jsou ve výkrese znázorněny modrou barvou číslo 2. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v SO 10-10-01 je od 1001-1040.

Vytyčované body a nový stav SO 10-12-01 Nástupiště jsou ve výkrese znázorněny červenou barvou číslo 1. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v SO 10-12-01 je od 1200-1336, 1342-1349.

Vytyčované body a nový stav SO 10-86-01 Osvětlení jsou ve výkrese znázorněny zelenou barvou číslo 3. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů jsou uvedeny v samostatném souboru .xls příloha N.1.5.4.2 Seznam souřadnic, číslování bodů v SO 10-86-01 je od 1337-1341.

Součástí koordinačního vytyčovacího výkresu je legenda.

V Praze dne 28.2.2022					Vypracovala: Veronika Matoušková