Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

## Základní údaje zadavatele

Název akce:                 Oprava trati v úseku Blatno - Rakovník

Trať podle JŘ:	161  Rakovník - Bečov nad Teplou

TU:	0391  Rakovník (mimo) - Blatno u Jesenice (mimo)

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

## Obsah a členění zadávací dokumentace

00 Zadávací dokumentace – Technická zpráva

## Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V úseku Rakovník – Senomaty – Pšovlky – Oráčov – Jesenice, jsou ojeté kolejnice, vyžilé dřevěné pražce v koleji a ve výhybkách, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože, nefunkční odvodňovací zařízení, nevyhovující stav vybraných přejezdů, četné závady v GPK a BK.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

- Místo a předmět plnění

SO – 01 – Rakovník – Senomaty

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejnicového styku v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu de výkazu výměr

- montáž kolejového roštu v ose koleje v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v rozsahu dle výkazu výměr

- rozhrnutí kolejového lože stávajícího včetně hutnění v km 1,720 – 2,000 po snesení kolejového roštu

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu pražce malou těžící mechanizací v rozsahu dle výkazu výměr

- souvislou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- ojedinělou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- záměnu (prohození) kolejnic v obloucích v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu drobného kolejiva pryžových podložek, součástí upevnění T5 a ŽS4 v rozsahu dle výkazu výměr

- posun kolejnic před svařováním v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou zmenšování chyb v úseku mezi přejezdy P1047 a P1048 v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž pražcových kotev v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž pražcových kotev v rozsahu dle výkazu výměr a přílohy zadávací dokumentace

- kontrolu stávajících pražcových kotev po podbíjení v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž starých zajišťovacích značek

- svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – reprofilace příkopů a banketů a svahů v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 02 – Senomaty

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejnicového styku v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu pražce malou těžící mechanizací v rozsahu dle výkazu výměr

- souvislou výměnu výhybkových pražců na výhybce č. 2 v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávající betonové konstrukce přechodu na nástupiště č. 2

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přechodu na nástupiště č. 2

- úpravu GPK metodou zmenšování chyb v koleji č. 1 a 3 a na výhybkách č. 1 a 2 v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravy a dodávky materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 03 – Senomaty – Pšovlky

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejnicového styku v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu pražce malou těžící mechanizací v rozsahu dle výkazu výměr

- ojedinělou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- záměnu (prohození) kolejnic v obloucích v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu drobného kolejiva pryžových podložek, součástí upevnění T5 a ŽS4 v rozsahu dle výkazu výměr

- posun kolejnic před svařováním v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž pražcových kotev v rozsahu dle výkazu výměr a přílohy zadávací dokumentace

- kontrolu stávajících pražcových kotev po podbíjení v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž starých zajišťovacích značek

- svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – reprofilace příkopů a banketů a svahů v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 04 – Pšovlky – Oráčov

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu pražce malou těžící mechanizací v rozsahu dle výkazu výměr

- ojedinělou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu drobného kolejiva pryžových podložek, součástí upevnění T5 a ŽS4 v rozsahu dle výkazu výměr

- posun kolejnic před svařováním v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž pražcových kotev v rozsahu dle výkazu výměr a přílohy zadávací dokumentace

- kontrolu stávajících pražcových kotev po podbíjení v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž starých zajišťovacích značek

- svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – reprofilace příkopů a banketů a svahů v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 05 – Oráčov – Jesenice

Zhotovitel provede:

- dělení kolejnic kyslíkem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž kolejnicového styku v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu kolejového lože malou těžící mechanizací včetně lavičky v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění kolejového lože kamenivem v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu pražce malou těžící mechanizací v rozsahu dle výkazu výměr

- souvislou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- ojedinělou výměnu kolejnic v rozsahu dle výkazu výměr

- záměnu (prohození) kolejnic v obloucích v rozsahu dle výkazu výměr

- výměnu drobného kolejiva pryžových podložek, součástí upevnění T5 a ŽS4 v rozsahu dle výkazu výměr

- posun kolejnic před svařováním v rozsahu dle výkazu výměr

- úpravu GPK metodou přesnou v rozsahu dle výkazu výměr

- stabilizaci kolejového lože v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž pražcových kotev v rozsahu dle výkazu výměr a přílohy zadávací dokumentace

- kontrolu stávajících pražcových kotev po podbíjení v rozsahu dle výkazu výměr

- umožnění volné dilatace kolejnic s osazením a demontáží kluzných podložek a upevňovadel v rozsahu dle výkazu výměr

- dosažení dovolené upínací teploty v BK v rozsahu dle výkazu výměr

- svařování kolejnic termitem a plným předehřevem v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž starých zajišťovacích značek

- svahování zemního tělesa železničního spodku v náspu a zářezu – reprofilace příkopů a banketů a svahů v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- likvidaci odpadu plastových součástí v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

SO 06 – Oprava přejezdů

01 – P1050

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie a podsypového materiálu

- doplnění a úprava okolí přejezdu z kameniva frakce 4/8

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

02 – P1051

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie a podsypového materiálu

- doplnění a úprava okolí přejezdu z kameniva frakce 4/8

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

03 – P1052

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu a nových závěrných zídek přejezd

- zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dodání kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 6 m

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

04 – P1053

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- demontáž stávajícího štěrbinového odvodňovacího žlabu

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu a nových závěrných zídek přejezd

- dodání kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 6 m

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu a betonového štěrbinového žlabu

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

05 – P1054

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

06 – P1055

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

07 – P1056

Zhotovitel provede:

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro nové závěrné zídky přejezdu

- dodání kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 6 m

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

08 – P1057

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu a nových závěrných zídek přejezd

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové lehké s ložné a obrusné vrstvy tloušťky do 12 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z kameniva frakce 4/8

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

09 – P1058

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

10 – P1060

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající celopryžové konstrukce přejezdu (gumokov) s odvozem výzisku na složiště

- odtěžení pro zřízení odvodňovacího žlabu vlevo trati

- zřízení otevřeného odvodňovacího zařízení přejezdu z betonových pražců v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž nové betonové konstrukce přejezdu z panelů ŽPP 1 včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- dodání kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

11 – P1061

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

12 – P1062

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

13 – P1065

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající celopryžové konstrukce přejezdu (gumokov) s odvozem výzisku na složiště

- montáž nové betonové konstrukce přejezdu z panelů ŽPP 1 včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- dodání kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- manipulace s materiály objednatele jsou v rámci staveništní přepravy v plném rozsahu

14 – P1066

Zhotovitel provede:

- demontáž stávající betonové konstrukce přejezdu

- zpětnou montáž stávající betonové konstrukce přejezdu včetně vložení geotextilie, podsypového materiálu a pryžové hadice do žlábků

- doplnění a úprava okolí přejezdu z asfaltového recyklátu frakce 8/32

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

15 – P1068

Zhotovitel provede:

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro nové závěrné zídky přejezdu

- dodání kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 12 m

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

16 – P1069

Zhotovitel provede:

- dělení AB komunikace řezáním v rozsahu dle výkazu výměr

- odstranění AB komunikace v rozsahu dle výkazu výměr

- odtěžení pro nové závěrné zídky přejezdu

- dodání kompletů ŽS4 s antikorozní úpravou v rozsahu dle výkazu výměr

- montáž přejezdové konstrukce betonové vnitřní a vnější včetně závěrných zídek z dílců délky 1,2 m včetně náběhových klínů s dodáním materiálu o celkové délce 7,2 m

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové těžké s podkladní, ložné a obrusné vrstvy tloušťky 25 cm včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- oprava spár v komunikaci asfaltovou páskou včetně dodání materiálu v rozsahu dle výkazu výměr

- dopravu a dodávku materiálů v rozsahu dle výkazu výměr

- odvoz a likvidaci vyzískaného asfaltu

SO 07 – Zabezpečovací zařízení

Zhotovitel provede:

- demontáž a zpětnou montáž počítacích bodů počítačů náprav PZN 1 v rozsahu dle výkazu výměr

VRN 1 – Přeprava strojů

Zhotovitel provede:

- přeprava mechanizace na místo staveniště

VRN 2 – Vedlejší rozpočtové náklady

Zhotovitel provede:

- přeprava mechanizace na místo staveniště

- zřízení a vybavení staveniště včetně jeho zabezpečení

- vytyčení inženýrských sítí

- geodetické práce v průběhu stavby potřebné pro průběh stavby

- geodetické práce po ukončení stavby

- měření prostorové polohy koleje zaměřením APK

- zajištění uzavírky komunikace včetně dopravního značení a ostatních nákladů na přejezdech P1050, P1051, P1052, P1053, P1054, P1055, P1056, P1057, P1058, P1060, P1061, P1062, P1065, P1066, P1068, P1069

DSPS – Dokumentace skutečného provedení stavby

Zhotovitel provede:

- vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby v souladu s interními předpisy Správy železnic s.o. dle rozsahu prací provedených v rámci stavby a to včetně zaměření profilu železničního svršku a G-DSPS

SO 08 – Oprava mostních objektů

08-1 – Oprava mostu v km 8,116

- popis prací je uveden v projektové dokumentaci, která tvoří samostatnou přílohu

- rozsah prací je uveden v položkovém soupise prací s výkazem výměr

08-2 – Oprava mostu v km 16,801

- popis prací je uveden v projektové dokumentaci, která tvoří samostatnou přílohu

- rozsah prací je uveden v položkovém soupise prací s výkazem výměr

SO 09 – ŽBP

Zhotovitel provede:

- zahuštění a obnovu bodového pole v úseku Rakovník – Blatko u Jesenice km 0,774 - 27,360

Ostatní

Vyzískaný asfalt a plastové součásti budou odvezeny a zlikvidovány v souladu s platnou legislativou České republiky. Veškerý vyzískaný materiál včetně ocelového zhotovitel předá prokazatelně zástupci TO Rakovník.

Umístění pražcových kotev je uvedeno v příloze Zadávací dokumentace.

Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Michal Sekanina, pracovník SŽ, s.o. SŽG :  601 327 748, 						   	e-mail: SekaninaMic@spravazeleznic.cz.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG – Ing. Michal Sekanina : 601 327 748

Zhotovitel obdrží od SŽG projekt PPK včetně dat pro ASP

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v „Položkový soupis prací – výkaz výměr“.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Předběžné termíny výluk jsou uvedeny v ZTP v bodě 5. Organizace výstavby, výluky

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.