### Parametry CELOKŘIŽOVATKOVÉ VÝHYBKY:

Označení	CR65-1:11-300-ČZp-d-K-SK-PHS-K0

Druh konstrukce	celá křižovatková

Soustava železničního svršku				R65 - 1. generace

Úhel odbočení						1:11

Poloměr odbočení					300 m

Typ závěrů						čelisťové

Typ pražců 						dřevěné

Druh upevnění						pružné

Druh jednoduchých srdcovek	SK s kovaným klínem

Druh dvojité srdcovky					SK s kovaným klínem

Povrchově kalené díly výhybek				K0 – celoperlitizovaná výměna

Díly za výhybku (souprava přechodových podkladnic)	ano

Koncové vrtání na jeden otvor				ano

Dodatečné zařízení pro snížení přestavných odporů	ano

Poznámka:

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

Výhybka bude obsahovat přípravu pro vložení 4 ks LIS umístěných v poloze v souladu se stávajícím stavem výhybky č. 63ab v žst. Lysá nad Labem.

Výhybka bude dodána včetně čelisťových závěrů a přestavného zařízení.

Doplňující informace:

Výhybka bude vložena jako náhrada za stávající výhybku č. 63ab v žst. Lysá nad Labem.