TECHNICKÁ ZPRÁVA

Název akce:	Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice

Katastrální území:	Telnice u Brna, Újezd u Brna

Zakázkové číslo:	194/2021

Objednatel:	Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno

Zpracovatel:	GEOMETRA – zeměměřická kancelář s.r.o., Masarykovo nám. 63, 697 01 Kyjov

Obsah:			Vyhotovení mapových podkladů pro přípravnou dokumentaci

Souřad.systém:		S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Použité přístroje:	TOPCON DS-101 AC+

Přesnost určení bodů:	2. a 3. třída přesnosti

Použitý software:	GEUS, MicroStation s nadstavbou MGEO

## 1. Specifikace požadavků

Na základě objednávky firmy Signal Projekt s.r.o. bylo provedeno zaměření požadovaného území a vyhotovení mapových podkladů pro stavbu „Oprava zabezpečovacího zařízení v žst. Sokolnice“. Traťový úsek 2101.

Rozsah zaměření byl specifikován objednatelem při pochůzce v terénu. Dle zadaného rozsahu nebylo provedeno mapování celého rozsahu drážního pozemku. Některé objekty byly také po domluvě měřeny pouze schematicky (propustky) dle požadavků objednatele, pro kterého nejsou předmětem zájmu.

## 2. ŽBP

Byly nalezeny všechny body a jsou homogenní.

# 3. Terénní práce.

Měření geodetických podkladů provedla skupina pod vedením Petra Putny. Práce byly provedeny v květnu 2021 v rozsahu zaměření HM 14.680 – 15.200 a 15.615 – 15.760.

Ke zpracování bylo využito JŽM z let 2010 - 2013.

Body jsou určeny nejhůře ve 3. třídě přesnosti.

# 4. Kancelářské práce.

Na základě měřených dat byla vyhotovena digitální mapa ve formátu *.DGN a to podle M20/MP005 – „Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka“ a M20/MP006 – „Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty“. Soubor P_Sokolnice a soubor PV_KN_Sokolnice.

Po dohodě s objednatelem byla do mapových podkladů vložena katastrální mapa a hranice dráhy, ve 2D. Hranice odpovídá platnému stavu katastrální mapy. Kvalita zákresu odpovídá kvalitě mapového podkladu z dokumentace katastrálního úřadu (DKM, KM-D).

Podrobné body jsou číslovány dvanáctimístným číslem, přičemž na 1.-4. místě je číslo TÚ,

na 5.- 7. místě je číslo mapového listu, na 8. místě je číslo skupiny bodů a na 9.-12. místě je vlastní číslo podrobného bodu.

Po dohodě s objednatelem byly zaměřeny prvky, které nejsou definovány v M20/MP006.

Číslování bodů a přečíslovaní bodů je doloženo přečíslovací tabulkou v mapových podkladech v bodě 5 (seznam souřadnic podrobných bodů).

Třída přesnosti převzatých bodů zůstala stejná.

Po dohodě s objednatelem byly proměřeny kontrolně výhybky 3, 7, 13, 14, 15 a osa kleje 14.680 – ZV 15 – nebyl zjištěn rozdíl od původního zaměření.

V Kyjově, dne:  7. 6. 2021	           	 	   	                                        Ověřil: Ing. Svatopluk Stokláska