Technická specifikace požadavku:

Název veřejné zakázky: Nákup reflektometru pro OŘ PHA 2024

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka soupravy složené z:

### Základní rám

- Výměnný modul OTDR MM

- Inspekční videomikroskop

### Technická specifikace: Optický reflektometr s výměnným modulem pro MM s inspekčním videomikroskopem + vybavení

- Základní rám - 1 kus

- Procesor min. Quad-core / 4 GB RAM / Windows 10

- Displej: dotykový, barevný, min. 1280 × 800 TFT 256 mm (10.1 in)

- Připojení: RJ45 LAN 10/100/1000 Mbit/s, USB 2.0 port (2x), USB 3.0 port (1x), Display port, 3,5mm jack pro sluchátka

- Vestavěná Wi-Fi a Bluetooth technologie

- Vnitřní paměť na data: min. 128 GB

- 2x nabíjecí Li-ion baterie

- Napájení ze sítě: 100 – 240 V; 50/60 Hz; 4.0 A max, output: 24 V; 8.33 A

- Patice pro moduly: pro osazení až 2 měřicími moduly

- Možnost rozšíření: Měřidlo výkonu (27 až -50 dBm), Vizuální zaměřovač poruch (650 nm)

- Výměnný modul OTDR MM – 1 kus

- Vlnové délky (nm): 850 ± 20/1300 ± 20

- Dynamický rozsah (dB): 27, 29

- Identifikační mrtvá zóna (m): Multimode: 0.5

- Útlumová mrtvá zóna (m): Multimode: 2.5

- Rozsah vzdálenosti (km): Multimode: 0.1 to 40

- Šírka pulzu (ns): Multimode: 3 to 1000

- Podmínky buzení: splňuje EF

- Linearita (dB/dB): ±0.03

- Prahová hodnota útlumu (dB): 0.01

- Rozlišení útlumu (dB): 0.001

- Vzorkovací rozlišení (m): Multimode: 0.04 to 5

- Vzorkovací body: Až 256 000

- Nejistota vzdálenosti (m): ±(0.75 + 0.0025 % x vzdálenost + vzorkovací rozlišení)

- Čas měření: Uživatelsky nastavitelné (maximum: 60 minut)

- Přesnost odrazivosti (dB): ±2

- Typické obnovování při měření v reálném čase (Hz): 4

- Výstupní konektor: Vyměnitelný
Předřadné vlákno: OM3, 200 m

- Zařadné vlákno: OM3, 200 m

- Vzdáleně rozšiřitelné: Rozšíření měření o Singlemode (1310/1550 nm, 36/35 dB)

- Inspekční videomikroskop 1 kus

- Rozměry: max. (V x Š x D) 100 mm x 100 mm x 300 mm

- Hmotnost: max 0,5 kg

- Rozlišení: 0.55 µm

- Senzor kamery: 5 megapixel CMOS

- Schopnost vizuální detekce: h <1 µm

- Automatické vystředění vlákna a zaostření

- Automatické zaostření vlákna

- Vestavěná analýza vyhovuje/nevyhovuje

- LED ukazatel stavu vyhovuje/nevyhovuje

- Digitální přiblížení: Tři stupně

- Zobrazovaná plocha: 304 µm x 304 µm (velké přiblížení), 608 µm x 608 µm (střední přiblížení), 912 µm x 912 µm (nízké přiblížení)

- Osvětlení konektoru: modrá LED

- Metoda osvětlení: koaxiální

- Tlačítko pro zachycení obrazu

- Tlačítko pro změnu přiblížení

- USB připojení k PC

- Bezdrátové připojení k PC

- Bezdrátové připojení k mobilním zařízením

- Konektor připojení: Micro USB

- Bezdrátové připojení: WiFi 802.11g

- Frekvenční pásmo: 2.4 GHz

- Kompatibilní mobilní zařízení: Android 4.4 a novější, iOS 9 a novější

- Napájené: 1 x vyměnitelná baterie

- Výdrž na baterii: ≥8 hodin

- Čas nabíjení: ≤ 4 h

- Dosah bezdrátového připojení: 2.5 m

- Adaptér optického konektoru: vyměnitelný

- Možnosti optických konektorů: E2000/APC, SC/APC, Univerzální pro 2.5 mm APC ferule a další.

Vybavení ke každému výrobku:

- Přenosná a ochranná brašna

- Pouzdro

- Kabel USB

- Nabíjecí adaptér

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení na ovládání tak na provádění běžné údržby.