2.1  T E C H N I C K Á    Z P R Á V A

k vyhotovení „Mapových podkladů pro projekt“  v TÚ : 2401, km 179,880 –

km 180,160; 1891, km 180,160 – km 187,639; 1902, km 183,453 – km 188,050.

pro akci: "Rekonstrukce žst. PŘEROV".

V období od května do srpna 2004 bylo provedeno zaměření mapových podkladů v železničním uzlu Přerov v rozsahu území požadavaného objednatelem. Mapovaný úsek byl rozdělen dle ML na čtyři části. První část, Přerov - Rokytnice u Přerova do km 189,4, zpracovalo pracoviště Ostrava, SŽG Olomouc. Odpovědný pracovník venkovní práce Ing. Karel Parchanský. Druhou část, Přerov - Horní Moštěnice do km 179,4  zpracovalo pracoviště Olomouc. Odpovědný pracovník pro venkovní práce Jiří Hanák. Třetí část, Přerov - stanice zpracovalo pracoviště Brno. Odpovědný pracovník pro venkovní práce Ing. Jaromír Věžník. Čtvrtou část, Přerov - Lýsky do km 188,5  zpracovalo pracoviště Olomouc. Odpovědný pracovník pro venkovní práce Igvar Souček. Odpovědný pracovník za zpracování Ing. Libor Jemelka.

Mapováno bylo nad nově zaměřeným a doplněným Železničním polohovým a výškovým bodovým polem.

Podmínky a rozsah mapování

Mapováno bylo dle „ Specifikace geodetických podkladů pro přípravnou dokumentaci stavby“ č.j. 3033/2002-07-hg.-zpracovatel Ing. Pavel Loskot. Jednotlivé předměty byly zaměřeny ve smyslu Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty č.j. 892/1998-07 ze dne 18.5.1998. Podrobné body jsou číslovány dvanáctimístným číslem v rámci listu JŽM, přičemž na prvních čtyřech místech je číslo TÚ, na 5.-8.místě je číslo mapového listu (náčrtu), a na 9.-12.místě je vlastní číslo podrobného bodu.

Použité pomůcky, postupy a Zhodnocení dosažené přesnosti

Osa koleje, mostní objekty, propusty a předměty  do 4 metrů od osy koleje byly určeny tachymetricky s přesností odpovídající II. třídě přesnosti mapování. Osa koleje je výškově určena jako nivelovaná výška temene nepřevýšeného kolejnicového pasu a polohově ve vzdálenosti poloviny rozchodu od převýšeného kolejnicového pasu. Ostatní body byly určeny dle podmínek tachymetricky, nebo technologií GPS – RTK, resp. fotogrametricky. Přesnost určených podrobných bodů nepřekročila kritéria odpovídající III. třídě přesnosti mapování.

Pro měření bylo použito kalibrovaných elektronických tachymetrů Zeiss Elta2, Elta 3, Elta 40R , Elta 45R, Sokkia SET 2000, nivelační přístroje DINI 11, NI 020A a aparatury GPS f. Leika SR 530. Dále byly využity speciální pomůcky pro tvorbu JŽM.

Záznamy měření a výpočetní protokoly jsou uloženy v dokumentaci zpracovatele.

Způsob zpracování

Výpočty podrobných bodů byly provedeny v s. KOKEŠ s nastavením pro polární metodu:

Korekce měřených směrů: indexová chyba: není nastavena, kolimační chyba: není nastavena.

Korekce měřených délek: lineární člen: není nastaven, absolutní člen: není nastaven,vliv refrakce na délky: ano, koeficient refrakce=0.130, vliv nadmořské výšky na délky: ano, vliv zobrazení na délky: ano.

Kresba nad body byla provedena v prostředí microstation nadstavbou ZEM zaručující splnění podmínek pro výměnu dat mezi drážními a mimodrážními organizacemi.

Dále byla vytvořena tabulka trakčních podpěr s jednotlivými rozměry, v obloucích pak tabulka převýšení kolejnicových pásů.

VLASTNICKÁ HRANICE ČD

Hranice dráhy byla určena transformací platných katastrálních map, případně převzetím údajů  z číselné formy katastrální mapy  ( červenec 2004) na aktuální zaměření stávajícího stavu.

V Olomouci dne 15.09.2004                        Vyhotovil : Ing. Libor Jemelka

Ověřil : Ing. Radomír Havlíček

Dne: 15.09.2004