## Technická zpráva

# Žst Přerov – listy 2 až 9 – km 180,32 až 183,93.

Železniční stanice Přerov byla mapována v roce 1996 pro stavbu koridorové trati Břeclav -Bohumín geodetickou metodou. Listy číslo 1, 10, 11 byly zhotoveny po zpracování měření pro koridor. List č.1 zpracovalo pracoviště Brno, listy č.10 a 11 pracoviště Ostrava pomocí RAILGEO ve 2D.

V roce 2000 byl před dokončením nový datový model ISŽGK, který předpokládal zpracování v prostředí Microstation95 ve 3D souborech pomocí nové programové aplikace ZEM. Pro ověření bylo rozhodnuto, že lokalita bude zpracována tímto novým způsobem. Během zpracování bylo nutno řadu věcí zkoušet a doladit. Část stanice na listech č.2 až 9 byla zhotovena fotogrammetricky s využitím geodetických měření kolejiště pro koridor Břeclav – Bohumín.

- Časové schéma prací:

- Geodetické měření kolejiště pro stavbu koridoru						            1996

Letecké měřické snímkování	14.4.1997

- Zhuštění bodového pole aerotriangulací, podrobné vyhodnocení univerzální

fotogrammetrickou metodou	28.5.1998 – 23.7.1998

- Konstrukce kresby  z geodetického měření na koridoru, doplnění informací

z podkladů	 15.2.1999 – 19.6.1999

- Doměření geodetickými metodami v terénu 	21.6.1999 - 14.10.1999

- Doplnění doměřených předmětů do ML, vložení kresby okolí, vyřešení

průběhu katastrální hranice ČD, převod do MS a tvorba 3D souborů pomocí

aplikace ZEM	8.10.1999 – 26.8.2000

- Kontrola 3D souborů, vytváření grafických skupin podle platného

datového modelu, tvorba textové dokumentace, kompletace pro archivaci 	2.4.2001 – 24.9.2001

- Ad1/ FOTOGRAMMETRICKÉ VYHODNOCENÍ.

Listy č.2 až 9 byly vyhodnoceny univerzální fotogrammetrickou metodou.

- Bodové pole pro vyhodnocení.

Vlícovací body a další pomocné body pro vyhodnocení plošně rozsáhlé stanice byly určeny analytickou blokovou aerotriangulací metodou paprskových svazků na základě bodového pole zaměřeného pro koridor a pěti geodeticky měřených bodů na okraji snímkování na přístroji Planicomp P3. Výpočet aerotriangulace byl proveden společně pro obě snímkové řady.

Při podrobném vyhodnocení byly pro kontrolu do výpočtu transformace pro jednotlivé stereodvojice zahrnuty i geodeticky zaměřené staničníky z měření pro koridor.

- Signalizace a klasifikace předmětů měření.

Některé bodové prvky v kolejišti nebyly signalizovány, a proto vyžadovaly dodatečné doměření geodetickými metodami (např. izolované styky, kabelová zařízení aj).

Textové údaje na klasifikovaných zvětšeninách jsou špatně čitelné. Bylo nutno některé údaje ověřovat a opravovat podle pasportů. Při klasifikaci nebyly používány normalizované značky a zkratky pro předměty měření. Mnoho neklasifikovaných předmětů je signalizovaných! Po konfrontaci s dřívějším měřením se ukázalo, že klasifikace předmětů mapování není úplná.

- Podrobné měření.

Číslování  podrobných bodů bylo navázáno na měření pro koridor z roku 1996. Byly vyhodnoceny i další neklasifikované prvky podle situace na mapových listech předchozího měření.

Vyhodnocení bylo provedeno na autografu A10 v prostředí Kokeš v.7.0.

- Ad2/ DOPLNĚNÍ SITUACE.

Po vyhodnocení bylo provedeno doplnění předepsaných textových údajů z různých podkladů získaných u SDC a DKV Přerov.

Použité podklady:

- Seznamy nivelačních bodů v obvodu žst.

- Geodetické údaje o PBPP v obvodu žst.

- Náčrty a seznamy souřadnic podrobných bodů z geodetického měření koridoru

- Katastrální mapy

- Soubory s digitalizovanou kresbou KN

- Výpisy z katastru EN

- Geometrické plány

- Staniční plán

- Provozní plán depa

- Polohový plán skutečného stavu trakčního vedení

- Osvětlovací plán ŽST

- Pasport a vytyčovací schémata výhybek

- Pasport návěstidel

- Pasport pozemních staveb + sestava PDB

- Pasport mostů a propustů

- Schematický plán žst.

- Pasport nástupišť

- Sdělovací plán žst.

- Schematický plán DKV

- Schematický plán DKV-opravna osobních vozů

- Schematický plán DKV-opravna nákladních vozů

- Plány vleček (Precheza, Kazeto, ŽSŽ…)

- Náčrt a seznam souřadnic geodetického měření průběhu optického kabelu

Užitečné délky kolejí v prostoru žel.stanice jsou vypsány ze staničního řádu. V prostoru DKV jsou podle své definice v provozním řádu odměřeny na mapě.

Údaje z různých pasportů výbybek se v některých případech vzájemně liší, proto byl do seznamu uveden poslední stav.  Některé hodnoty neodpovídající skutečnosti byly opraveny. Rychlost v obloukových výhybkách byla vypočtena podle příslušného vzorce (KAŠÍK).

Údaje KRŽS v prostoru žst.Přerov nejsou k dispozici.

Poloha staničníků na vlečce Precheza a.s. neodpovídá staničení v plánu vlečky.

Staničení návěstidel podle jejich skutečné polohy neodpovídá někde údajům z databáze SDC. V seznamu jsou proto uvedeny obě hodnoty.

Je zakreslen průběh optického kabelu v prostoru budovy SDC.

Prostor zahrádkové kolonie na listech 6, 7, 8 je zakreslen pouze z leteckých snímků, neboť prostor nebyl zpřístupněn pro geodetická doměření. Některé rohy plotů a domků jsou zobrazeny proto ve 4.třídě přesnosti.

Nadzemní vedení mají udanou nadmořskou výšku podle skutečnosti.

# Ad3/ DOMĚŘENÍ V TERÉNU.

Nevyhodnotitelné předměty, zejména půdorysy budov, byly zaměřeny geodetickými metodami  pomocí vytyčovacího hranolu a pásma v terénu. Jako náčrty byly použity výkresy doměření. Obsah, přesnost a kvalita map odpovídají předpisům M20/1, SR20/1, ČSN 01 3410, ČSN 01 3411 a TNŽ 013412.  Stav mapování prostoru stanice je platný ke dni 31.8.1999.

- Ad4/ TVORBA 3D SOUBORŮ.

Doměřené prvky byly vloženy do výkresů v prostředí Kokeš v 7.0, výkresy byly spojeny do dvou souborů a převedeny programem Queens Software – Kokeš v. 1.19 do prostředí MS95 v souladu s platným datovým modelem ISŽG. Stávající soubory bylo nutno zcela přepracovat a doplnit řadu dalších prostorových a databázových informací.

# Ad5/ KONTROLY A DOKONČENÍ.

Po vytvoření 3D souborů byly tyto zkontrolovány programem  ZEM a programem pro kontrolu výkresové dokumentace KVYDO v. 1.1. Dále byly prvky výkresu seskupeny do grafických skupin podle datového modelu ISŽG.

Vyhotovené podklady:

- dva 3D soubory,

- dva soubory dbf

- 8 souborů pro tisk

- klad listů JŽM

- seznam výhybek

- seznam návěstidel

- technická zpráva

- měřické náčrty

- klad náčrtů

- seznam náčrtů

- kontrolní listy originálů JŽM

- seznam posledních čísel PB

Dokumentace mapovaného úseku je uložena v technické dokumentaci SŽG Olomouc.

Součástí odevzdaných elaborátů jsou i použité podklady.

Zaměření a zpracování:

- Bodové pole + koridor + nivelace VB	Ing Chrást, Ing Komínek, Ing Havlíček, Dostál, Souček, Hanák.

- Digitalizace  			Pavlíčková

- Aerotriangulace a vyhodnocení  	Nesvadbová, Kožušníková, Vavrečková,  Ing. Pospíšil.

- Terénní práce 			Nesvadbová, Vavrečková, Ing.Pospíšil

- Kancelářské práce  			Nesvadbová, Ing. Pospíšil, Kožušníková, Vavrečková.

# SEZNAM PŘÍLOH JŽM:

1891 01 223	Speciální mapy 1:500	15 listů

1891 01 224	Klad listů JŽM		1 list

Geodetické údaje o PBPP		13 listů

Seznamy nivelačních bodů v obvodu žst.		6 listů

Vlícovací body pro AAT		1 list

1891 01 226	Kontrolní list JŽM		8 ks

1891 01 227	Přehled kladu náčrtů	Složka č. 1 	1 ks

Měřické náčrty 	Složka č. 1	13 ks

Složka č. 2	12 ks

Složka č. 3	38 ks

1891 01 229	Seznam výhybek		8 listů

Seznam návěstidel		1 list

V Olomouci dne 24.9.2001						 Zpracoval: Ing. Pospíšil