Z A D Á V A C Í   D O K U M E N T A C E

TECHNICKÁ ZPRÁVA

- Základní údaje zadavatele

Název akce:                    Oprava trati v úseku Poříčany – Nymburk hl. n.

Trať podle JŘ:	060 – Poříčany - Nymburk

TU:	Poříčany - Nymburk

Kraj:	Středočeský

Zadavatel:	Správa železnic, státní organizace

Oblastní ředitelství Praha

Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

- Obsah a členění zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace – Technická zpráva

- Požadavky a specifikace prací

Popis stávajícího stavu:

V traťovém úseku Poříčany – Nymburk hl. n. jsou vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. V žst. Sadská a Nymburk město jsou ve výhybkách a staničních kolejí vyžilé dřevěné pražce, ojeté kolejnice, špatná držebnost upevňovadel, vymačkané pryžové podložky, znečištěné štěrkové lože. Nástupiště na hraně živostnosti.

V rámci technické prohlídky staveniště byl vypracován rozsah oprav, který je součástí této technické zprávy.

SO 01

V traťové koleji v úseku Poříčany - Sadská v km 1,141 – 5,785 zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- úprava banketů (Lp v km 1,700-2,475; 3,720-5,555 Pp v km 1,700-5,555)

- čištění příkopů (Lp v km 2,745-3,720)

- souvislé čištění KL (v km 2,599-3,333; 3,380-3,579; 3,750-5,750)

- výměna kolejového lože včetně lavičky (v km 3,366-3,380; 3,609-3,750; 5,750-5,785)

- demontáž kolejového roštu v ose (v km 2,600-2,730; 3,609-3,700; P4940-5,750-5,785)

- montáž kolejového roštu v ose (v km 2,600-2,730), pražce nové vystrojené betonové příčné včetně kompletů pro pružné, bezpodkladnicové upevnění (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- montáž kolejového roštu v ose v km 3,609-3,700 (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO) výměna nových kompletů ŽS4 (dodá TO), v přejezdu P 4937 komplety ŽS4 s antikorozní úpravou (dodá firma)

- montáž kolejového roštu v ose ( v km 5,750-5,785 – P4940), pražce nové vystrojené příčné betonové, včetně kompletů s tuhým podkladnicovým upevněním (25+22 ks dodá firma), v přejezdu s antikorozní úpravou, kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- ojedinělá výměna pražce užitý příčný vystrojený SB 8 (130ks - výzisk z trati)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 75 m (dodá TO), současně s výměnou 50% kompletů ŽS4 (dodá TO) a 100% pryžové podložky (dodá TO) v km  2,750-3,333; 3,366-3,579; 4,000-5,525; 5,555-5,750)

- výměna LISU tv. UIC60 délky 4,5 m – 6 ks (na tvrzené kolejnice R350Ht dodá TO)

- výměna LISU tv. S49 délky 3,6m – 16 ks (dodá TO)

- demontáž pražcové kotvy

- montáž nové pražcové kotvy SB8 (275 ks dodá TO)

- montáž pražcové kotvy B91S/2 (28 ks dodá TO)

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- svary termitové tv.S49

- svary termitové tv. UIC60 (lysy tvrzené kolejnice)

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná ( v km 1,141-3,333; 3,366-3,579; 3,609-5,785)

- stabilizace kolejového lože koleje ( v km 1,141-3,333; 3,366-3,579; 3,609-5,785)

- snížení pod patou kolejnice v koleji

- doplnění kolejového lože

- výměna výstroje dráhy včetně sloupku a patky (dodá TO)

- demontáž betonových kilometrovníků a hektometrovníků

- montáž nových staničníků km 1,200-5,700 (dodá TO)

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- demontáž – montáž balíz

- demontáž – montáž kolejnicového mazníku v km 1,800 (tvrzené kolejnice)

- demontáž – montáž ukolejnění

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Třebestovice na v.č.1 (T6°) a v.č.4 (S49 1:9-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- doplnění kolejového lože kamenivem

- v.č.1 demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.S49 (4*9m dodá TO), nový jazyk + opornice (J – Lp + O – Lo, dodá TO)

- demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.S49 (4*12m  dodá TO), nový jazyk + opornice (J – Pp + O – Po, dodá TO)

- ZV č.1 p.č.01-05 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (5ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- ZV č.4 p.č.01-04 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (4ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.4 p.č.56-58 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.1 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (5ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.1 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (1ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.4 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.4 – v.č 3 výměna pražců za nové dřevěné příčné vystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

a pryžových podložek (dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (v.č.1,4)

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce (v.č.1,4)

- stabilizace kolejového lože ve výhybce (v.č.1,4)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky

- vrtání kolejnic otvor přes 10 do 23 mm

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

- výměna VP svorníků v.č.1,4

- výměna LISU tv. S49 s tepelně opracovanou hlavou, délky 3,6m (v.č.1- 4ks; v.č.4-2ks dodá TO)

- seřízení hákového závěru

Na přejezdu P4936 v km 2,741 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 7,2m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 1m+Pp 1m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější, včetně závěrných zídek (7,2m)

- montáž přejezdové konstrukce (7,2m) se silničním panelem část vnitřní a vnější, včetně závěrné zídky podle vzorového listu – původní konstrukce, panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, původní náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky - Lp 1m a Pp 1m)

Na přejezdu P4937 v km 3,633 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 16m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,5m+Pp 2,5m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější včetně závěrných zídek (15,6m)

- montáž přejezdové železobetonové konstrukce (15,6m) se železobetonovými panely část vnitřní (původní panely) a část vnější (nové panely), včetně závěrných zídek podle vzorového listu – panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- nové komplety ŽS4 s antikorozní úpravou (dodá firma)

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky - Lp 3,5m a Pp 2,5m)

- vrtání kolejnic otvor do 10mm

Na přejezdu P4938 v km 4,773 (kolejnice tv. 49 E1, pražce SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničním panelem část vnitřní podle vzorového listu – nové panel ŽPP (2ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (Lp 3m a Pp 3m)

- odtěžení zeminy povrch cesty (od hlavy kolejnice Lp+Pp 3m)

Na přejezdu P4939 v km 5,552 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější, včetně závěrných zídek (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní a vnější se závěrnými zídkami podle vzorového listu – původní konstrukce, panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, původní náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- doplnění asfaltodrtě od vnějšího panelu (Lp+Pp 2,4m*2)

Na přejezdu P4940 v km 5,775 (kolejnice tv. 49 E1, pražce nové SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 12m*2)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp 3,4m+Pp 3,4m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 3,4m a Pp 3,4m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější (12m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu včetně závěrných zídek (12m)

SO 02

V žst. Sadská na v.č. 1,2,6,7,8 a KV, výběhy (S49 1:9-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky (1,2,6,7,8)

- vyjmutí a snesení v.č.3 (přijde nahradit kolejovým polem)

- výměna kolejového lože výhybky malou těžící mechanizací

- v.č.1 demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.S49 (4*12m dodá TO), nové jazyky + opornice (J-Lp+Po; O-Lo+Pp, dodá TO)

- v.č.2 demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.S49 (4*12m dodá TO), nový jazyk + opornice (J-Pp; O-Po, dodá TO)

- v.č.6 demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.S49 (4*12m dodá TO), nové jazyky + opornice (J-Lp+Po; O-Lo+Pp, dodá TO)

- v.č.7 demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.S49 (4*12m dodá TO), nové jazyky + opornice (J-Lp+Po; O-Lo+Pp, dodá TO)

- v.č.8 demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.S49 (3*12m + 1*25m dodá TO), užité kolejnice 1*13m u KN (dodá TO) nový jazyk + opornice (J-Pp; O-Po, dodá TO), nová prodloužená srdcovka (dodá TO)

- ZV č.1 p.č.01-03 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- ZV č.2 p.č.01-06 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (6ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- ZV č.6 p.č.01-03 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- spojka v.č. 6-8 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (7ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, výměna kolejnic užité S49  (2*6m dodá TO)

- ZV č.8 p.č.01-02 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.1,2,6 p.č.56-59 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (4*3ks dodá TO), včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7 p.č.56-60 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (5 ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.8 p.č.56-57 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (2 ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.1 – 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (3ks dodá TO), včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.1 – 1a.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.2 – 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.2 – 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.6 – 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.6 – 5.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7 – 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7 – 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou (v.č.1,2,6,7,8)

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce (v.č.1,2,6,7,8)

- stabilizace kolejového lože ve výhybce (v.č.1,2,6,7,8)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna LISU tv. S49 s tepelně opracovanou hlavou délky 3,60m (dodá TO)

- navaření srdcovky (v.č.1,2,6,7)

- navaření přídržnice KN60 (v.č.2,6,7,8)

- základní broušení výhybky (v.č.8)

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

- výměna VP svorníků (v.č.1,2,6,7)

- seřízení hákového závěru

- demontáž – montáž PZN1 (v.č.2)

- příplatek za kompletaci ŽS 4

- vrtání kolejnic otvor o průměru přes 10 do 23 mm

V žst. Sadská na v.č. 3 (T°6) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení výhybky

- demontáž kolejového roštu v ose pražce dřevěné – spojka mezi v.č.2-3 (9m)

- nahrazení kolejovým polem

- demontáž – montáž PZN1

V žst. Sadská v SK č.1a (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, nové pražce betonové příčné vystrojené včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede

- úprava banketu (v km Lp+Pp 6,212-6,627)

- souvislé čištění kolejového lože

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové

- montáž kolejového roštu v ose, nové pražce betonové příčné vystrojené včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou kolejnice v koleji

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- odtěžení zeminy nebo horniny Lp v km 6,450

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- demontáž pražcové kotvy

V žst. Sadská v SK č.1 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, nové pražce betonové příčné vystrojené včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede

- úprava povrch stezky strojně (mezi 1. a 2.SK; 1. a 3.SK)

- doplnění povrchu stezky

- souvislé čištění kolejového lože

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové

- montáž kolejového roštu v ose, nové pražce betonové příčné vystrojené včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou kolejnice v koleji

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž nástupiště úrovňové Tischer (mezi SK č.1-2 236m; mezi SK č.1-3 241m)

- montáž nástupiště úrovňové Tischer oboustranné, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer, zřízení kontrukce povrchu nástupiště asfaltobetonové (mezi SK č.1-2 236m; mezi SK č.1-3 241m)

- demontáž vnitřní přejezdové konstrukce přechod 3+3m

- montáž vnitřní a vnější přejezdové konstrukce 3+3m, nové ŽPP1 (2ks dodá zhotovitel) nové ŽPP2 (2+2ks dodá zhotovitel), nové náběhové klíny (2+2ks dodá zhotovitel), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- odstranění AB komunikace u přechodu Pp + Lp (0,4+0,8*3m)

- zřízení konstrukce asfaltobetonové u přechodu Pp + Lp (0,4+0,8*3m)

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- výměna výstroje dráhy včetně sloupku a patky (dodá TO)

- demontáž betonových kilometrovníků a hektometrovníků

- montáž nových staničníků km 1,200-5,700 (dodá TO)

V žst. Sadská v SK č.2 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, užité pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna KL malou těžící mechanizací

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové i dřevěné tvaru R65

- montáž kolejového roštu v ose, užité pražce SB8 (výzisk z 1.SK), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO), včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou kolejnice v koleji

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60 nebo R65

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž vnitřní i vnější přejezdové konstrukce - přechod 3m

- demontáž vnitřní přejezdové konstrukce - přechod 3m

- montáž vnitřní a vnější přejezdové konstrukce 3+3m nové ŽPP1 (2ks dodá zhotovitel) nové ŽPP2 (2+2ks dodá zhotovitel), nové náběhové klíny (2+2ks dodá zhotovitl), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, včetně zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- odstranění AB komunikace u budovy přístupová cesta (75*3m)

- zřízení konstrukce asfaltobetonové u budovy (75*3m)

- výměna dílů komunikace obrubníku 75m (dodá zhotovitel)

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- demontáž – montáž výkolejky

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Sadská v SK č.3 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, nové pražce betonové příčné vystrojené včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění) zhotovitel provede

- úprava banketu (v km Lp+Pp 6,150-6,627)

- úprava povrch stezky strojně (mezi 3. a 5.SK)

- doplnění povrchu stezky

- souvislé čištění kolejového lože

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové

- montáž kolejového roštu v ose, nové pražce betonové příčné vystrojené včetně kompletů pro pružné bezpodkladnicové upevnění (dodá TO), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou kolejnice v koleji

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

V žst. Sadská v SK č.5 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, užité pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna KL malou těžící mechanizací

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové (km 6,005-5,857; 6,150-6,040)a pražce dřevěné (km 6,040-6,005)

- montáž kolejového roštu v ose, užité pražce SB8 (výzisk z 3.SK), kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (dodá TO), včetně kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou kolejnice v koleji

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- demontáž – montáž výkolejky

- příplatek za kompletaci ŽS4

- demontáž – montáž PZN1

SO 03

Oprava trati v úseku Sadská – Nymburk město v km 6,660 – 13,500 zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- těžení zeminy Lp+Pp v km 8,950; 9,180; 10,590; 12,150 a Pp v km 10,635; 10,692

- souvislé čištění KL (v km 7,000-6,660; 9,840-9,720; 12,429-9,930; 12,694-12,462; 13,100-12,725; 13,500-13,250)

- výměna pražce malou těžící mechanizací pražec dřevěný příčný nevystrojený – most v km 7,430 (14+16ks dodá TO), včetně kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- výměna pražce malou těžící mechanizací pražec dřevěný příčný nevystrojený – most v km 13,100 (4+39ks dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- výměna pražce malou těžící mechanizací pražec dřevěný příčný vystrojený – most v km 13,100 včetně nových kompletů ŽS4 (24 ks dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- souvislá výměna pražc

- ojedinělá výměna pražce příčného betonového užitého SB8 (11ks dodá TO), včetně kompletů a pryžové podložky (dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 60 E2 délky 75 m (20ks dodá TO v km 13,500-12,770) současně se 100% výměnou pryžové podložky (dodá TO)

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 75 m (161ks dodá TO v km 8,432-6,660; 9,670-8,460; 9,840-9,720; 12,429-9,930; 12,694-12,462; 12,770-12,725 – přechodové kolejnice S49/UIC60 2*12m dodá TO) současně s výměnou kompletů ŽS4 (50%) v přejezdech s antikorozní úpravou a pryžové podložky 100% (dodá TO)

- výměna dilatačního zařizeni na mostě v km 13,100 (3+3ks UIC60)

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou 16ks (dodá TO)

- demontáž – montáž nové pražcové kotvy (B91-238ks a dřevěné pražce-12ks dodá TO)

- demontáž – montáž pojistných úhelníků na mostě v km 7,430 (S49) a na mostě v km 13,100 (UIC60)

- vrtání kolejnic o průměru přes 10 do 23mm

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- svary termitové tv.S49

- svary termitové tv.UIC60

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- odtavovací stykové svařování tv. UIC60

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná (mimo P4941; P4943; P4944)

- stabilizace kolejového lože (mimo P4941; P4943; P4944)

- snížení pod patou kolejnice v koleji (mimo P 4941; P4943; P4944)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna výstroje dráhy včetně sloupku a patky (dodá TO)

- demontáž betonových kilometrovníků a hektometrovníků

- montáž nových staničníků v km 6,700-13,500 (dodá TO)

- demontáž nástupiště Tischer 125m zast. Hořátev

- montáž nástupiště úrovňové Tischer nové tvárnice Tischer, nové úložné bloky U65 a nové výplňové desky D3 (zast. Hořátev 125m), zřízení asfaltu na nástupišti

- demontáž kolejnicového mazníku

- demontáž – montáž lanového propojení

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž – montáž počítače náprav PZN 1

- příplatek za kompletaci na uložišti ŽS4

Na přechodu v nz. Hořátev (kolejnice tv. S49, pražce SB8) zhotovitel provede

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (1,5m) - přechod

- montáž přejezdové konstrukce (1,5m) se silničními panely část vnitřní a vnější podle vzorového listu – nové panely ŽPP3 a ŽPP4 (1+1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

- odstranění AB komunikace 1.TK Pp (1,2m2)

Na výhybkách č. 17,19 (S49 – 1:9-300) + výběhy v žst. Nymburk - město ,,U pivovaru‘‘  zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky, doplnění kamenivem

- demontáž - montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv.S49 (2*4*12m dodá TO)

- KV.č.17 - výměna pražců za nové dřevěné výhybkové délky přes 4 do 5m (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO), vrtulí, kroužků a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.19 - 1.TK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (10ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.17 – v.č.19 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.17 – v.č.18 výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (1ks dodá TO), včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO), vrtulí, kroužků a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- výměna LIS tv.S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou 2+2ks (dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- vrtání otvorů o průměru přes 10 do 23mm

- navaření srdcovky

- základní broušení výhybky

- demontáž – montáž zádržné opěrky jazyka i opornice

- výměna VP svorníků na v.č.19 (11ks dodá zhotovitel)

- seřízení hákových závěrů

- příplatek za kompletaci ŽS4

Na přejezd P4945 v km 10,216 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna kompletů s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější, včetně závěrných zídek (7,2m)

- montáž přejezdové konstrukce (7,2m) se silničními panely část vnitřní a vnější podle vzorového listu – původní konstrukce, panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, původní náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

Na přejezdu 4946 v km 11,012 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna kompletů s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější, včetně závěrné zídky (6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní a vnější podle vzorového listu – původní konstrukce, panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, původní náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

Na přejezdu P4947 v km 11,714 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna kompletů s antikorozní úpravou (dodá zhotovitel)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní a vnější, včetně závěrně zídky(6m)

- montáž přejezdové konstrukce (6m) se silničními panely část vnitřní a vnější podle vzorového listu – původní konstrukce, panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, původní náběhové klíny

- zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel, asfalt a asfaltovou drť na zakrytí upevňovadel

Na přejezd P4948 v km 12,803 (kolejnicové pásy tv. 60E2 délky 75m, pražce SB8) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 2*17m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 2*4m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější (16,8m)

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu včetně závěrných zídek (16,8m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 4m+Pp 4m)

SO 04

V žst. Nymburk město na v.č. 5,6,7,14,15 a KV (T°6) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- demontáž – montáž výhybky na úložišti (v.č.5,7), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (4*9m*2 dodá TO)

- demontáž – montáž výhybky na úložišti (v.č.6), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (4*9m dodá TO), nový jazyk a opornice (J-Lp + O-Lo dodá TO)

- demontáž – montáž výhybky na úložišti (v.č.14,15), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (4*9m dodá TO), v.č.14 včetně žebrové podkladnice (dodá TO)

- ZV č.7 p.č.01 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (1ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- ZV č.6 p.č.01-02 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- ZV č.5 p.č.01-02 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.5 p.č.44-47 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.6 p.č.44-45 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7,14 p.č.44 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.15 p.č.44-46 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.15 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7 - 2.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7 - 4.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (9ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.6 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.5 - 1.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (8ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.6 - 5.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (9ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.6 - 5.SK výměna pražců za užité betonové SB8 (S49-6ks, R65-13ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.6 - 3.SK výměna pražců za užité betonové SB8 (10ks, dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.7 - 4.SK výměna pražců za užité betonové SB8 (1ks, dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.15 - 1.SK výměna pražců za užité betonové SB8 (2ks, dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá firma) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 vložky 2*3m*3 (mezi v.č. 15-16; 13-14; 5-7)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- výměna LIS tv. S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou ve v.č.15,14 + mezi v.č.15 a 14 (dodá TO)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky

- základní broušení výhybky (v.č.6)

- opravná reprofilace jazyka a opornice (v.č.7,5,14,15)

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice (v.č.6,14,15)

- demontáž (v.č.5,6,7,14,15) – montáž zádržné opěrky (v.č.5,7)

- výměna VP svorníků

- seřízení hákového závěru

- výměna návěstidla námezníku

- příplatek za kompletaci ŽS4

- demontáž – montáž PZN1 (v.č.5,6)

- demontáž přechodu vnitřní panel 2*1,5m (KV č.15)

V žst. Nymburk město na v.č. 16 a KV (S49 1:9-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení – vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- demontáž – montáž výhybky na úložišti, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (4*12m dodá TO), nový jazyk a opornice J- Lo + O -Lp (dodá TO)

- ZV č.16 p.č.01-03 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (3ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.16 p.č.56-57 výměna pražců za nové výhybkové dřevěné (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.16 - 3.SK výměna pražců za nové dřevěné příčné nevystrojené (7ks dodá TO) včetně nových kompletů ZŠ4 (dodá TO) vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- KV č.16 - 3.SK výměna pražců za užité betonové SB8 (10ks, dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO) a pryžových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- výměna LIS tv. S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky

- navaření přídržnice levé KN60

- základní broušení výhybky

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

- demontáž zádržné opěrky

- výměna VP svorníků

- seřízení hákového závěru

- výměna návěstidla námezníku

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Nymburk město na v.č. 11 a KV (S49 1:9-190) zhotovitel provede

- doplnění kolejového lože ve výhybce

- výměna jazyka a opornice výhybky – (J - Pp; O - Po dodá TO)

- ojedinělá výměna kolejnic užité tv. S49 do 5.SK (vložka 2*5m dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- stabilizace kolejového lože ve výhybce

- svary termitové tv. S49

- svary el. obloukem tv. S49

- základní broušení výhybky

- demontáž – montáž PZN 1

- vrtání kolejnic otvor přes 10mm do 23mm (KV č.11-3.SK)

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice

- demontáž zádržné opěrky

- seřízení hákového závěru

- demontáž – montáž ukolejnění

- demontáž přechodu vnitřní a vnější ZV č.11 (3m)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní 3m (mezi v.č.11-9)

- montáž přejezdové konstrukce (3m na dřevěné pražce) se silničními panely část vnitřní podle vzorového listu – nové panely ŽPP1 (1ks), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panel po celé délce konstrukce, nové náběhové klíny (2ks dodá zhotovitel), včetně vložení geotextilie na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (přechod mezi 3. a 5.SK 2*3 m)

V žst. Nymburk město na v.č.1,2,3,4 (S49-1:11-300) zhotovitel provede

- vyjmutí a snesení výhybky - vložení výhybky

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- demontáž – montáž výhybky na úložišti (v.č.1,2,3), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (3*4*13m dodá TO)

- demontáž – montáž výhybky na úložišti (v.č.4), 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO), užité středové kolejnice tv. S49 (4*13m dodá TO), nový jazyk levý přímý a opornice levá ohnutá (dodá TO)

- ZV č.2 - výměna LIS tv. S49 délky 3,6m s tepelně zpracovanou hlavou (dodá TO)

- ZV č.1 p.č.01-04 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (4ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL, ojedinělá výměna kolejnic tv. S49 vložka 2*5m (dodá TO)

- ZV č.2 p.č.01-05 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (5ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- ZV č.3 p.č.01-02 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- ZV č.4 p.č.01-02 výměna pražců za nové dřevěné výhybkové (2ks dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyethylenových podložek (dodá TO), včetně výměny KL

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože ve výhybce

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- základní broušení výhybky (v.č.2,4)

- opravná reprofilace jazyka a opornice (v.č.1,3)

- zřízení zádržné opěrky jazyka i opornice (v.č.2,4)

- demontáž (v.č.1,2,3,4) – montáž zádržné opěrky (v.č.1,3)

- seřízení hákového závěru

- příplatek za kompletaci ŽS4

- demontáž – montáž PZN1 (ZV č.1, v.č.2,3)

V žst. Nymburk město na DKS 901 (S49-1:11-300) zhotovitel provede

- výměna kolejového lože výhybky se snesením KR

- demontáž – montáž dvojité kolejové spojky výhybky v ose koleje, 100% pražce nové výhybkové dřevěné (dodá TO) včetně nových kompletů ŽS4 (dodá TO), vrtulí, kroužků, pryžových a polyetylenových podložek (dodá TO)

- úpravu směrového a výškového uspořádání výhybky metodou přesnou

- stabilizaci kolejového lože ve výhybce

- snížení kolejového lože pod patou kolejnice ve výhybce

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary termitové tv. S49

- výměna VP svorníků

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- navaření srdcovky

- navaření přídržnice KN60

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Nymburk město v SK č.1 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce SB8) zhotovitel provede

- souvislé čištění KL

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 75 m (dodá TO) současně s výměnou kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou koleje

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž nástupiště úrovňové Tischer oboustranného (mezi SK č.1-2 250m; mezi SK č.1-3 280m)

- montáž nástupiště úrovňové Tischer oboustranného, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer, zřízení konstrukce povrchu nástupiště asfaltobetonové (mezi SK č.1-2 250m; mezi SK č.1-3 280m)

- demontáž přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější (2*3m) – montáž vnitřní a vnější přejezdové konstrukce 3+3m nové ŽPP1 (2ks dodá zhotovitel) nové ŽPP2 (2+2ks dodá zhotovitel), nové náběhové klíny (2+2ks dodá zhotovitel), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- demontáž – montáž PZN1

- příplatek za kompletaci ŽS4

- výměna výstroje dráhy včetně sloupku a patky (dodá TO)

- demontáž betonových kilometrovníků a hektometrovníků

- montáž nových staničníků km 1,200-5,700 (dodá TO)

V žst. Nymburk město v SK č.2 (nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna KL malou těžící mechanizací v km 13,900-13,662

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 60E2 délky 75 m (dodá TO) současně s výměnou kompletů SKL24 a pryžové podložky (dodá TO) v km 13,978-13,900

- ojedinělá výměna kolejnic současně s výměnou kompletů a pryžové podložky tv. 49 E1 (od KV č.7 - 2*25m + od KV č.14 - 2*20m dodá TO), přechodové kolejnice (2*12m+2*12m dodá TO), montáž kotev (dodá TO)

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové (km 13,900-13,662)

- montáž kolejového roštu v ose, původní pražce SB8, nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m (dodá TO), včetně kompletů SKL24 a pryžové podložky (dodá TO), zřízení vrstvy z geotextilie filtrační pod KL v km 13,900-13,662

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou koleje

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary odtavovací stykové tv. UIC60

- svary termitové tv. S49

- svary termitové tv. UIC60

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- vrtání kolejnic o průměru přes 10 do 23 mm

- demontáž – montáž lanového propojení

- demontáž – montáž PZN1

- příplatek za kompletaci ŽS4

- příplatek za kompletaci SKL24

V žst. Nymburk město v SK č.3a (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce SB8) zhotovitel provede

- výměna KL malou těžící mechanizací

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 75 m (dodá TO) současně s výměnou kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- ojedinělá výměna pražce současně s čištěním KL pražec betonový příčný vystrojený (19ks dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou koleje

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž nástupiště úrovňové hrana Tischer (Pp 66 m u výpravky)

- montáž nástupiště úrovňové hrana Tischer, výplňové desky D3, úložný blok U65 a tvárnice Tischer, dosypání štěrkodrtě za tvárnici (Pp 72 m u výpravky)

- demontáž přejezdové konstrukce se silničními panely část vnitřní (3m)

- montáž vnitřní i vnější přejezdové konstrukce se silničními panely 3m. Nové ŽPP1 (1ks dodá zhotovitel) nové ŽPP2 (2ks dodá zhotovitel), nové náběhové klíny (2ks dodá zhotovitel), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie na zakrytí upevňovadel

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (u přechodu 1*3 m)

- demontáž přechodu 1,5 m část vnitřní

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- demontáž – montáž PZN1

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Nymburk město v SK č.3 (nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, pražce SB8) zhotovitel provede

- souvislé čištění KL

- doplnění kolejového lože kamenivem

- výměna kolejnicových pásů za nové tv. 49 E1 délky 75 m (dodá TO) současně s výměnou kompletů ŽS4 a pryžové podložky (dodá TO)

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou koleje

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž nástupiště úrovňové hrana Tischer (3.SK Pp - 154 m)

- montáž nástupiště úrovňové hrana Tischer, nové výplňové desky D3, nový úložný blok U65 a nové tvárnice Tischer, dosypání štěrkodrtě za tvárnici (3.SK Pp - 154 m)

- demontáž vnitřní přejezdové konstrukce se silničními panely (3m)

- montáž vnitřní a vnější přejezdové konstrukce se silničními panely 3m. Nové ŽPP1 (1ks dodá zhotovitel) nové ŽPP2 (2ks dodá zhotovitel), nové náběhové klíny (2ks dodá zhotovitel), panely přijdou podsypat kamennou drtí a zajistí se proti pohybu vložením asfaltu mezi kolejnici a panely po celé délce konstrukce, zřízení ochranné vrstvy z geotextílie pod panel

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- demontáž – montáž lanového propojení

- příplatek za kompletaci ŽS4

V žst. Nymburk město od km 13,500 – 13,539 (nové kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m, pražce betonové příčné vystrojené, včetně kompletů pro podkladnicové upevnění) zhotovitel provede

- úprava a doplnění povrchu stezky Lp+Pp (od P4949 – ZV č.16)

- souvislé čištění KL

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové

- montáž kolejového roštu v ose, pražce nové betonové příčné vystrojené, včetně kompletů pro podkladnicové upevnění (dodá Firma), v přejezdu s antikorozní úpravou (dodá Firma), kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m (dodá TO), nové přechodové kolejnice S49/UIC60 (dodá TO) včetně pryžové podložky (dodá TO).

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou koleje

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. UIC60

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- dělení kolejnic kyslíkem tv. UIC60

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary odtavovací stykové tv. UIC60

- svary termitové tv. S49

- svary termitové tv. UIC60

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- demontáž – montáž přímého ukolejnění

- vrtání kolejnic o průměru přes 10 do 23 mm

- demontáž – montáž lanového propojení

- demontáž – montáž PZN1

Na přejezd P4949 v km 13,514 (kolejnicové pásy tv. 60 E2 délky 75m, nové pražce betonové příčné vystrojené, včetně kompletů pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp+Pp 21,6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3+3,5m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější (21,6m), včetně závěrných zídek

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu, včetně závěrných zídek (21,6m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp 3m + Pp 3,5m)

V žst Nymburk město mezi v.č.4-6; v.č. 3-5 - P4950 (kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m, nové pražce betonové příčné vystrojené, včetně kompletů pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou) zhotovitel provede

- souvislé čištění KL

- doplnění kolejového lože kamenivem

- úprava GPK směrového a výškového uspořádání koleje metoda přesná

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou koleje

- demontáž kolejového roštu v ose pražce betonové

- montáž kolejového roštu v ose, nové pražce betonové příčné vystrojené, včetně kompletů pro podkladnicové upevnění s antikorozní úpravou (31+29ks dodá firma), nové kolejnicové pásy tv. 49 E2 délky 75m (dodá TO), včetně pryžové podložky (dodá TO)

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv. S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv. S49 nebo T

- svary odtavovací stykové tv. S49

- svary termitové tv. S49

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

Na přejezd P4950 v km 14,084 (mezi v.č.4-6) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Pp 12,6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Pp - 2m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější (12m), včetně závěrných zídek

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu, včetně závěrných zídek (12m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Pp-2m)

Na přejezd P4950 v km 14,084 (mezi v.č.5-3) zhotovitel provede

- dělení AB komunikace řezáním do hloubky 20 cm délky (Lp 12,6m)

- odstranění AB komunikace odtěžením (Lp+Pp 3+1,6m)

- demontáž celopryžové přejezdové konstrukce část vnitřní a vnější (12,6m), včetně závěrných zídek

- montáž nové celopryžové přejezdové konstrukce silně zatížené část vnější a vnitřní podle vzorového listu, včetně závěrných zídek (12,6m)

- zřízení konstrukce vozovky asfaltobetonové dle vzorového listu Ž těžké (od závěrné zídky Lp-3m+Pp-1,6m)

SO 05

V traťové koleji v úseku Nymburk-město – Nymburk hl. n. v km 0,499 – 1,330 (mimo P4953) zhotovitel provede

- vysečení travního porostu a vyřezání křovin

- souvislé čištění kolejového lože

- demontáž kolejového roštu v ose

- montáž kolejového roštu v ose, pražce nové vystrojené betonové příčné včetně kompletů pro pružné, bezpodkladnicové upevnění (780 ks dodá TO) v oblouku s úpravou rozšíření rozchodu (580ks dodá TO), nové kolejnicové pásy tv. 49 E1 délky 75m (22 ks dodá TO)

- výměna pražce před a za P4953

- výměna LISU s tepelně opracovanou hlavou délky 3,6m (6 ks dodá TO)

- doplnění kolejového lože kamenivem

- demontáž – montáž pražcových kotev

- dělení kolejnic řezáním nebo rozbroušením tv.S49

- dělení kolejnic kyslíkem tv S49

- svary termitové tv. S49

- odtavovací stykové svařování tv. S49

- úpravu směrového a výškového uspořádání koleje metodou přesnou

- stabilizace kolejového lože

- snížení pod patou kolejnice v koleji

- umožnění volné dilatace, svaření do BK

- výměna výstroje dráhy

- demontáž – montáž ukolejnění

SO 06

Demolice bývalého stavědla v žst. Nymburk město

SO 07

Přeprava mechanizace

SO 08

DSPS

VON

VON

Ostatní

Výzisk ze SČ a výměny kolejového lože, čištění příkopů, výzisk z těžení (SO 01 100%, SO 02 100%, SO 03 100%, SO 04 100%, SO 05 100%) a plastové součásti budou odvezeny a uloženy na skládku. Veškerý kovový odpad předá zhotovitel zástupci TO Lysá nad Labem.

Zhotovitel zajistí uzavírku přejezdu a osazení objízdné trasy P4936, P4937, P4938, P4939, P4940, P4941, P4943, P4944, P4945, P4946, P4947, P4948, P4949, P4950, P4953.

4.   Technický dozor geometrického a polohového určení osy koleje:

Ing. Michal Sekanina, pracovník SŽG Praha:+420 601 327 748, e-mail: Sekaninamic@spravazeleznic.cz

Zhotovitel si vyžádá u Ing. Michala Sekaniny projekt PPK a mapový podklad z archivu Správy železnic, státní organizace a Projekt průjezdné osy koleje, jenž je závazný.

Zhotovitel při narušení nebo poškození bodového pole nebo zajišťovacích značek kontaktuje SŽG Praha – Ing. Michal Sekanina : +420 601 327 748

Soupis dodávek materiálu:

Materiál a jeho soupis je uveden v příloze „Položkový soupis prací s výkazem výměr “.

Požadavek na využití délky výlukového času:

Opravné práce této zakázky vyžadují vyloučení provozu a budou prováděny ve výluce traťových kolejí. Výluky zajistí Správa tratí Praha východ. Výluky jsou zařazeny do plánu výluk na měsíc červenec - srpen.

16. 07. 2024 – 24. 08. 2024 (40dní)

Výše uvedené termíny výluk jsou předběžné.

Požadavek na vytyčení sítí technické infrastruktury:

V oblasti staveniště jsou vedena podzemní kabelová vedení. Vyjádření jednotlivých správců podzemních sítí a vytyčení podzemních sítí a jejich ochranu při realizaci zajistí zhotovitel.

Požadavky na splnění stavebních odchylek pro převzetí prací:

- V souladu a dle ČSN 73 6360-2 a TPK 2000 v platné změně.