Technická zpráva

Název akce:	Mapování TÚ 2331, Kunovice - Staré Město u UH, km 0,6 - 6,0

Předmět činnosti:	- podrobné mapování a vyhotovení tematické mapy Mapování TÚ 2331, Kunovice - Staré Město u UH, km 0,6 - 6,0

Objednatel:	Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7

Praha 1, 110 00

Dodavatel:	SURGEO s.r.o.

Plucárna 3560/1

695 01 Hodonín

Použité předpisy a normy:	Zákon č. 200/1994 Sb.

Vyhl. ČÚZK č.31/1995 Sb.

ČSN 01 3410 Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy

Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce

Předpis SŽDC M20/MP004 - Metodický pokyn pro měření prostorové polohy koleje

Předpis SŽDC M20/MP005 - Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy velkého měřítka

Předpis SŽDC M20/MP006 - Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

Předpis SŽDC M20/MP010 - Účelová železniční mapa velkého měřítka

SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci

Způsob měření, výpočtu a dokumentace

Použité podklady:	1) Seznam ŽBP TÚ 2331, TÚ 2401, TÚ 2302

2) Seznam výhybek

3) Seznam mostů, propustků a přejezdů

4) Zákres drážní hranice

5) Klad mapových listů JŽM

6) Staniční plány žst. Kunovice, Staré Město u Uherského Hradiště a Uherské Hradiště

7) Zaměření osy koleje spojka Veselí nad Moravou – Staré Město

8) Zaměření osy koleje č.1 Kunovice – Staré město

9) Seznam souřadnic ZZ TÚ 2401 v km 136,0-139,0

10) Seznam souřadnic dilatačních zařízení

11) Zaměření TÚ 2302 ML 148-151

Souřadnicový systém:	S-JTSK

Výškový systém:	Bpv

Použité bodové pole:	- ŽBP TÚ 2331 km 0,6-6,0

- ŽBP TÚ 2401 km 135,2-137,2

- ŽBP TÚ 2302 km 99,2-102,2 a 0,2-0,6

- ZZ TÚ 2401 km 136,0-139,0

Datum měření:	05/2020 – 09/2020

Použité přístroje:	- totální stanice Trimble S5, v.č. 36920376

- totální stanice Trimble S5, v.č. 36920367

- přijímač GNSS Trimble R2 v.č. 5849S10843

- přijímač GNSS Trimble R2 v.č. 5845S10619

- přijímač GNSS Trimble R2 v.č. 5633S04748

Přesnost mapování:	- 2. třída přesnosti

- 3. třída přesnosti

Zaměřili:	Ing. Michal Machalínek, Bc. Monika Poláchová

Použitý software:	- GEUS 18.0

- GNET 5.1.3.3.

- MGEO 20.03.01, verze: 200128.0

- Trimble General Survey SW: 3.00

Použitá oprava z

kartografického zobrazení

a z nadmořské výšky:	0.99987

Datum zpracování:	06-09/2020

Zpracoval:	Ing. Michal Machalínek

Poznámky:	Mapování bylo provedeno polární metodou se současným trigonometrickým určováním výšek. Základním referenčním rámcem pro měření byly dodané souřadnice ŽBP úseku ŽBP TÚ 2331 km 0,6-6,0, ŽBP TÚ 2401 km 135,2-137,2, ŽBP TÚ 2302 km 99,2-102,2 a km 0,2-0,6 a ZZ TÚ 2401 km 136,0-139,0, pomocným referenčním rámcem potom body určené polygonovým pořadem nebo rajonem. Pro měření bodů okolní situace bylo využito i metody RTK pomocí stanice GNSS s navázáním na síť Trimble VRS NOW/CZEPOS VRS3-MAX. Při GNSS měření byl použit transformační modul zpřesněné globální transformace Trimble 2018 verze 1.0 schválené CUZK pro měření od 1.1.2018.

Prostorová poloha koleje č.1 byla převzata z dodaných podkladů zaměření osy koleje Kunovice – Staré Město a Spojky Veselí nad Moravou – Staré Město. Převzatým bodům ze zaměření osy koleje bylo ponecháno jejich původní číslo včetně skupinového čísla 1.

Ostatní koleje v žst. Uherské Hradiště byly doměřeny. Poloha osy koleje byla měřena na rozchodku, výška temene nepřevýšeného kolejnicového pásu byla určena trigonometricky.

Zaměření terénních hran a plotů v km 0,600-0,670 bylo převzato z předaného zaměření TÚ 2302 ML 148-151. Převzatým bodům bylo ponecháno jejich původní číslo.

Propustek v evid. km 1,991 nebyl nalezen.

Pravá strana propustku v evid. km 3,895 je poničená a zasypaná.

Propustek v evid. km 4,351 je z části zatopen vodou. Body pod vodní hladinou nemusí odpovídat realitě. Pravá strana propustku je poničena vodní erozí.

Propustek v evid. km 5,147 je z části zatopen vodou. Body pod vodní hladinou nemusí odpovídat realitě. Levá strana propustku je poničena vodní erozí. Pravá strana propustku je pod spadlými stromy a přístup k propustku je omezen.

V km 2,10 – 2,57 vlevo, 2,65 – 2,80 vlevo, 1,50 - 1,60 vpravo, v km 1,22 vpravo, 0,75 - 0,81 vpravo nebylo provedeno zaměření až po drážní hranici. Důvodem je oplocení zahrádek a nepřítomnost osob, které mají zahrádky v užívání.

Komentář ke kontrolnímu protokolu SŽDC:

Kontrola geometrie prvků DGN výkresu - Chyby: 1

- Délka segmentu větší než 25m: v převzatém zaměření osy koleje, je mezi body 233100911747 – 233100911746 vzdálenost 29,27m

- Vyhotovil: 	Ing. Michal Machalínek

- Dne:	29.09.2020

- Ověřil:	Ing. Petr Duroň

- Číslo ověření:	061/2020

- Dne:	29.09.2020