## 1. VŠEOBECNÉ ÚDAJE

Název akce:	Oprava trati v úseku Kunovice – Veselí nad Moravou

Účel:	DUSP

Část:		N.1.5 - 	Geodetický podklad pro projektovou činnost

zpracovaný podle jiných právních předpisů

Datum:	srpen 2021

Kraj:		Zlínský

Okres:		Uherské Hradiště

Pověřený obecní úřad:

Uherský Ostroh, Uherské Hradiště

Obec s rozšířenou působností:

Uherské Hradiště

Obec:		Ostrožská Nová Ves, Kunovice

Kat. území:	Ostrožská Nová Ves, Kunovice u Uherského Hradiště

Objednatel/investor:	Správa železnic, státní organizace

v zastoupení:

Správa železnic, státní organizace,

Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 779 00 Olomouc

Zhotovitel:		MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.

Legionářská 1085/8, 779 00 Olomouc

Zpracovatel dílčí části N.1.5.6 Geodetické a mapové podklady

Ing. Jan Smetana, zeměměřická kancelář, Kotlářská 547/1, 602 00 Brno

kancelář: Josefa Homoly 3739/5, 767 01 Kroměříž

E: smetanajan@iol.cz, T: +420 573 335 464

Dokumentace DUSP je zpracována v souřadnicovém systému S-JTSK a ve výškovém systému Bpv v prostorovém rámci definovaném železničním bodovým polem.

6. GEODETICKÉ A MAPOVÉ PODKLADY

6.1. Železniční bodové pole

Geodetické údaje o bodech železničního bodového pole byly předány objednatelem při zahájení prací na DUSP. Jedná se o body železničního bodového pole

TÚ 2302 Táborská (mimo) – Vlárský průsmyk st.hr.

body č. 1288 - 1321	km 95,086 – 101,891

V průběhu prací na DUSP došlo správcem železničního bodového pole k doplnění a přeurčení souřadnic a výšek předmětného železničního bodového pole, v souvislosti s tím i k přečíslování většiny bodů železničního bodového pole (platnost od 09/2021)

TÚ 2302 Táborská (mimo) – Vlárský průsmyk st.hr.

body č. 1746 - 1773	km 95,09 – 101,89

Železniční bodové pole platné od 09/2021 bude dle správce železničního bodového pole použito jako vytyčovací síť předmětné stavby.

Geodetické údaje o bodech železničního bodového pole platné od 09/2021 nebyly v době zpracování této dokumentace ještě k dispozici. Zhotovitel stavby si vyžádá při zahájení stavby předmětné geodetické údaje u příslušného správce železničního bodového pole.

6.2. Mapové podklady

Mapové podklady pro vypracování DUSP byly předány objednatelem

JŽM TÚ 2302, ML 138-147, 2010

JŽM TÚ 2302, ML 148-151, 2013

JŽM TÚ 2302, ML 152, 2001

DSP Rekonstrukce výhybek č. 14 - 24 v žst. Kunovice, 2005

DSP ČD DDC, Rekonstrukce SZZ v žst. Kunovice (II. etapa), 2005

Měření 3D osy koleje a evidence staničníků, TÚ 2302, Veselí nad Moravou – Vlárský průsmyk

v km 88,3 – 163,5, 2016

Měření 3D osy koleje, dílčí aktualizace (přejezd P7954 ev. km 95,875, P7958 ev. km 99,850 a

P7961 ev.km 100,674), 2021

Z uvedených mapových podkladů byla zpracována spojená situace původního stavu, s dílčím doměřením a aktualizací v rozsahu a obsahu potřebném pro zpracování DUSP. Vzhledem k rozdílnosti zpracování jednotlivých podkladů byla situace původního stavu upravena přibližně do vzhledu použitých JŽM.

Úseky km 95,7 – 97,0 a  km 99,2 – 100,7 byly vzhledem k rozsáhlejším změnám nově zaměřeny z platného železničního bodového pole, s využitím zaměření 3D osy předané objednatelem a vlastního dřívějšího zaměření zastávek Kunovice zastávka a Ostrožská Nová Ves s ověřením návaznosti.

Nová měření byla uskutečněna totálními stanicemi polární metodou s trigonometrickým určením výšek, okrajově metodou GNSS. Měření je uskutečněno ve 2. a 3. třídě přesnosti, v rozsahu a obsahu potřebném pro zpracování DUSP. Výpočty souřadnic a výšek podrobných bodů z polárního měření byly uskutečněny programy G-Net a Groma, grafické zpracování pak programem Microstation V8 s aplikací MGEO.

6.3. Podklady z katastru nemovitostí

Jako mapový podklad pro zpracování majetkoprávní části a dokumentace obvodu stavby byla vyhotovena účelová katastrální mapa. Účelová katastrální mapa byla zpracována na základě platných katastrálních map a dalších údajů ze souboru geodetických a popisných informací katastru nemovitostí. Tyto údaje byly šetřeny na příslušném Katastrálním úřadě, prostřednictvím Dálkového přístupu do katastru nemovitostí a prostřednictvím Nahlížení do katastru nemovitostí.

Vlastní stavba se nachází v katastrálních územích (s uvedením druhu platné katastrální mapy)

Ostrožská Nová Ves			obec Ostrožská Nová Ves	DKM

Kunovice u Uherského Hradiště		obec Kunovice			DKM

pro souvislosti bylo vzhledem k blízkosti doplněno katastrální území

Sady					obec Uherské Hradiště		DKM

V územích s digitální katastrální mapou (DKM) byla převzata digitální data této katastrální mapy ve formátu VFK a zpracována ve formě účelové katastrální mapy ve formátu DGN.

V účelové katastrální mapě pak byly obvyklým způsobem vyznačeny drážní nemovitosti na základě příslušných listů vlastnictví. Drážními nemovitostmi se pro tento účel rozumí nemovitosti ve vlastnictví Česká republika - Správa železnic, státní organizace a České dráhy, a.s. Drážními nemovitostmi pro tento účel nejsou myšleny pozemky se způsobem využití dráha dle katastru nemovitostí. Aktuálnost údajů z katastru nemovitostí k 1.1.2021.

Dalším použitým podkladem byla data ÚMVŽST (Úprava majetkových vztahů v železničních stanicích) žst. Ostrožská Nová Ves a žst. Kunovice, poskytnutá objednatelem.

srpen 2021							Ing. Jan Smetana