Technická zpráva k zaměření

TÚ 2302

(  m.l. 148 – 151 Veselí nad Moravou - Kunovice)

Vedoucí náčrtu:    Milan Lipský

Měřič:   Vojtěch Poprava

Figuranti:    Pavel Šimčík, Luboš Racl

Měřeno přístroji :    Trimble M3

Kresba:    Milan Lipský

Rozsah měřeného úseku:    TÚ 2302  km 98,550 – 101,050

Napojení na sousední měření:

Nejbližší zaměřený mapový list ze směru Bzenec je m.l. 147, který byl zaměřen v roce 2012. Ze směru Uherské Hradiště je to m.l. 001 v TÚ 2331 a ze směru Uherský Brod m.l. 152, které nejsou měřeny. Obě tato připojení nejsou provedena.

Poznámky k provedeným pracem:

Měřické práce na m.l. 148-151 byly prováděny v měsíci říjnu 2013 a v měsíci říjnu 2013 bylo provedeno i jejich zpracování do mapového podkladu. Okolí zaměřeného úseku bylo převzato z fotogrametrického vyhodnocení v roce 2008.

Před měřením došlo ke zničení některých bodů PBP a tyto byly následně nově osazeny a zaměřeny. Tento stav je popsán v samostatné příloze bodového pole s vyznačením změn a následného přečíslování. Byly vytvořeny i nové místopisy a vše bylo odevzdáno do dokumentace SŽG Olomouc.

Všechny objekty byly zaměřeny a následně vypočteny v programu Kokeš.

Ke kresbě byl použit systém MGEO.

V celém zaměřeném prostoru bylo zaměřeno a spočítáno 1.906 bodů na mapových listech 148 – 151.

Při měření osy kolejí bylo použito rozchodky, která umožňuje přímé výškové zaměření bez následné nivelace.

Budovy a terén mimo dráhu byly převzaty z fotogrametrického vyhodnocení z roku 2008. Mimo drážní hranici bylo zaměřeno i těleso silničního obchvatu nad křížením s dráhou v km 100.7.

V Olomouci dne 10.12.2013                                                    Milan Lipský

vedoucí náčrtu