Technická zpráva pro zhotovení Jednotné železniční mapy úseku Bzenec-Vlára-TÚ2302.

Měřické snímkování.

Výrobu primárních LMS a kontaktních kopií zajistila firma GEODIS Brno v březnu 2001 na černobílý analogový materiál. Zvětšeniny byly vyrobeny v SŽG Olomouc z naskenovaných kontaktních snímků po zvětšení 1:1000 tiskem. Poté RNDr. Truksa do nich zakreslil polohu bodového pole trigonometrických, zhušťovacích a polygonových bodů.

Aerotriangulace.

AAT  byla provedena během roku 2001v území Bzenec – Újezdec u Luhačovic, Kunovice – Uh. Hradiště a v roce 2002 úsek Újezdec – Bojkovice.

Černobílé diapozitivy LMS proměřeny od června 2001 na analytickém vyhodnocovači Planicomp. Polohové souřadnice, nadmořské výšky VB a prvky externí orientace jednotlivých LMS určil výpočet z naměřených snímkových souřadnic metodou blokové aerotriangulace z paprskových svazků (bundle adjustment).

Měření snímkových souřadnic pro výpočet aerotriangulace ztížila nedostatečná umělá signalizace základního bodového pole. V úseku Bzenec – Kunovice byly bez přednáletové signalizace na dopravních stavbách (rohy parapetů mostů a propustů) tyto body ŽP: 556, 568, 569, 570, 571, 573, 579, 580, 581, 582, 583, 585, 587, 592, 593, 595, 597, 599, 600, 603, 604, 605, 607,608, 609, 612, 614, 616, 618, 619, 620, 621, 623, 624, 625, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 645, 646, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659. Na kamenech nebo zajišťovacích značkách neměly signál tyto body ŽP: 555, 606, 610, 611, 615.

Vyhodnocení polohopisu a výškopisu.

Vyhodnocené úseky jsou z období let 2002 – 2003 od odjezdového zhlaví žst. Bzenec až po žst. Vlára. Tvorba podrobného polohopisu a výškopisu LMS univerzální fotogrammetrickou metodou na analogovém vyhodnocovacím stroji Autograf A10 v interaktivním prostředí KOKEŠ v. 4, proběhla podle platné instrukce a datového modelu. Vzhledem k tomu, že nebyla provedena signalizace bodových prvků podrobného měření a jejich klasifikace, nemohl být vyhodnocován polohopisný obsah JŽM na tělese dráhy. Jsou však zaměřeny podrobné body osy koleje, jejichž nadmořské výšky jsou vztaženy k pražcům! Zájmový prostor je ohraničen vnitřní hranou drážního tělesa a vzdáleností 100m od osy krajní koleje. V této oblasti jsou vyhodnoceny všechny stereoskopicky identifikovatelné prvky bez výběru, neboť nebyly předem klasifikovány. Podle požadavku odběratele jsou vyhodnocovány předměty zvlášť do výkresu a (přibližně v rozsahu drážního území) i b (okolí do 100m od osy krajní koleje). Místopisné prvky zakryté stíny a vegetací vyžadují doměření v terénu geodetickými metodami.

Část lokality v rozsahu zhlaví Bzenec-Veselí n. M. obsahuje údaje z podélných profilů KRŽS.

V prostoru 100 od koleje jsou doplněny body výškopisu a hrany umělých terénních svahů. Detailní vyřešení zobrazení mimodrážních prostor v intravilánech (např. Uherský Brod) není možné pro velký počet kolmiček (svahy se sklonem 90°) a prostorové zástavby, což by neúměrně časově zatížilo vyhodnocení, enormně zvětšilo počet podrobných bodů a velikost souborů.

Závěrečná editace.

Pro každý mapový list jsou spojeny soubory *.a +*.b, podle dodaných podkladů z terénního měření byly doplněny fotogrammetricky nevyhodnotitelné předměty. Z oddělení dokumentace byly vyžádány veškeré podklady vhodné pro doplnění do výkresu. U budov však chybí rekonstruovaná schodiště, neboť nebyla v terénu oměřena ve 3D. Průběh hranice pozemků dráhy byl překreslen připojením služby wms  - MISYS-WEB WMS Server vrstva Kat. mapy v roce 2012. Dopracování mapových listů podle platného datového modelu a kontrola kresby byla provedena pomocí aplikace MGEO. Formát číslování podrobných bodů byl změněn podle platné směrnice. Podrobné body jsou opatřeny kódy. Kresba na mapových listech je doplněna rámy a mimorámovými údaji.

Podle opatření ředitele OŘ18 „Předávání dokumentace k archivaci“ č.j. 1331/2011-SŽG ze dne 1.11.2011 jsou zhotoveny tyto dokumenty:

Technická zpráva v tištěné i dokumentační podobě.

Přehled kladu mapových listů v tištěné a digitální formě.

Seznam rovinných souřadnic a nadmořských výšek číslovaných podrobných bodů opatřených kódy.

Originály mapových listů JŽM, digitální forma, 3D soubory ve skutečné poloze.

Zobrazení mapových listů JŽM, digitální forma, 2D soubory včetně rámů a mimorámových údajů ve skutečné poloze.

Soubory mapových listů ve 2D pro systém MISYS.

Kresebné soubory mapových listů pro tisk ve 2D včetně rámů a mimorámových údajů.

V Olomouci dne 10.1.2013

Ing. Pospíšil