TECHNICKÁ ZPRÁVA

OBNOVENÍ ZNIČENÉHO BODOVÉHO POLE

- Stavba: „DOZ trati Újezdec u Luhačovic (mimo) – Vlárský průsmyk “

- Úsek trati: TÚ 2302 Újezdec u Luhačovic

- Použité podklady: Bodové pole SŽDC

- Souřadnicový systém: JTSK

- Výškový systém: Bpv

- Použité body vytyčovací sítě: 1410, 1409, 1406, 1405 (Bodové pole SŽDC).

- Použité přístroje a pomůcky: Totální stanice Topcon DS 101, Nivelační přístroj Topcon

DL – 101C, trojpodstavcová souprava.

- Přesnost: Průměrná střední kvadratická souřadnicová chyba souboru bodu: 0,003 m.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- Přílohy:

- Geodeticke_udaje.pdf

- Geodeticke_udaje.dgn

- Prehledna_mapa.dgn

- Protokol_nivelace.pdf

- Protokol_polygonu.pdf

- Seznam_souradnic_vstup.txt

- Seznam_souradnic_vystup.txt

- Rozbor_presnosti.pdf

- Stabilizace nově určených bodů: hřeb v základu stožáru TV.

- Polohové měření: Oboustranně připojený a oboustranně orientovaný polygonový pořad.

- Výškové měření: Metodou zpřesněné technické nivelace.

- Počasí: 05. 04. 2016 polojasno 16 ° C.

Poznámky:

Nově vybudovaný bod bodového pole byl vybudován v souladu s OŘ37 – Metodický návod pro obnovu a správu ŽBP. Nově určený bod byl navázán na již existující bodové pole SŽDC. Číslování nově určených bodů bylo provedeno ve spolupráci se SŽG Olomouc. Stabilizace bodu byla volena s ohledem na celkovou stabilitu nových bodů, jako stabilizace byl využit betonový základ stožáru osvětlení.

Polohové měření bylo provedeno trojpodstavcovou soupravou ve dvou polohách dalekohledu s použití funkce automatického cílení na hranol. Měření provedl Ing. Marek Lovecký. Výpočet polohové složky souřadnic byl proveden vyrovnáním v programu G-NET. Přesnost měření délek (5 mm + 2 ppm). Bylo dosaženo průměrné střední kvadratické souřadnicové chyby souboru bodu 0,003 m.

Výšková složka byla určena metodou obousměrné technické nivelace s mezní odchylkou 20 * √R. Výchozí body byly výškově ověřeny na sousední bod. Vyrovnání výškového pořadu bylo provedeno v programu GCLevel.

Dosažené výsledky jsou obsaženy v příloze rozbor přesnosti.

Zpracoval:							Ověřil:

V Kyjově dne: 12. 4. 2016				Ing. David Kupka

Ing. Marek Lovecký