Příloha č. 2 Kupní smlouvy

# Technická specifikace předmětu koupě

a) Výhybka C49-1:11-300-zl-F-ČZP-b-KS-SK-komb  - 1 ks

Parametry výhybky:

Druh konstrukce					celá křižovatková s PHS

Soustava železničního svršku				49E1 - 2. generace

Úhel odbočení						1:11

Poloměr odbočení					300 m

Typ závěrů						čelisťové

Typ pražců 						betonové

Druh upevnění						pružné

Druh jednoduchých srdcovek	SK s kovaným klínem

Povrchově kalené díly výhybek				K0 – celá konstrukce

Díly za výhybku (souprava přechodových podkladnic)	ano

Koncové vrtání na jeden otvor				ano

Dodatečné zařízení pro snížení přestavných odporů	ano

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

Výhybka bude obsahovat přípravu pro vložení 4 ks A-LIS umístěných v poloze v souladu se stávajícím stavem výhybky č. 108ab v žst. Kralupy nad Vltavou.

Další materiál před výhybku k dodání:

T-LIS 49E1 				2 ks

Kolejnice 49E1 délky 10 m		2 ks

Pražce VPS před výhybku dle aktuální dispozice

b) Výhybka C49-1:11-300-zl-A-ČZP-b-KS-SK-komb  -  2 ks

Parametry výhybky:

Druh konstrukce					celá křižovatková s PHS

Soustava železničního svršku				49E1 - 2. generace

Úhel odbočení						1:11

Poloměr odbočení					300 m

Typ závěrů						čelisťové

Typ pražců 						betonové

Druh upevnění						pružné

Druh jednoduchých srdcovek	SK s kovaným klínem

Povrchově kalené díly výhybek				K0 – celá konstrukce

Díly za výhybku (souprava přechodových podkladnic)	ano

Koncové vrtání na jeden otvor				ano

Dodatečné zařízení pro snížení přestavných odporů	ano

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

Výhybka bude obsahovat přípravu pro vložení 4 ks A-LIS umístěných v poloze v souladu se stávajícím stavem výhybky č. 109ab a 112ab v žst. Kralupy nad Vltavou.

Další materiál před výhybku k dodání:

T-LIS 49E1 				2 ks

Kolejnice 49E1 délky 10 m		2 ks

Pražce VPS před výhybku dle aktuální dispozice

c) Výhybka C49-1:11-300-zl-G-ČZP-b-KS-SK-komb  -  1 ks

Parametry výhybky:

Druh konstrukce					celá křižovatková s PHS

Soustava železničního svršku				49E1 - 2. generace

Úhel odbočení						1:11

Poloměr odbočení					300 m

Typ závěrů						čelisťové

Typ pražců 						betonové

Druh upevnění						pružné

Druh jednoduchých srdcovek	SK s kovaným klínem

Povrchově kalené díly výhybek				K0 – celá konstrukce

Díly za výhybku (souprava přechodových podkladnic)	ano

Koncové vrtání na jeden otvor				ano

Dodatečné zařízení pro snížení přestavných odporů	ano

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

Výhybka bude obsahovat přípravu pro vložení 4 ks A-LIS umístěných v poloze v souladu se stávajícím stavem výhybky č. 111ab v žst. Kralupy nad Vltavou.

Další materiál před výhybku k dodání:

T-LIS 49E1 				2 ks

Kolejnice 49E1 délky 10 m		2 ks

Pražce VPS před výhybku dle aktuální dispozice

d) Střed dvojité kolejové spojky SDKS49-1:11-300-b-KS-SK-5m

Druh konstrukce					dvojitá kolejová spojka

Soustava železničního svršku				49E1 - 2. generace

Úhel odbočení						1:11

Poloměr odbočení					300 m

Pro osovou vzdálenost kolejí				5 m

Typ pražců 						betonové

Druh upevnění						pružné

Druh jednoduchých srdcovek	SK s kovaným klínem

Druh dvojité srdcovky	SK s kovaným klínem

Povrchově kalené díly výhybek				K0 – celá konstrukce

Díly za výhybku (souprava přechodových podkladnic)	ano

Koncové vrtání na jeden otvor				ano

Dodavatelem výhybky bude provedeno základní (první) broušení po jejím vložení do provozované koleje do jednoho měsíce, a to na základě výzvy objednatele.

Konstrukce SDKS bude obsahovat přípravu pro vložení 8 ks A-LIS umístěných v poloze v souladu se stávajícím stavem konstrukce č. 901 DKS v žst. Kralupy nad Vltavou.

Dále bude obsahovat 8 ks T-LIS 49E1.

Doplňující informace:

Výhybky a SDKS budou vloženy jako náhrada za stávající výhybky č. 108ab, 109ab, 111ab, 112ab a DKS 901 v žst. Kralupy nad Vltavou.

Složení dodaného materiálu v místě plnění (žst. Kralupy nad Vltavou) zajišťuje zadavatel.