# Technická specifikace zakázky

## „Dodávka vysokozdvižného vozíku pro ST HK“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka vysokozdvižného vozíku, který splňuje níže uvedené požadavky, jeho přeprava a zaškolení obsluhujících zaměstnanců kupujícího.

Požadované parametry VZV:

- Nový stroj.

- S čelním umístěním zdvihacího zařízení.

- S ochranným rámem řidiče - provedení bez dveří (polokabina).

- Maximální výška vozíku včetně ochranného rámu 2 200 mm.

- Akumulátorový vozík s lithiovou baterií umožňující mezidobíjení a kapacitou alespoň 150 Ah.

- S integrovanou nabíječkou nebo včetně externí nabíječky.

- Se vzdušnicovými pneumatikami (tubetype), případě tubeless.

- Čtyřkolové provedení

- Boční posuv umožňující posouvání nákladu směrem doprava a doleva od středové osy.

- Včetně zdvihacích vidlic s délkou alespoň 1 200 mm

- Nosnost vozíku alespoň 1 800 Kg.

- Zdvih do výšky alespoň 3 000 mm.

- S možností nastavení polohy volantu a sedadla.

- Včetně zadního panoramatického zrcátka.

- Osvětlení včetně směrovek a majáku.

- Včetně elektronické houkačky a zvukového indikátoru pro couvání.

- Záruka minimálně 4 roky na vozík i baterii.

Další požadavky:

- Zajištění přepravy do místa dodání, vyložení vozíku a jeho uvedení do provozu v místě dodání – žst. Náchod.

- Zaškolení zaměstnanců zadavatele do obsluhy a údržby vozíku, ke kterému dojde kvalifikovaným zaměstnancem dodavatele bezprostředně před přejímkou vozíku.