STAVBA: „Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ 2253 Krnov – Jindřichov ve Slezsku st. hr., km 87,801 – 87,847=0,000 – 25,710“

PŘÍLOHA: Technická zpráva

STUPEŇ: Technický projekt

Obsah:

1	Identifikační a základní údaje:	3

2	Prostor výstavby	4

2.1	Územní podmínky	4

3	Podklady	4

4	Zdůvodnění stavby	4

4.1	Zdůvodnění stavby	4

5	Polohový systém, vytyčení a staničení	5

5.1	Prostorové vytyčení stavby	5

5.2	Staničení trati	5

6	Geometrické parametry koleje	5

6.1	Traťová rychlost	5

6.2	Směrové řešení	5

6.3	Výškové řešení	5

7	Podmínky pro zřízení bezstykové koleje	5

8	Dotčené objekty	8

8.1	Nástupiště	8

8.2	Přejezdy	8

8.3	Propustky	8

8.4	Mosty	8

8.5	Proměnná návěstidla	9

9	Vytyčení objektu	9

10	Bezpečnost práce	9

11	Přílohy	11

11.1	Zápisy z porad	11

11.2	Poloha staničníků	16

11.3	Základní směrové parametry	22

11.4	Posouzení nástupišť	26

11.5	Dotčené přejezdy	30

11.6	Dotčené propustky	31

11.7	Dotčené mosty	33

11.8	Dotčená proměnná návěstidla	34

# Identifikační a základní údaje:

Stavba: 	„Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ 2253 Krnov – Jindřichov ve Slezku st.hr., km 87,801 – 87,847=0,000 – 25,710“

Lokalita:	TÚ 2253, Krnov (mimo) – Jindřichov ve Slezku st. hr., v km cca 87,801 		(KV5 v žst. Krnov) – 87,847=0,000 – 25,710 (státní hranice CZ/PL)

Investor:	Správa dopravní železniční cesty, státní organizace

Dlážděná 1003/7

10 00 Praha 1 – Nové Město

zastoupena organizační jednotkou

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Správa železniční geodézie Olomouc

Nerudova 1,

772 58 Olomouc

Generální zpracovatel dokumentace: 	EXprojekt s.r.o.

Kounicova 688 / 26,

602 00 Brno

Odpovědný projektant:	Ing. Lukáš Mazel

Stávající vlastník železničního svršku: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město

Nový vlastník železničního svršku: 	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace,

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – Nové město

Správce trati, mostů a tunelů:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Ostrava

Muglinovská 1038/5

702 00 Ostrava

Trať:	Krnov – (Jindřichov ve Slezsku st. hr. – Hanušovice) – Olomouc hl. n. (celostátní)

Traťový úsek:	TÚ 2253, Krnov (mimo) – Jindřichov ve Slezku st. hr.

Staničení:	km 87,801 000 - km 87,847 000=0,000 000 – 25,710 000

Počet kolejí:	kolej č. 1

Traťová rychlost V (V130):

- stávající stav = nový stav: 	km 0,000 000 – km 0,400 000: 70 km/hod v obou směrech

km 0,400 000 – km 6,950 000: 80 km/hod v obou směrech

km 6,950 000 – km 7,950 000: 60 km/hod v obou směrech

km 7,950 000 – km 11,104 000: 80 km/hod v obou směrech

km 11,104 000 – km 17,730 000: 60 km/hod v obou směrech

km 17,730 000 – 17,790 000: 50 km/hod v obou směrech

km 17,790 000 – 25,710 000: 60 km/hod v obou směrech

Trakce:	neelektrifikovaná trať

# Prostor výstavby

## Územní podmínky

Stavba „ Tvorba projektu osy koleje č. 1 na TÚ 2253, 	Krnov – Jindřichov ve Slezku st. hr., km 87,801 – 87,847=0,000 – 25,710“ je – z logiky navrhovaných prací na dnes existující železniční trati – trvale zakomponována ve schválené územně plánovací dokumentaci. Železniční trať je v řešeném úseku jednokolejná, neelektrifikovaná. Řešený stavební objekt je v rozmezí od konce výhybky č. 5 v žst. Krnov km 0,000 000 po km 25,710 000. Umístění této stavby je v podstatě dáno stávajícím situováním a polohou drážního tělesa a hranicí dráhy. Jedná se o celostátní trať.

# Podklady

Předpisy a normy

- Zákon č. 266/1994 Sb. (zákon o dráhách)

- Vyhláška č. 177/1995 Sb. (Stavební a technický řád drah)

- Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah

- Předpis SŽDC (ČD) M21 Předpis pro staničení železničních tratí

- Předpis SŽDC S3 Železniční svršek

- Předpis SŽDC S3/2 Bezstyková kolej

- Opatření ředitele SŽG Olomouc OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro projekční a geodetické práce, 2014

- SŽDC Bp1 – Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, 2013

- ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách

- ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: projektování

- ČSN 73 6360-2 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

- ČSN 73 6380 Železniční přejezdy a přechody

Projekty souvisejících staveb:  -

Ostatní podklady

- Zaměření osy koleje a objektů na trati

- Nákresné přehledy

- Schémata stanic a ostatních dopraven

- Tabulky výhybek v jednotlivých dopravnách

- Seznam nástupních hran u koleje č. 1

- Seznam přejezdů se základními parametry

- Seznam mostů, propustků a zárubních a opěrných zdí se základními údaji

- Aktuální tabulka č. 6b TTP 311A (tabulka traťových poměrů)

- OŘ39 – Technické zadávací podmínky pro geodetické a projekční práce, 2014

Příloha č. 9 k OŘ39 – Měření 3D osy koleje

Příloha č. 10 k OŘ39 – Kódování bodů pro měření 3D osy koleje

Příloha č. 11 k OŘ39 – Tvorba směrového a výškového řešení osy koleje

- Seznam kontaktních osob a adres

- Vzorový projekt Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

- Platné obecně závazné právní předpisy, normy, zákony a vyhlášky

# Zdůvodnění stavby

## Zdůvodnění stavby

Od SŽDC SŽG Olomouc přišel požadavek na tvorbu směrového a výškového řešení osy koleje z důvodu zvýšení bezpečnosti.

Tato dokumentace se přiblížila co nejvíce stávajícícím směrovým a výškovým poměrům, případně je vylepšuje s respektováním poloh stávajících mosních objektů a přejezdů.

Navržené geometrické parametry koleje budou sloužit pro opravné a udržovací práce Oblastního ředitelství Ostrava  (mj. také pro navádění automatické strojní podbíječky).

Rozsah stavby vychází ze Zadávacích podmínek.

# Polohový systém, vytyčení a staničení

## Prostorové vytyčení stavby

Stavba je osazena polohově do souřadného systému S-JTSK a výškově do systému B.p.v. I když výkresová dokumentace obsahuje informativní hodnoty posunu a zdvihu koleje, je vyloučeno použít těchto hodnot pro vytyčení nové osy! Nová osa koleje muže být vytyčena pouze ze souřadnic.

## Staničení trati

Řídící staničení pro dotčenou stavbu je na ZÚ navázáno na km 87,766 (ZV č. 5 v žst. Krnov). V km 87,847 je zachován skok staničení na km 0,000. Staničení pokračuje dále až na konec stanoveného úseku.

V příloze č. 11.2 této technické zprávy je posouzení polohy zaměřených hektometrů vzhledem k navrženému systému staničení. Z celkem 258 ks hektometrovníků bylo 253 ks hektometrovníků zaměřeno. Z analýzy polohy hektometrů vyplývá, že 46 ks ze 253 ks zaměřených hektometrovníků (tj. 18,2%) odpovídá vzhledem k navrženému systému staničení požadované přesnosti osazení (tj. ±1 m), 32 hektometrovníky (tj. 12,6%) je osazeno s přesností ±2 m a 175 hektometrovníků (tj. 69,2%) má odchylku od navrženého systému staničení vyšší (max. 12,518 m u km 13,9). Dále ze zaměření vyplývá, že 5 hektometrovníků není v terénu osazeno.

# Geometrické parametry koleje

## Traťová rychlost

Stávající traťová rychlost je podrobně popsána v identifikačních údajích. Návrh GPK umožňuje výhledové zvýšení rychlosti v některých úsecích.

## Směrové řešení

Návrh vychází z aktuálního zaměření. Směrové řešení vychází z nákresných přehledů s důrazem na minimalizaci směrových posunů. Tím došlo k určitým úpravám parametrů oblouků oproti nákresnému přehledu – viz příloha č. 11.3 této technické zprávy. Dále byl kladen důraz na co nejmenší směrové posuny v místech mostů, hlavně u ocelových bez kolejového lože.

Na začátku úseku je řešení v koleji č. 1 směrově i výškově napojeno na výhybku č. 5 v žst. Krnov. Řešený úsek končí na státní hranici v km 25,713 067.

Převýšení v obloucích bylo ponecháno na hodnotách z nákresného přehledu. Podrobně viz příloha č. 11.3.

Ve stanici Město Albrechtice je za výhybkou č. 1 nedostatečná vzdálenost k začátku vzestupnice – tato lineární vzestupnice začíná již na společných pražcích výhybky. Zaoblení vzestupnice do výhybky nezasahuje. V případě rekonstrukce zhlaví musí být vzdálenost konce výhybky od začátku přechodnice prodloužena na požadovanou hodnotu.

Z projednání se SMT, OŘ Ostrava vyplynulo, že u tří mostů nelze realizovat navržené směrové a výškové posuny. Při případné rekonstrukci trati bude nutno zachovat stávající polohu koleje na mostě a provést individuální napojení výběhem podbití. Jedná se o mosty ev. km 10,967 (neekonomické – nedávno vyměněny mostnice); 17,758 a 22,220 (přímo pojížděná mostovka).

## Výškové řešení

Výškově byl návrh optimalizován na zaměřené body. Jsou navrženy převážně zdvihy do 50 mm, místy poklesy do 20 mm. V místech ocelových mostů bez kolejového lože byla snaha dosáhnout nulového zdvihu.

Poloměry zakružovacích oblouků jsou jednotně 4000 m, kromě LN ve stísněných poměrech. V km 20,040 736 je lom sklonu o poloměru 6000m umístěn v lineární vzestupnici a prochází i jejím zaoblením, lomy v km 7,331 472 a km 15,569 288 jsou umístěny v místě zaoblení v konci vzestupnice a mají stejný smysl, jako zaoblení vzestupnice. Tyto lomy jsou navrženy s větším poloměrem zaoblení, aby se snížil nepříznivý vliv na vzestupnice.

Směrové a výškové posuny jsou obsaženy také v příloze č. 3 Podélný profil. Podrobnosti ke směrovému a výškovému řešení viz příloha č. 2 Situace.

# Podmínky pro zřízení bezstykové koleje

Stávající stav

Ve stávajícím stavu je bezstyková kolej zřízena ve značné části úseku.

Podmínky pro zřízení bezstykové koleje

Vzhledem k tomu, že ve stávajícím stavu je prakticky v celém úseku bezstyková kolej, lze za předpokladu předkategorizace železničního svršku, který určí následné použití stávajícího materiálu, ponechat BK i na stávajícím svršku. Upevnění se žebrovými i rozpomovými podkladnicemi je přípustné, ale nesmí být užito svěrek ŽS3.

Dle předpisu SŽDC S3 díl XII, lze na dotčených mostech zřídit BK. V řešeném úseku se nachází velké množství oblouků malého poloměru, ve kterých je nutné zřídit (zachovat) rozšíření a nadvýšení kolejového lože a osadit (ponechat) pražcové kotvy. V níže uvedené tabulce je seznam těchto oblouků. Tabulka je vytvořena pro stávající sestavu svršku. Pro jiné sestavy svršku nemusí tato tabulka odpovídat.

Tab. směrových oblouků, kde je nutné rozšíření kolejového lože, popř. i jeho nadvýšení v koleji č.1

| km | Poloměr oblouku [m] | Kolejové lože | Pražcové kotvy na každém | Kotvy od | do | Počet kotev | Typ svršku - stávající |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 87,840909 - 0,403005 | 322 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 0,06278122 | 0,31456056 | 134 | R65, beton, c |
| 4,666069 - 4,925016 | 469 | Rozšíření a nadvýšení | 3. pražci | 4,712031 | 4,875569 | 84 | R65/S49, dřevo, c |
| 6,952647 - 7,214305 | 267 | rozšíření a nadvýšení | pražci | 7,01123867 | 7,11761111 | 183 | R65, beton, c |
| 7,271284 - 7,443069 | 246 | rozšíření a nadvýšení | pražci | 7,31257442 | 7,36438928 | 110 | R65, beton, c |
| 7,802611 - 7,944764 | 277 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 7,84597881 | 7,88634369 | 28 | T, beton, c |
| 8,030687 - 8,411211 | 472 | rozšíření | bez | - | - | 0 | T, beton, c |
| 11,159539 - 11,260269 | 323 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 11,1786952 | 11,2358976 | 31 | R65, beton, c |
| 11,794093 - 11,821685 | 250 | rozšíření a nadvýšení | 2.pražci | 11,794093 | 11,821685 | 21 | S49/T, beton, c |
| 11,910867 - 12,271736 | 470 | rozšíření a nadvýšení | Bez | - | - | 0 | R65, beton, c |
| 12,836649 - 13,081975 | 375 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | - | 0 | R65, beton, c |
| 14,859577 - 14,99038 | 449 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 11,177483 | 11,235898 | 32 | R65, beton, c |
| 15,512024 - 15,676103 | 309 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 15,5689959 | 15,6212811 | 28 | S49, beton, c |
| 16,444106 - 16,708675 | 380 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | - | 0 | S49, beton, c |
| 16,800739 - 17,051031 | 291 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 16,8557562 | 16,9877748 | 72 | S49, beton, c |
| 17,162229 - 17,406341 | 285 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 17,2147759 | 17,3342316 | 67 | S49, beton, c |
| 17,771596 - 18,055599 | 285 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 17,8253898 | 17,9879271 | 88 | S49, beton, c |
| 18,202351 - 18,644578 | 285,5 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 18,2561499 | 18,5677889 | 162 | S49, beton, c |
| 18,644578 - 18,844200 | 277,1 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 18,7051954 | 18,7742283 | 43 | S49, beton, c |
| 18,927901 - 19,119001 | 285 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 18,9813385 | 19,0531041 | 43 | S49, beton, c |
| 19,178843 - 19,418982 | 281 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 19,2341649 | 19,3503233 | 66 | S49, beton, c |
| 19,54876 - 19,702666 | 303 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 19,6001753 | 19,6424273 | 24 | S49, beton, c |
| 20,030096 - 20,213200 | 300 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 20,077346 | 20,159225 | 45 | S49, beton, c |
| 20,987696 - 21,222799 | 275 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 21,0309226 | 21,1691896 | 76 | S49, beton, c |
| 21,845699 - 21,852194 | 310 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 21,845699 | 21,852194 | 4 | S49, beton, c |
| 21,893726 - 22,198491 | 310/275 | rozšíření a nadvýšení | 3.pražci | 21,893726 | 22,1209285 | 123 | S49, beton, c |
| 22,233175 - 22,390714 | 446 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | - | 0 | S49, beton, c |
| 22,431564 - 22,888521 | 375 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | - | 0 | S49, beton, c |
| 24,005768 - 24,285129 | 369 | rozšíření a nadvýšení | bez | - | - | 0 | S49, beton, c |

# Dotčené objekty

## Nástupiště

V řešeném úseku se nachází 2 železniční zastávky s nástupišti a 3 železniční stanice.

| název žst. nebo zastávky | vpravo/ vlevo koleje č. 1 | Evidenční km |  | Stavební km (kolej č. 1) |  | Délka [m] | výška nástupní hrany nad TK [mm] | konstrukce |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | začátek | konec | začátek | konec |  |  |  |
| Krásné Loučky | vlevo | 4,836 | 4,900 | 4,833105 | 4,898674 | 64 | 200 | SUDOP T +desky K150 |
| Krásné Loučky | vlevo | 4,907 | 4,942 | 4,904292 | 4,941564 | 35 | 200 | SUDOP T +desky K150 |
| Linhartovy | vpravo | 7,053 | 7,103 | 7,050417 | 7,103626 | 50 | 250 | Tischer + štěrk |
| Město Albrechtice | vlevo | 11,615 | 11,695 | 11,614515 | 11,697931 | 80 | 300 | Tischer + zámková dlažba |
| Třemešná ve Slezsku | vpravo | 15,206 | 15,333 | 15,085385 | 15,214645 | 127 | 200 | SUDOP T +desky K150 |
| Třemešná ve Slezsku | vlevo | 15,078 | 15,208 | 15,209593 | 15,335971 | 130 | 200 | Tischer + zámková dlažba |
| Jindřichov ve Slezsku | vlevo | 21,501 | 51,618 | 21,508979 | 21,633193 | 117 | 300 | Tischer + zámková dlažba |

Posouzení nástupišť viz příloha č. 11.4 této technické zprávy.

Z posouzení nástupištní hrany vyplývá, že její vzdálenost od osy koleje je v některých případech nevyhovující. V železničních stanicích není možné vzhledem ke staničním kolejím provést takové směrové úpravy koleje, aby vzdálenost od osy koleje splňovala provozní odchylky. U nástupišť tvořených konzolovými deskami lze dosáhnout požadovaného normového stavu posunutím těchto desek.

## Přejezdy

V řešeném úseku se nachází 32 přejezdů. Jejich přehled a směrové i výškové odchylky zaměřených bodů od navržené trasy koleje na přejezdech jsou uvedeny v příloze č. 11.5

## Propustky

Směrové a výškové odchylky zaměřených bodů od navržené trasy koleje na propustcích viz příloha č. 11.6 této technické zprávy.

Případné požadavky na úpravu mostů stanoví Správa mostů a tunelů, OŘ Ostrava.

VMP bylo stanoveno v širé trati 2,5 s rezervou, ve staničním obvodu 3,0 s rezervou. Nevyhovující VMP bylo stanoveno u těchto propustků v evidenčních km:

ev. km	nevyhovující poloha zábradlí

2,734	vpravo

16,148	vlevo

## Mosty

Směrové a výškové odchylky zaměřených bodů od navržené trasy na mostech viz příloha č. 11.7 této technické zprávy.

Případné požadavky na úpravu mostů stanoví Správa mostů a tunelů, OŘ Ostrava. V případě změny GPK (směrový i výškový posun > 6 mm) na mostě bez kolejového lože nutno zahrnout do nákladů i výměnu stávajících mostnic a novou protikorozní ochranu. V souladu s předpisem SŽDC S5 lze zvýšení rychlosti na stávajících mostních objektech provést jen na základě statického posouzení objektu ve vztahu k navrhovaným úpravám železničního svršku, s přihlédnutím k celkovému stavu objektu.

Z projednání se SMT, OŘ Ostrava vyplynulo, že u tří mostů nelze realizovat navržené směrové a výškové posuny. Při případné rekonstrukci trati bude nutno zachovat stávající polohu koleje na mostě a provést individuální napojení výběhem podbití. Jedná se o mosty ev. km 10,967 (neekonomické – nedávno vyměněny mostnice); 17,758 a 22,220 (přímo pojížděná mostovka). V příloze 11.7 jsou šedou barvou vyznačeny posuny a zdvihy koleje, které nelze realizovat.

VMP bylo stanoveno v širé trati 2,5 s rezervou, ve staničním obvodu 3,0 s rezervou. Nevyhovující VMP bylo stanoveno u těchto mostů v evidenčních km:

ev. km	nevyhovující poloha zábradlí

7,993	vlevo i vpravo

8,412	vlevo i vpravo

10,967	vlevo i vpravo

11,047	vlevo i vpravo

17,204	vpravo i vlevo

17,620	vlevo i vpravo

21,893	vpravo na konci

## Proměnná návěstidla

Posouzení vzdálenosti proměnných návěstidel je přílohou č. 11.8 této technické zprávy.

Nevyhovující osová vzdálenost byla od návěstidel:

Stavební km	název	poloha

0,006237	Se2	vlevo

0,380967	AL	vlevo

1,096320	PřAL	vlevo

10,911448	L	vpravo

11,353258	S1	vlevo

11,760131	L1	vpravo

11,760258	L3	vlevo

12,198417	S	vlevo

14,634946	L	vpravo

15,345604	L1	vpravo

15,787143	S	vlevo

20,954820	L	vpravo

21,374456	S2	vpravo

21,440485	S1	vlevo

21,801464	L3	vlevo

22,204241	S	vlevo

# Vytyčení objektu

Výškový systém je uvažován Balt p.v. Souřadnicový systém je S-JTSK.

Vytyčení bude v souladu s ČSN 73 0420-1 a ČSN 73 0420-2. Pro vytyčení bude použita platná vytyčovací síť stavby. Souřadnice vytyčovacích bodů koleje č. 1 a 2 jsou samostatnou přílohou tohoto projektu.

# Bezpečnost práce

Pro zajištění bezpečnosti práce je nutno v plném rozsahu respektovat následující předpisy:

-	ustanovení § 3 zákona č. 309/2006 Sb.

-	nařízení vlády č. 591/2006 Sb.

-	TKP SŽDC , kap.1 a dotčené speciální kapitoly,

-	SŽDC Bp1 Předpis o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci (10/2013)

Zhotovitel rozpracuje uvedené předpisy vzhledem pro podmínky daného mostního objektu se zvláštním přihlédnutím k:

- práci v průjezdním průřezu provozované trati,

- práci ve výškách,

- práci v ochranných pásmech trakčního vedení a podzemních sítí,

- manipulaci s břemeny.

Všichni pracovníci zhotovitele budou s předpisy prokazatelně seznámeni.

Vedoucí práce zhotovitele musí být držitelem „Vysvědčení o odborné zkoušce“ podle Směrnice pro organizování odborných zkoušek zaměstnanců OJ a VJ DDC a vedoucích pracovníků firem pracujících na dopravní cestě (č.j. 434/96-S6 DDC).

Zpracoval:

V Brně, srpen 2016	Ing. Jaroslav Šmíd

email: smid@exprojekt.cz

tel. 603 739 368

# Přílohy

## Zápisy z porad

## Poloha staničníků

| Hektometr | Projekt | Rozdíl | Vzdálenost 1 | Vzdálenost 2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| [km] | [m] | [m] | [km] | [m] |
| 0,0 | 3,390 | 3,390 |  |  |
| 0,1 | 98,132 | -1,868 | 0,1 | 94,742 |
| 0,2 | 190,395 | -9,605 | 0,1 | 92,263 |
| 0,3 | 297,160 | -2,840 | 0,1 | 106,765 |
| 0,4 | 402,013 | 2,013 | 0,1 | 104,853 |
| 0,5 | 498,988 | -1,012 | 0,1 | 96,975 |
| 0,6 | 600,583 | 0,583 | 0,1 | 101,595 |
| 0,7 | 699,197 | -0,803 | 0,1 | 98,614 |
| 0,8 | 799,330 | -0,670 | 0,1 | 100,133 |
| 0,9 | 899,481 | -0,519 | 0,1 | 100,151 |
| 1,0 | 999,696 | -0,304 | 0,1 | 100,215 |
| 1,1 | 1099,490 | -0,510 | 0,1 | 99,794 |
| 1,2 | 1199,604 | -0,396 | 0,1 | 100,114 |
| 1,3 | 1299,014 | -0,986 | 0,1 | 99,41 |
| 1,4 | 1400,409 | 0,409 | 0,1 | 101,395 |
| 1,5 | 1499,709 | -0,291 | 0,1 | 99,3 |
| 1,6 | 1602,554 | 2,554 | 0,1 | 102,845 |
| 1,7 | 1699,865 | -0,135 | 0,1 | 97,311 |
| 1,8 | 1798,679 | -1,321 | 0,1 | 98,814 |
| 1,9 | 1900,013 | 0,013 | 0,1 | 101,334 |
| 2,0 | 2000,040 | 0,040 | 0,1 | 100,027 |
| 2,1 | 2100,340 | 0,340 | 0,1 | 100,3 |
| 2,2 | 2200,104 | 0,104 | 0,1 | 99,764 |
| 2,3 | 2302,960 | 2,960 | 0,1 | 102,856 |
| 2,4 | 2401,617 | 1,617 | 0,1 | 98,657 |
| 2,5 | 2500,260 | 0,260 | 0,1 | 98,643 |
| 2,6 | 2600,488 | 0,488 | 0,1 | 100,228 |
| 2,7 | 2699,538 | -0,462 | 0,1 | 99,05 |
| 2,8 | 2797,745 | -2,255 | 0,1 | 98,207 |
| 2,9 | 2897,787 | -2,213 | 0,1 | 100,042 |
| 3,0 | 2997,792 | -2,208 | 0,1 | 100,005 |
| 3,1 | 3097,408 | -2,592 | 0,1 | 99,616 |
| 3,2 | 3193,603 | -6,397 | 0,1 | 96,195 |
| 3,3 | 3298,029 | -1,971 | 0,1 | 104,426 |
| 3,4 | 3406,459 | 6,459 | 0,1 | 108,43 |
| 3,5 | 3497,902 | -2,098 | 0,1 | 91,443 |
| 3,6 | 3594,711 | -5,289 | 0,1 | 96,809 |
| 3,7 | 3698,126 | -1,874 | 0,1 | 103,415 |
| 3,8 | 3811,256 | 11,256 | 0,1 | 113,13 |
| 3,9 | 3898,182 | -1,818 | 0,1 | 86,926 |
| 4,0 | 3998,055 | -1,945 | 0,1 | 99,873 |
| 4,1 | 4098,302 | -1,698 | 0,1 | 100,247 |
| 4,2 | 4201,843 | 1,843 | 0,1 | 103,541 |
| 4,3 | 4298,356 | -1,644 | 0,1 | 96,513 |
| 4,4 | 4396,524 | -3,476 | 0,1 | 98,168 |
| 4,5 | 4498,559 | -1,441 | 0,1 | 102,035 |
| 4,6 | 4596,665 | -3,335 | 0,1 | 98,106 |
| 4,7 | 4690,906 | -9,094 | 0,1 | 94,241 |
| 4,9 | 4898,596 | -1,404 | 0,2 | 207,69 |
| 5,0 | 4998,901 | -1,099 | 0,1 | 100,305 |
| 5,1 | 5110,419 | 10,419 | 0,1 | 111,518 |
| 5,3 | 5299,262 | -0,738 | 0,2 | 188,843 |
| 5,4 | 5399,296 | -0,704 | 0,1 | 100,034 |
| 5,5 | 5492,857 | -7,143 | 0,1 | 93,561 |
| 5,6 | 5599,404 | -0,596 | 0,1 | 106,547 |
| 5,7 | 5699,310 | -0,690 | 0,1 | 99,906 |
| 5,8 | 5799,007 | -0,993 | 0,1 | 99,697 |
| 5,9 | 5899,423 | -0,577 | 0,1 | 100,416 |
| 6,0 | 5999,634 | -0,366 | 0,1 | 100,211 |
| 6,1 | 6104,860 | 4,860 | 0,1 | 105,226 |
| 6,2 | 6199,417 | -0,583 | 0,1 | 94,557 |
| 6,3 | 6299,653 | -0,347 | 0,1 | 100,236 |
| 6,4 | 6399,451 | -0,549 | 0,1 | 99,798 |
| 6,5 | 6499,781 | -0,219 | 0,1 | 100,33 |
| 6,6 | 6599,683 | -0,317 | 0,1 | 99,902 |
| 6,7 | 6700,862 | 0,862 | 0,1 | 101,179 |
| 6,8 | 6800,071 | 0,071 | 0,1 | 99,209 |
| 6,9 | 6900,073 | 0,073 | 0,1 | 100,002 |
| 7,0 | 7000,083 | 0,083 | 0,1 | 100,01 |
| 7,1 | 7096,947 | -3,053 | 0,1 | 96,864 |
| 7,2 | 7197,637 | -2,363 | 0,1 | 100,69 |
| 7,3 | 7300,230 | 0,230 | 0,1 | 102,593 |
| 7,4 | 7400,616 | 0,616 | 0,1 | 100,386 |
| 7,5 | 7500,578 | 0,578 | 0,1 | 99,962 |
| 7,6 | 7600,524 | 0,524 | 0,1 | 99,946 |
| 7,7 | 7697,703 | -2,297 | 0,1 | 97,179 |
| 7,8 | 7800,704 | 0,704 | 0,1 | 103,001 |
| 7,9 | 7900,769 | 0,769 | 0,1 | 100,065 |
| 8,0 | 8000,759 | 0,759 | 0,1 | 99,99 |
| 8,1 | 8100,970 | 0,970 | 0,1 | 100,211 |
| 8,2 | 8200,718 | 0,718 | 0,1 | 99,748 |
| 8,3 | 8301,059 | 1,059 | 0,1 | 100,341 |
| 8,4 | 8404,955 | 4,955 | 0,1 | 103,896 |
| 8,5 | 8500,966 | 0,966 | 0,1 | 96,011 |
| 8,6 | 8600,859 | 0,859 | 0,1 | 99,893 |
| 8,7 | 8701,196 | 1,196 | 0,1 | 100,337 |
| 8,8 | 8801,383 | 1,383 | 0,1 | 100,187 |
| 8,9 | 8901,437 | 1,437 | 0,1 | 100,054 |
| 9,0 | 9001,250 | 1,250 | 0,1 | 99,813 |
| 9,1 | 9101,338 | 1,338 | 0,1 | 100,088 |
| 9,2 | 9201,476 | 1,476 | 0,1 | 100,138 |
| 9,3 | 9305,340 | 5,340 | 0,1 | 103,864 |
| 9,4 | 9401,474 | 1,474 | 0,1 | 96,134 |
| 9,5 | 9501,714 | 1,714 | 0,1 | 100,24 |
| 9,6 | 9601,635 | 1,635 | 0,1 | 99,921 |
| 9,7 | 9701,477 | 1,477 | 0,1 | 99,842 |
| 9,8 | 9801,612 | 1,612 | 0,1 | 100,135 |
| 9,9 | 9902,291 | 2,291 | 0,1 | 100,679 |
| 10,0 | 10001,869 | 1,869 | 0,1 | 99,578 |
| 10,1 | 10102,681 | 2,681 | 0,1 | 100,812 |
| 10,2 | 10202,402 | 2,402 | 0,1 | 99,721 |
| 10,3 | 10302,328 | 2,328 | 0,1 | 99,926 |
| 10,4 | 10402,422 | 2,422 | 0,1 | 100,094 |
| 10,5 | 10502,517 | 2,517 | 0,1 | 100,095 |
| 10,7 | 10702,110 | 2,110 | 0,2 | 199,593 |
| 10,8 | 10801,046 | 1,046 | 0,1 | 98,936 |
| 10,9 | 10909,656 | 9,656 | 0,1 | 108,61 |
| 11,0 | 11010,722 | 10,722 | 0,1 | 101,066 |
| 11,1 | 11102,431 | 2,431 | 0,1 | 91,709 |
| 11,2 | 11203,097 | 3,097 | 0,1 | 100,666 |
| 11,3 | 11302,559 | 2,559 | 0,1 | 99,462 |
| 11,4 | 11403,356 | 3,356 | 0,1 | 100,797 |
| 11,5 | 11504,137 | 4,137 | 0,1 | 100,781 |
| 11,6 | 11603,405 | 3,405 | 0,1 | 99,268 |
| 11,7 | 11703,154 | 3,154 | 0,1 | 99,749 |
| 11,8 | 11807,657 | 7,657 | 0,1 | 104,503 |
| 11,9 | 11909,858 | 9,858 | 0,1 | 102,201 |
| 12,0 | 12003,618 | 3,618 | 0,1 | 93,76 |
| 12,1 | 12103,621 | 3,621 | 0,1 | 100,003 |
| 12,2 | 12203,392 | 3,392 | 0,1 | 99,771 |
| 12,3 | 12304,053 | 4,053 | 0,1 | 100,661 |
| 12,4 | 12403,818 | 3,818 | 0,1 | 99,765 |
| 12,5 | 12507,588 | 7,588 | 0,1 | 103,77 |
| 12,6 | 12605,340 | 5,340 | 0,1 | 97,752 |
| 12,7 | 12704,079 | 4,079 | 0,1 | 98,739 |
| 12,8 | 12803,259 | 3,259 | 0,1 | 99,18 |
| 13,0 | 13004,407 | 4,407 | 0,2 | 201,148 |
| 13,1 | 13104,270 | 4,270 | 0,1 | 99,863 |
| 13,2 | 13203,899 | 3,899 | 0,1 | 99,629 |
| 13,3 | 13305,042 | 5,042 | 0,1 | 101,143 |
| 13,4 | 13401,808 | 1,808 | 0,1 | 96,766 |
| 13,5 | 13504,679 | 4,679 | 0,1 | 102,871 |
| 13,6 | 13604,668 | 4,668 | 0,1 | 99,989 |
| 13,7 | 13705,100 | 5,100 | 0,1 | 100,432 |
| 13,8 | 13807,532 | 7,532 | 0,1 | 102,432 |
| 13,9 | 13912,518 | 12,518 | 0,1 | 104,986 |
| 14,0 | 14005,037 | 5,037 | 0,1 | 92,519 |
| 14,1 | 14101,570 | 1,570 | 0,1 | 96,533 |
| 14,2 | 14205,026 | 5,026 | 0,1 | 103,456 |
| 14,3 | 14305,303 | 5,303 | 0,1 | 100,277 |
| 14,4 | 14399,005 | -0,995 | 0,1 | 93,702 |
| 14,5 | 14505,196 | 5,196 | 0,1 | 106,191 |
| 14,6 | 14605,291 | 5,291 | 0,1 | 100,095 |
| 14,7 | 14705,427 | 5,427 | 0,1 | 100,136 |
| 14,8 | 14805,527 | 5,527 | 0,1 | 100,1 |
| 14,9 | 14905,597 | 5,597 | 0,1 | 100,07 |
| 15,0 | 15005,857 | 5,857 | 0,1 | 100,26 |
| 15,1 | 15105,165 | 5,165 | 0,1 | 99,308 |
| 15,2 | 15203,217 | 3,217 | 0,1 | 98,052 |
| 15,3 | 15303,079 | 3,079 | 0,1 | 99,862 |
| 15,4 | 15404,972 | 4,972 | 0,1 | 101,893 |
| 15,5 | 15498,673 | -1,327 | 0,1 | 93,701 |
| 15,6 | 15601,896 | 1,896 | 0,1 | 103,223 |
| 15,7 | 15706,077 | 6,077 | 0,1 | 104,181 |
| 15,8 | 15806,278 | 6,278 | 0,1 | 100,201 |
| 15,9 | 15905,338 | 5,338 | 0,1 | 99,06 |
| 16,0 | 16006,489 | 6,489 | 0,1 | 101,151 |
| 16,1 | 16105,331 | 5,331 | 0,1 | 98,842 |
| 16,2 | 16206,433 | 6,433 | 0,1 | 101,102 |
| 16,3 | 16306,517 | 6,517 | 0,1 | 100,084 |
| 16,4 | 16405,707 | 5,707 | 0,1 | 99,19 |
| 16,5 | 16506,683 | 6,683 | 0,1 | 100,976 |
| 16,6 | 16606,715 | 6,715 | 0,1 | 100,032 |
| 16,7 | 16702,333 | 2,333 | 0,1 | 95,618 |
| 16,8 | 16806,791 | 6,791 | 0,1 | 104,458 |
| 16,9 | 16906,649 | 6,649 | 0,1 | 99,858 |
| 17,0 | 17006,960 | 6,960 | 0,1 | 100,311 |
| 17,1 | 17107,863 | 7,863 | 0,1 | 100,903 |
| 17,2 | 17206,204 | 6,204 | 0,1 | 98,341 |
| 17,3 | 17307,321 | 7,321 | 0,1 | 101,117 |
| 17,4 | 17406,537 | 6,537 | 0,1 | 99,216 |
| 17,5 | 17507,176 | 7,176 | 0,1 | 100,639 |
| 17,6 | 17606,791 | 6,791 | 0,1 | 99,615 |
| 17,7 | 17707,292 | 7,292 | 0,1 | 100,501 |
| 17,8 | 17809,779 | 9,779 | 0,1 | 102,487 |
| 17,9 | 17906,959 | 6,959 | 0,1 | 97,18 |
| 18,0 | 18007,180 | 7,180 | 0,1 | 100,221 |
| 18,1 | 18106,855 | 6,855 | 0,1 | 99,675 |
| 18,2 | 18207,663 | 7,663 | 0,1 | 100,808 |
| 18,3 | 18306,862 | 6,862 | 0,1 | 99,199 |
| 18,4 | 18406,170 | 6,170 | 0,1 | 99,308 |
| 18,5 | 18507,210 | 7,210 | 0,1 | 101,04 |
| 18,6 | 18606,635 | 6,635 | 0,1 | 99,425 |
| 18,7 | 18703,642 | 3,642 | 0,1 | 97,007 |
| 18,8 | 18807,050 | 7,050 | 0,1 | 103,408 |
| 18,9 | 18907,224 | 7,224 | 0,1 | 100,174 |
| 19,0 | 19006,978 | 6,978 | 0,1 | 99,754 |
| 19,1 | 19106,546 | 6,546 | 0,1 | 99,568 |
| 19,2 | 19205,022 | 5,022 | 0,1 | 98,476 |
| 19,3 | 19308,153 | 8,153 | 0,1 | 103,131 |
| 19,4 | 19406,703 | 6,703 | 0,1 | 98,55 |
| 19,5 | 19506,926 | 6,926 | 0,1 | 100,223 |
| 19,6 | 19606,483 | 6,483 | 0,1 | 99,557 |
| 19,7 | 19707,865 | 7,865 | 0,1 | 101,382 |
| 19,8 | 19807,890 | 7,890 | 0,1 | 100,025 |
| 19,9 | 19907,104 | 7,104 | 0,1 | 99,214 |
| 20,0 | 20007,247 | 7,247 | 0,1 | 100,143 |
| 20,1 | 20107,306 | 7,306 | 0,1 | 100,059 |
| 20,2 | 20206,851 | 6,851 | 0,1 | 99,545 |
| 20,3 | 20306,880 | 6,880 | 0,1 | 100,029 |
| 20,4 | 20407,934 | 7,934 | 0,1 | 101,054 |
| 20,5 | 20507,734 | 7,734 | 0,1 | 99,8 |
| 20,6 | 20607,666 | 7,666 | 0,1 | 99,932 |
| 20,7 | 20706,828 | 6,828 | 0,1 | 99,162 |
| 20,8 | 20807,858 | 7,858 | 0,1 | 101,03 |
| 20,9 | 20907,789 | 7,789 | 0,1 | 99,931 |
| 21,0 | 21007,966 | 7,966 | 0,1 | 100,177 |
| 21,1 | 21108,158 | 8,158 | 0,1 | 100,192 |
| 21,3 | 21307,991 | 7,991 | 0,2 | 199,833 |
| 21,4 | 21407,984 | 7,984 | 0,1 | 99,993 |
| 21,5 | 21509,592 | 9,592 | 0,1 | 101,608 |
| 21,6 | 21606,913 | 6,913 | 0,1 | 97,321 |
| 21,7 | 21708,003 | 8,003 | 0,1 | 101,09 |
| 21,8 | 21809,485 | 9,485 | 0,1 | 101,482 |
| 21,9 | 21908,700 | 8,700 | 0,1 | 99,215 |
| 22,0 | 22007,829 | 7,829 | 0,1 | 99,129 |
| 22,1 | 22108,111 | 8,111 | 0,1 | 100,282 |
| 22,2 | 22206,428 | 6,428 | 0,1 | 98,317 |
| 22,3 | 22307,914 | 7,914 | 0,1 | 101,486 |
| 22,4 | 22408,547 | 8,547 | 0,1 | 100,633 |
| 22,5 | 22508,424 | 8,424 | 0,1 | 99,877 |
| 22,6 | 22607,617 | 7,617 | 0,1 | 99,193 |
| 22,7 | 22708,309 | 8,309 | 0,1 | 100,692 |
| 22,8 | 22809,793 | 9,793 | 0,1 | 101,484 |
| 22,9 | 22909,128 | 9,128 | 0,1 | 99,335 |
| 23,0 | 23008,603 | 8,603 | 0,1 | 99,475 |
| 23,1 | 23108,192 | 8,192 | 0,1 | 99,589 |
| 23,2 | 23208,341 | 8,341 | 0,1 | 100,149 |
| 23,3 | 23308,181 | 8,181 | 0,1 | 99,84 |
| 23,4 | 23408,167 | 8,167 | 0,1 | 99,986 |
| 23,5 | 23508,869 | 8,869 | 0,1 | 100,702 |
| 23,6 | 23608,674 | 8,674 | 0,1 | 99,805 |
| 23,7 | 23708,899 | 8,899 | 0,1 | 100,225 |
| 23,8 | 23808,974 | 8,974 | 0,1 | 100,075 |
| 23,9 | 23908,810 | 8,810 | 0,1 | 99,836 |
| 24,0 | 24009,832 | 9,832 | 0,1 | 101,022 |
| 24,1 | 24109,511 | 9,511 | 0,1 | 99,679 |
| 24,2 | 24208,182 | 8,182 | 0,1 | 98,671 |
| 24,3 | 24308,406 | 8,406 | 0,1 | 100,224 |
| 24,4 | 24409,589 | 9,589 | 0,1 | 101,183 |
| 24,5 | 24508,787 | 8,787 | 0,1 | 99,198 |
| 24,6 | 24610,061 | 10,061 | 0,1 | 101,274 |
| 24,7 | 24709,075 | 9,075 | 0,1 | 99,014 |
| 24,8 | 24809,089 | 9,089 | 0,1 | 100,014 |
| 24,9 | 24909,725 | 9,725 | 0,1 | 100,636 |
| 25,0 | 25009,009 | 9,009 | 0,1 | 99,284 |
| 25,1 | 25109,100 | 9,100 | 0,1 | 100,091 |
| 25,2 | 25209,806 | 9,806 | 0,1 | 100,706 |
| 25,3 | 25310,191 | 10,191 | 0,1 | 100,385 |
| 25,4 | 25409,801 | 9,801 | 0,1 | 99,61 |
| 25,5 | 25509,222 | 9,222 | 0,1 | 99,421 |
| 25,6 | 25610,219 | 10,219 | 0,1 | 100,997 |
| 25,7 | 25694,817 | -5,183 | 0,1 | 84,598 |

## Základní směrové parametry

## Posouzení nástupišť

Nástupiště: Posouzení dle ČSN 73 4959 a ČSN 73 6360-2

LEGENDA:

Pro účel posuzování vzdálenosti a výšky nástupištní hrany od projektované polohy osy koleje dle ČSN 734959:

1. Vzájemná odchylka příčné vzdálenosti osy koleje a hrany nástupiště od jmenovité hodnoty (Lproj = 1650mm) musí

být dodržena v hodnotách +50 mm, - 0 mm

2. Vzájemná výšková vzdálenost (Hproj ) spojnice temen kolejnicových pásů a horní plochy nástupiště v

projektované výšce do 380 mm nebyla dle ČSN posuzována.

Poznámka :

- místa nevyhovující ČSN jsou označeny barevně

- vnitřní přesnost měření je 5 mm. Proto hodnoty překračující odchylky ±3 mm mohou být v toleranci

přesnosti metody měření a nelze je použít jako důkaz o překročení normových hodnot

- H proj (L proj) - výška (vzdálenost) nástupiště od projektované polohy koleje (zohledňuje naklonění průjezdného průřezu v koleji s převýšením)

## Dotčené přejezdy

## Dotčené propustky

## Dotčené mosty

## Dotčená proměnná návěstidla