# Kontrola bodového pole

# Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí

Kontrola bodového pole na stavbě „Zajištění skalních masivů na trati Hlubočky – Hrubá Voda – Domašov nad Bystřicí“ proběhla dne 19.11.2020.

Stavba se nachází v katastrálním území :

Hrubá Voda (648591)

V zájmové oblasti se nachází body ŽBP, které budou využity jako body primární sítě, v rámci

stavby nebude muset být provedeno zhuštění sítě. Body ŽBP jsou pro stavbu plně dostačující.

Stavbou nebude ohrožen ani zničen žádný z bodů ŽBP. Proto není nutné navrhovat nové umístění

bodů ŽBP.

Před zahájením samotných vytyčovacích prací musí být ŽBP zkontrolováno. Toto musí být schváleno příslušným správcem bodového pole.

1808 - nalezen, žulový kámen, PBPP_1808.jpg

1809 - nalezen, hřeb v parapetu mostu, PBPP_1809.jpg

1810 - nalezen, žulový kámen, PBPP_1810.jpg

1811 - nalezen, žulový kámen, PBPP_1811.jpg

1812 - nalezen, hřeb ve skále, PBPP_1812.jpg

1813 - nalezen, hřeb ve skále, PBPP_1813.jpg

1814 - nalezen, hřeb na mostě, PBPP_1814.jpg

1815 - nalezen, hřeb ve skále, PBPP_1815.jpg

1816 - nalezen, žulový kámen s křížkem, PBPP_1816.jpg

1817 - nalezen, žulový kámen s křížkem, PBPP_1817.jpg

1818 - nalezen, žulový kámen s křížkem, PBPP_1818.jpg , PBPP_1818_b.jpg

(vedle bodu 1818 nalezen hřeb ve skále, PBPP_1818_c.jpg

1819 - nalezen, hřeb ve skále, PBPP_1819.jpg

1820 - nalezen, žulový kámen s křížkem, PBPP_1820.jpg

1821 - nalezen, hřeb ve skále, PBPP_1821.jpg

1822 - nalezen, žulový kámen s křížkem, PBPP_1822.jpg

1823 - nalezen, obetonovaný roxor v tunelu, PBPP_1823.jpg

1824 - nalezen, hřeb na mostě, PBPP_1824.jpg

1825 - nenalezen, obetonovaný roxor zničen, osazen nový žul.kámen, PBPP_1825_nový.jpg

1826 - nalezen, hřeb na mostě, PBPP_1826.jpg

1827 - nalezen, žulový kámen s křížkem, PBPP_1827.jpg

1828 - nalezen, žulový kámen s křížkem, PBPP_1828.jpg

V Olomouci dne : 20.11.2020	                                                       Vypracoval : Pavel Vlček