Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Technická specifikace požadavku

Název veřejné zakázky:  Nákup zahradní techniky pro údržbu zeleně pro OŘ PHA 2024

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

### Svahová sekačka – 2 ks

### Mulčovač – 2 ks

### Technická specifikace:

1)  Svahová sekačka

Pohon						benzín

Výkon motoru 					min. 8,5 HP

Pojezd						hydrostatický se dvěma nezávislými motory

Regulace pojezdu vpřed v rozsahu		min. 0-4 km/hod

Pojezd vzad					ano

Startér						mechanický

Spojka kola 					pro každé kolo zvlášť

Rozchod kol 					měnitelný v rozsahu min. 750 – 900 mm

Materiál kol					kovová s hrubým vzorem (spirálová)

Velikost kol					min. 16 palců

Počet pojezdových kol 				2

Velikost palivové nádrže 			min. 10 litrů

Šířka sečení					min. 800 mm

Výška sečení  					min. 20 – 80 mm

Regulace výšky řídítek				ano

Náklon motoru (řídítek) pro jízdu ve svahu 	min. 0° - 45° na obě strany

Celková hmotnost zařízení			max. 190 kg

2)  Mulčovač

Pohon						benzín

Výkon motoru 					min. 25 HP

Typ ovládání					dálkové

Typ podvozku					pásový

Řízení motoru					elektronické

Maximální průměr sečených náletů		min. 6 cm

Sečení ve svahu do				min. 55°

Rychlost jízdy					min. 0-7 km/h

Šířka sečení					min. 100 cm

Výška sečení  					min. 20 – 120 mm

Nastavení výšky sečení				elektronické

Ochrana před odletujícími kameny		ano

Celková šířka stroje 				max. 1450 mm

Celková hmotnost zařízení			max. 680 kg

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení na ovládání a na provádění běžné údržby.