Záměr projektu „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ K.8 Doprovodná dokumentace K.8.1.001 Zpráva

Obsah

Seznam zkratek	3

1	Identifikační údaje o stavbě	4

1.1	Údaje o stavbě	4

1.2	Údaje o stavebníkovi	4

1.3	Údaje o zhotoviteli dokumentace	4

2	Provozní a dopravní technologie	5

2.1	Výchozí stav železničního provozu	5

2.2	Výhledový stav železničního provozu	10

2.3	Zásady organizace výstavby	16

3	Technický popis stavebních objektů	18

3.1	Železniční svršek a spodek, nástupiště, přejezdy	18

3.2	Most	22

3.3	Pozemní komunikace	24

3.4	Zabezpečovací zařízení	25

3.5	Sdělovací zařízení	28

3.6	Silnoproudá technologie, trakční a energetická zařízení	29

3.7	Pozemní stavební objekty	32

3.8	Ostatní objekty	45

3.9	Územní plánování	45

Seznam zkratek

| AC | Alternating Current = střídavý proud |
| --- | --- |
| BEMU | Battery electric multiple unit = bateriová elektrická jednotka |
| ČR | Česká republika |
| ČSN | česká technická norma |
| DC | Direct Current = stejnosměrný proud |
| DDTS | dálková diagnostika technologických systémů dopravní cesty |
| DMU | Diesel multiple unit = motorová jednotka |
| DŘT | dispečerská řídicí technika |
| EMU | Electric multiple unit = elektrická jednotka |
| EoA | End of Authority = konec oprávnění k jízdě |
| EOV | elektrický ohřev výhybek |
| EPZ | elektrické předtápěcí zařízení |
| ERTMS | European Rail Traffic Management Systém = evropský systém řízení železniční dopravy |
| ETCS | European Train Control System = evropský vlakový zabezpečovací systém |
| Ex | expresní vlak |
| GSM-R | Global System for Mobile Communications – Railway = globální systém pro mobilní komunikace pro železniční aplikace |
| GVD | grafikon vlakové dopravy |
| IČO | identifikační číslo osoby |
| IP | Ingress Protection = stupeň krytí |
| KSUTP | koordinační plán ukolejnění a trakčního propojení |
| LDSž | lokální distribuční soustavy železnice |
| Nex | nákladní expres |
| MD | Ministerstvo dopravy ČR |
| Mn | manipulační vlak |
| NN | nízké napětí |
| OŘ | oblastní ředitelství |
| Os | osobní vlak |
| Pn | průběžný nákladní vlak |
| POTV | prostor ohrožený trakčním vedením |
| PZTS | poplachový a zabezpečovací tísňový systém |
| R | rychlík |
| SIK | svislá izolovaná konzola |
| SK | staniční kolej |
| Sp | spěšný vlak |
| SZZ | staniční zabezpečovací zařízení |
| ŠD | štěrkodrť |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| TEN-T | Trans-European Transport Networks = transevropská dopravní síť |
| TNS | trakční napájecí stanice |
| TSI INF | Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 z 18. 11. 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii |
| TSI PRM | Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 ze dne 18. 11. 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace |
| TUDU | traťový úsek, definiční úsek |
| TZZ | traťové zabezpečovací zařízení |
| VCP | vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou |
| VMP | volný mostní průřez podle ČSN 73 6201 |
| VN | vysoké napětí |
| VRT | vysokorychlostní trať |
| ZUIC | zatížitelnost konstrukce vztažená k účinkům zatěžovacího schématu LM71 |
| ŽST | železniční stanice |

# Identifikační údaje o stavbě

## Údaje o stavbě

Název stavby:	Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí, ISPROFIN 5723520029

Stupeň dokumentace:	Záměr projektu

Trať podle Prohlášení o dráze: 820 00, 821 00, 823 00, 824 00

Traťový úsek:	ŽST Valašské Meziříčí; TUDU 2361G1, 2361GK

Kategorie dráhy:	celostátní, součást sítě TEN-T

Kategorie trati podle TSI INF:	P5 / F1

Období realizace:	1/2026 – 6/2028

## Údaje o stavebníkovi

Stavebník / Investor:	Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234

Zástupce investora:	Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Nerudova 773/1, 779 00  Olomouc

Přípravář stavby 	Ing. Martin Hryzbil

## Údaje o zhotoviteli dokumentace

Zhotovitel díla:	Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Generální ředitelství, odbor projektování staveb

IČO: 70994234

Projektanti:	hlavní inženýr projektu	Ing. Karel Fridrich

dopravní technologie	Ing. Jan Kugler

ekonomické hodnocení	Ing. Petra Čermáková

kolejové řešení, zab. zař.	Ing. Karel Fridrich

most	Ing. Petr Jančík

pozemní stavby 	Ing. arch. Tereza Krupková

sdělovací zařízení	Ing. Peter Lastovecký

silnoproud 	Tomáš Voldán

trakční vedení	Martin Špaček

# Provozní a dopravní technologie

## Výchozí stav železničního provozu

### Výchozí stav ŽST Valašské Meziříčí

ŽST Valašské Meziříčí je křižovatkovou stanicí, viz Obrázek 1. Stanice sestává z kolejí pro osobní dopravu, kolejí pro nákladní dopravu vč. seřaďovacího nádraží a nákladového obvodu. Osobní část stanice tvoří koleje 8, 6, 4, 2 a 1, u nichž jsou vnější a ostrovní nástupiště, propojená podchodem. Koleje 5 až 33 jsou určeny pro nákladní dopravu a tvoří je kolej 3 předjízdná, koleje 5 až 11 vjezdové skupiny a 13 až 33 směro-odjezdové skupiny seřaďovacího nádraží. Nákladový obvod tvoří kusé koleje 10 až 20, využívané částečně pro místní nakládku a vykládku. Do stanice jsou zaústěny vlečky:

- 6140 Agropodnik a. s., Valašské Meziříčí;

- 6141 CIE UNITOOLS PRESS a. s. Valašské Meziříčí;

- 6302 ČD, a. s. – Valašské Meziříčí;

- 6311 ČD, a. s. – CHV Valašské Meziříčí.

Do vlečky 6302 je zapojeno účelové kolejiště SŽ (koleje 401 až 408).

Obrázek 1	ŽST Valašské Meziříčí, dopravní schéma současného stavu. Orientace schématu odpovídá situaci, tj. staničení roste zleva doprava

Tabulka 1	Staniční koleje ŽST Valašské Meziříčí, současný stav

| Číslo | Už. délka | Rychlost | Poloha | Účel koleje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dopravní koleje |  |  |  |  |
| 1 | 730 m | 60 km/h | S1 – L1 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 2 | 568 m | 60 km/h | S2 – Lc2 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 2b | 125 m | 40 km/h | Se15A – L2 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 3 | 715 m | 40 km/h | S3 – L3 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 4 | 563 m | 40 km/h | S4 – L4 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 5 | 643 m | 40 km/h | S5 – L5 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 6 | 578 m | 40 km/h | S6 – L6 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 7 | 627 m | 40 km/h | S7 – L7 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 8 | 220 m | 40 km/h | S8 – Lc8 | vjezdová a odjezdová směr Hostašovice, Střítež n. B., Jablůnka, Branky n. M., bez TV |
| 8a | 120 m | 40 km/h | Se13 – Se15 | průjezdná, variantní cesta, bez TV |
| 8b | 120 m | 40 km/h | Se14 – L8 | odjezdová a průjezdná směr Hostašovice a Střítež n. B., bez TV |
| 9 | 585 m | 40 km/h | S9 – L9 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 11 | 560 m | 40 km/h | S11 – L11 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 13 | 426 m | 40 km/h | S13 – L13 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 13a | 123 m | 40 km/h | Se16 – Se23 | průjezdná, variantní cesta pro vlaky všech směrů, s TV |
| 15 | 413 m | 40 km/h | S15 – n. v. 23 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 17 | 356 m | 40 km/h | S17 – L17 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 19 | 362 m | 40 km/h | S19 – L19 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 21 | 255 m | 40 km/h | S21 – L21 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 23 | 563 m | 40 km/h | S23 – L23 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 25 | 565 m | 40 km/h | S25 – L25 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 27 | 567 m | 40 km/h | S27 – L27 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 29 | 547 m | 40 km/h | S29 – L29 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 31 | 544 m | 40 km/h | S31 – L31 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 33 | 520 m | 40 km/h | S33 – L33 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| manipulační koleje |  |  |  |  |
| 2a | 52 m | 40 km/h | zar. – Se13A | odstavná pro elektrické lokomotivy, s TV, kusá |
| 4a | 147 m | 40 km/h | zar. – Se8 | odstavná pro soupravy, s TV, kusá |
| 8 kusá | 89 m | 40 km/h | zar. – Se6 | odstavná, bez TV, kusá |
| 10 | 148 m | 40 km/h | zar. - v. 54 | bez TV, kusá, zařízení služeb: odstavná |
| 10a | 96 m | 40 km/h | v. 57 – v. 82a | bez TV, zařízení služeb: odstavná |
| 10b | 72 m | 40 km/h | v. 57 – v. 80 | bez TV, zařízení služeb: odstavná |
| 10c | 86 m | 40 km/h | v. 54 – v. 78 | bez TV, zařízení služeb: odstavná, jen pro vážení na kolejové váze |
| 12 | 231 m | 40 km/h | zar. – v. 74 | skladištní, boční rampa, bez TV, kusá, zař. služeb: koleje se zvl. rež. |
| 14 | 40 m | 40 km/h | zar. – v. 70 | čelní rampa, bez TV, kusá |
| 16 | 171 m | 40 km/h | zar. – v. 67 | bez TV, kusá, zařízení služeb: koleje se zvláštním režimem |
| 18 | 161 m | 40 km/h | zar. – v. 62 | bez TV, kusá, zařízení služeb: koleje se zvláštním režimem |
| 20 | 161 m | 40 km/h | zar. – v. 62 | bez TV, kusá, zařízení služeb: odstavná |
| 33a | 29 m | 40 km/h | v. 23 – zar. | bez TV, kusá |
| 33b | 52 m | 40 km/h | zar. – Se12 | bez TV, kusá |
| 33c | 60 m | 40 km/h | zar. – Se29 | pro elektrické lokomotivy, s TV, kusá |
| 35a | 93 m | 40 km/h | Se10 – v. 34 | provozovatel vlečky |
| 43 | 16 m | 40 km/h | zar. – Se7 | pro SŽ, kusá |
| vLz | 1 220 m | 40 km/h | Se36 – zar. | výtažná lhotecké zhlaví, TV pouze 78 m, kusá |
| vsp | 1 395 m | 40 km/h | zar. – v. 10 | výtažná svážného pahrbku, s TV, kusá |
| vRz | 548 m | 40 km/h | Se28 – zar. | výtažná rožnovské koleje, bez TV, kusá |
| spojovací kolej |  |  |  |  |
| 43a | 135 m | 40 km/h | Se9 – v. 201 | s vlečkou 6302 a přes ni do areálu účelového kolejiště |

Obrázek 2	ŽST Valašské Meziříčí, plán obsazení kolejí v GVD 2022

Z přiloženého plánu obsazení kolejí pro GVD 2022 je patrné, že v provozu je pro vlaky osobní přepravy běžně využíváno všech pět kolejí u nástupních hran. Vlaky osobní přepravy trati Horní Lideč st. hr. – Hranice n. M. jezdí po hlavních staničních kolejích 1 a 2, obracející vlaky od Ostravy využívají kolej 4, vlaky směr Kojetín a Rožnov p. R. využívají (křižují se, obracejí) koleje 6 a 8.

Nákladní vlaky, které mají v ŽST Valašské Meziříčí pobyt, využívají nákladní koleje 3 až 33, jejichž převážná většina tvoří seřaďovací část stanice. Podle Koncepce seřaďovacích stanic (čj. 85938/2020-SŽ-GŘ-O26) jde o stanici bez automatizace, s jedinou brzdou JKB-U, s průměrným denním výkonem za roky 2016 až 2019 jen 117 vozů, zhodnocenou v uvedené Koncepci… s doporučením zrušit spádoviště a ponechat koleje pro řazení posunem.

Předmětný ZP se týká pouze osobní části stanice v kolejích 1 až 8_stará/10_nová. Nákladní části stanice ani zhlaví jím až na dále popsané výjimky nejsou dotčeny. Z tohoto důvodu se tato dokumentce nadále věnuje přednostně části stanice sloužící osobní dopravě.

### Údaje o přilehlých tratích

Železniční stanicí Valašské Meziříčí prochází trať Horní Lideč st. hr. – Valašské Meziříčí – Hranice na Moravě a vychází, resp. končí zde trati Ostrava-Kunčice – Valašské Meziříčí, Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí a Valašské Meziříčí – Kojetín.

Trať Horní Lideč st. hr. – Hranice n. M. je zařazena do sítě TEN-T do globální sítě osobní dopravy a hlavní sítě nákladní dopravy. Je též součástí Rýnsko-dunajského koridoru RFC 9. Bližší údaje o tratích jsou uvedeny v následující tabulce.

Tabulka 2	Údaje o přilehlých úsecích (za celé trati)

|  | Horní Lideč – Hranice na Moravě | Ostrava-Kunčice - Valašské Meziříčí | Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí | Valašské Meziříčí - Kojetín |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Normativ délky osobních vlaků | 140 m | 170 m | 85 m | 90 m |
| Normativ délky nákladních vlaků | 538 m | 498 m | 101 m | 256 m |
| Normativ hmotnosti nákladních vlaků pro vybraná hnací vozidla | H. Lideč – Val. Meziříčí: pro 363.5: S 2200 t pro 386: S 2400 t | Val. Meziříčí – Kunčice pod Ondřejníkem: pro 742.7: S 550 t pro 753.7: S 550 t | Val. Meziříčí – Rožnov pod Radh.: pro 742.7: S 900 t pro 753.7: S 800 t | Val. Meziříčí – Osíčko: pro 742.7: S 600 t pro 753.7: S 620 t |
|  | Val. Meziříčí – Hranice n. M.: pro 363.5: S 1700 t pro 386: S 2100 t |  |  |  |
|  | Hranice n. M. – Val.Meziříčí: pro 363.5: S 2100 t pro 386: S 2300 t | Veřovice – Val. Meziříčí: pro 742.7: S 1400 t pro 753.7: S 1400 t | Rožnov pod Radh. – Val. Meziříčí: pro 742.7: S 1200 t pro 753.7: S 1000 t | Osíčko – Val. Meziříčí: pro 742.7: S 1000 t pro 753.7: S 1000 t |
|  | Val. Meziříčí – Vsetín: pro 363.5: S 2050 t pro 386: S 2300 t |  |  |  |
| Trakce | závislá, stejnosměrná 3 kV | nezávislá | nezávislá | nezávislá |
| Traťová rychlost (za celou trať) | směr Lhotka n. B.: 155 km/h směr Jablůnka: 110 km/h | 100 km/h | 60 km/h | 80 km/h |
| Traťová třída zatížení | D4/110 až D4/120 + C3/160 | C3/70 | C3/70 | C3/60 |
| Úroveň ETCS | - | - | - | - |
| TZZ | obousměrný autoblok | automatické hradlo | zjednodušené řízení dopravy dle D3 | reléový poloautomatický blok |

### Rozsah dopravy

Výchozí rozsah dopravy v ŽST Valašské Meziříčí uvažujeme ve stavu GVD 2023. Stanice slouží vlakům osobní i nákladní dopravy. Linky osobní dopravy jsou uvedeny v tabulce.

Tabulka 3	Linky osobní dopravy, výchozí stav

| linka | směr | interval | popis, řazení, dopravce | pramen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex2 | Praha – Vsetín – Púchov | 120 min. | 361.1 ZSSK/380 ČD + 5-10 vozů, délka 140 – 283 m, ČD a. s. | GVD 2023 |
| S2 | Bylnice – Horní Lideč – Vsetín – Valašské Meziříčí (- Rožnov p. R.) | pouze 3 páry spojů denně | 846, délka 42 m, Arriva vlaky s. r. o. | GVD 2023 |
| S3/Sp3 | Vsetín – Hranice na Moravě (- Přerov – Olomouc) | 60/120 min. | ve špičkách vedeno jako Sp3, mimo špičku S3, 460, délka 74 m, ČD a. s. | GVD 2023 |
| S4 | Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm | 60 min. (některé spoje vynechány) | vybrané spoje ze směru Kojetín v ŽST Valašské Meziříčí ukončeny, 844, délka 44 m, ČD a. s. | GVD 2023 |
| S42 | Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm | 60 min. nepravidelně | proklad s linkou S2 a S4, 844/846, délka 44 m/42 m, ČD a. s. / Arriva vlaky s. r. o. | GVD 2023 |
| S6 | Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí | 60/120 min. | vozební rameno rozděleno ve Frýdlantu nad Ostravicí. 814, 842+Bdtn, délka 28 – 50 m, ČD a. s. | GVD 2023 |
| Sp8 | Brno – Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm | 1 pár so/ne | 754+3 Bdmtee, délka 96 m, ČD a. s. | GVD 2023 |

Obrázek 3	Schéma linek osobní dopravy, výchozí stav

V nákladní dopravě v současnosti dominuje směr Hranice n. M. – Val. Meziříčí a zpět. Pro kapacitu dráhy je rozhodujícím údajem 9. decil z denní četnosti vlaků, který za leden až březen 2022 dosahoval 11 vlaků v úseku Odb Skalka – Val. Meziříčí, 7 vlaků Branky n. M. – Valašské Meziříčí, 3 vlaky Vsetín – Valašské Meziříčí a 2 vlaky Střítež nad Bečvou – Valašské Meziříčí. Směr Hostašovice – Valašské Meziříčí byl ve sledovaném období bez nákladní dopravy.

Tabulka 4	Rozsah dopravy, výchozí stav

| Úsek | Směr Lhotka n.B., Jablůnka, Branky n.M., Hostašovice, Střítež n.B. |  |  |  |  | Směr Valašské Meziříčí |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC | R | Sp | Os | Nex, Pn, Mn | EC | R | Sp | Os | Nex, Pn, Mn |  |
| Valašské Meziříčí – Lhotka nad Bečvou | 8/1 | 0/0 | 1/0 | 14/2 | 9/0 | 8/1 | 0/0 | 2/0 | 15/2 | 9/3 | 66/9 |
| Valašské Meziříčí - Jablůnka | 8/1 | 0/0 | 2/0 | 19/3 | 7/1 | 8/1 | 0/0 | 1/0 | 19/2 | 7/1 | 71/9 |
| Valašské Meziříčí – Branky na Moravě | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 15/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 16/2 | 1/0 | 36/4 |
| Valašské Meziříčí – Hostašovice | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 15/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 14/2 | 0/0 | 31/4 |
| Valašské Meziříčí – Střítež nad Bečvou | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/3 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 25/3 | 1/0 | 53/6 |
| Počty vlaků odpovídají pracovnímu dni a jsou uvedeny v pořadí celodenní / za špičkové 2 hodiny (16 – 18 hod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Kapacita dráhy

SŽ, odbor řízení provozu (O11) v dokumentu „Identifikace úzkých hrdel, I. etapa“ hodnotil kapacitu traťových úseků Vsetín – Val. Meziříčí a Val. Meziříčí – Hranice n. M., které jsou součástí sítě TEN-T. Výsledek využití optimální hodnoty propustnosti pro úsek Vsetín – Val. Meziříčí je pro 2. kolej 25 % pro období celého dne, 30 % pro denní období 5 – 20 hodin a pro 1. kolej 30 % pro období celého dne a 35 % pro denní období 5 – 20 hodin. Pro úsek Val. Meziříčí – Hranice n. M. jsou hodnoty pro 2. kolej 50 % pro období celého dne i denní období 5 – 20 hodin a pro 1. kolej 45 % pro celodenní období a 55 % pro denní období 5 – 20 hodin.

V dokumentu „Identifikace úzkých hrdel, II. etapa“ jsou pak hodnoceny i ostatní úseky. Pro úsek Frenštát p. R. – Val. Meziříčí je hodnota využití optimální hodnoty propustnosti 40 % pro období celého dne, 55 % pro denní období 5 – 20 hodin. Pro úsek Val. Meziříčí – Bystřice p. H. vychází hodnoty 30 % pro celodenní období a 40 % pro denní období 5 – 20 hodin.

Dokument „Identifikace úzkých hrdel, III. etapa“ hodnotil zhlaví ŽST Val. Meziříčí směr Lhotka n. B., Hostašovice a Střítež n. B., kde byly zjištěny následující souhrnné ukazatele kapacity: koeficient koliznosti φ=41 %, optimální hodnota čekání v provozu wopt=0,70 min, čekání v provozu w=0,21 min, koeficient čekání v provozu qw_průměr=27 %, qw_9._decil=50 %. Celkem 100 % jízd vlaků je v úrovni kvality „optimální+“.

Dokument se pro ŽST Valašské Meziříčí dále zabývá hodnocením kapacity kolejových skupin, kdy posuzuje kapacitu kolejí vybavených nástupištěm. Pro uvedenou ŽST byly zjištěny následující souhrnné ukazatele kapacity: průměrná doba mezi vstupy a=8,6 min, variační koeficient průměrné doby mezi vstupy va=1,30, průměrná doba obsazení b=11,9 min, variační koeficient průměrné doby obsazení vb=0,45, stupeň obsazení S=0,28, pravděpodobnost plánovaného čekání Pv=1,4 %, optimální hodnota pravděpodobnosti plánovaného čekání Pv OPT=2,5 % a koeficient pravděpodobnosti plánovaného čekání qPV=57 %.

### Řízení železničního provozu a personální potřeba zaměstnanců ve výchozím stavu

Ve výchozím stavu roku 2022 není ŽST Valašské Meziříčí dálkově ovládána.

Ve stanici vykonávají dle rozvrhu služeb dopravní službu dva výpravčí, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce a operátor železniční dopravy následovně:

- dispoziční výpravčí, který je vedoucím směny pro ŽST Valašské Meziříčí;

- panelový výpravčí (plní příkazy dispozičního výpravčího);

- signalista St1;

- dozorce výhybek StIII;

- staniční dozorce;

- operátor železniční dopravy.

Výpravčí musí být ve vzájemném styku tak, aby byla zajištěna bezpečnost a pravidelnost drážní dopravy.

## Výhledový stav železničního provozu

### Navržený stav ŽST Valašské Meziříčí

##### Základní parametry

Základní parametry tratě, tedy třída zatížení, prostorová průchodnost, maximální traťová rychlost, rychlost v jednotlivých staničních kolejích atd. se projektem nemění. Stejně tak stavbou nedojde ke změně počtu přepravených cestující ani přepraveného zboží.

V dříve zpracovaném ZP „Rekonstrukce žst. Val. Meziříčí“ byla navržena změna konfigurace, spočívající v posunu kolejí 1 a 2 mezi ostrovní nástupiště 2 a 3, která by sice umožnila návrh dvou nástupních hran v liché skupině, ale na úkor hran pro přípojné trati směr Ostrava, Rožnov p. R. a Kojetín, které jsou všechny zapojeny do liché staniční skupiny. V tomto ZP zůstávají ostrovní nástupiště ve stávajících polohách mezi kolejemi 1 a 2, resp. 4 a 6. Plán obsazení kolejí v příloze K.8.1.001 dokládá, že je tento stav pro výhledové dopravní potřeby vyhovující a na rozdíl od předchozího návrhu navíc umožňuje současné vjezdy i odjezdy linky Kojetín – Rožnov pod Radhoštěm.

V ŽST Valašské Meziříčí podle ZP dojde k drobným posunům návěstidel a dílčím změnám délek kolejí, nezmění se funkce jednotlivých staničních kolejí. V konfiguraci stanice budou pouze zrušeny dvě kusé koleje 2a, 4a, aby mohla být prodloužena nástupiště a zlepšeny směrové poměry kolejí. Nákladní části stanice nebudou stavbou dotčeny vůbec.

Vybudování systému ETCS L2 je náplní samostatné stavby „GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“, při umístění nových návěstidel byly respektovány podmínky SŽ TSI CCS/MP1 „Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače“, viz kap. 3.4.

##### Číslování kolejí

Je navržena změna číslování kolejí v sudé skupině železniční stanice podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ „Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem“, čl. 45, změny jsou patrné z Tabulky 5; v dalším stupni projektové přípravy bude rozhodnuto, zda ke změně číslování dojde při předmětné rekonstrukci nástupišť, nebo až následně při rekonstrukci zabezpečovacího zařízení podle odst. 16 uvedeného článku. Nové číslování kolejí je patrné z dopravního schématu stanice v Příloze 1.

Tabulka 5	Staniční koleje ŽST Valašské Meziříčí, projektový stav (pouze změny)

| Číslo | Už. délka | Rychlost | Poloha | Účel koleje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dopravní koleje |  |  |  |  |
| 1 | 734 m | 60 km/h* | S1 – L1 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 2 | 761 m | 60 km/h* | S2 – L2 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 2b | - | - | - | zrušena |
| 4 | 602 m | 40 km/h** | S4 – L4 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 6 | 578 m | 40 km/h*** | S6 – L6 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 10 (ex 8) | 269 m | 40 km/h** | S10 – Lc10 | vjezdová a odjezdová směr Hostašovice, Střítež n. B., Jablůnka, Branky n. M., bez TV |
| 8 (ex 8a) | 73 m | 40 km/h**** | Se13 – Se15 | průjezdná, variantní cesta, bez TV |
| 10b (ex 8b) | 73 m | 40 km/h** | Se14 – L10b | odjezdová a průjezdná směr Hostašovice a Střítež n. B., bez TV |
| 3, 5, 7, 9 až 33 – beze změn |  |  |  |  |
| manipulační koleje |  |  |  |  |
| 2a | - | - | - | zrušena |
| 4a | - | - | - | zrušena |
| 10a (ex 8 kusá) | 89 m | 40 km/h | zar. – Se6 | odstavná, bez TV, kusá |
| 16a (ex 10) | 94 m | 40 km/h | zar. - v. 54 | bez TV, kusá, zařízení služeb: odstavná |
| 12 (ex 10a) | 96 m | 40 km/h | v. 57 – v. 82a | bez TV, zařízení služeb: odstavná |
| 14 (ex 10b) | 72 m | 40 km/h | v. 57 – v. 80 | bez TV, zařízení služeb: odstavná |
| 16 (ex 10c) | 86 m | 40 km/h | v. 54 – v. 78 | bez TV, zařízení služeb: odstavná, jen pro vážení na kolej. váze |
| 18 (ex 12) | 231 m | 40 km/h | zar. – v. 74 | skladištní, boční rampa, bez TV, kusá, zař. služeb: koleje se zvl. rež. |
| 20 (ex 14) | 40 m | 40 km/h | zar. – v. 70 | čelní rampa, bez TV, kusá |
| 22 (ex 16) | 171 m | 40 km/h | zar. – v. 67 | bez TV, kusá, zařízení služeb: koleje se zvláštním režimem |
| 24 (ex 18) | 161 m | 40 km/h | zar. – v. 62 | bez TV, kusá, zařízení služeb: koleje se zvláštním režimem |
| 26 (ex 20) | 161 m | 40 km/h | zar. – v. 62 | bez TV, kusá, zařízení služeb: odstavná |
| 33a, 33b, 33c, 35a, 43, výtažné kolej – beze změn |  |  |  |  |
| spojovací kolej |  |  |  |  |
| 43a – beze změn |  |  |  |  |
| * - výhled 90/100 km/h v rozsahu rekonstrukce koleje ** - výhled 60 km/h v rozsahu rekonstrukce koleje *** - výhled 50 km/h do km 24,940, 60 km/h od km 24,940 v rozsahu rekonstrukce koleje **** - výhled 50 km/h v rozsahu rekonstrukce koleje (ex XX) – pro přehlednost uvedeno dosavadní číslo koleje |  |  |  |  |

##### Nástupiště a koleje u nástupišť

Délka nástupišť vyplývá z dopravně technologických potřeb.

Délka nástupišť 4+5 u kolejí 1 a 2 musí odpovídat vlakům trati Střelná – Hranice n. M., kde jsou rozhodující vlaky Ex délky až lokomotiva+11 vozů, tedy až 309 m. Délka nástupišť je navržena 350 m s rezervou na přesnost zastavení tak, aby byla shodná se sousední ŽST Vsetín.

Délka nástupišť 1 a 2+3 musí plnit více podmínek:

- pro případ výluk hlavních kolejí (například již během stavby nástupišť) musí alespoň jedna hrana umožnit zastavení vlaku Ex trati Střelná – Hranice n. M., tedy musí mít délku min. 319 m na vlak délky 309 m + 10 m na zastavení;

- pro tří přípojné trati (směr Kojetín, Rožnov p. R., Ostrava) jsou k dispozici tři koleje se třemi nástupními hranami. To postačí v pravidelném provozu, ale bez jakékoliv rezervy pro operativní i plánované potřeby (výměna jednotky za jinou – přestup do druhé soupravy, výluka části zhlaví/kolejí, spojování souprav – posila kapacity, zpoždění vlaku). Z tohoto důvodu je třeba některé nástupní hrany (koleje 4 a 6) připravit na dělení kolejí na části (4a+4, 6a+6), vlastní dělení je podmíneno novým SZZ vybudovaným ve stavbě „GSM-R + ETCS Hranice n. M. – Horní Lideč – Střelná“;

- délky dílčích dělených částí nástupišť musí umožnit zastavení vlaků linek směr Kojetín, Rožnov p. R., Ostrava s rezervou na zastavení a s přihlédnutím k podmínkám provozu pod ETCS (pomalé dojíždění k EoA u návěstidla s návěstí „stůj“, zejména u cestových návěstidel uprostřed nástupiště). Délky souprav linek směr Ostrava (přes Veřovice), Kojetín a Rožnov p. R. se předpokládají do 106 m (i s posilováním ve špičce), tedy délky hran musí být alespoň 116 m. Podle SŽ TSI CCS/MP1 je vzdálenost mezi protisměrnými cestovými návěstidly při provozu ETCS min. 24 m. Délky dělených hran 4a+4, 6a+6 tak musí být min. 116 m + 24 m + 116 m.

S dodržením uvedených podmínek byla nástupiště navržena takto:

  - nástupiště 1 u koleje 10_nová, určené přednostně pro osobní vlaky linek Kojetín/Vsetín – Rožnov p. R. (vlak max. 106 m), bude mít s přihlédnutím k blízkosti návěstidla Lc10 (a tedy brzdné křivce ETCS s omezující rychlostí v prostoru nástupiště) délku 170 m;

  - nástupiště 2 u koleje 6, určené přednostně pro osobní vlaky linek Rožnov p. R. – Kojetín/Vsetín (vlak max. 106 m), bude mít délku 339 m. Po výstavbě nového SZZ se tato délka rozdělí na úseky 47 m (podél výh. X1), 116 m (kolej 6 – pro zastavení vlaku), 24 m (kolej 6b mezi protisměrnými cestovými návěstidly) a 152 m (kolej 6a – pro zastavení vlaku). Příznivější poměr délek hran u kolejí 6 a 6a nelze dosáhnout vzhledem k podmínkám viditelnosti návěstidel a směrovým možnostem;

  - nástupiště 3 u koleje 4, určené přednostně pro osobní/spěšný vlak linky Ostrava – Valašské Meziříčí, operativně též pro vlaky směr Kojetín/Vsetín/Rožnov p. R. (vlak max. 106 m), bude mít délku 339 m, vyhovující i pro Ex Praha – Púchov (vlak max. 309 m). Po výstavbě nového SZZ se tato délka rozdělí na úseky 180 m (kolej 4 – pro zastavení vlaku), 24 m (kolej 4a mezi protisměrnými cestovými návěstidly) a 135 m (kolej 4a – pro zastavení vlaku).

Objednatel regionální dopravy Zlínského kraje předpokládá, že kapacita osobních vlaků linek Kojetín/Vsetín – Rožnov pod Radhoštěm může být výhledově ve špičce zvyšována spojováním souprav EMU120 do dvojic, tedy na 2*EMU120. K tomu je třeba řešit přistavování posilových souprav. Navržené řešení umožňuje posilování dvěma způsoby:

- díky dělení kolejí na 4a+4, 6a+6 bude posilová souprava připravena na koleji za cestovým návěstidlem, vjíždějící vlak skončí vlakovou cestu před tímto cestovým návěstidlem a cestou posunu najede na posilovou soupravu; nebo

- posilová souprava bude připravena na vhodné koleji a najede zezadu na vlak. U koleje 10_nová lze k odstavení posilové soupravy využít kolej 10a_nová. U koleje 6 je navrženo výhledové vložení kolejové spojky X1-X2 mezi kolejemi 8_nová a 6_nová, potom posilová souprava bude po dobu přepravního sedla odstavena na koleji 8_nová a na začátku špičky najede přes spojku na vlak stojící na koleji 6_nová. Vložení kolejové spojky X1-X2 je značným zásahem do SZZ, proto bude zřízena až ve stavbě „Revitalizace trať. úseku Vsetín (mimo) – Val. Meziříčí (vč.)“ při výstavbě nového SZZ, které je součástí akce „GSM-R + ETCS Hranice n. M. – Horní Lideč – Střelná“. Zřízení spojky X1-X2 znamená zkrácení využitelné délky hrany u koleje 6a+6, ale výsledné délky hran 116 m a 152 m jsou pro výhledové délky vlaků dostatečné.

##### Trakční vedení, zásuvkové stojany

Pro minimalizaci dopadů výlukových stavů trakčního vedení jsou navrženy samostatné napájecí sekce. Každá nástupní hrana tak bude mít vlastní napájecí sekci:

- kolej 1 zůstane ve společné sekci s (nákladní předjízdnou) kolejí 3;

- kolej 2 bude oddělena do samostatné sekce oddělením ve spojkách 2/5ab, 8ab/12, 64/73, 83ab/87ab;

- kolej 4 bude oddělena do samostatné sekce, viz u koleje 2;

- kolej 6 zůstane v samostatné sekci.

Koleje 10_nová, 8_nová, 10b_nová zůstanou bez trakčního vedení, které se předpokládá vybudovat až ve stavbě „Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) – Valašské Meziříčí (vč.)“ spolu s celkovou rekonstrukcí trakčního vedení ve stanici.

U kolejí pro osobní dopravu jsou navrženy tři zásuvkové stojany 400 V/63 A a 230 V/16 A u kolejí 8_nová, 6 a 4.

### Předpoklady výhledu osobní dopravy

Základním podkladem pro budoucí vývoj dálkové osobní dopravy je „Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy. Zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2022 – 2026“ (Ministerstvo dopravy ČR, 2022; dále „PDO MD“), který pro ŽST Valašské Meziříčí upřesnilo Ministerstvo dopravy ČR vyjádřením čj. MD-32100/2022-190/2.

Pro regionální osobní dopravu vydal Krajský úřad Zlínského kraje „Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje 2021 – 2025 s výhledem do roku 2030“ (dále „PDO Zk“), který zpřesnil vyjádřením čj. KUZL 78817/2022 a dále na jednání dne 5. 10. 2022. Výhledový rozsah dopravy a délky souprav potrdili i objednatelé sousedních krajů, do kterých linky zajíždějí. Jedná se o vyjádření Moravskoslezského kraje čj. MSK 156350/2022 a vyjádření Olomouckého kraje čj. KIDSOK 2773/2022. Stávající model obsluhy ŽST Valašské Meziříčí zůstane zachován. Z hlediska délky nástupišť je v regionální dopravě požadována délka pro dvojici dvouvozových elektrických jednotek (např. 2×ř. 650).

Tabulka 6	Linky osobní dopravy, výhled

| linka | Směr | interval | popis, řazení | pramen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex2 | Praha – Vsetín – Púchov | 120 min. | elektrická lokomotiva + 5-11 vozů, délka 149 – 309 m | PDO MD |
| S2/S42 | (Bylnice – Horní Lideč – Vsetín –) Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm | 60 min. ve špičkách PD | Val. Meziříčí – Vsetín pouze 6 spojů denně, 846, délka 42 m; postupně přechod na EMU240 (2*EMU120), délka 80 m (106 m) | PDO Zk |
| S3/Sp3 | Vsetín – Hranice na Moravě (- Přerov – Olomouc) | 60/120 min. | výhledově jednotný interval 60 minut, 640, délka 80 m | PDO Zk |
| S4 | Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm | 60 min. | 844, délka 44 m; postupně přechod na EMU240 (2*EMU120), délka 80 m (106 m) | PDO Zk |
| Sp | Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm/Studénka – Ostrava | 60/120 min. | v dlouhodobém horizontu interval 60 min., 842+přívěsný/řídící vůz, délka 50 m; postupně přechod na EMU160/ BEMU160/loko+3 vozy, délka 80 m/98 m | PDO Zk, KÚ MSk |
| R84 | Vsetín - /Hranice na Moravě mimo/ - Ostrava | 60 min. | po realizaci stavby VRT Hranice na Moravě – Ostrava, EMU pro provoz na VRT, délka 80 m | PDO Zk, KÚ MSk |

Obrázek 4	Schéma linkového vedení

##### Parametry souprav

Pro linku Ex2 je podle „Smlouvy o veřejných službách v přepravě cestujících 2019-2028“ mezi MD a Českými drahami, a. s. stanovena kapacita kmenové soupravy 300 míst, což odpovídá pětivozové soupravě, s posilou o dalších až 350 míst v až šesti dalších vozech. Délka takovéto soupravy se pohybuje v rozmezí 149 až 309 m. Na základě vyjádření MD je vhodné sjednotit délky nástupištních hran v ŽST Val. Meziříčí s ostatními stanicemi na trati 280, které linka obsluhuje (tj. Hranice n. M. a Vsetín), na jednotnou délku 350 metrů.

U linky S2/S42 se ve střednědobém horizontu počítá s nasazováním dvoudílných motorových jednotek řady 844/846/Lint 41, délek 42 až 44 m. Za podmínky elektrizace tratě Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm se uvažuje přechod na elektrické jednotky EMU120, které budou po konzultaci s objednatelem vedeny v obdobích přepravních špiček zdvojeně, tedy délky vlaku do 106 m.

U linky S3/Sp3 probíhá v současné době (GVD 2023) nahrazování řady 460 (délka třívozové soupravy 74 m) řadou 640 (délka 80 m), se kterou se na předmětné lince uvažuje i nadále.

Na linku S4 jsou ve střednědobém horizontu uvažovány současně provozované dvoudílné motorové jednotky řady 844 (délka 44 m), za podmínky elektrizace tratí Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm a Kojetín – Valašské Meziříčí se uvažuje s přechodem k elektrickým jednotkám EMU240 délky 80 m (možno též 2*EMU120 s posilováním jen ve špičce, délka soupravy až 106 m).

Linka Sp Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm/Studénka – Ostrava nahradí současně provozovanou linku Os Valašské Meziříčí – Frýdlant nad Ostravicí. Na lince ve střednědobém horizontu zůstává motorová vozba (814/842+přívěsný/řídící vůz, délka 28 – 50 m), po roce 2025 za podmínky elektrizace tratě se uvažuje přechod na elektrickou vozbu řadou 640 (délka 80 m)/soupravu typu push-pull (délka třivozové soupravy s lokomotivou 98 m) nebo s bateriovou soupravou BEMU160.

Pro dlouhodobý horizont po vybudování vysokorychlostní trati Přerov – Ostrava se předpokládá zavedení linky Ostrava – (po VRT mimo Hranice n. M.) – Vsetín. Jako modelové vozidlo se uvádí souprava ZEFIRO Expres X80 EMU s délkou cca 80 m. Krajský úřad Moravskoslezského kraje uvádí, že souhrnně pro vlaky z tohoto kraje poptává hranu délky 110 m a možnost nočního odstavení souprav 2×110 m.

### Výhledový rozsah dopravy

Výhledový počet vlaků osobní dopravy uvádíme podle projednání s objednateli.

Výhledový rozsah nákladní dopravy uvádíme k roku 2035 dle predikce zpracované odborem SŽ O6, kdy je očekáváno denně 41 vlaků v úseku Lhotka nad Bečvou – Valašské Meziříčí, 33 vlaků v úseku Jablůnka – Valašské Meziříčí, 7 vlaků v úseku Branky na Moravě – Valašské Meziříčí, 3 vlaky v úseku Hostašovice – Valašské Meziříčí a 2 vlaky v úseku Střítež nad Bečvou – Valašské Meziříčí. Tyto hodnoty byly promítnuty do následující tabulky.

Tabulka 7	Rozsah dopravy, výhledový stav

| Úsek | směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., Hostašovice, Střítež n. B. |  |  |  |  | směr Valašské Meziříčí |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ex | R | Sp* | Os | Nex, Pn, Mn | Ex | R | Sp* | Os | Nex, Pn, Mn |  |
| Valašské Meziříčí – Lhotka nad Bečvou | 8/1 | 0/0 | 16/2 | 16/2 | 20/1 | 8/1 | 0/0 | 16/2 | 16/2 | 21/1 | 121/12 |
| Valašské Meziříčí - Jablůnka | 8/1 | 0/0 | 16/2 | 19/2 | 16/1 | 8/1 | 0/0 | 16/2 | 19/2 | 17/1 | 119/12 |
| Valašské Meziříčí – Branky na Moravě | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 4/0 | 39/4 |
| Valašské Meziříčí – Hostašovice | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 0/0 | 2/0 | 35/4 |
| Valašské Meziříčí – Střítež nad Bečvou | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/4 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/4 | 1/0 | 54/8 |
| Počty vlaků odpovídají pracovnímu dni a jsou uvedeny v pořadí celodenní / za špičkové 2 hodiny (16 – 18 hod.) * Poznámka k tabulce: Vlaky linky S3 (Olomouc -) Přerov-Vsetín + Sp3 Olomouc – Hranice – Vsetín jsou pro ŽST Valašské Meziříčí uvažovány v kategorii Os (linky jsou vedeny v prokladu a v úseku Hranice N.M. – Vsetín zastavují ve všech stanicích a zastávkách). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

### Sestava výhledového plánu obsazení kolejí

Časové polohy jednotlivých linek byly konzultovány s objednateli a schematicky je ukazuje obrázek pomocí síťové grafiky. Zeleně jsou uvedeny časové kóty příjezdů/odjezdů po konzultaci s krajským objednatelem dopravy KOVED, červeně pak hodnoty konzultované s MD O190.

Plán obsazení kolejí pro období 24 hodin je součástí přílohy K.8.1.002. Následující obrázek znázorňuje výřez z odpoledního špičkového období (16 – 18 hodin). Plán obsazení kolejí byl sestaven pouze na osobní část stanice, tedy dopravní koleje č. 1, 2, 4a, 4, 6a, 6, 6c, 8, 10 a 10b. Vlaky nákladní dopravy, které stanicí projíždí, využívají staniční koleje 1 a 2. Vlaky, které ve stanici provádí obsluhu, případně jiné technologické úkony, využívají nákladní část stanice.

| Obrázek 5 Grafické znázornění příjezdů a odjezdů linek osobní dopravy v ŽST Valašské Meziříčí | Obrázek 6 Návrhový plán obsazení kolejí v ŽST Valašské Meziříčí (osobní část stanice) |
| --- | --- |

### Provozní intervaly

Stavba „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ nemění podstatně konfiguraci kolejiště, posuny poloh návěstidel jsou rovněž malé. Z tohoto důvodu se ani nebudou měnit rozhodující provozní intervaly závislé na konfigurací zhlaví.

### Řízení železničního provozu a personální potřeba zaměstnanců po realizaci stavby

Předpokládáme, že realizací této stavby se budoucí obsazení zaměstnanců řízení provozu nezmění a k žádné změně počtu zaměstnanců nedojde.

Změny řízení provozu nastanou až po vybudování nového SZZ ve stavbě „GSM-R + ETCS hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“.

## Zásady organizace výstavby

Stavba „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ je rekonstrukcí stávající infrastruktury, výstavba tak bude probíhat za provozu s výlukami jednotlivých kolejových skupin a zařízení. Předběžně předpokládáme:

- 0. stavební postup: přípravné práce, vytyčení a ochrana sítí, zajištění náhradních prostor pro odbavení cestujících během úprav výpravní budovy. Elektrické oddělení trolejového vedení kolejí 2 a 4. Výstavba možných nových trakčních základů pro brány a napájecí převěs. Vystrojení nového napájecího převěsu. Trvání 4 měsíce, bez nepřetržitých kolejových výluk, pouze krátkodobé výluky TV kolejí 2, 4 a 6.

- 1. stavební postup: východní část podchodu (v místě výpravní budovy a pod kolejí 10_nová), demolice částí výpravní budovy a její rekonstrukce, rekonstrukce koleje 8, zrušení koleje 4a, rekonstrukce nástupiště stáv. 1, nově 1. Výstavba zbývajících trakčních základů.  Současně výstavba bran trakčního vedení (díky uvolnění prostoru stávající koleje 8) nad kolejemi 7 až 6. Trvání 5 měsíců, nepřetržitá výluka koleje 8_stará/10_nová, na ostrovní nástupiště přístup střeženým úrovňovým přechodem; současně krátkodobé výluky kolejí 3 až 6 při montáži bran TV. Dále krátkodobé výluky TV liché sekce 1 až 31 pro tažení lan napájecího převěsu a vystrojení nových bran v liché sekci.

- 2. stavební postup: střední část podchodu (pod kolejemi 6 a 4), rekonstrukce kolejí 6 a 4, rekonstrukce nástupišť stáv. 2, nově 2+3, dokončení rekonstrukce výpravní budovy. Vystrojení nových bran v liché sekci TV. Trvání 5 měsíců, nepřetržitá výluka kolejí 6 a 4, na nástupiště stáv. 3, nově 4+5 přístup střeženým úrovňovým přechodem.

- 3. stavební postup: západní část podchodu (pod kolejí 2), rekonstrukce kolejí 2 a 1, zrušení koleje 2a, rekonstrukce nástupišť stáv. 3, nově 4+5. Přezbrojení bran TV pro oddělení kolejí 2 a 4, tažení nového zesilovacího vedení u koleje 2. Trvání 5 měsíců, nepřetržitá výluka kolejí 2 a 1.

- Dokončovací práce: následné podbití, regulace TV.

Záměr projektu předpokládá, že k realizaci dojde v období 1/2026 – 6/2028. Tato stavba neřeší dosazení systému ETCS, které bude řešeno v rámci samostatné stavby.

### Související dopravní opatření

- 0. stavební postup – bez opatření.

- 1. stavební postup – během etapy dojde k vyloučení 8_stará/10_nová SK. Opatření následující: soupravy od linky Sp Ostrava po příjezdu na 4. SK se cestou posunu přestaví do výtažné koleje směr Jablůnka. Provoz této linky musí být zajištěn vratnými soupravami (motorový+řídící vůz / motorová jednotka). Provoz vlaků linky S4, S2/S41 ve směru Kojetín/Vsetín – Rožnov pod Radhoštěm po 6. SK, ve směru Rožnov pod Radhoštěm – Kojetín/Vsetín po 4. SK. Po rozjezdu linek skupiny ve 30. minutu se souprava pro Sp Ostrava přestaví zpět na 4. SK. Obraty vlaků linky S41 ve skupině v 00. minutu na 6. SK.

- 2. stavební postup – během etapy dojde k vyloučení 4.+6. SK. Opatření následující: soupravy od linky Sp Ostrava po příjezdu na SK 10_nová se cestou posunu přestaví do koleje 10a_nová. Provoz této linky musí být zajištěn vratnými soupravami (motorový+řídící vůz / motorová jednotka). Pro průjezdné spoje linky S4, které se v ŽST Valašské Meziříčí křižují okolo 30. minuty bude nutný vzájemný přestup cestujících, soupravy obou směrů budou vedeny na SK 10_nová (ve 25. minutu příjezd ze směru od Rožnova, poté ve 28. minutu příjezd od Kojetína na obsazenou kolej), soupravy se budou obracet zpět. Po jejich odjezdu se souprava pro Sp Ostrava přestaví zpět na SK 10_nová, odud odjede zpět směr Hostašovice.

- 3. stavební postup - během etapy dojde k vyloučení 1.+2. SK. Opatření následující: soupravy od linky Sp Ostrava po příjezdu na 4. SK se cestou posunu přestaví do výtažné koleje směr Jablůnka. Provoz této linky musí být zajištěn vratnými soupravami (motorový+řídící vůz / motorová jednotka). Provoz ve směru Hranice na Moravě – Vsetín bude realizován po 4. SK, provoz ve směru Vsetín – Hranice na Moravě po 6. SK. Pro průjezdné spoje linky S4, které se v ŽST Valašské Meziříčí křižují okolo 30. minuty bude nutný vzájemný přestup cestujících, soupravy obou směrů budou vedeny na SK 10_nová SK (ve 25. minutu příjezd ze směru od Rožnova, poté ve 28. minutu příjezd od Kojetína na obsazenou kolej), soupravy se budou obracet zpět. Po odjezdu vlaků po 30. minutě se souprava pro Sp Ostrava přestaví na 6. SK, odkud odjede zpět směr Hostašovice. V této etapě nastává kolize při odjezdu linek S3 směr Vsetín ze 4. SK a linky S4 směr Kojetín z SK 10_nová. Obě linky odjíždí dle JŘ ve 32. minutu. Proto bude nutno přijmout další opatření, kdy spoje linky S3 budou na svém odjezdu směr Vsetín opožděny o 3 minuty. Návaznosti v ŽST Vsetín zůstanou dodrženy. Stejná kolize nastává i v opačném směru, proto bude nutno uspíšit vlaky linky S3 v úseku Vsetín – Valašské Meziříčí o 5 minut. Další kolize nastává v případě příjezdu linky Ex2 ze směru Hranice na Moravě v 50. minutu na 4. SK a odjezdu linky Sp Ostrava v 50. minutu ze 6. SK směr Hostašovice. Odjezd linky Sp Ostrava tak bude o 2 minuty opožděn. Průjezd nákladních vlaků je předpokládán po kolejích mimo osobní část stanice.

- Dokončovací práce – bez opatření.

# Technický popis stavebních objektů

## Železniční svršek a spodek, nástupiště, přejezdy

### Směrové řešení navrhovaného stavu

Rekonstrukce železničního svršku a spodku je navržena v rozsahu potřebném pro rekonstrukci nástupišť z důvodu zajištění potřebných šířek nástupišť a pro zajištění stabilní polohy koleje v oblasti nástupišť. Rekonstrukce kolejového roštu se týká kolejí 1, 2, 4, 6, 8_stará/10_nová, které leží u nástupišť, dále v omezené míře zasahuje i do kolejí 8a_stará/8_nová, 8b_stará/10b_nová a 10_stará/16a_nová. Koleje 2a a 4a se z důvodu prodloužení nástupišť zruší.

Začátek rekonstrukce kolejového roštu je navržen v km 24,856, pouze v koleji 2 je z důvodu rušení výhybky 52 (do koleje 2a) nahrazen kolejový rošt již od km 24,793. Od začátku úseku směrem k výpravní budově se pomocí protisměrných oblouků budou zvětšovat osové vzdálenosti kolejí na 10,56 m tak, aby obě ostrovní nástupiště měla šířku 7,2 m. Na jižním konci nástupišť leží koleje v levostranném oblouku směřujícím k jablůneckému zhlaví, na konci tohoto oblouku končí rekonstrukce v km 25,401 v kolejích 1, 2 a 4, resp. v km 25,299 v kolejích 6 a 8_stará/10_nová. Minimální osové vzdálenosti kolejí jsou 4,75 m.

Směrové řešení na severním konci nástupišť 1 a 2 u kolejí 8 a 6 umožňuje doplnění kolejové spojky z koleje 8 do koleje 6, poptávané dopravní technologií pro odstupy, resp. nástupy posilových souprav. Toto doplnění je podmíněno rekonstrukcí SZZ, z tohoto důvodu navrhujeme doplnění této spojky v následné stavbě „Revitalizace…“, prováděné současně se stavbou „GSM-R + ETCS…“.

Směrové řešení plně respektuje ČSN 73 6360-1, Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subysstému infrastruktura železničního systému v Evropské unii (TSI INF) a vyhl. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

V současném stavu je rychlost v hlavních kolejích 60 km/h, v ostatních staničních kolejích 40 km/h. ŽST Valašské Meziříčí leží podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 na hlavní síti nákladní dopravy TEN-T a podle čl. 39 musí umožnit rychlost nejméně 100 km/h. Z tohoto důvodu jsou směrové poměry hlavních kolejí upraveny tak, že oblouk u jablůneckého zhlaví zvětší poloměr ze stávajících hodnot R1=399 m, D1=100 mm, R2=400 m, D2=108 mm na nové hodnoty shodné pro obě koleje R=550 m, D=87 mm, Lk=70 m, což umožní jak dočasný provoz rychlostí 60 km/h s nízkou hodnotou přebytku převýšení E=10 mm, tak výhledový provoz rychlostmi V=90 km/h, V130=V150=Vk=100 km/h s nedostatkem převýšení I=87 mm, I130=I150=Ik=128 mm. Ostatní staniční koleje jsou s oblouky poloměrů min. 300 m, resp. min. 425 m bez převýšení. Toto řešení vede k posunu os kolejí v oblouku na jablůneckém zhlaví až o cca 4 m, což je možné díky zrušení koleje 4a a malému záboru městského pozemku. Podmínkou pro zvýšení rychlosti bude rekonstrukce výhybek jablůneckého zhlaví, k níž má dojít v jiné stavbě uvedené v kap. 2.2.

Geometrické parametry kolejí pro rychlosti V, V130=V150=Vk v hlavních kolejích jsou uvedeny v situacích. Ostatní staniční koleje vyhoví pro rychlost 60 km/h (kolej nových čísel 10b-10 v celé délce rekonstrukce, kolej 6 od km 24,940 do konce rekonstrukce, kolej 4 v celé délce) nebo 50 km/h (kolej 8, kolej 6 do km 24,940).

### Výškové řešení navrhovaného stavu

Sklon kolejí v řešeném úseku se pohybuje v rozmezí -0,40 až 5,53 ‰. Podle ČSN 73 6360-1 čl. 9.2 musí být v prostoru minimálně střední části nástupišť dodržen sklon 2,5 ‰ (místo pravidelného spojování a rozpojování souprav), dále do zhlaví zůstane sklon vyšší cca do 10 ‰.

### Staničení, traťové a definiční úseky

Staničení trati Horní Lideč st. hr. – Hranice n. M. roste protisměrně, z km 0,0 v Hranicích n. M. a železniční stanice Valašské Meziříčí leží v km 24,440 až 25,598. V ZP bylo staničení odvozeno od opravné práce „Oprava koleje č. 1 a 2 na TÚ 2361 v km 24,0 – 24,5“ (SŽ SŽG, zjednodušený projekt 05/2020) v km 24,5 v koleji 1, z téže dokumentace byly převzaty směry hlavních kolejí v začátku úseku. Z tohoto bodu staničení v ZP roste v ose koleje 1. V konci úseku není podrobnější dokumentace prostoru výhybek k dispozici, přesnou hodnotu skoku ve staničení vlivem směrových posunů kolejí tak nelze přesně stanovit.

Kolejiště ŽST Valašské Meziříčí je rozděleno do patnácti traťových a definičních úseků (TUDU): 2361G1,  2361GA, 2361GB, 2361GC, 2361GD, 2361GE, 2361GF, 2361GH, 2361GK, 2361GL, 23691GM, 2361GN, 2361GS, 2361GT, 2361GU. Záměr projektu se dotýká dvou TUDU:

  - TUDU 2361G1 zahrnuje osobní část stanice s kolejemi 3, 1, 2, 4, 6 a 8_stará/10_nová, které jsou v projektu navrženy k rekonstrukci;

  - TUDU 2361GK zahrnuje koleje pro nakládku a vykládku 10 až 20 starého číslování, projektu se tak týká jen úprava konce kusé koleje 10_stará/16a_nová.

### Stávající stav materiálu železničního svršku

Železniční svršek v ŽST Valašské Meziříčí je tvořen kolejovým roštem staničních kolejí a 92 výhybek. Kolejnice jsou tvaru S49, T, ojediněle A z let 1954 až 2021, pražce typu SB8, SB6, SB3/4, PB2, B91S/1, dřevěné z let 1959 až 2020. Výhybek je ve stanici 92 včetně výhybek v kombinaci, křižovatkových a jedné křižovatky, poměrových i stupňových, soustav S49, T, A, na dřevěných pražcích, z let 1937 až 2017. I v dopravních kolejích mají výhybky často poloměr 190 m. Kolejové lože ve stanici je štěrkové, znečištěné drobnější frakcí. Stav železničního svršku odpovídá překročené životnosti jeho součástí (typické období vložení konstrukcí v dopravních kolejích jsou osmdesátá léta 20. století) a nadměrnému opotřebení.

V dotčených kolejích je podle pasportní evidence SŽ tento materiál:

- koleje 1 a 2 kolejnice S49 z r. 1985, lokálně (zejména v obloucích) novější až po rok 2021, pražce SB8 a dřevěné z r. 1986;

- koleje 4 a 6 kolejnice T a S49 z let 1969 – 1981, pražce SB3/SB4, SB6, dřevěné z r. 1969 a novější;

- kolej 8, 8a, 8b kolejnice S49 z let 1984 až 2020, pražce PB2, SB8P, dřevěné z let 1959 až 1987;

- výhybky 19 a 39 mají být JT6°-I-L,d z let 1966 a 1967, výhybka 52 JS49 1:9-300-P,b z roku 1982.

Veškerý tento materiál bude vyjmut a podle výsledku předkategorizace dílem předán správci k dalšímu využití, převážně pak s ohledem na svůj stav a věk zlikvidován.

### Navrhovaný materiál železničního svršku

Rekonstrukce kolejového roštu je navržena v rozsahu úprav kolejí tak, aby směrové posuny stávajícího kolejového roštu v místech navázání na začátku a konci úseku nepřesáhly 0,1 m. Kolejnice budou použity tvaru 60E2 v hlavních staničních kolejích z oceli R260 do km 25,091, od tohoto staničení pak R350 HT (předpis SŽ S3, díl čtvrtý, čl. 4); dále tvaru 49E1 v ostatních staničních kolejích z oceli R260. Kolejnice se svaří do bezstykové koleje. Kolejnice budou uloženy na betonové pražce o délce 2,6 m, s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14. V kolejích 8 a 10b je uvažováno s užitým kolejovým roštem z důvodu jejich budoucího dotčení navazujícími stavbami. Ze stejného důvodu je jediná navržená výhybka doporučena jako regenerovaná. Výhledově ji doplní další 2 výhybky, jejich konstrukce bude odpovídat SŽ S3/9.

Tabulka 8	Přehled nové a výhledových výhybek ŽST Valašské Meziříčí

| číslo | označení konstrukce | staničení | číslo | označení konstrukce - výhled | staničení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | JS49 1:9-300, L, d | 24,939 | X2 | J49 1:9-300, L, b | 24,863 |
|  |  |  | X1 | J49 1:9-300, L, b | 24,940 |

Kolejové lože bude ve stanici zapuštěné, při osové vzdálenosti vyšší než 3,8 m budou zřízeny podél kolejí drážní stezky. Zarážedlo na konci kusé koleje 16a_nová je po vyhodnocení rizik podle MP Návrh ukončení kusých kolejí (čj. 3632/2019-SŽDC–GŘ-O13, hodnocení: P=1,5 – kolej téměř přímá, manipulační s četností využití méně než 2× denně, ale délky pod 100 m; D=1,0 – hrozí jen zanedbatelné škody, za nástupištěm je jen služební chodník; O=2,0 – manipulační kolej; PRČ=3,0 a tedy míra rizika nízká) navrženo jako kolejnicové, využije se stávající konstrukce. Pražcové kotvy jsou podle předpisu SŽ (SŽDC) S3/2 čl. 75 nutné na místech změny tvaru kolejnic (v hlavních kolejích 1 a 2 před začátekm úseku a za koncem úseku). Součástí stavby bude také zajištění prostorové polohy koleje a osazení výstroje dráhy.

### Železniční spodek

##### Stávající stav železničního spodku

Železniční stanice Valašské Meziříčí leží na zemním tělese, které na severním (lhotecko-hostašovicko-střítežském) zhlaví odpovídá úrovni terénu přecházejícímu v násep, jehož výška postupně roste až na cca 6 m na jižním (jablůnkovsko-braneckém) zhlaví. V projektu stavby „ČD DDC, Rekonstrukce podchodu pro cestující v km 25,067 v žst. Valašské Meziříčí“ (MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., 12/2002) se uvádí, že v místě tohoto podchodu tvoří materiál náspu částečně netříděná haldovina, úroveň základové spáry podchodu je cca v úrovni původního terénu (4,5 m pod temeny kolejnic), pod touto úrovni následují svrchní písčíté hlíny uložené na souvrství písků a podkladních štěrků, přičemž hladina podzemní vody se nachází cca 6,0 – 6,5 m pod temeny kolejnic. Odvodňovací zařízení (trativody, svodná potrubí) správce neeviduje ani nejsou v terénu patrné, naopak jsou zachovány zbytky bývalých vodovodů pro parní lokomotivy včetně několika vodních jeřábů.

Obrázek 7	Geologie, zdroj mapy.geology.cz

Správce neeviduje v řešené oblasti závady železničního spodku ani staré ekologické zátěže. V kolejišti jsou patrné následky znečištění kolejového lože a omezeně funkčního odvodnění kolejiště.

##### Charakteristika přírodních poměrů

Valašské Meziříčí se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, okrsek Příborská pahorkatina. Nadmořská výška se pohybuje mezi 220 a 502 m n. m., centrum města leží ve výšce cca 300 m n. m.

Železniční stanice Valašské Meziříčí leží v lokalitě, náležící k soustavě Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity, oblasti kvartér. Pokryv tvoří nivní sediment (5, 6) nezpevněný, na okolních svazích vystupují na povrch pískovce a jílovce (1991) flyšového pásma.

Ve stanici ani její blízkosti se nenacházejí sesuvná území.

Kolejiště stanice neleží v záplavovém území Q100, které ale zasahuje na obě strany trati.

##### Návrh železničního spodku

V celé délce stavby bude využito stávajícho násypového zemního tělesa. V rozsahu rekonstrukce železničního svršku v kolejích 1, 2 a 4 v km 24,856 až 25,401, v kolejích nových čísel 6, 8, 10 a 10b v km 24,856 až 25,299 bude provedena sanace pražcového podloží zřízením nových konstrukčních vrstev a vybudováním odvodňovacích zařízení.

Konstrukční vrstvy přenášejí statické i dynamické zatížení železničních vozidel bez trvalé deformace zemní pláně. Podle předpisu SŽ S4 Železniční spodek závisí návrh skladby konstrukčních vrstev na předpokládaném provozním zatížení, traťové třídě zatížení a návrhové rychlosti. Konstrukce je proto s přihlédnutím k tabulkám 1 a 3 v Příloze 6 navržena:

- v hlavních kolejích 1 a 2 se pro rychlosti do 100 km/h, traťovou třídu zatížení D4 a provozní zatížení vyšší než 8 mil. hrt/rok s vrstvou 300 mm štěrkodrti frakce 0/32 kv nebo 0/63 kv. Modul přetvárnosti na zemní pláni musí dosáhnout alespoň 30 MPa a na pláni tělesa železničního spodku min. 50 MPa;

- v ostatních kolejích 4, 6, 8, 10 a 10b nového číslování se pro rychlosti do 50 až 60 km/h, traťovou třídu zatížení D4 a provozní zatížení do 2 mil. hrt/rok s vrstvou 200 mm štěrkodrti 0/32 kv. Modul přetvárnosti na zemní pláni musí dosahovat alespoň 15 MPa a na pláni tělesa železničního spodku min. 30 MPa.

Zesílená konstrukce pražcového podloží v blízkosti mostu bude muset podle Přílohy 24 vyhovět ve všech kolejích Emin,PL,ZKPP=70 MPa a uvažujeme ji jako dvouvrstvou konstrukci ŠD 0/32 kv tl. 300 mm+SC (směs kameniva stmelená cementem) tl. 300 mm.

Odvodnění bude zajištěno trativody, vedenými mezi kolejemi 3 a 1, 2 a 4, 6 a 8+10 nového číslování mimo nástupiště, svedenými přes svodná potrubí do Rožnovské Bečvy u mostu km 25,521.

Návrh bude zpřesněn v návazném stupni projektové přípravy po předběžném a podrobném inženýrskogeologickém průzkumu.

### Nástupiště

Stávající vnější a dvě ostrovní nástupiště nejenže mají nízkou výšku cca 0,3 m a postrádají hmatové pásy pro nevidomé, ale navíc ani nevyhovují svými šířkovými parametry v místě schodišť z podchodu, kde není dodržena šířka min. 2 m (resp. ani bezpečnostní pás + jeden pěší pás). Počet hran a jejich poloha je naopak vyhovující. Z tohoto důvodu budou ostrovní nástupiště při rekonstrukci rozšířena z 6,1 na 7,2 m (v místě schodišť: 2×2 m od hrany k zídce, 2×0,4 m zídka vč. zábradlí a madla, 2,4 m průchozí šířka schodiště pro tři pěší pásy). Naopak vnější nástupiště u výpravní budovy bude zúženo na ještě vyhovujících 2,859 m s tím, že demolicí částí výpravní budovy se rozptyl z vnějšího nástupiště zlepší.

Nástupiště budou vyhovovat TSI PRM, ČSN 73 4959 a vzorovému listu Ž8. Budou mít pevnou hranu podle Ž8.4.2, vzhledem k převýšení s předsunutou hranou (např. s prefabrikáty H130) s betonovou návaznou deskou a betonovou dlažbou. Konce nástupišť budou ukončeny bez zábradlí šikmými částmi. Výška nástupišť dosáhne 550 mm nad spojnicí temen kolejnic. Délka bude rozdílná podle dopravně technologických potřeb:

  - nástupiště 1 u koleje 10_nová v km 24,974 – 25,145, určené pro osobní vlaky linky Kojetín – Rožnov p. R., bude mít délku 170 m tak, aby vyhovělo i posíleným soupravám;

  - nástupiště 2+3 u kolejí 6 a 4 v km 24,895 – 25,236, určené pro obracející se spoje z Ostravy a dále pro zastavení osobních vlaků linky Kojetín – Rožnov p. R., bude mít délku 339 m. Důvodem je jednak umožnění zastavení expresu při výlukách hlavních kolejí (již i během stavby), ale zejména umožnění zastavení dvou vlaků na částech nástupiště, a to při operativních i plánovaných potřebách (výměna jednotky, výluka, posila). Dopravní oddělení koleje na dvě částí (4a+4, 6a+6) je podmíněno novým SZZ, které bude vybudováno ve stavbě „GSM-R + ETCS…“;

  - nástupiště 4+5 u kolejí 2 a 1 v km 24,895 – 25,246, u nějž budou pravidelně zastavovat také expresy linky Praha – Žilina, bude mít délku 350 m.

Tabulka 9	Délka nástupišť

| Nástupiště 1 (SK 8) |  |  | Nástupiště 2 (SK 6b-6) |  |  | Nástupiště 3 (SK 4b-4) |  |  | Nástupiště 4 (SK 2) |  |  | Nástupiště 5 (SK 1) |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bod | stanič. v km | dl. v m | bod | stanič. v km | dl. v m | bod | stanič. v km | dl. v m | bod | stanič. v km | dl. v m | bod | stanič. v km | dl. v m |
| zač. nást. | 24,974 |  | zač. nást. | 24,895 |  | zač. nást. | 24,895 |  | zač. nást. | 24,895 |  | zač. nást. | 24,895 |  |
|  |  | 170 |  |  | 47 |  |  | 180 |  |  | 350 |  |  | 350 |
| konec nást. | 25,145 |  | Lc6 | 24,942 |  | Sc4 | 25,075 |  | konec nást. | 25,246 |  | konec nást. | 25,246 |  |
|  |  |  |  |  | 116 |  |  | 24 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Sc6 | 25,058 |  | Lc4a | 25,099 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 24 |  |  | 135 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Lc6a | 25,082 |  | konec nást. | 25,236 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 152 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | konec nást. | 25,236 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| celkem |  | 170 | celkem |  | 339 | celkem |  | 339 | celkem |  | 350 | celkem |  | 350 |

## Most

### Popis stávajícího stavu

Železniční most (podchod pro cestující) ev. km 25,067

Stávající podchod pro cestující v ŽST Valašské Meziříčí převádí čtyři staniční koleje, dvě ostrovní nástupiště a jedno vnější nástupiště u výpravní budovy a zajišťuje mimoúrovňový přístup na tato ostrovní nástupiště z výpravní budovy, resp. z vnějšího nástupiště u výpravní budovy.

Osa podchodu prochází přibližně středem centrálního pavilónu výpravní budovy v blízkosti hlavního vstupu do tohoto objektu. Úhel křížení podchodu s kolejištěm je 90,0°.

U výpravní budovy je přístup do výpravní budovy řešen přímým jednoramenným schodištěm se světlou šířkou mezi stěnami cca 3,0 m, které ústí do vestibulu výpravní budovy a s hlavním prostorem podchodu je propojeno příčnou spojovací chodbou délky cca 15,0 m. Ochranné zábradlí na schodišti je tvořeno parapetní zídkou.

Přístup na vnější nástupiště č. 1 u výpravní budovy je řešen přímým jednoramenným schodištěm se světlou šířkou mezi stěnami cca 2,4 m, které ústí do prostoru před výpravní budovou. Schodiště je doplněno o schodišťovou plošinu pro bezbariérový přístup, ochranné zábradlí na schodišti je tvořeno parapetní zídkou.

U ostrovních nástupišť č. 2 a č. 3 je přístup na nástupiště řešen dvojicí protilehlých přímých jednoramenných schodišť se světlou šířkou mezi stěnami cca 2,4 m. Schodiště na jižní straně podchodu je doplněno o schodišťovou plošinu pro bezbariérový přístup, schodišťové zdi jsou osazeny ocelovým mostním ochranným zábradlím se svislou výplní.

Konstrukce vlastního tubusu podchodu je tvořena otevřeným monolitickým železobetonovým
polorámem tvaru „U“ se světlou šířkou 5,0 m, světlou výškou min. 2,5 m a délkou cca 35,0 m, který je zastropen plnou monolitickou ocelobetonovou rozpěrákovou deskou s konstantní konstrukční výškou a s rozpětím 5,6 m se zabetonovanými ocelovými nosníky spolupůsobícími s betonovou částí průřezu. Izolační systém proti stékající a tlakové vodě je z asfaltových izolačních pásů (podchod je suchý bez známek průsaku vody). Založení podchodu je plošné.

Kolejové lože nad podchodem je průběžné uzavřené s nevyhovujícími parametry pro převedení min. nutného kolejové lože (nedostatečná tloušťka kolejového lože cca 0,4 m). Prostorové uspořádání svršku podchodu respektuje VMP 3,0. Volná výška nad podchodem je omezená trakčním vedením a zastřešením nástupišť.

Výstavba podchodu proběhla v roce 1939 a v roce 2003 byl podchod rekonstruován, zejména byly obnoveny izolace, sanovány povrchy v podchodu a doplněny nové schodišťové plošiny pro bezbariérový přístup na nástupiště. Současný stavební stav podchodu je klasifikován stupněm K1/S1. Přechodnost nosné konstrukce mostu není prokázaná (pravděpodobně je nedostatečná).

Obrázek 8	Most km 25,067, podélný řez, z projektu stavby „ČD DDC, Rekonstrukce podchodu pro cestující v km 25,067 v žst. Valašské Meziříčí“, MORAVIA CONSULT Olomouc a. s. 2002

### Popis nového stavu

Železniční most (podchod pro cestující) ev. km 25,067

Po zhodnocení a projednání různých možností (rekonstrukce stávajícího podchodu, výstavba nového podchodu v odsunuté jižní poloze cca o 10,0 m) byla zvolena náhrada stávajícího podchodu novým podchodem, situovaným v ose stávajícího podchodu, prodlouženým skrz výpravní budovu a napojeným na pokračující podchod vedoucí do areálu bývalé Křižanovy pily, který má být realizován v rámci související městské investiční akce, výsledná osa celého podchodu by pak měla být přímá bez zakřivení. Výstavba nového podchodu se odůvodňuje poměrně značným zásahem do stávajících konstrukcí z důvodu úpravy konfigurace kolejiště a nástupišť, k tomu dále přistupuje nedostatečná tloušťka kolejového lože nad stávajícím podchodem.

Přístupy do podchodu budou řešeny jako bezbariérové pomocí kombinace zastřešených schodišť a výtahů typu „C“ (dle SŽ S10). U ostrovních nástupišť bude při případné poruše výtahů možné zajistit náhradní nouzový bezbariérový přístup na tato nástupiště přes nově navržený úrovňový služební přechod situovaný na severním konci těchto nástupišť.
U výpravní budovy je pro přístup do výpravní budovy a na vnější nástupiště č. 1 uvažován společný výstup vně výpravní budovy pod zastřešením krytého prostranství, je navrženo jedno lomené levotočivé dvojramenné schodiště se světlou šířkou mezi stěnami 2,6 m, jehož výstupní schodišťové rameno bude situováno proti hlavnímu vstupu do výpravní budovy a jeden neprůchozí výtah situovaný na straně schodiště směrem ke kolejišti. Schodišťové zdi budou mít v úrovni nástupiště tlouštku 300 mm a budou osazeny ocelovým mostním ochranným zábradlím se svislou výplní.

U ostrovních nástupišť č. 2+3 a č. 4+5 je pro přístup na nástupiště navržena dvojice protilehlých přímých dvojramenných schodišť se světlou šířkou mezi stěnami 2,6 m a jeden průchozí výtah situovaný na jižní straně podchodu, schodiště u tohoto výtahu bude umístěno za výtahem s obcházením kolem výtahové šachty na straně blíže k výpravní budově. V prostoru mezi výtahovou šachtou a protilehlým schodištěm bude podchod prosvětlen otevřeným nepochozím prosvětlovacím otvorem lemovaným mostním ochranným zábradlím a krytým proti dešti zastřešením nástupiště. Schodišťové zdi budou mít v úrovni nástupišť tlouštku 300 mm a budou osazeny ocelovým mostním ochranným zábradlím se svislou výplní, případně budou sloužit pro kotvení podpor zastřešení nástupiště.

Konstrukce vlastního tubusu podchodu bude tvořena monolitickým železobetonovým
rámem se světlou šířkou 5,0 m, světlou výškou min. 2,55 m a délkou cca 52,0 m. Tlouštka stěn tubusu podchodu se uvažuje 450 až 500 mm. Izolační systém proti stékající a tlakové vodě bude z asfaltových izolačních pásů. Založení podchodu bude plošné.

Kolejové lože nad konstrukcemi podchodu bude průběžné uzavřené se standardním uspořádáním pro převedení min. nutné kolejové lože. Přechodové oblasti podchodu budou normové vyztužené ZKPP. Prostorové uspořádání svršku podchodu bude respektovat VMP 3,0. Volná výška nad podchodem bude omezená trakčním vedením a zastřešením nástupišť.

V podchodu bude navržen nový orientační systém pro cestující v souladu se Směrnicí SŽ č. 118 a v souladu s aktualizovaným „Grafickým manuálem…“ vydaným v 01/2021.

Návrhové zatížení nových částí podchodu bude uvažováno dle ČSN EN 1991-2 pro trať 2. třídy modelem zatížení LM 71 s klasifikačním součinitelem α = 1,21. Ve všech kolejích bude zajištěna přechodnost pro traťovou třídu zatížení D4/120 a D2/160. Z hlediska návrhových paramatrů a prostorového uspořádání podchodu budou dodrženy požadavky ČSN 73 6201.

Z hlediska provádění bude nutné provádět postupné ubourávání stávajícího podchodu a následnou výstavbu nových konstrukcí, a to ze strany od výpravní budovy. Po dobu výstavby podchodu bude tak nezbytné zřízení úrovňového přechodu přes koleje pod dozorem.

## Pozemní komunikace

### Parkoviště

Na stávající ploše již probíhá neorganizované parkování. Zpevněné plochy jsou ve špatném technickém stavu, až v havarijním stavu. Parkoviště je a zůstane vyhrazeno zaměstnancům SŽ, případně ostatním zaměstnancům v tomto objektu.

Parkovací plocha bude na pozemku ČR-SŽ u severního konce výpravní budovy. Parkoviště je navrženo podle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

V novém stavu bude obslužná komunikace s asfaltovým krytem, parkovací stání budou vydlážděna. Šířka komunikace bude 4,25 m. Obslužná komunikace je navržena jako jednopruhová s obousměrným pohybem vozidel s možností otočení na konci každého z ramene komunikace, kde je zajištěn prostor pro otočení vozidla. Komunikace bude provedena až k obvodové zdi sousedního objektu a také bude zachováno napojení do garáže. Délka jednopruhové obousměrné komunikace je v severní části 41,50 m a v jižní části komunikace 15,45 m. Další možnost vyhnutí a otočení vozidel je v komunikaci zajišťující napojení na stávající místní komunikaci. Rozsah sjezdu je stávající.

Základní šířka stání je 2,80 m, délka stání 5,0 m. Počet stání je 18, z toho jedno stání je vyhrazené pro osoby se sníženou schopnosti pohybu. Výškové řešení bude v úrovni stávajícího terénu. Odvodnění zůstane stávající pomocí příčného a podélného sklonu do dešťové kanalizace. Podél parkoviště bude směrem k výpravní budově doplněn chodník.

Pět stání severního parkoviště bude připraveno na budoucí doplnění napájení elektromobilů.

Plocha obslužné komunikace: 	420 m2
Plocha parkovacích stání: 	240 m2
Plocha chodníku: 	35 m2

Obrázek 9	Parkoviště sever

### Chodník u nádražní budovy

V souvislosti s demolicí části nádražní budovy „C“ a úpravou přípojek sítí bude dotčen chodník podél této budovy, včetně nástupiště autobusů. Bude obnovena hrana nástupiště, předpokládaná výška nástupní hrany je 0,20 m.

Plocha úpravy chodníku s autobusovým nástupištěm: 	100 m2

## Zabezpečovací zařízení

Stávající staniční reléové zabezpečovací zařízení bude ponecháno, jeho náhrada je součástí stavby „GSM-R + ETCS hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“. Budou pouze provedeny nezbytné vyvolané úpravy: snesení návěstidel Se14, Se15, Lc8, IOPřS1, IIOPřS1, OPřS2, OPřS4, OPřS6, S8, S4, S1 a jejich opětovné osazení do nové polohy, podle stavu je případně možné osazení nových návěstidel. Označení návěstidel Lc8 a S8 se změní na Lc10 a S10. Opakovací předvěsti jsou shodně se stávajícím stavem navrženy z důvodu umístění odjezdových návěstidel za obloukem tak, aby byla zajištěna viditelnost od vlaku stojícího u nástupiště. Dále snesení návěstidel Se15A, Se13A, Lc2, Se8 bez náhrady, zrušení kolejí 2a a 4a i v reléovém SZZ. Rovněž budou nahrazeny veškeré kabelové trasy, dotčené stavbou, včetně zajištění stavebních postupů, veškerá nová kabelizace bude v provedení s ochranou proti vlivům trakce AC 25 kV. Bude zachováno, resp. obnoveno kódování národního liniového vlakového zabepečovače tř. B v kolejích 1 a 2 vč. jablůnecko-braneckého zhlaví. SZZ bude nadále ovládáno místně.

Projektant prověřil, že posuny návěstidel nevedou k nedodržení zábrzdných vzdáleností nebo odstranění stávajících nedostatečných zábrzdných vzdáleností.

Tabulka 10	Přemístěná, rušená a nová (výhledová) návěstidla

| návěstidlo | staničení současné | staničení nové | komentář | návěstidlo | staničení současné | staničení nové | komentář |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Se13 | 24,890 | 24,861 | výhledové Sc8 | Se15A | 24,810 | - | zrušení |
| Se14 | 24,890 | 24,861 | výhledové Sc10b | Se13A | 24,878 | - | zrušení |
| Lc10 | 25,006 | 24,959 | současné Lc8 | Lc2 | 24,878 | - | zrušení |
| IIOPřS1 | 24,930 | 24,934 |  | Se8 | 25,326 | - | zrušení |
| IOPřS1 | 25,216 | 25,201 |  | L8 | (24,770) |  | výhled, náhrada za Se15 |
| OPřS2 | 25,216 | 25,201 |  | Sc6c | - | 24,861 | výhled |
| OPřS4 | 25,216 | 25,202 | výhl. zruš. a nahraz. Sc4 | Sc8 | 24,861 | 24,861 | výhled, náhrada za Se13 |
|  |  |  |  | Sc10b | 24,861 | 24,861 | výhled, náhrada za Se14 |
| OPřS6 | 25,216 | 25,202 | výhl. zruš. a nahraz. Sc6 | Lc6 | - | 24,942 | výhled |
|  |  |  |  | Sc6 | - | 25,058 | výhled |
| S10 | 25,226 | 25,228 | současné S8 | Sc4 | - | 25,075 | výhled |
| S4 | 25,326 | 25,365 |  | Lc6a | - | 25,082 | výhled |
| S1 | 25,380 | 25,384 |  | Lc4a | - | 25,099 | výhled |

Podle potřeb dopravní technologie je podle požadavku SŽ O11 navrženo budoucí doplnění dopravního programu, které ale může být provedeno až s novým SZZ ve stavbách „GSM-R + ETCS…“ (návěstidla) a „Revitalizace…“ (výhybky), viz výše. Všechny tři akce tak musí být koordinovány. Jde o tyto změny (uváděna vždy nová čísla kolejí):

- rozdělení kolejí 4 a 6 u nástupních hran na části 4a+4b+4, 6a+6b+6, což znamená doplnění stožárových návěstidel (resp. doplňkových návěstních svítilen) Sc4, Lc6a a zavěšených Lc4a, Sc6. Viditelnost návěstidel podle TNŽ 34 2620 čl. 4.3.2 (7 s pro výhledovou rychlost 60 km/h) byla prověřena a je dodržena, viz příloha E.1.101;

- doplnění kolejové spojky kolejí 6b a 8 pro možnost odstavování a posilování souprav, což znamená doplnění výhybek X1, X2 (pracovní označení), návěstidel Lc6, Sc6c a náhradu seřaďovacích návěstidel Se13, Se14, Se15 na hlavní Sc8, Sc10b, L8.

Při návrhu návěstidel v rekonstruovaných kolejích byly zohledněny podmínky SŽ TSI CCS/MP1 „Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače“. V hlavních kolejích s výhledovou rychlostí 100 km/h je pro všechny vlakové cesty zajištěna přímá boční ochrana, vyjma cest končících u návěstidel S3, L3 až L11 (kolejí 3 až 11 se předmětná stavba přímo nedotýká) – u návěstidel L3, S3 a L5 byla z důvodu vzdálenosti návěstidla od rozhodného námezníku, která je kratší než ochranná dráha 75 m, navržena vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou podle čl. 5.3.2.2b) a TS 1/2019-Z „Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou“. V rekonstruovaných kolejích 4, 4a, 6, 6a, 8, 10 a také ve všech ostatních kolejích bude i cílová nejvyšší rychlost do 60 km/h. Vzhledem k tomu bude možné u všech cestových a odjezdových návěstidel navrhnout nenulovou uvolňovací rychlost 10 nebo 20 km/h potřebnou vzhledem k délce kolejí (podle čl. 5.3.1.1a)), k poloze nástupišť (podle čl. 5.3.1.1 bod b)), resp. viditelnost kratší než 200 m (podle čl. 5.3.1.1 bod c)), aniž by musela být aplikována opatření pro zajištění ohrožené vlakové cesty podle čl. 5.3.2 (opatření u S3, L3, L5 viz výše). Pro polohu návěstidla Lc10 je dodržena vzdálenost 20 m od výhybky podle čl. 5.3.2.3, u návěstidel Sc8 a Lc6 ji dodržet nelze a výhybky tak budou muset být drženy v určené koncové poloze podle téhož článku. Vzájemná poloha návěstidel Sc4-Lc4a a Sc6-Lc6a je navržena 24 m podle čl. 5.3.2.8 pro protisměrné vjezdové vlakové cesty při uvolňovací rychlosti 10 km/h, bod EoA bude předsazen o 10 m před úroveň hlavních návěstidel. Byla zpracována tabulka uvolňovacích rychlostí, přičemž upozorňujeme, že ve stavbách „GSM-R+ETCS…“ a „Revitalizace…“ se očekávají změny poloh návěstidel a změny konfigurace kolejiště, takže tabulku je třeba chápat jen jako předběžnou. Ochranné dráhy jsou uvažovány jednotně 75 m při uvolňovací rychlosti 20 km/h, 50 m při uvolňovací rychlosti 10 km/h – předpoklad posouzení jako „stávající konfigurace“; varianta posuzování nově vložených výhybek X1, X2 a 39 jako „nová stavba“ je okomentována v tabulce.

Tabulka 11	Tabulka uvolňovacích rychlostí ŽST Valašské Meziříčí

| směr Jablůnka, Branky na Moravě (sudý) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Návěst. | Uvolňo- vací rychlost v km/h | Rychlost cesty za návěst. v km/h | Místo ohrožení |  |  |  | Předsazení EoA | Poznámka |
|  |  |  | Vlak. cesta s V<60 km/h |  | Jiné důvody |  |  |  |
|  |  |  | Vzdálenost v m | Rychlost ohrož. jízdní cesty v km/h | Vzdálenost v m | Předmět ohrožení |  |  |
| Sc10b | 20 | 40 – 60 | - | - | 98 | protisměr. náv. | 1) | - |
| S10 | 20 | 40 – 60 | >100 | 100 (T) | - | - |  | - |
| Sc8 | 20 | 40 – 60 | - | - | 81 | protisměr. náv. | 1) | 2) |
| Sc6c | 20 | 40 – 50 | - | - | 81 | protisměr. náv. | 1) | - |
| Sc6 | 10 | 40 – 60 | - | - | 24 | protisměr. náv. | předsadit EoA | - |
| S6a | 20 | 40 – 60 | >100 | 100 (T) | - | - | - | - |
| Sc4 | 10 | 40 – 60 | - | - | 24 | protisměr. náv. | předsadit EoA | - |
| S4a | 20 | 40 – 60 | >100 | 100 (T) | - | - | - | - |
| S2 | 20 | 100 (T) | 54 | 100 (T) | - | - | - | odvrat 8ab |
| S1 | 20 | 100 (T) | >100 | 100 (T) | - | - | - | - |
| S3 | 20 | 40 – 50 | 4 | 100 (T) | - | - | - | volba VCP |
| S5 až S33 | 20 | 40 – 50 | >100 | 100 (T) | - | - | - | - |
| Směr Lhotka nad Bečvou, Hostašovice, Střítež nad Bečvou (lichý) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Návěst. | Uvolňo- vací rychlost v km/h | Rychlost cesty za návěst. v km/h | Místo ohrožení |  |  |  | Předsazení EoA | Poznámka |
|  |  |  | Vlak. cesta s V<60 km/h |  | Jiné důvody |  |  |  |
|  |  |  | Vzdálenost v m | Rychlost ohrož. jízdní cesty v km/h | Vzdálenost v m | Předmět ohrožení |  |  |
| L10b | 20 | 40 – 50 | - | - | - | - | - | - |
| Lc10 | 20 | 40 – 60 | - | - | 98 | protisměr. náv. | 1) | výh. proti hrotu 20 m |
| L8 | 20 | 40 – 50 | - | - | - | - | - | - |
| L6c | 20 | 40 – 50 | 77 | 100 (T) | - | - | - | stáv. konfigurace, příp. 3) |
| Lc6 | 20 | 40 – 60 | - | - | 81 | protisměr. náv. | 1) | 2) |
| Lc6a | 10 | 40 – 60 | - | - | 24 | protisměr. náv. | předsadit EoA | - |
| L4 | 20 | 40 – 60 | 82 | 100 (T) | - | - | - | stáv. konfigurace, příp. 3) |
| Lc4a | 10 | 40 – 60 | - | - | 24 | protisměr. náv. | předsadit EoA | - |
| L2 | 20 | 100 (T) | 85 | 100 (T) | - | - | - | stáv. konfigurace, příp. 3) |
| L1 | 20 | 100 (T) | 20 | 100 (T) | - | - | - | odvrat 76ab |
| L3 | 20 | 40 – 50 | 25 | 100 (T) | - | - | - | volba VCP |
| L5 | 20 | 40 – 50 | 55 | 100 (T) | - | - | - | volba VCP |
| L7 | 20 | 40 – 50 | 76 | 100 (T) | - | - | - | stáv. konfigurace, příp. 4) |
| L9 | 20 | 40 – 50 | 96 | 100 (T) | - | - | - | stáv. konfigurace, příp. 4) |
| L11 až L21 | 20 | 40 – 50 | >100 | 100 (T) | - | - | - | - |
| L23 | 20 | 40 – 50 | 85 | 100 (T) | - | - | - | stáv. konfigurace, příp. 4) |
| L25 až L33 | 20 | 40 – 50 | >100 | 100 (T) | - | - | - | - |
| - při posuzování jako stávající konfigurace vyhoví. Při posuzování jako nová stavba předsadit EoA nebo vyloučit protisměrné vlakové cesty nebo snížit uvolňovací rychlost - výhybka proti hrotu 2 m, držena v určené poloze - při posuzování jako stávající konfigurace vyhoví. Při posuzování jako nová stavba odvrat (64, resp. 75) - při posuzování jako stávající konfigurace vyhoví. Při posuzování jako nová stavba snížit uvolňovací rychlost |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Sdělovací zařízení

V ŽST Valašské Meziříčí je instalován automatický hlasový a vizuální informační systém pro cestující INISS z roku 2009, který slouží pro informování cestujících o příjezdech a odjezdech vlaků a hlášení na zastávkach Brňov, Zubří, Bystřička a dopravnách Střítež n. B. a Rožnov pod Radhoštěm. Ve výpravní budově a v podchodu jsou instalovány nové informační tabule. V srpnu 2019 byly nahrazeny nástupištní listové jednotky PRAGOTRON za informační tabule s LCD displeji s podsvícením LED diodami. Rozhlasová ústředna INOMA RRU, zesilovač INOMA RRU-VZ-100 a řídící počítač informačního zařízení se nachází v dopravní kanceláři.

Telefonní zapojovač je typu INOMA ALFA a náhradní zapojovač INOMA NZ-10. V ŽST jsou instalovány hlavní hodiny typu EH72.

Elektronickou požární signalizace (EPS) je hlídaná místnost reléového zabezpečovacího zařízení (RZZ) a v technologická místnost na stavědle 1. Jedná se o ústředny Lites MHU 109.

Elektronický zabezpečovací systém (EZS) není vybudován.

Kamerový systém typu Hikvision s IP kamerami je z roku 2021. Kamery se nachází ve vestibulu výpravní budovy, v podchodu a na nástupišti.

Stávající informační systém z roku 2019 nevyhovuje Směrnici SŽ č. 118, která nabyla platnost v roce 2021. Po dobu rekonstrukce nástupišť, podchodu a zásahu do stávající výpravní budovy musí být sneseny stávající tabule informačního systému a jeho stávající kabelizace musí být odstraněna. S ohledem na rozsah zásahu do informačního systému i s ohledem na stáří zařízení v předpokládaném roce realizace (2026 – 2028), byla navržena komplexní rekonstrukce informačního systému pro cestující. Nový informační systém musí splňovat směrnici SŽ č. 118 a „Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému SŽ“.

Z obdobných důvodů bude nahrazeno i stávající rozhlasové zařízení INOMA, které navíc neumožňuje IP připojení. Náhrada bude spočívat v kompletní výměně rozhlasové ústředny včetně kabelizace a venkovních prvků (reproduktorů).

Stávající kamerový systém Hikvision 2021 sloužící pro řízení dopravy bude doplněn o nové kamery, které budou sledovat nově navžené nástupištní hrany. Dále bude instalován i samostatný kamerový systém pro dohled nad majetkem ve výpravní budově.

Přenosové zařízení zařízení bude doplněno o switch MPLS. Nové přenosové zařízení bude vybudováno až v rámci staveb GSM-R a ETCS.

Do stávajícího systému TRS a MRS stavba nezasáhne. Stávající zařízení TRS a MRS zůstane i po stavbě v provozu.

Vzhledem k přestavbě vnějšího nástupiště, jímž procházejí hlavní kabelové trasy, budou tyto trasy provizorně a pak definitivně (do nového kabelovodu) přeloženy. Převěšen bude také optokabel, zavěšený na posouvaném napájecím převěsu.

V rekonstruované části výpravní budovy bude instalována technologie PZTS, naopak systém automatického samozhášecího zařízení (ASHS) není navrhován. Systém PZTS bude doplněn zařízením pro lokální detekci požáru (LDP), tj. automatické hlásiče požáru jako součást systému PZTS.

Součástí stavby je úprava a doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE v platném znění. Nově navrhované technologie sdělovacího a silnoproudého zařízení budou začleněny do DDTS.

Návrh technického řešení je v souladu s „Koncepčním záměrem projektu realizace Jednotného záznamového prostředí (JZP) ŽDC“ schváleným Centrální komisí MD dne 24. 3. 2020.

Veškerá metalická kabelizace bude v provedení s ochranou proti vlivům trakce AC 25 kV. Ve výpravní budově je pro umístění sdělovacího zařízení vyčleněna samostatně přístupná místnost.

## Silnoproudá technologie, trakční a energetická zařízení

### Silnoproudá technologie – stávající stav

Výpravní budova jako stavební objekt je členěna na několik částí. Na kraji výpravní budovy je umístěna původní zděná trafostanice STS 610 – trafostanice 6/0,4 kV. Na tento objekt navazuje vestavba rozvodny NN a náhradního zdroje. Na vestavbu navazuje technologická část výpravní budovy RZZ s umístěním dopravní kanceláře a technologických prostor zabezpečovací a sdělovací části. Dále pokračuje stavební část výpravní budovy ve stávající podobě.

Ve výše uvedených prostorách stavební částí výpravní budovy jsou osazeny tyto technologie ve správě SŽ OŘ Ostrava SEE Olomouc:

- trafostanice 6/0,4 kV s VN rozváděčem, sekundární částí NN, vlastní spotřebou a zařízením dispečerské řídicí techniky ozn. STS 610. Stav technologie po opravě. Stav objektu STS – nevyhovující, dílčí opravou SPS zajištěna provozuschopnost;

- náhradní zdroj elektrické energie pro zab. zařízení a vybrané obvody vyššího stupně zajištěnosti napájení vč. napájecí rozvodny NN pro technologii;

- opravená rozvodna NN pro elektroinstalaci výpravní budovy, umístěna v bývalém prostoru úschovny, ze které jsou napojeny původní vnitřní rozvody výpravní budovy a ostatní odběry el. energie z LDSž, fakturované OES OŘ Ostrava v rámci sjednaných odběrných míst. Rozvodna také napájí osvětlení vestibulu, podchodu a nástupišť. Podružné rozvody el. energie jsou vesměs původní, provozovány na mezi udržitelnosti;

- dopravní kancelář – původní ovládání EOV, osvětlení, napájení zab. a sdělovacího zařízení, klient DDTS ŽDC pro EPZ 3 kV, dohled ŽST Rožnov p. R. a Střítež n. B. Dále je zde umístěn ovladač Dálkového ovládání úsekových odpojovačů trakčního vedení;

- osvětlení podchodu a nástupišť je provedeno zářivkovými a výbojkovými svítidly napojenými s rozdělením na zálohovanou a nezálohovanou síť.

Seznam stávajících technologií a provozovaných zařízení v ŽST Valašské Meziříčí, které jsou původní a jejichž provozuschopnost je zajišťována údržbou a opravami SEE Olomouc:

- systém trakčního vedení 3 kV DC, rok pořízení 1960 s částečnou rekonstrukcí 1982. DOÚO – kabelizace v původním stavu, proběhla pouze dílčí úprava v rámci připojení EPZ 3 kV a trakčního vedení, instalován nový ovladač do dopravní kanceláře. Zpětné vedení a napájecí vedení převážně na stožárech;

- elektrický ohřev výhybek –systém s oddělovacími transformátory. Ovládání na panelu v dopravní kanceláři místní obsluhou;

- původní trafostanice 22/0,4 kV s olejovými transformátory a rozvodem VN/NN;

- kabelové rozvody NN –plastové kabely typu AYKY, oceloplechové kabelové skříně;

- venkovní osvětlení – 3 osvětlovací věže 40 m s výbojkovými reflektory, stáří 40 let. Areál stanice dále dosvětlen s použitím původních stožárků typu JŽ 12 – 14 s výložníky nebo spouštěcím zařízením. Ovládání z panelu dopravní kanceláře místní obsluhou;

- kabelový rozvod napájení zab. zařízení v návaznosti na rozpojovací skříně 6 kV v areálu TNS Valašské Meziříčí, napájení STS 610, směr H. Lideč a směr Hranice n. M.;

- ovládání silnoproudých zařízení v železniční stanici po metalických kabelech. Na optický kabel je napojena pouze TNS Valašské Meziříčí a STS 610. Technologie DDTS ŽDC nezahrnuje ovládání silnoproudých zařízení, ani EOV, ani venkovního osvětlení, ale pouze EPZ 3 kV a dopravny Rožnov p. R. a Střítež n. B.;

- TNS Valašské Meziříčí po rekonstrukci v letech 2014 – 2015, trakční napájecí systém 3 kV DC.

### Silnoproudá technologie – navržený stav

Osvětlení nástupišť a podchodu, silnoproudé rozvody

Na nástupištích bude vybudováno nové osvětlení pomocí svítidel LED technologie na samostatných sklopných stožárcích, v zastřešeném prostoru budou svítidla instalována na konstrukci přístřešku. V podchodu budou svítidla a elektroinstalace zapuštěny do předem připravených nik. Součástí prací je související elektroinstalace pro napájení hlasových majáčků, výtahů, čerpadel v podchodu atd. Silnoproudá zařízení budou začleněna do systému ovládání DDTS ŽDC, řešení energetického klienta a podružného měření drážních odběrů podle standardu OES OŘ Ostrava. Obecně se jedná o komunikaci prostřednictvím zařízení dispečerské řídicí techniky DŘT (ETH/FO IEC104) do nadřazeného systému s vizualizací na elektrodispečinku ED Přerov.

Mezi kolejemi 8_nová a 10b_nová, u kolejí 6 a 4 je potřeba umístit tři dvojice stojanů se zásuvkami 400 V / 63 A a 230 V / 16 A (sloužící pro napájení odstavených DMU), stojany by měly být umístěny cca 20 m od návěstidla.

Úprava EOV

V souvislosti s úpravou konfigurace kolejiště se stávající výhybka č. 39 (typ JT6°) nahradí novou J49 1:9-300, která bude osazena topnými tyčemi dle vzorového listu. Dále se odstraní EOV rušených výhybek 19 a 52.

Zrušení elektrických předtápěcích zařízení 3 kV

- Stávající stojany EPZ 3kV jsou dotčeny změnou polohy kolejiště a nástupišť. Protože jsou z hlediska dopravní technologie nepotřebné (odstavovány budou pouze elektrické a motorové jednotky), je možné je zrušit, SVOD Bohemia souhlasí.

- Domek rozvodny 3 kV bude zrušen, případně využit na jiném místě.

DOÚO

Z důvodu změny umístění trakčních odpojovačů je nutno vybudovat nové kabelové rozvody pro DOÚO, pult pro ovládání DOÚO (POZ) bude umístěn v rozvodně NN nebo STS.

Přeložky stávajících kabelů NN a VN, úpravy stávající rozvodny NN

Součástí tohoto SO jsou vyvolané přeložky kabelů NN a VN 6kV. Jedná se o:

- hlavní napájecí kabely NN 0,4 kV z trafostanice 22/0,4 kV do hlavní rozvodny NN;

- napájecí kabel do stavědla č. 1;

- kabely 6 kV – příčné křížení kolejiště v žkm cca 61,200;

- kabely NN 0,4 kV v zastřešení na 1. nástupišti;

- úpravy v rozvodně NN (na 1. nástupišti) v souvislosti s vybudováním nové elektroinstalace, FVE atd. V případě nedostatku místa v rozvodně řešit nový rozváděč osvětlení RO jako samostatný pilíř ve venkovním prostředí, přisazený ke zdi;

- další související úpravy všech dotčených technologií ve správě SEE Olomouc (kabelové rozvody NN, VN, EOV, venkovní osvětlení, ovládání, DDTS, DŘT), pokud budou dotčeny v rámci této stavby. Při zásahu do systému řízení silnoproudých zařízení budou respektovány komunikační standardy OŘ Ostrava SEE Olomouc. Přeložky technologií SEE Olomouc vynucené stavbou z důvodu stavebních úprav budou řešeny v rámci provizorních a přechodových stavů při stavebních úpravách objektu. Jinak budou v dalším stupni přípravy projektována opatření zajišťující ochranu provozovaných elektrických zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození stavební činností. Toto je nutné řešit s provozovateli technologií.

Zhotovitel dle jednotlivých stavebních postupů naprojektuje také silnoproudé rozvody pro danou etapu. Týká se nejen zajištění provozu dráhy, ale také napájení odběrných míst z LDSž, pokud bude nutný jejich provoz po dobu výstavby.

Stavbu bude nutné z hlediska prostorové rezervy pro technologie sděl. zař., zab. zař., silnoproudu a trakce zkoordinovat se stavbami „Implementace ETCS Regional Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí“ a „Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) - Valašské Meziříčí (včetně)“.

### Trakční vedení – navržený stav

Stávající trolejové vedení (TV) v ŽST Valašské Meziříčí je realizované dle sestavy „J“ 3 kV DC a je téměř původní beze změn podle projektu z roku 1982, s případnými malými úpravami ve zhlaví. TV je za hranicí životnosti. Díky údržbě je TV v překvapivě dobrém stavu, nicméně se jedná o technicky zastaralé a poruchové zařízení. V oblasti rekonstruovaných nástupišť je TV původní beze změn a vykazuje značnou míru opotřebení.

Nový stav TV je řešen v oblasti rekonstrukce nástupišť. Součástí stavby je i výstavba nových přístřešků vč. úpravy podchodu, výpravní budovy a silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

Trakční vedení je rekonstrukcí ovlivněno v celém rozsahu stavby. Vzhledem k dodatečnému požadavku na elektrické oddělení kolejí 6 a 4 ze sekce s kolejí 2 budou zásahy v TV až ke zhlavím na obou stranách stanice. Oddělení bude navrženo vložením 4 děličů do spojek na zhlavích. Jedná se o spojky 2-5, 8-12 a 64-73, 83-87. Nové děliče budou mít čísla 13, 14 a 32, 33. Kolej 4 a kolej 6 budou poté každá v samostatné sekci, viz příloha K.8.1.301.

Rozdělení TV kolejí 2 a 4 bude provedeno buď vložením izolátorů do směrových lan, nebo náhradou směrových lan za závěsy SIK, a to tam, kde jsou trakční brány přes koleje, které jsou dotčeny stavbou. Jedná se o brány od 21-22 po 47-48. Ostatní brány ke spojkám na obou zhlavích budou ponechány se směrovými lany a bude vložen rozdělovací izolátor mezi 2 a 4 kolej. Nové brány za rušené v oblasti rekonstrukce a prodloužení budou osazeny závěsy SIK, a to po kolej 3. Pokud budou nové brány pokračovat ještě dál do liché sekce, budou opět použity závěsy se směrovými lany.

Nové stožáry nebudou situovány do nových přístřešků. Jejich situování bude mezi koleje 6 a 10_nová na jedné straně a na druhé mezi koleje 3 a 5. Není však možné se vyhnout umístění třech kotevních stožárů pro kotvení v ostrovních nástupištích. Stožáry budou požity složením třech trubek a kotvení bude použito pérové, bez závaží např. typu Pfisterer.

V kolejích 1 a 2 se nachází mechanická výměna vodičů trolejového vedení, tzv. mechanické dělení. Kotevní stožáry jsou ve stávajících nástupištích, bude je nutné opět vybudovat, a to opět v nových nástupištích. Jiné řešení není prostorově možné. Jedná se o rušené stávající stožáry stožár 32, 39 a 40. Stávající rušený stožár 31 bude mít náhradu mimo nástupiště.

Vzhledem k těmto změnám v trolejovém vedení budou nataženy nové vodiče systémů vedení kolejí č. 1, 2, 4 a 6. Toto řešení vede ke snaze odstranit již instalované spojky trolejového drátu a také i ty nově instalované. Tyto práce budou provedeny až v rámci dokončovacích prací. Výměna nosných lan, zejména v koleji 4 a 6 eliminuje možnost následných poruch. Stávající lano 50 Bz je vyhřáté v místech závěsů. Tím, že se brány ruší a nahrazují novými, místo s narušeným nosným lanem se dostane do rozpětí a bylo by možným zdrojen poruch.

Současně kvůli oddělení předjízdné koleje 4 ze sekce s kolejí 2 bude nutné natáhnout mezi elelektrickými děleními zesilovací vedení pro kolej 2 jako náhrada vodivého průřezu za kolej 4.

Přesun napájecího převěsu vynucený rekonstrukcí a prodloužením nástupiště 1 je navržen situovat před začátek tohoto nástupiště do prostoru nově navrženého parkoviště. Při přesunutí napájecího převěsu bude počítáno s bude doplněn odpojovač č. 8. V případě dotrolejování koleje 10_nová bude v sekci s kolejí 6.

Součástí profese TV je i ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí pod názvem ukolejnění. Stávají ukolejnění v některých případech neodpovídá současným platným doporučeným norám ČSN EN.

Ukolejnění bude řešeno v této stavbě pro všechny koleje v pásmu dotčeném rekonstrukcí nástupišť jako individuální. Spojité bránové konstrukce se ukolejňují pouze na jednom místě. Nově postavené stožáry v POTV budou ukolejněny alespoň provizorně. Plán KSUTP bude vypracován v realizační dokumentaci.

Všechny úpravy budou navrženy s ohledem na blížící se konverzi na jednotnou soustavu 25 kV AC.

V rámci dokončovacích prací budou na TV provedeny poslední činnosti pro zprovoznění TV do zkušebního provozu. Jedná se o definitivní výškovou a směrovou regulaci po posledním podbití, technickobezpečnostní zkoušky a vystavení průkazu způsobilosti.

SVOD Bohemia uplatnil požadavek na možnost nabíjení bateriových elektrických jednotek pro vlaky ze směru Ostrava – Veřovice. K jednotkám v současné době nejsou žádné bližší technické informace, problematika bude řešena v dalším stupni projektové přípravy.

## Pozemní stavební objekty

### Výpravní budova – popis území stavby

#### Charakteristika území a stavebního pozemku

Město Valašské Meziříčí je součástí Zlínského kraje a má přibližně 22 tisíc obyvatel. Svou polohou představuje město vstupní bránu do Moravskozlezských Beskyd a je významným dopravním uzlem. Výpravní budova se nachází v severozápadní části města a od centra města je vzdálena přibližně 1 km.

U výpravní budovy je možnost přestupu na jinou dopravu, konkrétně se zde nachází 9 autobusových nástupišť. Od železniční stanice vyjíždí linky ve směrech Kroměříž, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín. Dále odsud jezdí linky do okolních menších měst a vesnic a také zde zastavuje spoj městské dopravy.

Výpravní budova se nachází v intravilánu obce, řešené území je zastavěno stavbou dopravní infrastruktury. Jedná se o rekonstrukci stabilizované železniční infrastruktury s minimálními nároky na další zábory.

#### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Viz textová část záměru projektu, kap. 7.3.

#### Informace o vydaných rozhodnutích o povolení výjimky z obecných požadavků na využívání území

Stavba nevyžaduje povolení výjimek z požadavků na využití území.

#### Informace o tom, zda a v jakých částech dokumentace jsou zohledněny podmínky závazných stanovisek dotčených orgánů

V tomto stupni dokumentace není řešeno.

#### Geologická, geomorfologická a hydrogeologická charakteristika

Z hlediska regionálního geomorfologického členění náleží území do následujících jednotek:

Provincie:	Západní Karpaty

Soustava:	Vnější Západní Karpaty

Oblast:		Západobeskydské podhůří

Celek:		Podbeskydská pahorkatina

Okrsky:	Valašskomeziříčská kotlina

Výška nivelety v řešeném úseku plynule stoupá po směru staničení a pohybuje se v rozmezí 292 – 294 m n. m. Bpv.

#### Výčet a závěry provedených výzkumů

V rámci projektové přípravy byl v dubnu 2022 proveden stavebně technický průzkum objektu společností Průzkumy staveb s. r. o. V rámci stavebně technického průzkumu bylo provedeno zjištění způsobu založení objektu, orientační pevnosti zdiva, typů vodorovných nosných konstrukcí nad 1. PP a skladby podlah. Dále byla provedena fotodokumentace zkoumaných konstrukcí a popis zjištěných vad a poruch.

Objekt byl postaven ve 30. letech 20. století jako jednopodlažní budova. V 60. - 70. letech zde bylo provedeno dodatečné podsklepení části vestibulu. Svislé konstrukce jsou v 1. PP provedeny jako betonové (sloupy i stěny), v 1. NP jsou často tvořeny cihelným zdivem, ve střední části budovy je nosný systém doplněný o betonové sloupy.

Na základě odebraných vzorků cihelného zdiva ve výšce 0,2 m nad podlahou bylo zjištěno, že vlhkost zdiva je velmi nízká.

Z důvodů zjištění skladby, tloušťky a kvality jednotlivých vrstev podlah byly v interiéru objektu provedeny 2 vrtané sondy jádrovým vrtákem o průměru 50 mm. Zjištěné skladby jsou uvedeny ve stavebně technickém průzkumu, sondy byly prováděny v 1. PP v podchodu a v 1. NP v prostoru čekárny.

Bylo zjištěno, že základy jsou provedeny z betonových pasů a hloubka základové spáry se nachází cca 1400 mm pod podlahou. Betonové stěny v 1. PP mají vizuálně špatnou kvalitu a jsou v nich viditelné trhliny. Technický stav železobetonových konstrukcí v instalačních sklepních prostorách je dle stavebně technického průzkumu velmi špatný. Jako orientační pevnost zdiva lze uvažovat s návrhovou pevností zdiva v tlaku 1,02 N/mm2.

Poměrně zásadním zjištěním je dlouhá vodorovná trhlina na vnitřní betonové stěně v 1. PP, která vede přes celou stěnu 1. PP. Trhlina je dle průzkumu staršího data a pravděpodobně stabilizována. Dle STP je doporučeno nadále trhlinu sledovat, její značná hloubka ukazuje, že betonová stěna není vyztužená a je pouze z prostého betonu. Ve sklepních prostorách byly dále zjištěny problémy v podobě dalších trhlin, porušení betonových podlah a také odpadání krycí vrstvy betonu, čímž dále dochází ke korozi výztuže. Ve stavebně technickém průzkumu je také upozorněno na havarijní stav instalačních prostor.

Stavebně technický průzkum je samostatnou přílohou této dokumentace.

V okolí stavby není žádná chráněná lokalita z hlediska ochrany životního prostředí. Stavba nezasahuje do památkové zóny a žádná z dotčených staveb není památkově chráněna. Budova se nenachází na poddolovaném území a nejsou dotčeny pozemky zemědělského půdního fondu.

#### Pozemky, na kterých je stavba umístěna

Výpravní budova se nachází na pozemcích parc. č. 1227/1, 1007/49 a 1227/2. Vlastnické právo ke všem těmto pozemkům náleží České republice, právo hospodaření s majetkem připadá Správě železnic, státní organizace.

### Výpravní budova - celkový popis stavby

#### Základní charakteristika stavby a jejího užívání

##### Nová stavba nebo změna dokončené stavby

Jedná se o rekonstrukci stávající budovy.

##### Účel užívání stavby

Jedná se stavbu, jejímž účelem užívání je výpravní budova, nachází se zde zázemí pro provozování dráhy a také zázemí pro cestující veřejnost.

##### Trvalá nebo dočasná stavba

Jedná se o trvalou stavbu.

##### Celkový popis koncepce řešení stavby

Rekonstrukce výpravní budovy se týká především redukce odbavovací haly a přilehlých prostor, demolice budovy mezi částmi A a B, demolice 1. NP i 2. NP C, prodloužení stávajícího podchodu směrem do města, zajištění bezbariérových přístupů na nástupiště a nového bezbariérového přístupu do výpravní budovy.

##### Bezpečnostní kategorie

Objekt výpravní budovy spadá podle SŽ SM07 „Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace“ do bezpečnostní kategorie III. Jedná se tedy o objekt s důležitým významem pro bezpečnost a funkčnost železniční dopravní cesty. Objekt je nahraditelný pro zajištění funkčnosti celostátních tratí jen v případě mimořádných organizačních opatření. Poškození či vyřazení má závažný dopad na funkčnost v příslušné lokalitě. V případě vyřazení dojde k závažným komplikacím v organizaci provozování dráhy a drážní dopravy v lokalitě.

Do technologických částí objektu a dalších prostorů využívaných k vlastní činnosti SŽ není v rámci projektu zasahováno, tedy ani do těchto bezpečnostních zón daných provozů a zabezpečení zůstává stávající.

Pro navrhovaný stav je z hlediska využití budovy předpokládáno zatřídění do stejné bezpečnostní kategorie, tedy kategorie III. V navrhovaném stavu jsou nově řešeny především prostory pro cestující a veřejnost v podobě čekacích prostor, komerce a pronajímané prostory pro dopravce. Nájemní prostory se technicky zabezpečují v souladu s požadavky nájemce (při dodržení podmínek provozování objektu SŽ a technického standardu SŽ).

V navazujícím stupni projektové dokumentace bude zpracován dokument „Bezpečnostní projekt“, který bude v souladu se směrnicí SŽ SM07.

##### Údaje o souladu s územně plánovací dokumentací

Rekonstrukce budovy je navržena v souladu s územně plánovací dokumentací města.

##### Ochrana stavby podle jiných právních předpisů

Stavba není památkově chráněným objektem, nicméně bude respektována v co největší míře původní myšlenka architekta budovy.

##### Základní bilance stavby

Stavba nebude ve svém provozním stádiu vyžadovat zvýšené nároky na potřebu a spotřebu médií, naopak se v rámci rekonstrukce bude jednat o redukování současné výpravní budovy, a tedy o efektivnější využití na spotřebu médií.

Při realizaci stavby budou vznikat odpady různých skupin a druhů, se kterými bude nakládáno dle příslušných legislativních opatření.

##### Orientační náklady stavby

Náklady na rekonstrukci výpravní budovy budou cca 41 mil. Kč.

#### Celkové urbanistické a architektonické řešení

##### Urbanismus – kompozice prostorového řešení

Stavba svým charakterem zapadá do urbanistického řešení lokality. Budova je výrazně obdélníkového tvaru, její tvar určuje z jedné strany dráha, z druhé strany frekventovaná pozemní komunikace. Budova svým tvarem tedy uměle neprodlužuje délku přestupu ze železniční dopravy na automobilovou, cyklo nebo hromadnou dopravu. V rámci urbanismu by jako investice města měl být prodloužený podchod směrem do centra města, aby byl přístup pro pěší ještě pohodlnější a pěší mohli mimoúrovňově překonat již zmiňovanou frekventovanou pozemní komunikaci.

##### Architektonické řešení, stávající stav

Výpravní budova Valašské Meziříčí je dle PRRON zařazena do kategorie C, opotřebení je 50,79 % a pořadí 37. Štítek energetické náročnosti budovy je označen jako kategorie F, jedná se tedy z energetického hlediska o velmi nehospodárnou budovu a je vhodná pro kompletní rekonstrukci.

Tabulka 12	Informace z Programu rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží

| SR 70 | Podle 173/1995 Sb. | Název | Frekvence cestujících | Kategorie 2021 (SM122) | TEN-T | Pořadí kateg. 2021 | Index (hodn. VxS) | Pořadí index | Význam (V) | Stav budovy (S) | K | L | M | P | Památková ochrana | PENB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351627 | ŽST | Valašské Meziříčí | 4000 až 7499 | C | ano | 39 | 2,743 | 37 | 5,4 | 50,79 % | 2,40 | 1 | 1 | 1 | ne | F |

Budova je obdélníkového tvaru, její půdorysné rozměry jsou cca 133 × 20 m. Šířka je v její délce proměnlivá. Budovu lze rozdělit dle hmoty do jednotlivých částí, které se liší počtem podlaží, celkovou výškou a také využitím. Zastřešení budovy je převážně provedeno dvouplášťovými plochými střechami.

Objekt byl postaven ve 30. letech 20. století. V 60. - 70. letech minulého století zde bylo provedeno dodatečné podsklepení části vestibulu a za dobu své existence se změn dočkal i interiér. Ze statického hlediska se jedná o objekt s převažujícím stěnovým podélným nosným systémem.

Jak již bylo uvedeno výše, budova je členěna svou hmotou na několik částí, které jsou pro lepší orientaci pojmenovány a označení je také patrné na přiložených výkresech: A) jižní administrativní část, B) část s odbavovací halou, C) část s bývalou restaurací a D) technologický objekt.

Jižní část objektu, tedy část A, je svou výškou nejvýraznější, má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Využití budovy je především administrativní a v podzemním podlaží se nachází kryt civilní ochrany a technické zázemí budovy. Dle stavebně technického průzkumu, který zpracovala v dubnu roku 2022 společnost Průzkumy staveb s. r. o., je tato část budovy v poměrně špatném technickém stavu. Z důvodu již nefunkční a dožilé hydroizolace způsobuje zatékání do konstrukce degradaci spodní stavby, při deštích dochází k zaplavení sklepních prostor a také v nosných obvodových stěnách vznikají vodorovné trhliny, které poukazují na možné statické narušení konstrukce. Je třeba řešit nové rozvody vytápění, protože stávající rozvody jsou ve špatném technickém stavu. Současně s tím je třeba také řešit jiné technické zázemí pro zdroj tepla a také jiný zdroj tepla v podobě tepelného čerpadla.

Obrázek 10	Výpravní budova, část A – administrativní část

Část B, tedy část s odbavovací halou a s dalšími prostory pro cestující, prošla částečnou opravou v roce 2019. V rámci opravy proběhly následující činnosti: oprava střešní krytiny na výpravní budově, oprava klempířských prvků, rekonstrukce hygienického zázemí pro cestující (zařizovací předměty, obklady, podlahová krytina, výmalby). Dále byly v rámci akce opraveny vnitřní, vnější omítky, malby a nátěry. Dále byly vyměněny některé výplně otvorů – dveře a okna. Část B má 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V současné době je téměř celá plocha 1. NP využívána, podzemní podlaží vykazuje narušení podobně jako v části budovy A. Zásadním problémem této části budovy je to, že svým současným dispozičním řešením neodpovídá dnešním společenským požadavkům, dále zde také nejsou v současné době řešené bezbariérové přístupy do podchodu a ideální není ani řešení bezbariérového WC. Do výpravní budovy je navržena u hlavního vstupu rampa pro osoby se sníženou schopností pohybu, ale její umístění a řešení není ideální.

Obrázek 11	Výpravní budova, část B – část pro cestující

Na část budovy B navazuje dále část označená jako C, která dříve sloužila jako restaurace a zázemí restaurace. Tato část budovy má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Dělí se na samotný sál, tedy prostor, který byl dříve přístupný veřejnosti a dále zázemí restaurace. V současné době je celá tato část objektu nevyužita a nese velké stopy opotřebení, konstrukce jsou vlivem zatékání ve špatném stavebně technickém stavu, stropní konstrukce jsou také viditelně porušené.

Obrázek 12	Výpravní budova, část C – nevyužité prostory, dříve sloužící pro zázemí restaurace

Budova D má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V současné době je využita jako technologický objekt, jsou zde umístěny technologické místnosti jako dopravní kancelář, reléová místnost, sdělovací zařízení, rozvodna NN. V záměru není plánovaná změna této části budovy, nebude do ní zasahováno. Proti částem A až C je novější a je viditelně v lepším stavebně technickém stavu v porovnání se starší částí budovy.

Obrázek 13	Výpravní budova, část D – provozně technologický objekt

##### Architektonické řešení, navržený stav

Rekonstrukce výpravní budovy se týká především redukce odbavovací haly a přilehlých prostor, demolice budovy mezi částmi A a B, demolice C, prodloužení stávajícího podchodu směrem do města pro mimoúrovňové překonání přilehlé frekventované komunikace, zajištění bezbariérových přístupů na nástupiště a nového bezbariérového přístupu do výpravní budovy.

Objekt je v části A zachován, není zde plánovaná žádná demolice ani větší úprava. Bude třeba upravit obvodovou stěnu na severní straně, kvůli demolici mezi částí A a B. Stěna je dle stavebně technického průzkumu pravděpodobně z plných cihel a pokud nebude výrazně staticky narušena, je možné ponechat stávající nosnou konstrukci a bude provedena nová omítka ve stejném barevném provedení jako na zbytku budovy A.

Zásadní změnou oproti stávajícímu stavu je ubourání budovy v části B, kde vznikne poměrně široký průchod na první nástupiště, který bude zastřešený. Zastřešené budou také jednotlivé přístupy, tedy rampa i schodiště. Z průchodu je dále přístupná veřejná část výpravní budovy a dále je přímo v rámci zastřešeného průchodu navrženo dvouramenné schodiště a výtah pro bezbariérový přístup do podchodu.

Vstup do nové odbavovací haly je nově z jižní strany. Odbavovací hala a další prostory pro veřejnost jsou situovány do budovy části B, která byla částečně redukována. Do odbavovací haly se vstupuje přes stavebně oddělené zádveří, které je navrženo z důvodu zachování tepelného komfortu uvnitř odbavovací haly. Z odbavovací haly, kde je navržena také čekací plocha, jsou dále přístupné pokladny pro zakoupení jízdních dokladů, v části dispozice u 1. nástupiště se nacházejí toalety pro cestující a veřejnost a také je z odbavovací haly přístupná prodejna s vlastním hygienickým a sociálním zázemím. Kvůli přívodu denního světla do denní místnosti dopravce je možné využít střešního světlíku či světlovodu. V nové budově B se dále nachází úschovna zavazadel přístupná ze severní strany budovy. Dále je zde prostor pro technickou místnost z důvodu nového zdroje vytápění. Rekonstruovaná část budovy B i novostavba bude zateplena pro dosažení vhodných tepelně technických podmínek v budově a pro efektivnější využití tepla, tedy zmírnění energetické náročnosti budovy. V souvislosti se zateplením bude třeba provést v navazujících stupních podrobný stavebně technický průzkum, který prověří stav a funkčnost hydroizolací objektu.

Obrázek 14	Pohled na výpravní budovu a zastřešený prostor vstupu do podchodu

V části B se také nachází rozvodna nízkého napětí, která zůstává ve stávající pozici a je přístupná přímo z 1. nástupiště. Niveletu 1. nástupiště je nutné kvůli kolejovému řešení zvýšit o 300 mm. Do prostorů, které jsou přístupné z 1. nástupiště, je posunuto o tuto hodnotu osazení dveří nebo jsou v dispozicích navrženy stupně, které vyrovnávají výškový rozdíl.

V rámci navazujícího stupně je možné upravit dispozice z hlediska efektivního využití prostoru. Efektivním využitím je myšleno především řešení umístění komerce na co nejviditelnější a nejatraktivnější místo. Případná změna se tedy týká především výměny umístění komerce a prostor pro dopravce – pokladen, hygienického a sociálního zázemí a úschovny. V současné době je komerce navržena u východní fasády výpravní budovy, bude se tedy jednat díky velkým okenním otvorům o prosvětlený prostor a zároveň bude také patrný z hlavního toku cestujících. V případě přesunu rozvodny NN v dalším stupni projektové dokumentace je možné komerci umístit k 1. nástupišti, aby bylo možné komerci přímo propojit s nástupištěm a zároveň zde byla možnost denního světla.

V souvislosti s úpravou dispozic v navazujícím stupni je také možné podle aktuální poptávky dopravce upravit prostorový rozsah úschovny zavazadel cestujících. V případě zmenšení úschovny by mohl být naopak zvětšen prostor využívaný jako sklad PO OŘ Ostrava.

S ohledem na hospodárný provoz a využití obnovitelných zdrojů budou v rámci novostavby části B na navržených plochých střechách umístěny fotovoltaické panely pro snížení spotřeby dodávané elektrické energie. Přesný počet panelů bude blíže specifikován v navazujícím stupni. Na základě počtu panelů se také stanoví celkové zatížení, se kterým bude počítáno při návrhu únosnosti konstrukce.

S ohledem na hospodárný provoz a využití obnovitelných zdrojů bude řešen také nový zdroj tepla pro budovu B formou tepelného čerpadla voda-vzduch. Systém vytápění bude teplovodní s otopnými tělesy. Dále bude v budově také navrženo řízené nucené větrání s využitím vzduchotechnických jednotek s rekuperací, tedy možností zpětného získávání tepla.

Návrh výměny zdroje vytápění za tepelné čerpadlo a doplnění fotovoltaických panelů pro snížení spotřeby dodávané elektrické energie byl vybrán především z důvodu energetických úspor při modernizaci budovy. Při řešení úprav je vycházeno především z odhadu energetické náročnosti budovy v současném a navrhovaném stavu, způsobu užití budovy, technických možností a předpokládané provozní náročnosti budovy při zohlednění cen energií.

V navazujícím stupni projektové přípravy bude tato varianta posouzena, včetně výpočtu doby návratnosti investice do alternativního zdroje dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN EN 15459-1 Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14, v platném znění.

Dalším velkým zásahem v rekonstrukci výpravní budovy je demolice budovy v části C, která dříve sloužila jako zázemí restaurace jak v 1. NP, tak ve 2. NP. Sklepní prostory v 1. PP budou zasypány. Na místě původní budovy je navrženo služební parkoviště. V rámci e-mobility zde bude stavební příprava pro řešení možnosti nabíjení elektromobilů. V rámci demolice bude nutné upravit původní styčná místa a nové obvodové stěny sousedních objektů podobně jako u části A.

Technologická část výpravní budovy, která je označena jako D, je zachována beze změny. Není zasahováno do technologických částí objektů ani do části, kde se nachází bytové jednotky. Změna bude v rámci budovy pouze v rámci původních styčných míst s částí C.

Nově bude vyřešen také bezbariérový přístup do výpravní budovy a na 1. nástupiště. Rampa překonává výškový rozdíl cca 600 mm, její délka tedy při sklonu 1:16 činí 9 600 mm, přičemž po 9 m je nutné přerušení alespoň 1,5 m. Její celková délka tedy činí minimálně 11,1 m a je navržena v rámci předprostoru výpravní budovy před přístřeškem mezi částmi A a B.

Nad 1. nástupištěm bude nově navržen přístřešek nad půdorysnou plochou 2,85 x 74,20 m, ve výšce alespoň 4,45 m, aby nevznikla kolize se zastavujícími vlaky u 1. nástupiště. Přístřešek bude kotven pomocí nosníků do obvodové stěny budovy, aby nebyly v ploše nástupiště 1 umístěny žádné stojky, které by zasahovaly do manipulačního prostoru.

V rámci rekonstrukce budovy budou rekonstruovány stávající přípojky inženýrských sítí a bude třeba počítat s případnými přeložkami kvůli podchodu. Kanalizační přípojka pro výpravní budovu je ve stávajícím stavu přes 80 let a je ve stavu nutných celkových rekonstrukcí, v obdobném stavu je i kanalizační přípojka pro technologickou budovu, je přibližně ze 70. let minulého století. Nutná bude i rekonstrukce vodovodní přípojky, která je opět stávající z doby výstavby výpravní budovy, tyto práce budou souviset i s případnými nutnými přeložkami. V souvislosti s novým zdrojem vytápění na jiném místě a novými rozvody v budově bude pravděpodobně třeba také řešit rozvody plynu a plynové přípojky. Rozvodna NN zůstává jak ve výpravní budově, tak v technologickém objektu na stávajícím místě.

Na střeše objektu A se ve 4. NP a na střeše nachází zařízení provozovatele metropolitní sítě firmy Vodafone Czech Repubic. Toto zařízení je propojeno kabelem volně loženým na střeše části B, který dále zaúsťuje do objektu RZZ, tedy D, kde je umístěn RACK ČD Telematiky. Součástí akce bude tedy také projekt položení nové chráničky v rámci úpravy přilehlých zpevněných ploch v přednádražním prostoru. Chránička bude vedena od budovy A do objektu RZZ jako příprava pro kabelové vedení firmy Vodafone Czech Republic. V navazujícím stupni projektové dokumentace bude této akci přiděleno samostatné označení SO – Příprava chráničky pro přeložku kabelového vedení Vodafone Czech Republic.

Výše popsané statické poruchy, které byly uvedeny v stavebně technickém průzkumu, budou v rámci rekonstrukce v objektu část B odstraněny. Trhliny a další poruchy v objektech A a D, které zásadním způsobem neovlivňují statiku objektu, budou odstraněny v rámci jiné opravné nebo investiční akce.

Po dobu trvání rekonstrukce výpravní budovy budou provizorně prostory pro odbavení, hygienické zázemí a čekání cestujících umístěny v rámci budovy A a v dočasném řešení pomocí kontejnerů.

#### Zdůvodnění výběru navrhované varianty a její návaznost na opravy z r. 2019

V úvodu prací bylo zvažováno několik variant rekonstrukce částí B a C výpravní budovy ve vazbě na prodloužení podchodu. Osa podchodu je dána návazností na městskou investici v přednádražním prostoru a také současnou polohou podchodu, prodloužený podchod tak musí projít pod částí B stávající výpravní budovy a vyvolává nutnost její částečné rekonstrukce nebo demolice a dostavby. Část B je jednopodlažní, částečně podsklepená a tvoří ji hala s prostory pro cestující. Sousední navazující dvoupodlažní část C je dnes převážně nevyužívaná, dříve v ní byla umístěna restaurace. Zvažované varianty včetně výhod a nevýhod jsou popsány dále.

##### Varianta A – Vybudování podchodu bez demolice výpravní budovy.

Varianta s vybudováním podchodu pod stávajícím zachovávaným objektem výpravní budovy znamená nutnost podchycení stěn výpravní budovy. Podchycení by bylo provedeno ocelovými nebo betonovými pasy a ocelovými stojkami pod čtyřmi nosnými stěnami. Příčky v dotčené části budovy by byly vybourány. Současně by musely být přeloženy veškeré sítě (voda, teplo, rozvody NN). Podchod by byl budován bez přístupu shora, což znamená vybudování stavební jámy v přednádražním prostoru pro vstup na staveniště podchodu. Po dokončení stavby podchodu by byly stěny výpravní budovy uloženy na tubus podchodu, sanovány poruchy, vybudovány příčky a přeloženy inženýrské sítě do cílové polohy. Základní dispozice výpravní budovy by mohla být ponechána, pouze by na úkor prostor pro komerci nebo pro čekárnu byl zřízen výtah.

Výpravní budova by byla zachována ve stávající maximální hmotě a dispozicích.

Výhody:

- zachování v minulosti opravených částí budovy (krytina střechy…), ale s nutností jejich sanace.

Nevýhody:

- nákladný a technologicky velmi komplikovaný způsob vytvoření podchodu pod výpravní budovou;

- problematický technický stav stávající spodní stavby, v jejíchž stěnách se dle stavebně technického průzkumu a prohlídky nachází několik trhlin. Vzhledem k věku stavby by bylo nutné počítat se stavebními poruchami zdí a s nutností jejich sanace;

- neřešení nevyhovujícího technického stavu budovy (energetický štítek F) a jeho naddimenzovanosti pro dnešní potřeby – rozsáhlé nevyužité prostory, zejména bývalá restaurace se zázemím v části C.

##### Varianta B – Demolice a následná dostavba výpravní budovy nad podchodem v původním objemu

Varianta s demolicí části B výpravní budovy v místě prodlužovaného podchodu, výstavbou podchodu ve shora otevřené jámě a následně dostavba výpravní budovy nad podchodem do stávajícího objemu. Z místa staveniště podchodu by se provizorně vymístily též inženýrské sítě a po dokončení podchodu by byly opět zavedeny do dostavěné části výpravní budovy. Dispozice výpravní budovy by mohla být po dostavbě obnovena do stávajícího členění, nebo by mohla být modifikována.

Výpravní budova by byla zachována ve stávající maximální hmotě a dispozicích.

Výhody:

- technologicky snazší a úspornější způsob výstavby podchodu;

- náhrada části výpravní budovy nad podchodem za novostavbu, bez rizika statického narušení stávajících konstrukcí, vyhovující dnešním normovým a společenským požadavkům, včetně snížení energetické náročnosti výpravní budovy;

- prodloužení životnosti nové části výpravní budovy proti sanované stávající budově, tzn. oddálení dalších statických zásahů a oprav.

Nevýhody:

- vyšší finanční náročnost na novostavbu části výpravní budovy;

- nevyřešení naddimenzovanosti stávající výpravní budovy s nevyužitými prostory. Po prodloužení podchodu a výstavbě přednádraží se přitom využití výpravní budovy ještě sníží, protože převážná část cestujících půjde podchodem zcela mimo budovu;

- z opravy z roku 2019 by nebyly využity výplně okenních a dveřeních otvorů v demolované části a dále střecha.

##### Varianta C – Demolice a následná dostavba výpravní budovy nad podchodem v redukovaném objemu

Varianta s demolicí části B výpravní budovy v místě prodlužovaného podchodu, výstavbou podchodu ve shora otevřené jámě a následně dostavba výpravní budovy v redukovaném objemu. Zachovaná část B se zrekonstruuje s ohledem na novou dispozici interiéru, se zajištěním vyhovujícího stavebně technického stavu (odstranění poruch, zateplení, sítě). Nevyužitá část C se odstraní a uvolní prostor parkovišti. Z místa staveniště podchodu by se provizorně vymístily též inženýrské sítě a po dokončení podchodu by byly opět zavedeny do dostavěné části výpravní budovy. Dispozice výpravní budovy se musí změnit.

Výpravní budova by byla rekonstruována v redukované hmotě a nových dispozicích.

Výhody:

- technologicky snazší a úspornější způsob výstavby podchodu;

- náhrada části výpravní budovy u podchodu za novostavbu a rekonstrukce zbylé části B, bez rizika statického narušení stávajících konstrukcí, vyhovující dnešním normovým a společenským požadavkům, včetně snížení energetické náročnosti výpravní budovy;

- prodloužení životnosti nové a rekonstruované části výpravní budovy proti sanované stávající budově, tzn. oddálení dalších statických zásahů a oprav;

- optimalizace objemu budovy podle budoucích potřeb, tím snížení provozních nákladů (vytápění, opravy, údržba);

- nižší finanční náročnost proti variantě B (menší rozsah novostavby);

- přehlednější prostory pro cestující – hala, na níž navazuji pokladny, WC a komerce.

Nevýhody:

- z opravy z roku 2019 by nebyly využity výplně okenních a dveřeních otvorů v demolované části a dále střecha.

Na základě tohoto porovnání byla vybrána varianta C. Tato varianta sleduje snížení energetické náročnosti objektu, odstraňuje nevyuživané a staticky porušené části budovy, vylučuje stavebně rizikové a komplikované podchytávání objektu a optimalizuje hmotu výpravní budovy. Vytváří zázemí pro cestující, které odpovídá dnešním společenským požadavkům se zpřehledněním přístupu k výpravní budově i dispozičním navržením usnadňuje orientaci přímo v budově.

V návrhu byla v co největší možné míře zohledněna rekonstrukce a oprava provedená v roce 2019. Opravy se týkaly především střešních krytin a výměny výplní otvorů. V místech, kde se výpravní budova nerekonstruuje, budou nové výplně oken zachovány. V místech, kde se budova rekonstruuje, ale není nezbytně nutné měnit okenní nebo dveřní otvor, budou výplně také zachovány. Stejně tak budou pokud možno zachovány opravené střešní krytiny a klempířské prvky.

Projekt se věnuje výhradně částem B a C, dotčeným prodlouženým podchodem a zároveň sloužícím cestujícím. Části A a D slouží kancelářským a technologickým účelům a jejich výhledové využití není v současné době jasné vzhledem k připravované stavbě „GSM-R + ETCS Hranice n. M. – Horní Lideč – Střelná“ zahrnující i vymístění SZZ z části budovy D. Rekonstrukce, oprava nebo jiné využití částí A a D tak bude řešeno až v návazných akcích.

#### Opravné a údržbové akce související s objektem

Jak již bylo uvedeno výše, v roce 2019 byla provedena akce „Oprava výpravní budovy Valašské Meziříčí“. V rámci opravy proběhly následující činnosti: oprava střešní krytiny na výpravní budově, oprava klempířských prvků, rekonstrukce hygienického zázemí pro cestující (zařizovací předměty, obklady, podlahová krytina, výmalby). Dále byly v rámci akce opraveny vnitřní, vnější omítky, malby a nátěry. Dále byly vyměněny některé výplně otvorů – dveře a okna.

#### Bezbariérové užívání stavby

V rámci rekonstrukce bude navržen bezbariérový přístup do podchodu pomocí výtahů, dále je navržena bezbariérová rampa v předprostoru budovy. Nově budou také vybudované bezbariérové přístupy na ostrovní nástupiště.

#### Kapacita odstavů pro jízdní kola Pzk a parkování Nžst podle SŽ PO-11/2020-GŘ

PZK = N × KC × KK = 69 odstavů pro kola

Odstavy pro kola budou provedeny v rámci uzamykatelných stojanů, které budou umístěny v krytém průchodu mezi částmi A a B v blízkosti bezbariérové rampy v počtu 10 míst. Další odstavy pro kola v počtu 100 stání jsou navrženy jako součást městské investice na městském pozemku u vyústění podchodu.

NŽST = Oo + Po + PK + R = PZ × kZ × k1 + PC × kA × k1 + PK + R = 128 parkovacích stání

Vybudování parkovacích míst pro veřejnost na pozemcích SŽ bohužel z prostorových důvodů není možné. Parkování osobních automobilů bude zajištěno nově zbudovanými odstavy v rámci parkovacích kapacit zbudovaných městem Valašské Meziříčí v podobě parkovacího domu se 140 stáními a nových parkovacích ploch v okolí výpravní budovy, současná plocha autobusových zastávek by pak měla sloužit i jako místo pro K+R (kapacitu podklady od města neuvádějí); nicméně konkrétní časový harmonogram městské investice není v současné době znám. Pro služební účely je navrženo 18 parkovacích stání, z toho 5 s připraveností pro budoucí doplnění přípojky pro elektromobilitu a 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu.

### Stavebně konstrukční řešení

Podrobný návrh stavebně-technického řešení, technologických postupů a skladeb konstrukcí bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy stavby.

#### Základové konstrukce

Stávající budova je dle stavebně-technického průzkumu založena na betonových pasech. Nově navržené konstrukce budou také založeny na základových betonových pasech, v případě skeletového konstrukčího systému na patkách navržených dle stavebně konstrukčního řešení, které bude předmětem dalšího stupně projektové přípravy stavby.

#### Svislé konstrukce

Nosný systém stávajících částí budovy je především stěnový, nosné stěny jsou většinou dle stavebně technického průzkumu zděné z cihel plných pálených. Nově navržené části budovy jsou navržené jako kombinovaný systém. Obvodové stěny jsou navrženy z keramických tvárnic tl. 400 mm, pro vnitřní nosné stěny tl. 200 mm, dále budou v nově navržené dispozici nové železobetonové sloupy a v zastřešeném průchodu jsou navržené ocelové sloupy, které budou vynášet zastřešení. Tloušťky sloupů budou dle stavebně konstrukčního řešení, které bude předmětem dalšího stupně projektové přípravy stavby. Nenosné stěny budou z keramických broušených tvarovek tl. 115 mm, v hygienických zázemích a kuchyňkách budou navrženy předstěny pro vedení instalací.

#### Vodorovné konstrukce

Stropy jsou ve výpravní budově v současné době navržené jako železobetonové trámové, střechy jsou ve všech částech ploché. Nové stropní konstrukce budou zároveň tvořit střechu nad 1. NP, konstrukce bude železobetonová s průvlaky. Střecha bude se stranovými atikami, spád střech bude alespoň 5 % a odvodnění bude pomocí vpustí.

Povrchy podlah budou navrženy s ohledem na protiskluznost podle normových hodnot. Nášlapné vrstvy budou navrženy v jednotlivých místnostech dle profesních požadavků jednotlivých zpracovatelů nebo příslušné vyhlášky.

#### Výplně otvorů

Okna a vnější otvory budou navržené jako hliníkové, okna popřípadě plastová v místě navazující stávající střední části, aby byl zachován jednotný vizuál. Dveře v interiéru budou navrženy jako dřevěné plné, případně ocelové protipožární, pokud to bude z hlediska požárních norem vyžadováno.

#### Klempířské konstrukce

Klempířské konstrukce budou provedeny z poplastovaného plechu. Svislé střešní svody, které budou svedeny mimo vpusti, budou zaústěny do lapače nečistot a dále svedeny do kanalizace.

#### Zámečnické konstrukce

Zámečnické konstrukce a prvky budou opatřeny vhodnou úpravou proti korozi.

#### Povrchové úpravy interiéru

Vnitřní stěny a příčky budou opatřeny minerální vápenocementovou omítkou a dále malbou v bílé barvě. Stěny hygienického zázemí budou opatřeny keramickým obkladem min. do výšky zárubně dveří, případně až do světlé výšky místnosti. Nově navržené technologické prostory budou opatřeny otěruvzdorným omyvatelným nátěrem. Stropy budou omítnuty a opatřeny bezprašným nátěrem.

### Napojení objektů na technické vybavení

#### Vytápění

Výpravní budova je v současné době vytápěna plynovým kotlem, který je umístěn v 1. PP části A, štítek energetické náročnosti budovy je označen jako kategorie F, jedná se tedy z energetického hlediska o velmi nehospodárnou budovu. Plynová přípojka je z roku 2005 a je vedena v prostoru přednádraží, její úprava bude souviset s nutností přeložek kvůli prodlužování podchodu a kvůli řešení nového zdroje tepla. Dodavatelem zemního plynu je Pražská Plynárenská a. s. Rozvody tepla jsou původní a jsou dle průzkumu ve špatném technickém stavu, bude tedy nutný návrh nových rozvodů.

Jak již bylo uvedeno výše, s ohledem na hospodárný provoz a využití obnovitelných zdrojů bude řešen také nový zdroj tepla pro budovu B formou tepelného čerpadla voda-vzduch. Tepelné čerpadlo bude umístěno v technické místnosti, která je v půdorysu označená jako 0P43e, venkovní část tepelného čerpadla bude umístěna na střeše objektu B. Systém vytápění bude teplovodní s otopnými tělesy.

Tepelné čerpadlo nebude centrálním zdrojem pro celou výpravní budovu, tedy objekty A-D, ale pouze pro část B. Hlavní zdroj vytápění pro zachované části výpravní budovy, tedy části A a D, zůstane nadále plynový kotel, vytápění bude tedy oddělené a nezávislé. Případná změna jejich vytápění může být řešena při jejich rekonstrukci po dořešení jejich využití (např. dispečerské pracoviště, prostory pro OŘ Ostrava…) v samostatné akci.

#### Odvětrání prostor

Prostory pro komerční využití budou splňovat požadavky na tepelně technické vlastnosti pro administrativní a pobytové prostory. Bude zabezpečena hygienická výměna vzduchu. Doporučené je dovybavení prostoru jednotkami pro řízené větrání s možností rekuperace, tedy zpětného získávání tepla.

V technologických prostorech bude navrženo nucené odvětrání pomocí vzduchotechniky podle tepelných zisků z technologie tak, aby teplota vnitřního prostředí odpovídala teplotě zařízení.

#### Využití dešťových vod

Ve stanici není uvažováno s dalším využitím dešťových vod, kvůli absenci zelených ploch pro případné zalévání. Dešťové vody budou svedeny do oddělené kanalizace, která bude svedena do vsakovacího zařízení, případně pokud nebude možno využít vsakování na přilehlých pozemcích, bude řešeno svedením do dešťové kanalizace. Byla zvážena možnost využití šedé vody a zachycení dešťových vod s možností dalšího využití například pro splachování toalet, ale kvůli absenci vhodných okolních pozemků ve správě SŽ, na které by bylo možné umístit nádrž, nemohla být tato varianta využita. Efektivnost případného využití systému pro zpětné využití vod bude ověřena v dalším stupni projektové dokumentace podle zjištění kapacit.

#### Zdravotně technické instalace

Budova je napojena na vodovod a kanalizaci Vodovody a kanalizace Vsetín a. s. Kanalizační i vodovodní přípojka pro výpravní budovu je ve stavu nutných celkových oprav, její stáří je cca 80 let, v obdobném stavu je i přípojka pro technologickou budovu, je přibližně ze 70. let minulého století. Zásahy do napojení budou nutné i z hlediska nutných přeložek kvůli prodloužení podchodu. Nové zařizovací předměty v budově budou napojeny na nová instalační potrubí, která budou dimenzována dle počtu a druhu jednotlivých zařizovacích předmětů. Nová instalační potrubí budou vedena pokud možno v instalačních předstěnách, aby nebylo třeba zasahovat do stávajících a nosných konstrukcí v budově.

#### Inženýrské sítě

Jak již bylo uvedeno v celkovém popisu architektonického řešení, v rámci rekonstrukce budovy budou rekonstruovány stávající přípojky inženýrských sítí a bude třeba počítat s případnými přeložkami kvůli podchodu. Kanalizační přípojka pro výpravní budovu je ve stávajícím stavu přes 80 let a je ve stavu nutných celkových rekonstrukcí, v obdobném stavu je i kanalizační přípojka pro technologickou budovu, je přibližně ze 70. let minulého století. Nutná bude i rekonstrukce vodovodní přípojky, která je opět stávající z doby výstavby výpravní budovy, tyto práce budou souviset i s případnými nutnými přeložkami. V souvislosti s novým zdrojem vytápění na jiném místě a novými rozvody v budově bude pravděpodobně třeba také řešit rozvody plynu a plynové přípojky. Rozvodna NN zůstává jak ve výpravní budově, tak v technologickém objektu na stávajícím místě.

Na střeše objektu A se ve 4. nadzemním podlaží a na střeše nachází zařízení provozovatele metropolitní sítě firmy Vodafone Czech Republic. Toto zařízení je propojeno kabelem volně loženým na střeše části B, který dále zaúsťuje do objektu SZZ, tedy D, kde je umístěn RACK ČD Telematika. Součástí akce bude tedy také projekt položení nové chráničky v rámci úpravy přilehlých zpevněných ploch v přednádražním prostoru. Chránička bude vedena od budovy A do objektu SZZ jako příprava pro kabelové vedení firmy Vodafone Czech Republic. V navazujícím stupni projektové dokumentace bude této akci přiděleno samostatné označení SO – Příprava chráničky pro přeložku kabelového vedení Vodafone Czech Republic.

### Přístřešky na nástupištích

Vzhledem k částečnému posunu polohy nástupišť, jejich rozšíření a k nevyhovujícím polohám stávajících stojek přístřešků vůči nástupním hranám musí být navrženy nové přístřešky. Stávající přístřešky o ploše 2 940 m2 budou v plném rozsahu odstraněny. Na ostrovních nástupištích jsou navrženy přístřešky (zastřešení) podle vzorového listu Ž13.1 Zastřešení nástupišť, typ vlaštovka jednosloupová s částečným podhledem, v úpravě pro šířku ostrovních nástupišť 7,2 m. Délka zastřešení je u nástupišť 2+3 a 4+5 navržena 175 m, tedy cca polovina délky nástupiště. Na nástupišti 1 je zastřešení navrženo formou zavěšení na výpravní budovu o délce 50 m, doplněné o zastřešení prostoru mezi částmi budovy A a B. Na zastřešení budou zavěšeny prvky informačního a orientačního systému a výhledově též cestová návěstidla Sc6a, Lc4.

Obrázek 15	Příčný řez přístřeškem podle vzorového listu Ž13 1.211 upraveného pro šířku nástupiště 7,2 m

### Demolice

Demolice výpravní budovy budou provedeny v rozsahu popsaném výše, tedy část objektu označená jako B a celý objekt C. Konkrétně se v případě části objektu B jedná o demolici 3 678 m3, v případě objektu C se jedná o 2 247 m3.

Z důvodu kolize s prodlouženým nástupištěm 4+5 bude odstraněn malý pozemní objekt u koleje 2a, který sloužil jako stanoviště vozmistrů, jde o 150 m3.

## Ostatní objekty

Na nástupištích bude osazen standardní orientační systém podle Směrnice SŽ SM118, včetně vyznačení sektorů na nástupištích.

Dále jsou navrženy kabelovody ve všech třech nástupištích a propojení také mezi nimi. Kabelovod v prvním nástupišti bude sloužit jako páteřní a povede již od parkoviště (km 24,900) po místo trvalého záboru (km 25,250) z důvodu stísněných poměrů. Kabelovody v ostrovních nástupištích budou sloužit pro rozvod sdělovacích, zabezpečovacích a nízkonapěťových kabelů v nástupišti. Předpokládá se použití multikanálů, šachet plastových i betonových.

Vzhledem k neměněné traťové rychlosti a větší vzdálenosti od kolejí k obytným, resp. k chráněným objektům, se neuvažuje s protihlukovými opatřeními.

## Územní plánování

Viz text Záměru projektu, kapitola 7.3.

Přílohy

Příloha 1	Dopravní schéma projektového stavu

Příloha 2	Dopravní schéma výhledového stavu

Příloha 1	Dopravní schéma projektového stavu

Příloha 2	Koncept dopravního schéma výhledového stavu.

Jsou doplněny výhybky X1-X2, předpokládané k vložení v projektu „Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) – Valašské Meziříčí (včetně)“, a rozdělení kolejí 4 až 10 cestovými návěstidly, předpokládané k doplnění v projektu „GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“. V obou těchto projektech dojde i k dalším změnám poloh návěstidel a konfigurace kolejiště, které dosud nejsou známy a nejsou tak zakresleny, schéma je tak třeba chápat jako předběžné

Správa železnic, státní organizace
Odbor projektování staveb
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

© 2023

Datum tisku
2023-10-20