Záměr projektu „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“

Obsah

1	Identifikační údaje projektu	4

2	Návaznost na schválené koncepce a programy	5

2.1	Návaznost na koncepce a programy	5

2.2	Návaznost na jiné stavby a koordinace s nimi	5

3	Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu	6

3.1	Popis stávajícího stavu – umístění projektu v území	6

3.2	Popis stávajícího technického stavu	9

3.3	Stávající dopravní technologie	13

3.4	Informace o památkové ochraně a historické hodnotě	14

3.5	Funkční uspořádání a zhodnocení stávajícího stavu systémů	14

3.6	Důvody realizace projektu	15

4	Požadavky na technické řešení	16

4.1	Rozhodující legislativní požadavky na technické řešení	16

4.2	Koncepce technického řešení	16

4.3	Dopravní technologie nového stavu	19

5	Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů	21

5.1	Železniční svršek a spodek, nástupiště	21

5.2	Mosty, propustky a zdi	23

5.3	Pozemní komunikace	24

5.4	Zabezpečovací zařízení	25

5.5	Sdělovací zařízení	26

5.6	Silnoproudá technologie, trakční a energetická zařízení	26

5.7	Pozemní stavební objekty	27

5.8	Ostatní objekty	32

6	Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)	32

6.1	Inteligentní dopravní systémy	33

6.2	Vazba na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty	34

7	Územně technické podmínky	37

7.1	Dotčená ochranná pásma a chráněná území	37

7.2	Napojení stavby na dosavadní technické vybavení území	37

7.3	Posouzení shody s platnou územně plánovací dokumentací	37

8	Majetkoprávní vztahy	38

9	Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů	38

9.1	Proces EIA	38

9.2	Ochrana přírody a krajiny	39

9.3	Podzemní a povrchové vody	39

9.4	Hluk a odpady	40

9.5	Zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkce lesa	40

9.6	Geomorfologické a geologické poměry v území	41

9.7	Území historického a kulturního významu	41

10	Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů podle druhu majetku	42

11	Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu	42

12	Rozpis nákladů	43

13	Výčet příloh	43

Seznam zkratek

| AC | Alternating current = střídavý proud |
| --- | --- |
| BEMU | Battery electric multiple unit = bateriová elektrická jednotka |
| CBA | Cost-benefit analysis = analýza přínosů a nákladů |
| CÚ | cenová úroveň |
| ČR | Česká republika |
| ČSN | česká technická norma |
| DIČ | daňové identifikační číslo |
| DC | Direct current = stejnosměrný proud |
| DDTS | dálková diagnostika technologických systémů |
| DPH | daň z přidané hodnoty |
| DŽI | dispečer železniční infrastruktury |
| EIA | Environmental Impact Assessment = posuzování vlivů na životní prostředí |
| EIB | European Investment Bank = Evropská investiční banka |
| EMU | Electric multiple unit = elektrická jednotka |
| EoA | End of Authority = konec oprávnění k jízdě |
| EOV | elektrický ohřev výhybek |
| ETCS | European Train Control System = evropský vlakový zabezpečovací systém |
| Ex | expres |
| FNPV | financial net present value = finanční čistá současná hodnota |
| FRR | financial internal rate of return = finanční vnitřní výnosové procento |
| GDPR | General Data Protection Regulation = obecné nařízení o ochraně osobních údajů |
| GSM-R | Global System for Mobile Communications – Railway = globální systém pro mobilní komunikace pro železniční aplikace |
| GVD | grafikon vlakové dopravy |
| IČO | identifikační číslo osoby |
| ITS | Intelligent transport system = inteligentní dopravní systémy |
| JZP ŽDC | jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty |
| Kč | koruna česká |
| KSUTP | koordinační plán ukolejnění a trakčního propojení |
| MD | Ministerstvo dopravy |
| MKA | multikriteriální analýza |
| Mn | manipulační nákladní vlak |
| Nex | nákladní expres |
| NN | nízké napětí |
| NP | nadzemní podlaží |
| OP | operační program |
| Os | osobní vlak |
| Pn | průběžný nákladní vlak |
| POTV | prostor ohrožený trakčním vedením |
| PP | podzemní podlaží |
| PRRON | Program rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží |
| PSČ | poštovní směrovací číslo |
| PVC | polyvinylchlorid |
| PZTS | poplachové zabezpečovací a tísňové systémy |
| R | rychlík |
| RFC | Rail Freight Corridors = železniční nákladní koridor podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 913/2010 |
| SFDI | Státní fond dopravní infrastruktury |
| SIK | svislá izolovaná konzola |
| Sp | spěšný vlak |
| SZZ | staniční zabezpečovací zařízení |
| SŽ | Správa železnic, státní organizace |
| ŠD | štěrkodrť |
| TEN-T | Trans-European Transport Networks = transevropská dopravní síť |
| TNŽ | technická norma železnic |
| TSI | technické specifikace pro interoperabilitu |
| TV | trakční vedení |
| TZZ | traťové zabezpečovací zařízení |
| ÚSES | územní systém ekologické stability |
| UÚO | užitné úložné oblasti |
| VKP | významný krajinný prvek |
| VN | vysoké napětí |
| VRT | vysokorychlostní trať |
| ZP | záměr projektu |
| ŽST | železniční stanice |

Název investora:	Správa železnic, státní organizace

Adresa včetně PSČ:	Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 			70994234

DIČ: 			CZ70994234

Záměr projektu

Investiční akce 		„Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“

# Identifikační údaje projektu

Číslo projektu:		5723520029

Název projektu:	„Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“

Místo realizace (kraj):	Zlínský

| Předpokládané celkové investiční náklady v cenové úrovni roku: |  | smíšená CÚ 2019 – 2029 |
| --- | --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – doprava – (SFDI, OP Doprava, TEN-T, EIB) | 845 129 | 1 022 606 |
| Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj) |  |  |
| Soukromé zdroje |  |  |
| Celkem | 845 129 | 1 022 606 |

| Předpokládané celkové neinvestiční náklady v cenové úrovni roku: |  | smíšená CÚ 2019 – 2029 |
| --- | --- | --- |
| položka | tis. Kč (bez DPH) | tis. Kč (vč. DPH) |
| Veřejné rozpočty – doprava- (SFDI, kap. 327 MD, OP Doprava, TEN-T, EIB) |  |  |
| Ostatní veřejné zdroje (uvést zdroj) |  |  |
| Soukromé zdroje |  |  |
| Celkem |  |  |

# Návaznost na schválené koncepce a programy

## Návaznost na koncepce a programy

„Dopravní politika ČR pro období 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“ byla schválena Usnesením č. 259 Vlády ČR dne 8. 3. 2021. Ve Specifickém cíli 1.3: Optimalizace jednotlivých druhů dopravy se pro železniční dopravu stanoví opatření „1.3.4.24 Nadále zvyšovat standard bezpečnosti a bezbariérovosti kolejové dopravní infrastruktury v souladu s TSI“. Ve Specifickém cíli 2.7: Rovné podmínky a příležitosti k dostupnosti v dopravě se stanoví opatření „2.7.1.2 Systematicky odstraňovat bariéry u staveb dopravní infrastruktury (např. železničních nástupišť, podchodů, schodišť, vstupů do budov či hygienických zařízení) včetně dohledu na dodržování a správnou aplikaci předpisů při realizaci novostaveb nebo při rekonstrukcích stávajících staveb. Z uvedených důvodů budou u řešení špatného stavu budov preferovány investiční akce před neinvestičními“ a „2.7.1.3 Zajistit funkční, bezbariérovou, bezpečnou a spolehlivou veřejnou dopravu pro všechny skupiny obyvatelstva“. Tato opatření pomáhá naplňovat akce „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“.

„Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží“(MD, SŽ, SFDI 2022) stanoví základní strategické postupy, vztahující se na nemovitosti osobních nádraží ve správě SŽ. Platí tak i pro tu část projektu „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“, zabývající se vyvolanou rekonstrukcí výpravní budovy.

„Aktualizace studie proveditelnosti tratě Horní Lideč st. hr. – Hranice na Moravě“ v letech 2017 – 2019 posoudila varianty modernizace trati, ale neprokázala jejich ekonomickou efektivitu. Z tohoto důvodu po projednání na Centrální komisi MD dne 24. 3. 2020 vydalo MD dopis čj. 98/2019-910-IZD/12, jímž aktualizaci bere na vědomí a doporučuje „vytipovat jednotlivé úseky a části infrastruktury, jejichž modernizace bude mít největší přínos (…) a hledat samostatnou obhajobu ekonomiky obvyklými způsoby (CBA, MKA)“. Z tohoto důvodu nemohl projekt „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ přejímat řešení z aktualizace studie proveditelnosti ani přebírat její ekonomické hodnocení, ale bylo nutno hledat nové, samostatně obhajitelné řešení.

## Návaznost na jiné stavby a koordinace s nimi

„Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí.“ V roce 2020 byl zpracován ZP na rekonstrukci celé uvedené stanice v podobě, odpovídající výše zmíněné aktualizaci studie proveditenosti. Projekt při celkových investičních nákladech ve smíšené cenové úrovni cca 5,2 mld. Kč bez DPH neprokázal ekonomickou efektivitu, příprava byla ukončena a nezbytné práce rozděleny do následujících tři akcí a do ZP „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“.

„GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná.“ Náplní je vybudování rádiového systému GSM-R a zabezpečovacího zařízení ETCS na celé uvedené trati, a to ve dvou etapách. ŽST Valašské Meziříčí náleží do 2. etapy, kdy má být vystavěn systém ETCS L2 ve výhradním provozu s benefity, včetně nového SZZ typu elektronické stavědlo v této stanici. Zařízení bude 3. kategorie podle TNŽ 34 2620, bude vyhovovat pro dálkové ovládání z Centrálního dispečerského pracoviště Přerov, pro indikaci volnosti kolejí se využijí počítače náprav, položena bude nová kabeláž, technologie bude umístěna v technologických kontejnerech na zhlavích, místní ovládání bude možné i z dopravní kanceláře, sloužící současně jako pracoviště pohotovostního výpravčího. ZP (SUDOP Brno s. r. o.) byl v prosinci 2022 spolu s oponentním posudkem předložen na Centrální komisi MD, realizace se uvažuje 2024 až 2027.

„Konverze na 25 kV, 50 Hz v úseku Hranice na Moravě – Vsetín.“ Projekt, jehož náplní bude změna trakční napájecí soustavy dané trati z 3 kV DC na 25 kV AC v návaznosti na „Studii proveditelnosti změny trakce z DC 3 kV na AC 25 kV, 50 Hz v oblasti Ostravsko a Přerovsko“, schválené ve var. 1 Centrální komisí MD. Do tohoto úseku patří také ŽST Valašské Meziříčí, jejíž trakční vedení bude též rekonstruováno. V současné době se zpracovává ZP (EXprojekt s. r. o.), realizace se uvažuje v letech 2028 – 2030.

„Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) – Valašské Meziříčí (včetně).“ Akce SŽ, u níž v ŽST Val. Meziříčí mají být součástí hlavní koleje (vč. zhlaví, vyjma části u nástupišť), návazné úseky zhlaví, předjízdná kolej, TV a silnoproudá zařízení. Součástí není infrastruktura řešená jinými akcemi (zab. zař., nástupiště, podchod, trakční napájecí stanice). Součástí také nemá být kolejiště seřazovací části stanice ani nákladový obvod, jejichž provozuschopnost musí být zajištěna z prostředků na provozuschopnost nebo na reinvestice. V současné době se zpracovává doprovodná dokumentace ZP (SŽ GŘ O9), realizace se předběžně uvažuje 2027 – 2030 souběžně s 2. etapou výše uvedené stavby „GSM-R + ETCS…“. Akce jsou koordinované, do „Revitalizace…“ se navrhuje zařadit kolejovou spojku X1-X2, popsanou v tomto ZP.

„Implementace ETCS Regional Rožnov pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí.“ Stavba, nahrazující zjednodušené řízení provozu podle předpisu D3 provozem podle D1 s novými SZZ, TZZ a ETCS L1 Limited Supervision. Připravuje se ZP, realizace má proběhnout 2027 až 2028.

„Oprava kolejí a výhybek v žst. Valašské Meziříčí.“ Neinvestiční akce, zahrnující opravu výhybek na lhotecko-hostačovicko-střítežském zhlaví, bez přímé vazby na předmětnou stavbu. Předpoklad realizace 2023.

„Dopravní terminál Valašské Meziříčí – areál bývalé Křižanovy pily.“ Projekt města Valašské Meziříčí, jehož náplní je zástavba bývalé průmyslové zóny mezi výpravní budovou a centrem města. Do této lokality má být přemístěno autobusové nádraží, postaven parkovací dům o kapacitě 140 stání, městský úřad, bytový dům a park. Projekt je zahrnut do Strategického plánu rozvoje města Valašské Meziříčí 2021 – 2027, v architektonicko-urbanistické soutěží z roku 2021 byl jako vítězný vybrán návrh autorského týmu Miroslav Moll, Jiří Příhoda a Soňa Stromšíková, viz obrázek. Součástí dopravního terminálu je též podchod pod ulicí Nádražní (průtah II/150), v ose stávajícího podchodu k železničním nástupištím. Město získalo do svého majektu též veškeré bývalé drážní pozemky v přednádraží. Pro rok 2023 chce město uspořádat architektonickou soutěž na autobusový terminál a městský úřad, současně řeší napojení na komunikace. Oba projekty jsou a budou koordinovány.

Obrázek 1	Urbanistická situace ze studie „Areál bývalé Křižanovy piliy, Valašské Meziříčí“, zpracovatelé Miroslav Moll, Jiří Příhoda, Soňa Stromšíková, 2021

# Popis stávajícího stavu a zdůvodnění nezbytnosti realizace projektu

## Popis stávajícího stavu – umístění projektu v území

Železniční stanice Valašské Meziříčí, jakožto lokace popisovaného ZP, leží v západní části stejnojmenného města na katastrálních územích Krásno nad Bečvou [776432] a Valašské Meziříčí-město [776360], které náleží do Zlínského kraje. Ve městě, nacházejícím se v podhůří Moravskoslezských Beskyd, vzniká řeka Bečva soutokem Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy.

Dnešní ŽST Valašské Meziříčí tvoří křižovatku pěti tratí, vybudovaných na konci 19. století: 1884 Hranice n. M. – V. Meziříčí a 1885 V. Meziříčí – Vsetín Rakouskou společností místních drah (ÖLEG), 1888 Kojetín – V. Meziříčí a Krásno n. B. – Frýdlant n. O., 1892 V. Meziříčí – Rožnov p. R. Severní dráhou císaře Ferdinanda (KFNB). Současná stanice pochází z doby dostavby a zdvoukolejnění trati Hranice n. M. – Púchov na konci 30. let 20. století, kdy nahradila původní sousedící stanice Valašské Meziříčí a Krásno nad Bečvou.

Tabulka 1	Parametry stávajících zaústěných tratí

|  | (H. Lideč st. hr. –) Jablůnka – V. M. – Lhotka n. B. (– Hranice n. M.) | Valašské Meziříčí – Branky n. M. (– Kojetín) | (Vratimov –) Hostašovice – Valašské Meziříčí | (Rožnov p. R. –) Střítež n. B. –Valašské Meziříčí |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Číslo trati podle Úředního povolení | 820 00 | 821 00 | 823 00 | 824 00 |
| Číslo trati podle tab. trať. poměrů | 308 | 304A | 302A | 304G |
| Číslo trati podle kniž. jízdního řádu | 280 | 303 | 323 | 281 |
| Kategorie dráhy | celostátní TEN-T | regionální | regionální | regionální |
| Kategorie trati podle TSI INF | P5 / F1 | P6 / F4 | P5 / F4 | P6 / F4 |
| Počet traťových kolejí | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Max. traťová rychlost | 145 km/h | 70 km/h | 70 km/h | 60 km/h |
| Zábrzdná vzdálenost | 1 000 m | 700 m | 700 m | 400 m |
| Traťová třída zatížení; skupina přechodnosti | D4/110 až D4/120 + C3/160; 3 | C3/70; 2 | C3/70; 2 | C3/60; 2 |
| Průjezdný průřez | GC | GCZ3 | GC | GC |
| Trakční soustava | 3 kV DC | - | - | - |
| Zabezpečovací zařízení vč. kategorie podle TNŽ 34 2620 | TZZ: autoblok; SZZ: reléové; 3. kat. | TZZ: reléový poloautoblok 2. kat.; SZZ: reléové 3. kat. | TZZ: automatické hradlo; SZZ: reléové; 3. kat. | zjednoduš. řízení drážní dopravy (D3), dirigující ŽST Val. Meziříčí |
| Základní rádiové spojení | SRD | SRD | SRD | SRV |
| Číslo traťového a definičního úseku (TUDU) ŽST Valašské Meziříčí | 2361G1, 2361GA, 2361GB, 2361GC, 2361GD, 2361GE, 2361GF, 2361GH, 2361GK, 2361GL, 23691GM, 2361GN, 2361GS, 2361GT, 2361GU |  |  |  |

Obrázek 2	ŽST Valašské Meziříčí, dopravní schéma současného stavu

Tabulka 2	Staniční koleje ŽST Valašské Meziříčí, současný stav

| Číslo | Už. délka | Rychlost | Poloha | Účel koleje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dopravní koleje |  |  |  |  |
| 1 | 730 m | 60 km/h | S1 – L1 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 2 | 568 m | 60 km/h | S2 – Lc2 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 2b | 125 m | 40 km/h | Se15A – L2 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 3 | 715 m | 40 km/h | S3 – L3 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 4 | 563 m | 40 km/h | S4 – L4 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 5 | 643 m | 40 km/h | S5 – L5 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 6 | 578 m | 40 km/h | S6 – L6 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 7 | 627 m | 40 km/h | S7 – L7 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 8 | 220 m | 40 km/h | S8 – Lc8 | vjezdová a odjezdová směr Hostašovice, Střítež n. B., Jablůnka, Branky n. M., bez TV |
| 8a | 120 m | 40 km/h | Se13 – Se15 | průjezdná, variantní cesta, bez TV |
| 8b | 120 m | 40 km/h | Se14 – L8 | odjezdová a průjezdná směr Hostašovice a Střítež n. B., bez TV |
| 9 | 585 m | 40 km/h | S9 – L9 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 11 | 560 m | 40 km/h | S11 – L11 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 13 | 426 m | 40 km/h | S13 – L13 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 13a | 123 m | 40 km/h | Se16 – Se23 | průjezdná, variantní cesta pro vlaky všech směrů, s TV |
| 15 | 413 m | 40 km/h | S15 – n. v. 23 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 17 | 356 m | 40 km/h | S17 – L17 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 19 | 362 m | 40 km/h | S19 – L19 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 21 | 255 m | 40 km/h | S21 – L21 | odjezdová pro vlaky všech směrů a seřaďovací, s TV |
| 23 | 563 m | 40 km/h | S23 – L23 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 25 | 565 m | 40 km/h | S25 – L25 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 27 | 567 m | 40 km/h | S27 – L27 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 29 | 547 m | 40 km/h | S29 – L29 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 31 | 544 m | 40 km/h | S31 – L31 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| 33 | 520 m | 40 km/h | S33 – L33 | odjezd. směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., seřaďovací, s TV |
| manipulační koleje |  |  |  |  |
| 2a | 52 m | 40 km/h | zar. – Se13A | odstavná pro elektrické lokomotivy, s TV, kusá |
| 4a | 147 m | 40 km/h | zar. – Se8 | odstavná pro soupravy, s TV, kusá |
| 8 kusá | 89 m | 40 km/h | zar. – Se6 | odstavná, bez TV, kusá |
| 10 | 148 m | 40 km/h | zar. - v. 54 | bez TV, kusá, zařízení služeb: odstavná |
| 10a | 96 m | 40 km/h | v. 57 – v. 82a | bez TV, zařízení služeb: odstavná |
| 10b | 72 m | 40 km/h | v. 57 – v. 80 | bez TV, zařízení služeb: odstavná |
| 10c | 86 m | 40 km/h | v. 54 – v. 78 | bez TV, zařízení služeb: odstavná, jen pro vážení na kolejové váze |
| 12 | 231 m | 40 km/h | zar. – v. 74 | skladištní, boční rampa, bez TV, kusá, zař. služeb: koleje se zvl. rež. |
| 14 | 40 m | 40 km/h | zar. – v. 70 | čelní rampa, bez TV, kusá |
| 16 | 171 m | 40 km/h | zar. – v. 67 | bez TV, kusá, zařízení služeb: koleje se zvláštním režimem |
| 18 | 161 m | 40 km/h | zar. – v. 62 | bez TV, kusá, zařízení služeb: koleje se zvláštním režimem |
| 20 | 161 m | 40 km/h | zar. – v. 62 | bez TV, kusá, zařízení služeb: odstavná |
| 33a | 29 m | 40 km/h | v. 23 – zar. | bez TV, kusá |
| 33b | 52 m | 40 km/h | zar. – Se12 | bez TV, kusá |
| 33c | 60 m | 40 km/h | zar. – Se29 | pro elektrické lokomotivy, s TV, kusá |
| 35a | 93 m | 40 km/h | Se10 – v. 34 | provozovatel vlečky |
| 43 | 16 m | 40 km/h | zar. – Se7 | pro SŽ, kusá |
| vLz | 1 220 m | 40 km/h | Se36 – zar. | výtažná lhotecké zhlaví, TV pouze 78 m, kusá |
| vsp | 1 395 m | 40 km/h | zar. – v. 10 | výtažná svážného pahrbku, s TV, kusá |
| vRz | 548 m | 40 km/h | Se28 – zar. | výtažná rožnovské koleje, bez TV, kusá |
| spojovací kolej |  |  |  |  |
| 43a | 135 m | 40 km/h | Se9 – v. 201 | s vlečkou 6302 a přes ni do areálu účelového kolejiště |

Trať Horní Lideč st. hr. – Hranice n. M. je zařazena do sítě TEN-T do globální sítě osobní dopravy a hlavní sítě nákladní dopravy. Je též součástí Rýnsko-dunajského koridoru RFC 9.

Dráhy zde provozuje SŽ, místním správcem je SŽ Oblastní ředitelství Ostrava. Provoz v ŽST Valašské Meziříčí řídí výpravčí v místní dopravní kanceláři.

ŽST Valašské Meziříčí je křižovatkovou stanicí. U kolejí 8, 6, 4, 2 a 1 jsou vnější a ostrovní nástupiště, propojená podchodem; tyto koleje slouží především osobní dopravě a projíždějícím vlakům. Koleje 5 až 33 jsou určeny pro nákladní dopravu a tvoří je kolej 3 předjízdná, koleje 5 až 11 vjezdové skupiny a 13 až 33 směro-odjezdové skupiny seřaďovacího nádraží. Podle Koncepce seřaďovacích stanic (čj. 85938/2020-SŽ-GŘ-O26) jde o stanici bez automatizace, s jedinou brzdou JKB-U, s průměrným denním výkonem za roky 2016 až 2019 jen 117 vozů, zhodnocenou s doporučením zrušit spádoviště a ponechat koleje pro řazení posunem. Nákladový obvod tvoří kusé koleje 10 až 20, využívané částečně pro místní nakládku a vykládku. Do stanice jsou zaústěny vlečky:

- 6140 Agropodnik a. s., Valašské Meziříčí;

- 6141 CIE UNITOOLS PRESS a. s. Valašské Meziříčí;

- 6302 ČD, a. s. – Valašské Meziříčí;

- 6311 ČD, a. s. – CHV Valašské Meziříčí.

Do vlečky 6302 je zapojeno účelové kolejiště SŽ (koleje 401 až 408).

Předmětný ZP se týká pouze osobní části stanice v kolejích 1 až 8. Nákladní částí stanice ani zhlaví jím až na dále popsané výjimky nejsou dotčeny.

Tabulka 3	Informace z Programu rekonstrukce a revitalizace osobních nádraží

| SR 70 | Podle 173/1995 Sb. | Název | Frekvence cestujících | Kategorie 2021 (SM122) | TEN-T | Pořadí kateg. 2021 | Index (hodn. VxS) | Pořadí index | Význam (V) | Stav budovy (S) | K | L | M | P | Památková ochrana | PENB |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 351627 | ŽST | Valašské Meziříčí | 4000 až 7499 | C | ano | 39 | 2,743 | 37 | 5,4 | 50,79 % | 2,40 | 1 | 1 | 1 | ne | F |

## Popis stávajícího technického stavu

### Železniční svršek

Kolejový rošt ve stanici sestává z kolejnic tvaru S49, T, ojediněle A z let 1954 až 2021, na pražcích typu SB8, SB6, SB3/4, PB2, B91S/1, dřevěných z let 1959 až 2020. Výhybek je ve stanici 92 včetně výhybek v kombinaci, křižovatkových a jedné křižovatky, poměrových i stupňových, z let 1937 až 2017, soustav S49, T a A, na dřevěných pražcích. Výhybky mají i v dopravních kolejích často poloměr 190 m. Kolejové lože ve stanici je štěrkové, znečištěné drobnější frakcí. Stav železničního svršku odpovídá překročené životnosti (obvyklý rok vložení konstrukcí v dopravních kolejích je 1985) a nadměrnému opotřebení.

### Železniční spodek

Železniční stanice Valašské Meziříčí leží na zemním tělese, které na severním (lhotecko-hostašovicko-střítežském) zhlaví odpovídá úrovni terénu a směrem k jihu přechází v násep, jehož výška roste až na cca 6 m na jižním (jablůnkovsko-braneckém) zhlaví. V projektu stavby „ČD DDC, Rekonstrukce podchodu pro cestující v km 25,067 v žst. Valašské Meziříčí“ (MORAVIA CONSULT Olomouc, a. s., 12/2002) se uvádí, že v místě tohoto podchodu tvoří materiál náspu částečně netříděná haldovina, úroveň základové spáry podchodu je cca v úrovni původního terénu (4,5 m pod temeny kolejnic), pod touto úrovni následují svrchní písčíté hlíny uložené na souvrství písků a podkladních štěrků, přičemž hladina podzemní vody se nachází cca 6,0 – 6,5 m pod temeny kolejnic. Odvodňovací zařízení (trativody, svodná potrubí) správce neeviduje ani nejsou v terénu patrná, naopak jsou zachovány zbytky bývalých vodovodů pro parní lokomotivy včetně několika vodních jeřábů.

Správce neeviduje v řešené oblasti závady železničního spodku ani staré ekologické zátěže. V kolejišti jsou patrné následky znečištění kolejového lože a omezeně funkčního odvodnění.

### Nástupiště

V ŽST Valašské Meziříčí jsou v současném stavu čtyři nástupiště, s výškou cca 0,20 až 0,30 m:

- nástupiště č. 1, vnější, délky 154 m, u koleje 8, přístupné z výpravní budovy;

- nástupiště č. 2, ostrovní, délky 200 m, mezi kolejemi 6 a 4, přístupné z podchodu;

- nástupiště č. 3, ostrovní, délky 329 m, mezi kolejemi 2 a 1, přístupné z podchodu;

- úrovňové nástupiště bez čísla, délky 177 m, u koleje 3. Toto nástupiště je přístupné ze sousedního nástupiště č. 3 a lze jej použít jen při mimořádnostech.

Povrch vnějšího a ostrovních nástupišť tvoří betonové dlaždice, v blízkosti podchodu s omezenými prvky značení pro nevidomé.

### Železniční přejezdy

V železniční stanici Valašské Meziříčí jsou dva železniční přejezdy, oba mimo místo projektu:

  - P8052 v km 24,238 trati Valašské Meziříčí – Lhotka n. B., trojkolejný, asfaltový se středovými pryžovými díly, přes místní komunikaci – ulici Hranickou (III/03561);

  - P7329 v km 61,937 trati Hostašovice – Val. Meziříčí a současně v km 0,458 trati Střížež n. B. – Val. Meziříčí, dvoukolejný, celopryžový, přes místní komunikaci nepřístupnou motorovým vozidlům – ulici Zámeckou.

### Mostní objekty

V kolejišti ŽST Valašské Meziříčí jsou následující mosty a propustky:

  - propustek ev. km 24,411, trubní o rozpětí 0,7 m a šířce 24,4 m, z r. 1936;

  - propustek ev. km 24,651, deskový+trubní o rozpětí 0,8 m a šířce 75+70 m, z r. 1884;

  - most ev. km 25,067, zabetonované nosníky o rozpětí 5,6 m a šířce 8,9+8,9 m, z r. 1939 sanovaný v roce 2003. Jde o podchod na nástupiště a je jediným mostním objektem v rozsahu tohoto projektu. Podchod je zaústěn jedním schodištěm do výpravní budovy a druhým na nástupiště 1, dále vždy dvojící schodišť na každé ostrovní nástupiště. Podchod má světlou šířku 5 m, světlou výšku 2,5 m a délku cca 35 m. Jsou v něm umístěny schodišťové plošiny typu ZPŠ-E.1 (2 ks) a SVU 225 (1 ks);

  - most ev. km 25,521 přes místní komunikaci a Rožnovskou Bečvu, zabetonované nosníky a betonové klenby o rozpětí 5,6+2×19,4 m a šířce 20,5 m z r. 1936;

  - most ev. km 25,609 přes silnici I. třídy a chodníky, železobetonový o rozpětí 1,7+9,0+1,7 m a šířce 20,6 m, z r. 1937.

### Zabezpečovací zařízení

Provoz zabezpečuje reléové SZZ cestového systému s číslicovou volbou AŽD 71 z roku 1975, 3. kategorie podle TNŽ 34 2620, umístěné ve stavědlové ústředně ve výpravní budově. Základní napájení SZZ je zajištěno z rozvodu 6 kV a náhradní z veřejné distribuční sítě. Pro kontrolu volnosti kolejových úseků jsou využívány kolejové obvody KO 2796 (dvoupásové, 50 Hz s relé DSŽ 12) a KO 2491 (jednopásové, 50 Hz s relé NMVŽ2-1000/1000). Výhybky jsou přestavovány třífázovými přestavníky řady EP600. Světelná návěstidla jsou typu AŽD 70.

V mezistaničních úsecích jsou následující TZZ:

- Lhotka nad Bečvou – Val. Meziříčí tříznakový automatický blok elektronický ABE-1 s přenosem návěstních znaků pro vlakový zabezpečovač, s kolejovými obvody, 3. kategorie podle TNŽ 34 2620;

- Val. Meziříčí – Jablůnka tříznakový automatický blok AB3-82 s přenosem návěstních znaků pro vlakový zabezpečovač, s kolejovými obvody, 3. kat.e podle TNŽ 34 2620;

- Val. Meziříčí – Hostašovice automatické hradlo s bodem na trati (AH Krhová), 3. kategorie podle TNŽ 34 2620;

- Val. Meziříčí – Branky n. M. reléový poloautomatický blok, 2. kat. podle TNŽ 34 2620;

- Val. Meziříčí – Střítež n. B. – Rožnov p. R. se jízdy vlaků zabezpečují zjednodušeným řízením drážní dopravy podle předpisu SŽ D3.

V obvodu stanice jsou dva železniční přejezdy. Přejezd P8052 je vybaven PZS 3ZNI (přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným, s úplnými závislostmi, se závorami, bez pozitivního signálu) typu AŽD71. Přejezd P7329 je vybaven PZS 3SNI (přejezdovým zabezpečovacím zařízením světelným, s úplnými závislostmi, bez závor, bez pozitivního signálu) typu AŽD71.

### Sdělovací zařízení

Sdělovací zařízení je z roku 2009. V ŽST Valašské Meziříčí je instalován automatický hlasový a vizuální informační systém pro cestující INISS, slouží pro informaci cestujících o příjezdech a odjezdech vlaků a hlášení do zastávky Brňov, Zubří, do nákladiště a zastávky Bystřička a do dopraven Střítež nad Bečvou a Rožnov pod Radhoštěm. V budově a podchodu jsou instalovány nové informační tabule. V srpnu 2019 byly nástupištní listové jednotky PRAGOTRON nahrazeny za informační tabule s LCD displeji s podsvícením LED diodami.

Rozhlasová ústředna je INOMA RRU, zesilovač INOMA RRU-VZ-100, řídící počítač informačního zařízení je v dopravní kanceláři. Telefonní zapojovač je typu INOMA ALFA a náhradní zapojovač INOMA NZ-10.

V železniční stanici jsou instalovány hlavní hodiny EH72.

Zařízení elektronické požární signalizace (EPS) je v místnost reléového zabezpečovacího zařízení a v místnosti technologie na stavědle 1. Jedná se o ústředny Lites MHU 109. Elektronický zabezpečovací systém (EZS) nebyl vybudován.

Kamerový systém s IP kamerami ve vestibulu, podchodu a na nástupišti je typu Hikvision.

### Trakční vedení a silnoproudá zařízení

Železniční trať Horní Lideč st. hr. – Valašské Meziříčí – Hranice n. M. je elektrizována trakční soustavou 3 kV DC, připravuje se její konverze na 25 kV AC. Stávající trakční vedení pochází z roku 1960 s pozdějšími úpravami, ve staničních kolejích ŽST Valašské Meziříčí částečně rekonstruováno 1982, a je tak za hranicí životnosti. V sousedství železniční stanice je trakční napájecí stanice (trakční měnírna).

Je zřízen elektrický ohřev výměn, ovládání je z dopravní kanceláře. Osvětlení podchodu a nástupišť je zářivkovými a výbojkovými svítidly, kolejiště je osvětleno třemi osvětlovacími věžemi s výbojkovými reflektory a původními stožárky JŽ12-14. Trafostanice 22/0,4 kV má olejové transformátory.

Ve výpravní budově je staniční trafostanice STS 610 6/0,4 kV, rozvodna nn a náhradní zdroj.

Ve stanici je elektrické předtápěcí zařízení PS 1 mezi kolejemi 6 a 8 v km 24,950, PS 2 mezi kolejemi 4 a 6 v km 24,950, PS 3 mezi kolejemi 4 a 6 v km 25,179.

### Pozemní objekty

##### Výpravní budova

Výpravní budova se nachází na pozemcích parc. č. 1227/1, 1007/49 a 1227/2. Vlastnické právo ke všem těmto pozemkům náleží ČR, právo hospodaření s majetkem připadá SŽ.

Výpravní budova ŽST Valašské Meziříčí je dle PRRON zařazena do kategorie C, opotřebení je 50,79 % a pořadí 37. Štítek energetické náročnosti budovy je označen jako kategorie F, jedná se tedy z energetického hlediska o velmi nehospodárnou budovu a je vhodná pro kompletní rekonstrukci. Budova je napojena na vedení VN, poskytovatelem distribučních služeb je ČEZ Distribuce, a. s. a dodavatelem silové elektřiny je Veolia. Dodavatelem zemního plynu je Pražská Plynárenská, a. s. a budova je napojena na vodovod a kanalizaci Vodovody a kanalizace Vsetín, a. s.

Výpravní budova je obdélníkového tvaru, její půdorysné rozměry jsou cca 133 × 20 m. Šířka budovy je v její délce proměnlivá. Budovu lze rozdělit dle hmoty do jednotlivých částí, které se liší počtem podlaží, celkovou výškou a také využitím. Zastřešení budovy je převážně provedeno dvouplášťovými plochými střechami.

Objekt byl postaven ve 30. letech 20. století. V 60. – 70. letech minulého století zde bylo provedeno dodatečné podsklepení části vestibulu a za dobu své existence se změn dočkal i interiér. Ze statického hlediska se jedná o objekt s převažujícím podélným nosným systémem.

Základy jsou dle stavebně technického průzkumu provedeny z betonových pasů. Svislé nosné konstrukce jsou v 1. PP provedeny jako betonové (sloupy i stěny), v 1. NP jsou tvořeny cihelným zdivem - z cihel plných pálených na maltu pravděpodobně vápennou. Ve střední části 1. NP doplňují nosný systém tři betonové sloupy. Stropní konstrukci nad 1. PP tvoří železobetonový trámový strop s jedním průvlakem. Stropní konstrukce nad 1. NP je pravděpodobně také železobetonová.

Podlahy jsou většinou z betonových mazanin, ve veřejných prostorech doplněny nášlapnou vrstvou z keramické dlažby či PVC. Z výpravní budovy vede schodiště do podchodu pod kolejištěm. Část svislých nosných konstrukcí (betonové stěny) podchodu tvoří podporu pro obvodovou nosnou stěnu výpravní budovy.

Jak již bylo uvedeno výše, budova je členěna svou hmotou na několik částí, které jsou pro lepší orientaci pojmenovány a označeny (viz též přílohy K.8.1.201 až K.8.1.205) následně:

- A: jižní administrativní část;

- B: část s odbavovací halou;

- C: část s bývalou restaurací;

- D: technologický objekt.

Jižní část objektu, tedy část A, je svou výškou nejvýraznější, má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Využití budovy je především administrativní a v podzemním podlaží se nachází kryt civilní ochrany a technické zázemí budovy. Dle stavebně technického průzkumu, který zpracovala v dubnu roku 2022 společnost Průzkumy staveb s.r.o., je tato část budovy v poměrně špatném technickém stavu. Z důvodu již nefunkční a dožilé hydroizolace způsobuje zatékání do konstrukce degradaci spodní stavby, při deštích dochází k zaplavení sklepních prostor a také v nosných obvodových stěnách vznikají vodorovné trhliny, které poukazují na statické narušení konstrukce. Je třeba řešit nové rozvody vytápění, protože stávající rozvody jsou ve špatném technickém stavu. Současně s tím je třeba také řešit jiné technické zázemí pro zdroj tepla, kterým bude tepelné čerpadlo.

Část B, tedy část s odbavovací halou a s dalšími prostory pro cestující, prošla částečnou opravou v roce 2019. V rámci opravy proběhly následující činnosti: oprava střešní krytiny na výpravní budově, oprava klempířských prvků, rekonstrukce hygienického zázemí pro cestující (zařizovací předměty, obklady, podlahová krytina, výmalby). Dále byly v rámci akce opraveny vnitřní, vnější omítky, malby a nátěry. Dále byly vyměněny některé výplně otvorů – dveře a okna. Část B má 1 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V současné době je téměř celá plocha 1. NP využívána, podzemní podlaží vykazuje narušení podobně jako v části budovy A. Zásadním problémem této části budovy je to, že svým současným dispozičním řešením neodpovídá dnešním společenským požadavkům, dále zde také nejsou v současné době řešené bezbariérové přístupy do podchodu a ideální není ani řešení bezbariérového WC. Do výpravní budovy je navržena u hlavního vstupu rampa pro osoby tělesně postižené, ale její umístění a řešení není optimální.

Na část budovy B navazuje dále část označená jako C, která dříve sloužila jako restaurace a zázemí restaurace. Tato část budovy má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Dělí se na samotný sál, tedy prostor, který byl dříve přístupný veřejnosti a dále zázemí restaurace. V současné době je celá tato část objektu nevyužita a nese velké stopy opotřebení, konstrukce jsou vlivem zatékání ve špatném stavebně technickém stavu, stropní konstrukce jsou také viditelně porušené.

Budova D má 2 nadzemní a 1 podzemní podlaží. V současné době je využita jako technologický objekt, jsou zde umístěny technologické místnosti jako dopravní kancelář, reléová místnost, sdělovací zařízení, rozvodna NN. V záměru není plánovaná změna této části budovy, nebude do ní zasahováno. Proti částem A až C je novější.

##### Přístřešky

Nástupiště jsou zastřešena ocelovými přístřešky z konce 30. let 20. století, jejich rozměry jsou 81 × 5 m na nástupišti č. 1, 195 × 6,5 m na nástupištích č. 2 a 3. Podpěry přístřešku na nástupišti č. 1 a dále v místě schodišť na nástupištích č. 2 a 3 jsou ve vzdálenosti od hrany nástupišť menší než 2 m a nevyhovují tak ČSN 73 4959. Zastřešení nástupiště č. 1 je evidováno jako překážka v průjezdném průřezu přilehlé koleje 8.

##### Objekt u nástupiště 3

U severního konce nástupiště 3 se nachází již nevyužívaný drobný jednopodlažní stavební objekt. Objekt není zapsán v katastru nemovitostí.

##### Širší vztahy

Město Valašské Meziříčí leží ve Zlínském kraji a má přibližně 22 tisíc obyvatel. Svou polohou představuje město vstupní bránu do Moravskoslezských Beskyd a je významným dopravním uzlem. Ve městě jsou dva zámky, historické centrum je od roku 1992 památkovou zónou. Ve městě se odehrává děj románu „Hana“ autorky Aleny Mornštajnové, zásadní roli pak v něm hraje místní cukrárna. Průmysl je soustředěn k severnímu okraji města (chemie, potravinářství, strojírenství). Výpravní budova železniční stanice se nachází v severozápadní části města a od centra města je vzdálena přibližně 1,0 km.

U výpravní budovy je možnost přestupu na jinou dopravu, nachází se zde 9 autobusových nástupišť. Od železniční stanice vyjíždí linky ve směrech Kroměříž, Vsetín, Rožnov pod Radhoštěm a Zlín. Dále odsud jezdí linky do okolních menších měst a vesnic a také zde zastavují spoje městské dopravy. Autobusové nádraží se nachází poblíž centra města ve vzdálenosti 1,2 km, město plánuje jeho přesun k železniční stanici.

V současné době se u výpravní budovy nenachází parkovací místa P+R ani K+R pro osobní automobilovou dopravu, auta parkují živelně u nákladového obvodu stanice nebo u obchodních center. Město plánuje výstavbu parkovacího domu v přednádražním prostoru.

### Geodetické a mapové podklady

Mapové podklady pro ŽST Valašské Meziříčí od SŽ Správy železniční geodézie byly vyhotoveny v roce 2003 z fotogrammetrického zpracování z r. 1995 pro jednotnou železniční mapu, s doměřením v 3. třídě přesnosti. Změny kolejiště z pozdější doby již nebyly zaneseny, v tomto ZP si je projektant aktualizoval v nezbytném rozsahu podle místního šetření. Bodové pole pochází z roku 2019 a je v 2. třídě přesnosti. Katastrální mapa pro katastrální území Krásno nad Bečvou [776432] je digitální katastrální mapa (DKM).

## Stávající dopravní technologie

Výchozí rozsah dopravy v ŽST Valašské Meziříčí uvažujeme ve stavu GVD 2023. Stanice slouží vlakům osobní i nákladní dopravy. Linky osobní dopravy jsou uvedeny v tabulce.

V nákladní dopravě v současnosti dominuje směr Hranice na Moravě – Valašské Meziříčí a zpět. Pro kapacitu dráhy je rozhodujícím údajem 9. decil z denní četnosti vlaků, který za leden až březen 2022 dosahoval 11 vlaků v úseku Odb Skalka – Valašské Meziříčí, 7 vlaků Branky na Moravě – Valašské Meziříčí, 3 vlaky Vsetín – Valašské Meziříčí a 2 vlaky Střítež nad Bečvou – Valašské Meziříčí. Směr Hostašovice – Valašské Meziříčí byl ve sledovaném období bez nákladní dopravy.

Tabulka 4	Linky osobní dopravy, výchozí stav

| linka | směr | interval | popis, řazení, dopravce | pramen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex2 | Praha – Vsetín – Púchov | 120 min. | 361.1 ZSSK/380 ČD + 5-10 vozů, ČD a. s. | GVD 2023 |
| S2 | Bylnice – Horní Lideč – Vsetín – Valašské Meziříčí (- Rožnov pod Radhoštěm) | pouze 3 páry spojů denně | 846, Arriva vlaky s. r. o. | GVD 2023 |
| S3/Sp3 | Vsetín – Hranice na Moravě (- Přerov – Olomouc) | 60/120 min. | Ve špičkách vedeno jako Sp3, mimo špičku S3, 460, ČD a. s. | GVD 2023 |
| S4 | Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm | 60 min. (některé spoje vynechány) | Vybrané spoje ze směru Kojetín v ŽST Valašské Meziříčí ukončeny, 844, ČD a. s. | GVD 2023 |
| S42 | Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm | 60 min. nepravidelně | Proklad s linkou S2 a S4, 844/846, ČD a. s. + Arriva vlaky s. r. o. | GVD 2023 |
| S6 | Ostrava – Frýdek-Místek – Frýdlant nad Ostravicí – Frenštát pod Radhoštěm – Valašské Meziříčí | 60/120 min. | Vozební rameno rozděleno ve Frýdlantu nad Ostravicí. 814, 842+Bdtn, ČD a. s. | GVD 2023 |
| Sp8 | Brno – Kojetín – Hulín – Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm | 1 pár so/ne | 754+3 Bdmtee, ČD a. s. | GVD 2023 |

Tabulka 5	Rozsah dopravy, výchozí stav

| Úsek | Směr Lhotka n.B., Jablůnka, Branky n.M., Hostašovice, Střítež n.B. |  |  |  |  | Směr Valašské Meziříčí |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | EC | R | Sp | Os | Nex, Pn, Mn | EC | R | Sp | Os | Nex, Pn, Mn |  |
| Valašské Meziříčí – Lhotka nad Bečvou | 8/1 | 0/0 | 1/0 | 14/2 | 9/0 | 8/1 | 0/0 | 2/0 | 15/2 | 9/3 | 66/9 |
| Valašské Meziříčí - Jablůnka | 8/1 | 0/0 | 2/0 | 19/3 | 7/1 | 8/1 | 0/0 | 1/0 | 19/2 | 7/1 | 71/9 |
| Valašské Meziříčí – Branky na Moravě | 0/0 | 0/0 | 2/0 | 15/2 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 16/2 | 1/0 | 36/4 |
| Valašské Meziříčí – Hostašovice | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 15/2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 14/2 | 0/0 | 31/4 |
| Valašské Meziříčí – Střítež nad Bečvou | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 25/3 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 1/0 | 25/3 | 1/0 | 53/6 |
| Počty vlaků odpovídají pracovnímu dni a jsou uvedeny v pořadí celodenní / za špičkové 2 hodiny (16 – 18 hod.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

## Informace o památkové ochraně a historické hodnotě

Nástupiště, podchod ani výpravní budova nejsou památkově chráněny.

## Funkční uspořádání a zhodnocení stávajícího stavu systémů

Výpravní budova je stávající samostatně stojící objekt, přístup k objektu je možný jak ze strany železnice, tak po veřejné komunikaci a pro pěší je přístup umožněn po zpevněné ploše před nástupem do budovy. Budova je svou hmotou členěna do několika částí, z nichž má každá jiné funkční uspořádání i využití.

Výkresy půdorysů jednotlivých podlaží jsou samostatnými přílohami K.8.1.201 až K.8.1.205.

Objekt výpravní budovy z pohledu funkce užívání slouží několika účelům, přičemž skladba využití budovy zůstane převážně zachována. Jednotlivé zastoupené funkce jsou vypsány níže:

- železniční doprava;

- zázemí SŽ;

- zajištění potřeb cestující veřejnosti;

- prostory pro potřeby správce objektu;

- prostory pro potřeby dopravce;

- bytové jednotky;

- komerční nájemní prostory.

Nejjižnější a nejvyšší část budovy označena jako část A má 4 nadzemní a 1 podzemní podlaží. Podzemní podlaží je využité především pro technologie jako vytápění, sklady a kryt civilní ochrany. Nadzemní podlaží jsou využité především jako kancelářské prostory i s hygienickým zázemím, případně s denními místnostmi pro zaměstnance. Nejvyšší, tedy 4. NP, je nevyužité. Výjimku ve využití tvoří v této části budovy malá provozovna, přístupná z jižní strany budovy.

Budova v části B zastává především funkci odbavovací a příjezdové haly, je tedy z velké části přístupná pro veřejnost. Z odbavovací haly lze dále projít k pokladnám pro zakoupení jízdních dokladů a do menších provozoven s občerstvením, tiskovinami či do knihkupectví. Dále jsou přímo z haly také přístupné toalety pro veřejnost a samostatná čekárna. Z odbavovací haly je také možné vstoupit přímo na nástupiště I. Přístup do podchodu je umožněn přímo z odbavovací haly po schodišti, nebo lze do podchodu vstoupit po schodišti z nástupiště I.

Střední část budovy označená jako C má dvě nadzemní a jedno podzemní podlaží. Nachází se zde především nevyužité prostory, které dříve sloužily jako zázemí restaurace v podobě kuchyně, výdejny jídel a různých skladů. Ve 2. NP se nacházely kancelářské prostory restaurace, které jsou dnes nevyužité. V 1. PP je několik nevyužívaných skladovacích prostorů.

Nejsevernější část výpravní budovy, která je označená jako část D, slouží především jako technologický objekt pro zajištění provozuschopnosti dráhy, v 1. NP je stavědlová ústředna reléového SZZ a trafostanice, v 2. NP pak dopravní kancelář. Výjimku ve využití zde tvoří dvě bytové jednotky, které se nachází v 2. NP.

Budova nevyhovuje současným energetickým požadavkům, což mimo jiné zvyšuje náklady na její provoz. Současný stav budovy se jeví jako dlouhodobě neudržitelný a je proto nutné přistoupit k celkové rekonstrukci objektu a úpravy hmotového řešení tak, aby došlo ke zlepšení celkového komfortu pro cestující i zaměstnance, kteří budovu každodenně využívají.

V roce 2019 proběhly v rámci „Opravy výpravní budovy Valašské Meziříčí“ následující činnosti: oprava střešní krytiny na výpravní budově, oprava klempířských prvků, rekonstrukce hygienického zázemí pro cestující (zařizovací předměty, obklady, podlahová krytina, výmalby). Dále byly v rámci akce opraveny vnitřní, vnější omítky, malby a nátěry, byly vyměněny některé výplně otvorů – dveře a okna.

V rámci projektové přípravy byl v dubnu 2022 proveden stavebně technický průzkum objektu společností Průzkumy staveb s. r. o. V rámci stavebně technického průzkumu bylo provedeno zjištění způsobu založení objektu, orientační pevnosti zdiva, typů vodorovných nosných konstrukcí nad 1. PP a skladby podlah. Dále byla provedena fotodokumentace zkoumaných konstrukcí a popis zjištěných vad a poruch. Bylo zjištěno, že základy jsou provedeny z betonových pasů a hloubka základové spáry se nachází cca 1400 mm pod podlahou. Betonové stěny v 1. PP mají vizuálně špatnou kvalitu a jsou v nich viditelné trhliny. Technický stav železobetonových konstrukcí v instalačních sklepních prostorách je dle stavebně technického průzkumu velmi špatný. Jako orientační pevnost zdiva lze uvažovat s návrhovou pevností zdiva v tlaku 1,02 N/mm2.

Přístup cestujících s omezenou schopností pohybu a orientace na nádraží a k vlakům je omezený. Mohou využít bezbariérové WC a pokladny ve výpravní budově, pro přístup na nástupiště si lze v době 7:00 – 19:00 vyžádat pomoc zaměstnance provozovatele dráhy a je jim k dispozici mobilní plošina pro zdvižení do vlaku. Pro sluchově ani zrakově postižené nejsou žádné majáčky, pásy ani úpravy informačního systému.

## Důvody realizace projektu

Základním cílem stavby je zajištění přístupnosti vlaků v ŽST Valašské Meziříčí pro osoby s omezenou schopností pohybu a orientace. V současné době není samostatně (bez doprovodu) možný přístup ani pro osoby se sníženou schopností pohybu (na vozíku, s kočárkem, s objemnými zavazadly apod.), ani pro osoby nevidomé nebo slabozraké. Splněním tohoto cíle se současně zvýší komfort cestování i pro běžné cestující, díky usnadnění přístupu pomocí výtahů a zvýšení nástupišť na výšku 550 mm nad temeny kolejnic.

Realizace projektu současně umožní přímou návaznost na stavbu města Valašské Meziříčí v místě bývalé tzv. Křižanovy pily, kam bude přemístěno autobusové nádraží a kde bude vytvořena nová cesta směrem ke středu města. Společným cílem městského a drážního projektu tak je i zlepšení přestupních vazeb mezi železniční a autobusovou dopravou, tím zkrácení cestovních časů a zvýšení atraktivity veřejné hromadné dopravy.

Návrh konečně sleduje také cíl optimalizace využití prostor pro cestující ve výpravní budově, kdy jsou nevyužívané části budovy odstraněny za účelem získání prostoru pro prodloužený podchod a pro služební parkoviště.

# Požadavky na technické řešení

## Rozhodující legislativní požadavky na technické řešení

- Nařízení Komise (EU) č. 1299/2014 z 18. 11. 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu subsystému infrastruktura železničního systému v Evropské unii.

- Nařízení Komise (EU) č. 1300/2014 z 18. 11. 2014 o technických specifikacích pro interoperabilitu týkajících se přístupnosti železničního systému Unie pro osoby se zdravotním postižením a osoby s omezenou schopností pohybu a orientace (TSI PRM).

- Nařízení Komise (EU) č. 1301/2014 ze dne 18. 11. 2014 o technické specifikaci pro interoperabilitu subsystému energie železničního systému v Unii.

- Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 o hlavních směrech Unie pro rozvoj transevropské dopravní sítě a o zrušení rozhodnutí č. 661/2010/EU.

- Vyhláška MD č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah.

- ČSN 73 6201 Projektování mostních objektů (10. 2008).

- ČSN 73 6360-1 Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 1: Projektování (12. 2021).

- ČSN 73 4959 Nástupiště a nástupištní přístřešky na drahách celostátních, regionálních a vlečkách (4. 2009).

- SŽ TSI CCS/MP1 Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače (7. 2022).

- TNŽ 34 2620 Železniční zabezpečovací zařízení. Staniční a traťové zabezpečovací zařízení (4. 2002).

- Koncepce při nakládání s nemovitostmi osobních nádraží (12. 2017).

## Koncepce technického řešení

Hlavní náplní projektu je rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí včetně přístupu k nim podchodem. Nástupiště jsou podle potřeb dopravní technologie prodloužena na 170 m (nástupiště 1), 339 m (nástupiště 2+3) a 350 m (nástupiště 4+5) a upravena pro bezbariérovou přístupnost. Podchod bude rekonstruován ve stávající ose, ale s novou nosnou konstrukcí, výstup na nástupiště a do prostoru u výpravní budovy zajistí tři výtahy a pěti schodišť. Pro dosažení normových parametrů vzdálenosti překážek na nástupištích od nástupních hran podle TSI PRM a ČSN 73 4959 je navrženo rozšíření ostrovních nástupišť z 6,1 m na 7,2 m, což vyvolává posuny kolejí v sudé staniční skupině.

Rekonstrukce nástupišť vyvolává potřebu rekonstrukce železničního svršku a spodku podél nich, vždy do navázání na nejbližší přímý úsek koleje. Směrové úpravy kolejí zároveň respektují požadavek na rychlost v hlavních kolejích podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 alespoň 100 km/h vzhledem k tomu, že stanice leží na hlavní síti TEN-T nákladní dopravy. Z důvodu prodloužení nástupišť a směrových úprav kolejí budou zrušeny kusé koleje 2a a 4a. Železniční svršek a spodek v oblasti obou zhlaví a v nákladní části stanice nejsou součástí stavby a měly by být řešeny v akci „Revitalizace…“, viz kapitola 2.2.

Kolejové úpravy a upravená poloha nástupišť též vyvolávají nutnost částečné rekonstrukce technologických staveb a zařízení – úpravu reléového SZZ, rekonstrukci trakce v rozsahu rekonstrukce kolejí, přesunutí elektrických předtápěčích zařízení a vybavení prostor pro cestující novým sdělovacím zařízením (informačním zařízením, kamerovým systémem). Celková rekonstrukce těchto staveb a zařízení je pak náplní jiných staveb, viz kapitola 2.2.

Rekonstrukce podchodu a jeho prodloužení pod výpravní budovou pro návaznost na podchod pod silnicí II/150, jehož přípravu zajišťuje město Valašské Meziříčí, vede k částečné demolici a rekonstrukci výpravní budovy v její střední části, sloužící odbavení cestujících a službám pro ně. Jižní a severní části výpravní budovy zůstanou bez úprav vzhledem k provázanosti s dalšími záměry (vybudování regionálního dispečerského pracoviště, rekonstrukce SZZ).

Obrázek 3	ŽST Valašské Meziříčí, dopravní schéma projektového stavu

Základní parametry tratě, tedy třída zatížení, prostorová průchodnost, maximální traťová rychlost atd., se projektem nemění. Dojde k drobným posunům návěstidel a dílčím změnám délek kolejí, nezmění se funkce jednotlivých staničních kolejí. Nákladní části stanice nebudou stavbou dotčeny vůbec. Stejně tak stavbou nedojde ke změně počtu přepravených cestující ani přepraveného zboží. Úpravy dopravního schématu stanice jsou minimální, viz Obrázek 3. V dříve zpracovaném ZP „Rekonstrukce žst. Valašské Meziříčí“ byla navržena změna konfigurace, spočívající v posunu kolejí 1 a 2 mezi nástupiště 2 a 3, která by sice umožnila návrh dvou nástupních hran v liché staniční skupině, ale na úkor hran pro přípojné trati směr Ostrava, Rožnov p. R. a Kojetín, které jsou všechny zapojeny do liché staniční skupiny. V tomto ZP zůstávají ostrovní nástupiště ve stávajících polohách mezi kolejemi 1 a 2, resp. 4 a 6, přičemž dopravní technologie v kap. 4.3 dokládá, že tento stav je pro výhledové dopravní potřeby plně vyhovující. Pro výhledový rozsah provozu je optimální rozdělit koleje 4 a 6 u nástupišť na koleje 4+4a a 6+6a, což bude možné při vybudování nového SZZ v rámci stavby „GSM-R + ETCS…“, přičemž se navrhuje doplnit současně s novým SZZ také novou kolejovou spojku označenou pracovně X1-X2, usnadňující odstupy a přistavování posilových souprav na začátcích a koncích přepravních špiček z/na kolej 8. Úpravy prostoru nástupišť uvažované do výhledového stavu jsou zakresleny v části K.8.1.001, příloha 2.

Je navržena změna číslování kolejí v sudé skupině železniční stanice podle předpisu SŽ D1 ČÁST PRVNÍ „Dopravní a návěstní předpis pro tratě nevybavené evropským vlakovým zabezpečovačem“, čl. 45, změny jsou patrné z Tabulky 6; v dalším stupni projektové přípravy bude rozhodnuto, zda ke změně číslování dojde při předmětné rekonstrukci nástupišť, nebo až následně při rekonstrukci zabezpečovacího zařízení podle odst. 16 uvedeného článku.

Z hlediska cestujících dojde k rekonstrukci všech části stanice, v nichž se cestující pohybují. Kromě nástupišť a podchodu bude zcela rekonstruována (a částečně ubourána) i střední část výpravní budovy sloužící cestujícím. Cestující vstoupí do přehledné haly, sloužící pro čekání na vlak a propojující služby pro cestující – pokladny, sociální zařízení a obchodní prostor. Služební prostory jsou navrženy na opačné straně rekonstruované částí výpravní budovy.

Tabulka 6	Staniční koleje ŽST Valašské Meziříčí, projektový stav (pouze změny)

| Číslo | Už. délka | Rychlost | Poloha | Účel koleje |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| dopravní koleje |  |  |  |  |
| 1 | 734 m | 60 km/h* | S1 – L1 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 2 | 761 m | 60 km/h* | S2 – L2 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 2b | - | - | - | zrušena |
| 4 | 602 m | 40 km/h** | S4 – L4 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 6 | 578 m | 40 km/h*** | S6 – L6 | vjezdová a odjezdová pro vlaky všech směrů, s TV |
| 10 (ex 8) | 269 m | 40 km/h** | S10 – Lc10 | vjezdová a odjezdová směr Hostašovice, Střítež n. B., Jablůnka, Branky n. M., bez TV |
| 8 (ex 8a) | 73 m | 40 km/h**** | Se13 – Se15 | průjezdná, variantní cesta, bez TV |
| 10b (ex 8b) | 73 m | 40 km/h** | Se14 – L10b | odjezd. a průjezdná směr Hostašovice a Střítež n. B., bez TV |
| 3, 5, 7, 9 až 33 – beze změn |  |  |  |  |
| manipulační koleje |  |  |  |  |
| 2a | - | - | - | zrušena |
| 4a | - | - | - | zrušena |
| 10a (ex 8 kusá) | 89 m | 40 km/h | zar. – Se6 | odstavná, bez TV, kusá |
| 16a (ex 10) | 94 m | 40 km/h | zar. - v. 54 | bez TV, kusá, zařízení služeb: odstavná |
| 12 (ex 10a) | 96 m | 40 km/h | v. 57 – v. 82a | bez TV, zařízení služeb: odstavná |
| 14 (ex 10b) | 72 m | 40 km/h | v. 57 – v. 80 | bez TV, zařízení služeb: odstavná |
| 16 (ex 10c) | 86 m | 40 km/h | v. 54 – v. 78 | bez TV, zařízení služeb: odstavná, jen pro vážení na kolejové váze |
| 18 (ex 12) | 231 m | 40 km/h | zar. – v. 74 | skladištní, boční rampa, bez TV, kusá, zař. služeb: koleje se zvl. rež. |
| 20 (ex 14) | 40 m | 40 km/h | zar. – v. 70 | čelní rampa, bez TV, kusá |
| 22 (ex 16) | 171 m | 40 km/h | zar. – v. 67 | bez TV, kusá, zařízení služeb: koleje se zvláštním režimem |
| 24 (ex 18) | 161 m | 40 km/h | zar. – v. 62 | bez TV, kusá, zařízení služeb: koleje se zvláštním režimem |
| 26 (ex 20) | 161 m | 40 km/h | zar. – v. 62 | bez TV, kusá, zařízení služeb: odstavná |
| 33a, 33b, 33c, 35a, 43, výtažné kolej – beze změn |  |  |  |  |
| spojovací kolej |  |  |  |  |
| 43a – beze změn |  |  |  |  |
| * - výhled 90/100 km/h v rozsahu rekonstrukce koleje ** - výhled 60 km/h v rozsahu rekonstrukce koleje *** - výhled 50 km/h do km 24,940, 60 km/h od km 24,940 v rozsahu rekonstrukce koleje **** - výhled 50 km/h v rozsahu rekonstrukce koleje (ex XX) – pro přehlednost uvedeno dosavadní číslo koleje |  |  |  |  |

Celý přednádražní prostor získalo od několika majitelů (vč. ČD a. s.) město Valašské Meziříčí a plánuje jej přebudovat, včetně přesunu autobusového nádraží do blízkosti železniční stanice a vybudování parkovacího domu se 140 místy zahrnujícího i stání pro 100 kol. Doplnění parkovacích míst tak není součástí tohoto ZP jak z důvodu neexistence vhodných pozemků mimo majetek města, tak i nepotřebnosti, protože parkování zajistí městská investice. Obdobná situace je i s místy pro kola, kdy je v blízkosti výpravní budovy navrženo alespoň 10 stojanů. Parkovacích stání a odstavů pro kola by výpočtem podle SŽ PO-11/2020-GŘ mělo být:

- parkovacích stání Nžst=Oo+Po+PK+R=128 míst;

- počet odstavů pro jízdní kola PZK=N×KC×KK=69 míst;

kde NŽST je celkový počet stání pro osobní automobily u železničních stanic a zastávek, OO je počet vyhrazených stání pro zaměstnance, PO je počet parkovacích stání typu P+R, PK+R je počet parkovacích stání typu K+R pro krátkodobé stání osobních aut, PZK je počet zaparkovaných jízdních kol, N je počet cestujících, KC je koeficient využití parkovacích míst pro kola, KK je koeficient vyjadřující rozvinutost cyklodopravy v lokalitě. V přednádraží u tří obchodních center je zhruba 300 parkovacích stání, vč. 2 pro elektromobily. Pro služební účely je navrženo 18 parkovacích stání, z toho 5 s připraveností pro budoucí doplnění přípojky pro elektromobilitu a 1 pro osoby se sníženou schopností pohybu.

Obrázek 4	Pohled na výpravní budovu a zastřešený prostor vstupu do podchodu

Záměr projektu předpokládá realizaci v období 1/2026 – 6/2028. Práce budou prováděny ve třech stavebních postupech (nástupiště 1, nástupiště 2+3, nástupiště 4+5, vždy včetně přilehlých kolejí a části podchodu) s trváním každého postupu 5 měsíců, za železničního provozu v nevyloučené části kolejště. Podrobnější popis je v části K.8.1.001.

## Dopravní technologie nového stavu

### Předpoklady výhledu osobní dopravy

Základním podkladem pro budoucí vývoj dálkové osobní dopravy je „Plán dopravní obsluhy území vlaky celostátní dopravy. Zásady objednávky dálkové dopravy pro období 2022 – 2026“ (MD ČR, 2022; dále „PDO MD“), který MD upřesnilo vyjádřením čj. MD-32100/2022-190/2.

Tabulka 7	Linky osobní dopravy, výhled

| linka | Směr | interval | popis, řazení | pramen |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Ex2 | Praha – Vsetín – Púchov | 120 min. | elektrická lokomotiva+ 5-11 vozů | PDO MD |
| S2/S42 | (Bylnice – Horní Lideč – Vsetín –) Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm | 60 min. ve špičkách prac. dne | Val. Meziříčí – Vsetín jen 6 spojů denně, 846, postupně přechod na EMU240 (2*EMU120) | PDO Zk |
| S3/Sp3 | Vsetín – Hranice n. M. (- Přerov – Olomouc) | 60/120 min. | Výhledově jednotný interval 60 minut, 640 | PDO Zk |
| S4 | Kojetín – Hulín – Val. Meziříčí – Rožnov p. R. | 60 min. | 844, postně přechod na EMU240 (2*EMU120) | PDO Zk |
| Sp | Valašské Meziříčí – Frenštát pod Radhoštěm/Studénka – Ostrava | 60/120 min. | V dlouhodobém horizontu interval 60 min., 842+přívěsný/řídící vůz, postupně přechod na EMU160/BEMU160/loko+3 vozy | PDO Zk, KÚ MSk |
| R84 | Vsetín - /Hranice na Moravě mimo/ - Ostrava | 60 min. | Po realizaci stavby VRT Hranice na Moravě – Ostrava, EMU160 pro provoz na VRT | PDO Zk, KÚ MSk |

Pro regionální osobní dopravu vydal Krajský úřad Zlínského kraje „Plán dopravní obslužnosti Zlínského kraje 2021 – 2025 s výhledem do roku 2030“ (dále „PDO Zk“), který zpřesnil vyjádřením čj. KUZL 78817/2022 a dále na jednání dne 5. 10. 2022. Výhledový rozsah dopravy a délky souprav potrdili i objednatelé sousedních krajů, do kterých linky zajíždějí. Jedná se o vyjádření Moravskoslezského kraje čj. MSK 156350/2022 a vyjádření Olomouckého kraje čj. KIDSOK 2773/2022. Stávající model obsluhy ŽST Valašské Meziříčí zůstane zachován. Z hlediska délky nástupišť je v regionální dopravě požadována délka pro dvojici dvouvozových elektrických jednotek (např. 2×ř. 650).

### Výhledový rozsah dopravy

Výhledový počet vlaků osobní dopravy uvádíme podle projednání s objednateli.

Výhledový rozsah nákladní dopravy uvádíme k roku 2035 dle predikce zpracované odborem SŽ O6, kdy je očekáváno denně 41 vlaků v úseku Lhotka nad Bečvou – Val. Meziříčí, 33 vlaků v úseku Jablůnka – Val. Meziříčí, 7 vlaků v úseku Branky na Moravě – Val. Meziříčí, 3 vlaky v úseku Hostašovice – Val. Meziříčí a 2 vlaky v úseku Střítež nad Bečvou – Val. Meziříčí.

Tabulka 8	Rozsah dopravy, výhledový stav

| Úsek | směr Lhotka n. B., Jablůnka, Branky n. M., Hostašovice, Střítež n. B. |  |  |  |  | směr Valašské Meziříčí |  |  |  |  | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ex | R | Sp* | Os | Nex, Pn, Mn | Ex | R | Sp* | Os | Nex, Pn, Mn |  |
| Valašské Meziříčí – Lhotka nad Bečvou | 8/1 | 0/0 | 16/2 | 16/2 | 20/1 | 8/1 | 0/0 | 16/2 | 16/2 | 21/1 | 121/12 |
| Valašské Meziříčí - Jablůnka | 8/1 | 0/0 | 16/2 | 19/2 | 16/1 | 8/1 | 0/0 | 16/2 | 19/2 | 17/1 | 119/12 |
| Valašské Meziříčí – Branky na Moravě | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 3/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 4/0 | 39/4 |
| Valašské Meziříčí – Hostašovice | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 0/0 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 16/2 | 0/0 | 2/0 | 35/4 |
| Valašské Meziříčí – Střítež nad Bečvou | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/4 | 1/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 26/4 | 1/0 | 54/8 |
| Počty vlaků odpovídají pracovnímu dni a jsou uvedeny v pořadí celodenní / za špičkové 2 hodiny (16 – 18 hod.) * Vlaky linky Os (Olomouc -) Přerov-Vsetín + Sp Olomouc – Hranice – Vsetín jsou pro ŽST Valašské Meziříčí uvažovány v kategorii Os (linky jsou v prokladu a v úseku Hranice n. M. – Vsetín zastavují ve všech stanicích a zastávkách). |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Obrázek 5	Návrhový plán obsazení kolejí v ŽST Val. Meziříčí (osobní část)

Sestava výhledového plánu obsazení kolejí

Plán obsazení kolejí pro období 24 hodin je součástí přílohy K.8.1.002. Obrázek 5 znázorňuje výřez z odpoledního špičkového období (16 – 18 hodin). Plán obsazení kolejí byl sestaven pouze na osobní část stanice, tedy dopravní koleje č. 1, 2, 4, 4a, 6, 6a, 6c, 8, 10 a 10b. Vlaky nákladní dopravy, které stanicí projíždí, využívají staniční koleje 1 a 2. Vlaky, které ve stanici provádí obsluhu, případně jiné technologické úkony, využívají nákladní část stanice.

### Provozní intervaly

Stavba nemění podstatně konfiguraci kolejiště, posuny poloh návěstidel jsou rovněž malé. Z tohoto důvodu se ani nebudou měnit rozhodující provozní intervaly závislé na konfigurací zhlaví.

### Řízení železničního provozu a personální potřeba zaměstnanců

##### Personální potřeba ve výchozím stavu

Ve výchozím stavu roku 2022 není ŽST Valašské Meziříčí dálkově ovládána. Ve stanici vykonávají dle rozvrhu služeb dopravní službu dva výpravčí, signalista, dozorce výhybek, staniční dozorce a operátor železniční dopravy následovně:

- dispoziční výpravčí, který je vedoucím směny pro ŽST Valašské Meziříčí;

- panelový výpravčí (plní příkazy dispozičního výpravčího);

- signalista St1;

- dozorce výhybek StIII;

- staniční dozorce;

- operátor železniční dopravy.

Výpravčí musí být ve vzájemném styku tak, aby byla zajištěna bezpečnost a pravidelnost drážní dopravy.

##### Budoucí personální potřeba po realizaci stavby

Předpokládáme, že realizací této stavby se budoucí obsazení zaměstnanců řízení provozu nezmění a k žádné změně počtu zaměstnanců nedojde.

# Specifikace rozhodujících stavebních objektů a provozních souborů

## Železniční svršek a spodek, nástupiště

### Směrový a výškový návrh nového stavu

Rekonstrukce železničního svršku a spodku je navržena v rozsahu, potřebného pro rekonstrukci nástupišť z důvodu zajištění potřebných šířek nástupišť a pro zajištění stabilní polohy koleje v oblasti nástupišť. Rekonstrukce kolejového roštu se týká kolejí 1, 2, 4, 6, 10_nová, které leží u nástupišť, dále v omezené míře zasahuje i do kolejí 8_nová, 8b_nová a 16a_nová. Koleje 2a_stará a 4a_stará se z důvodu prodloužení nástupišť a směrových posunů kolejí zruší.

Začátek rekonstrukce kolejového roštu je navržen v km 24,856, pouze v koleji 2 je z důvodu rušení výhybky 52 (do koleje 2a) nahrazen kolejový rošt již od km 24,793. Od začátku úseku směrem k výpravní budově se pomocí protisměrných oblouků budou zvětšovat osové vzdálenosti kolejí na 10,56 m tak, aby obě ostrovní nástupiště měla šířku 7,2 m. Na jižním konci nástupišť leží koleje v levostranném oblouku směřujícím k jablůnecko-braneckému zhlaví, na konci tohoto oblouku končí rekonstrukce v km 25,401 v kolejích 1, 2 a 4, resp. v km 25,299 v kolejích 6 a 8. Minimální osové vzdálenosti kolejí dosahují 4,75 m.

Směrové řešení na severním konci nástupišť 1 a 2 u kolejí 10_nová a 6 umožňuje doplnění kolejové spojky z koleje 8_nová do koleje 6, poptávané dopravní technologií pro odstupy, resp. nástupy posilových souprav. Toto doplnění je podmíněno rekonstrukcí SZZ, z tohoto důvodu navrhujeme doplnění spojky ve stavbě „Revitalizace…“ současně s akcí „GSM-R + ETCS…“.

V současném stavu je rychlost v hlavních kolejích 60 km/h, v ostatních staničních kolejích 40 km/h. ŽST Valašské Meziříčí leží podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1315/2013 na hlavní síti nákladní dopravy TEN-T, čl. 39 Nařízení… stanoví povinnost traťové rychlosti nejméně 100 km/h. Z tohoto důvodu jsou směrové poměry hlavních kolejí upraveny tak, že oblouk u jablůnecko-braneckého zhlaví zvětší poloměr ze stávajících hodnot R1=399 m, D1=100 mm, R2=400 m, D2=108 mm na nové hodnoty shodné pro obě koleje R=550 m, D=87 mm, Lk=70 m, což umožní jak dočasný provoz rychlostí 60 km/h s nízkou hodnotou přebytku převýšení E=10 mm, tak výhledový provoz rychlostmi V= 90 km/h, V130=V150=Vk=100 km/h s nedostatkem převýšení I=87 mm, I130=I150=Ik=128 mm. Ostatní staniční koleje jsou navrženy pro rychlost 50 až 60 km/h s oblouky poloměrů min. 300 m, resp. min. 425 m bez převýšení. Dosažení rychlosti 60 km/h v kolejích 4, 6 a 10_nová se příznivě projeví pro vjezdy a odjezdy směr Branky n. M. Toto řešení vede k posunu os kolejí v oblouku na jablůneckém zhlaví až o cca 4 m vlevo (z pohledu směru rostoucího staničení), což je možné díky zrušení koleje 4a_stará a malému záboru městského pozemku. Podmínkou pro všechna uvedená zvýšení rychlosti bude rekonstrukce výhybek jablůneckého zhlaví, k níž má dojít v jiné stavbě „Revitalizace…“ uvedené v kap. 2.2.

Sklon kolejí v řešeném úseku se pohybuje v rozmezí -0,40 až 5,53 ‰. Podle ČSN 73 6360-1 čl. 9.2 musí být minimálně ve střední části nástupišť dodržen sklon 2,5 ‰ (místo pravidelného spojování a rozpojování souprav), dále do zhlaví zůstane sklon vyšší cca do 10 ‰.

### Navrhovaný materiál železničního svršku

Rekonstrukce kolejového roštu je navržena v rozsahu úprav kolejí tak, aby směrové posuny stávajícího kolejového roštu v místech navázání na začátku a konci úseku nepřesáhly 0,1 m. Kolejnice budou použity tvaru 60E2 v hlavních staničních kolejích z oceli R260 do km 25,091, od tohoto staničení pak R350 HT (předpis SŽ S3, díl čtvrtý, čl. 4); dále tvaru 49E1 v ostatních staničních kolejích z oceli R260. Kolejnice se svaří do bezstykové koleje. Kolejnice budou uloženy na betonové pražce o délce 2,6 m, s pružným bezpodkladnicovým upevněním W14. V kolejích 8 a 10b je uvažováno s užitým kolejovým roštem z důvodu jejich budoucího dotčení navazujícími stavbami. Ze stejného důvodu je jediná navržená výhybka doporučena jako regenerovaná. Výhledově ji doplní další 2 výhybky, jejich konstrukce bude odpovídat SŽ S3/9.

Tabulka 9	Přehled nové a výhledových výhybek ŽST Valašské Meziříčí

| číslo | označení konstrukce | staničení | číslo | označení konstrukce - výhled | staničení |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 39 | JS49 1:9-300, L, d | 24,939 | X2 | J49 1:9-300, L, b | 24,863 |
|  |  |  | X1 | J49 1:9-300, L, b | 24,940 |

Kolejové lože bude ve stanici zapuštěné, při osové vzdálenosti vyšší než 3,8 m budou zřízeny podél kolejí drážní stezky. Zarážedlo na konci kusé koleje 16a_nová je po vyhodnocení rizik podle MP Návrh ukončení kusých kolejí (čj. 3632/2019-SŽDC–GŘ-O13) navrženo jako kolejnicové, využije se stávající konstrukce. Pražcové kotvy jsou podle předpisu SŽ (SŽDC) S3/2 čl. 75 nutné na místech změny tvaru kolejnic (v hlavních kolejích před začátekm úseku a za koncem úseku). Součástí stavby bude také zajištění prostorové polohy koleje a osazení výstroje dráhy.

### Železniční spodek

V celé délce stavby bude využito stávajícho násypového zemního tělesa. V rozsahu rekonstrukce železničního svršku v kolejích 1, 2 a 4 v km 24,856 až 25,401, v kolejích 6, 8_nová, 10_nová a 10b_nová v km 24,856 až 25,299 bude sanováno pražcového podloží zřízením nových konstrukčních vrstev a vybudováním odvodňovacích zařízení.

Konstrukční vrstvy přenášejí statické i dynamické zatížení železničních vozidel bez trvalé deformace zemní pláně. Podle předpisu SŽ S4 závisí návrh skladby konstrukčních vrstev na předpokládaném provozním zatížení, traťové třídě zatížení a návrhové rychlosti. Konstrukce je proto s přihlédnutím k tabulkám 1 a 3 v Příloze 6 uvedeného předpisu navržena:

- v hlavních kolejích 1 a 2 se pro rychlosti do 100 km/h, traťovou třídu zatížení D4 a provozní zatížení vyšší než 8 mil. hrt/rok s vrstvou 300 mm štěrkodrti frakce 0/32 kv nebo 0/63 kv. Modul přetvárnosti na zemní pláni musí dosáhnout alespoň 30 MPa a na pláni tělesa železničního spodku min. 50 MPa;

- v ostatních kolejích 4, 6, 8_nová, 10_nová a 10b_nová se pro rychlosti do 50 až 60 km/h, traťovou třídu zatížení D4 a provozní zatížení do 2 mil. hrt/rok s vrstvou 200 mm štěrkodrti 0/32 kv. Modul přetvárnosti na zemní plání musí dosahovat alespoň 15 MPa a na pláni tělesa železničního spodku min. 30 MPa.

Zesílená konstrukce pražcového podloží v blízkosti mostu bude muset podle Přílohy 24 vyhovět ve všech kolejích Emin,PL,ZKPP=70 MPa a uvažujeme ji jako dvouvrstvou konstrukci ŠD 0/32 kv tl. 300 mm+SC (směs kameniva stmelená cementem) tl. 300 mm.

Odvodnění bude zajištěno trativody, vedenými mezi kolejemi 3 a 1, 2 a 4, 6 a 8_nová+10_nová mimo nástupiště, svedenými přes svodná potrubí do Rožnovské Bečvy u mostu km 25,521.

Návrh bude zpřesněn v návazném stupni projektové přípravy po předběžném a podrobném inženýrskogeologickém průzkumu.

### Nástupiště

Stávající vnější a dvě ostrovní nástupiště nejenže mají nízkou výšku cca 0,3 m a postrádají hmatové pásy pro nevidomé, ale navíc ani nevyhovují svými šířkovými parametry v místě schodišť z podchodu, kde není dodržena šířka min. 2 m (resp. ani bezpečnostní pás + jeden pěší pás). Počet hran a jejich poloha je naopak vyhovující. Z tohoto důvodu budou ostrovní nástupiště při rekonstrukci rozšířena z 6,1 na 7,2 m (v místě schodišť: 2×2 m od hrany k zídce, 2×0,4 m zídka vč. zábradlí a madla, 2,4 m průchozí šířka schodiště pro tři pěší pásy). Naopak vnější nástupiště u výpravní budovy bude zúženo na ještě vyhovujících 2,859 m s tím, že demolicí částí výpravní budovy se rozptyl cestujících u vnějšího nástupiště zlepší. Čela ostrovních nástupišť mají šířku min. 3,2 m s tím, že do vzdálenosti nejvýše 20 m dosáhne nástupiště šířku min. 4,3 m pro možnost umístění stožárků osvětlení.

Nástupiště budou vyhovovat TSI PRM, ČSN 73 4959 a vzorovému listu Ž8. Budou mít pevnou hranu podle Ž8.4.2, vzhledem k převýšení s předsunutou hranou (např. s prefabrikáty H130) s betonovou návaznou deskou a betonovou dlažbou. Konce nástupišť budou ukončeny bez zábradlí šikmými částmi. Výška nástupišť dosáhne 550 mm nad spojnicí temen kolejnic. Délka bude rozdílná podle dopravně technologických potřeb:

  - nástupiště 1 u koleje 10_nová, určené pro osobní vlaky linky Kojetín – Rožnov p. R., bude mít délku 170 m tak, aby vyhovělo i posíleným soupravám;

  - nástupiště 2+3 u kolejí 6 a 4, určené pro obracející spoje z Ostravy a dále pro zastavení osobních vlaků linky Kojetín – Rožnov p. R., bude mít délku 339 m. Důvodem je jednak umožnění zastavení expresu při výlukách hlavních kolejí (již i během stavby), ale zejména umožnění zastavení dvou vlaků na částech nástupiště, a to při operativních i plánovaných potřebách (výměna jednotky, výluka, posila). Dopravní oddělení koleje na dvě částí (4+4a, 6+6a) je podmíněno novým SZZ, které bude vybudováno ve stavbě „GSM-R + ETCS…“. Po rozdělení budou délky dílčích hran se zohledněním poloh návěstidel dosahovat u koleje 4 délky 135m, u koleje 4a 180 m, u koleje 6 délky 152 m, u koleje 6 délky 116 m;

  - nástupiště 4+5 u kolejí 2 a 1, u něhož budou pravidelně zastavovat také expresy linky Praha – Žilina, bude mít délku 350 m.

## Mosty, propustky a zdi

Železniční most (podchod pro cestující) ev. km 25,067

Po zhodnocení a projednání různých možností (rekonstrukce stávajícího podchodu, výstavba nového podchodu v odsunuté jižní poloze cca o 10,0 m) byla zvolena náhrada stávajícího podchodu novým podchodem, situovaným v ose stávajícího podchodu, prodlouženým skrz výpravní budovu a napojeným na pokračující podchod, vedoucí do areálu bývalé Křižanovy pily, který má být realizován v rámci související městské investiční akce. Výsledná osa celého podchodu by pak měla být přímá bez zakřivení. Výstavba nového podchodu se odůvodňuje poměrně značným zásahem do stávajících konstrukcí z důvodu úpravy konfigurace kolejiště a nástupišť (posunutá poloha schodišť, novostavba výtahových šachet), k tomu dále přistupuje nedostatečná tloušťka kolejového lože nad stávajícím podchodem.

Přístupy do podchodu budou řešeny jako bezbariérové pomocí kombinace zastřešených schodišť a výtahů typu „C“ (dle SŽ S10). U ostrovních nástupišť bude při případné poruše výtahů možné zajistit náhradní nouzový bezbariérový přístup na tato nástupiště přes nově navržený služební přejezd pro vozíky, situovaný na severním konci těchto nástupišť.
U výpravní budovy je pro přístup do výpravní budovy a na vnější nástupiště č. 1 uvažován společný výstup vně výpravní budovy pod zastřešením krytého prostranství. Zde je navrženo jedno lomené levotočivé dvojramenné schodiště se světlou šířkou mezi stěnami 2,6 m, jehož výstupní schodišťové rameno bude situováno proti hlavnímu vstupu do výpravní budovy, a jeden neprůchozí výtah situovaný na straně schodiště směrem ke kolejišti. Schodišťové zdi budou mít v úrovni nástupiště tloušťku 300 mm a budou osazeny ocelovým mostním ochranným zábradlím se svislou výplní.

U ostrovních nástupišť č. 2+3 a č. 4+5 je pro přístup na nástupiště navržena dvojice protilehlých přímých dvojramenných schodišť se světlou šířkou mezi stěnami 2,6 m a jeden průchozí výtah situovaný na jižní straně podchodu. Schodiště u tohoto výtahu bude umístěno za výtahem s obcházením kolem výtahové šachty na straně blíže k výpravní budově. V prostoru mezi výtahovou šachtou a protilehlým schodištěm bude podchod prosvětlen otevřeným nepochozím prosvětlovacím otvorem lemovaným mostním ochranným zábradlím a krytým proti dešti zastřešením nástupiště. Schodišťové zdi budou mít v úrovni nástupišť tloušťku 300 mm a budou osazeny ocelovým mostním ochranným zábradlím se svislou výplní, případně budou sloužit pro kotvení podpor zastřešení nástupiště.

Konstrukce vlastního tubusu podchodu bude tvořena monolitickým železobetonovým
rámem se světlou šířkou 5,0 m, světlou výškou min. 2,55 m a délkou cca 52,0 m. Tloušťka stěn tubusu podchodu se uvažuje 450 až 500 mm. Izolační systém proti stékající a tlakové vodě bude z asfaltových izolačních pásů. Založení podchodu bude plošné.

Kolejové lože nad konstrukcemi podchodu bude průběžné uzavřené se standardním uspořádáním pro převedení min. nutné tloušťky kolejového lože. Přechodové oblasti podchodu budou normové, vyztužené ZKPP. Prostorové uspořádání svršku podchodu bude respektovat VMP 3,0. Volná výška nad podchodem bude omezená trakčním vedením a zastřešením nástupišť.

V podchodu bude navržen nový orientační systém pro cestující v souladu se směrnicí SŽ SM118 a v souladu s aktualizovaným Grafickým manuálem vydaným v 01/2021.

Návrhové zatížení nových částí podchodu bude uvažováno dle ČSN EN 1991-2 pro trať 2. třídy modelem zatížení LM 71 s klasifikačním součinitelem α = 1,21. Ve všech kolejích bude zajištěna přechodnost pro traťovou třídu zatížení D4/120 a D2/160. Z hlediska návrhových paramatrů a prostorového uspořádání podchodu budou dodrženy požadavky ČSN 73 6201.

Z hlediska provádění bude nutné postupné ubourávání stávajícího podchodu a následná výstavba nových konstrukcí, a to ze strany od výpravní budovy. Po dobu výstavby podchodu bude tak nezbytné zřízení úrovňového přechodu přes koleje pod dozorem.

## Pozemní komunikace

Parkoviště

Prostorem přednádraží se zabývá připravovaná investice města Valašské Meziříčí. Z tohoto důvodu je součástí tohoto ZP pouze úprava parkoviště pro služební účely dráhy, která je vyvolána posunem krajní (nově 10.) koleje do plochy stávajícího parkoviště a průchodem kabelovodu přes parkoviště, tzn. navrhuje se vlastně úprava plochy po ukončení zemních prací pro obnovu funkce parkování. Parkoviště je navrženo podle ČSN 73 6056 Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel.

Na stávající ploše u severního konce výpravní budovy již probíhá neorganizované parkování. Zpevněné plochy jsou ve špatném technickém stavu až v havarijním stavu.

V novém stavu bude zřízena služební obslužná jednopruhová obousměrná komunikace délky 15,5+41,5 m s asfaltovým krytem, u níž bude zřízeno 18 kolmých parkovacích stání o rozměrech 5×2,8 m, jedno stání je vyhrazené pro osoby se sníženou schopností pohybu. Na severním konci komunikace je úvraťové obratiště. Plocha zůstane odvodněna do dešťové kanalizace. U 5 parkovacích stání bude možné následně doplnit přípojky pro elektromobilitu.

Chodník se zastávkami autobusů

Demolicí výpravní budovy a úpravami přípojek inženýrských sítí bude dotčen chodník v místě autobusových zastávek. Chodník včetně hrany zastávek bude po dokončení demolice a zemních prací obnoven. Úpravy chodníku je nutné projednat s jeho majitelem městem Valašské Meziříčí.

## Zabezpečovací zařízení

Stávající staniční reléové zabezpečovací zařízení bude ponecháno, jeho náhrada je součástí projektu „GSM-R + ETCS hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“. Budou pouze provedeny nezbytně vyvolané úpravy: snesení návěstidel Se14, Se15, Lc8, IOPřS1, IIOPřS1, OPřS2, OPřS4, OPřS6, S8, S4, S1 a jejich opětovné osazení do nové polohy, podle stavu je případně možné osazení nových návěstidel. Označení návěstidel Lc8 a S8 se změní na Lc10 a S10. Opakovací předvěsti jsou shodně se stávajícím stavem navrženy z důvodu umístění odjezdových návěstidel za obloukem tak, aby byla zajištěna viditelnost od vlaku stojícího u nástupiště. Dále snesení návěstidel Se15A, Se13A, Lc2, Se8 bez náhrady, zrušení kolejí 2a a 4a i v reléovém SZZ. Rovněž budou nahrazeny veškeré kabelové trasy dotčené stavbou, včetně zajištění stavebních postupů, veškerá nová kabelizace bude v provedení s ochranou proti vlivům trakce AC 25 kV. Bude zachováno, resp. obnoveno kódování národního liniového vlakového zabezpečovače tř. B v kolejích 1 a 2 vč. jablůnecko-braneckého zhlaví. SZZ bude nadále ovládáno místně.

Podle potřeb dopravní technologie je podle požadavku SŽ O11 navrženo budoucí doplnění dopravního programu, které ale může být provedeno až s novým SZZ ve stavbách „GSM-R + ETCS…“ (návěstidla) a „Revitalizace…“ (výhybky), viz výše. Všechny tyto projekty musí být koordinovány. Jde o tyto změny (čísla kolejí nová), viz též K.8.1.001 příl. 2:

- rozdělení kolejí 4 a 6 u nástupních hran na části 4a+4, 6a+6, což znamená doplnění stožárových návěstidel (resp. doplňkových návěstních svítilen) Sc4, Lc6a a zavěšených Lc4a, Sc6. Viditelnost návěstidel podle TNŽ 34 2620 čl. 4.3.2 (7 s pro výhledovou rychlost 60 km/h) byla prověřena a je dodržena, viz příloha E.1.101;

- doplnění kolejové spojky kolejí 6 a 8 pro možnost odstavování a posilování souprav, což znamená doplnění výhybek X1, X2 (pracovní označení), návěstidel Lc6, Sc6c a náhradu seřaďovacích návěstidel Se13, Se14, Se15 na hlavní Sc8, Sc10b, L8.

Při návrhu návěstidel v rekonstruovaných kolejích byly zohledněny podmínky SŽ TSI CCS/MP1 „Zásady pro projektování traťové části ERTMS pro tratě s výhradním provozem evropského vlakového zabezpečovače“. V hlavních kolejích s výhledovou rychlostí 100 km/h je pro všechny vlakové cesty zajištěna přímá boční ochrana, vyjma cest končících u návěstidel S3, L3 až L11 (kolejí 3 až 11 se předmětná stavba přímo nedotýká) – u návěstidel L3, S3 a L5 byla z důvodu vzdálenosti návěstidla od rozhodného námezníku, která je kratší než ochranná dráha 75 m, navržena vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou podle čl. 5.3.2.2b) a TS 1/2019-Z „Vlaková cesta s prodlouženou ochrannou dráhou“. V rekonstruovaných kolejích 4, 4a, 6, 6a, 8, 10 a také ve všech ostatních kolejích bude i cílová nejvyšší rychlost do 60 km/h. Vzhledem k tomu bude možné u všech cestových a odjezdových návěstidel navrhnout nenulovou uvolňovací rychlost 10 nebo 20 km/h potřebnou vzhledem k délce kolejí (podle čl. 5.3.1.1a)), k poloze nástupišť (podle čl. 5.3.1.1 bod b)), resp. viditelnost kratší než 200 m (podle čl. 5.3.1.1 bod c)), aniž by musela být aplikována opatření pro zajištění ohrožené vlakové cesty podle čl. 5.3.2 (opatření u S3, L3, L5 viz výše). Pro polohu návěstidla Lc10 je dodržena vzdálenost 20 m od výhybky podle čl. 5.3.2.3, u návěstidel Sc8 a Lc6 ji dodržet nelze a výhybky tak budou muset být drženy v určené koncové poloze podle téhož článku. Vzájemná poloha návěstidel Sc4-Lc4a a Sc6-Lc6a je navržena 24 m podle čl. 5.3.2.8 pro protisměrné vjezdové vlakové cesty při uvolňovací rychlosti 10 km/h, bod EoA bude předsazen o 10 m před úroveň hlavních návěstidel. Tabulka uvolňovacích rychlostí je uvedena v K.8.1.001, tab. 11.

## Sdělovací zařízení

Stávající informační systém z roku 2019 nevyhovuje Směrnici SŽ č. 118, která nabyla platnost v roce 2021. Po dobu rekonstrukce nástupišť, podchodu a zásahu do stávající výpravní budovy musí být sneseny stávající tabule informačního systému a jeho stávající kabelizace musí být odstraněna. S ohledem na rozsah zásahu do informačního systému i s ohledem na stáří zařízení v předpokládaném roce realizace (2026 – 2028), byla navržena komplexní rekonstrukce informačního systému pro cestující. Nový informační systém musí splňovat směrnici SŽ č. 118 a „Grafický manuál jednotného orientačního a informačního systému SŽ“.

Z obdobných důvodů bude nahrazeno i stávající rozhlasové zařízení INOMA, které navíc neumožňuje IP připojení. Náhrada bude spočívat v kompletní výměně rozhlasové ústředny včetně kabelizace a venkovních prvků (reproduktorů).

Stávající kamerový systém Hikvision 2021 sloužící pro řízení dopravy bude doplněn o nové kamery, které budou sledovat nově navžené nástupištní hrany. Dále bude instalován i samostatný kamerový systém pro dohled nad majetkem ve výpravní budově.

Přenosové zařízení zařízení bude doplněno o switch MPLS. Nové přenosové zařízení bude vybudováno až v rámci staveb GSM-R a ETCS.

Do stávajícího systému TRS a MRS stavba nezasáhne. Stávající zařízení TRS a MRS zůstane i po stavbě v provozu.

Vzhledem k přestavbě vnějšího nástupiště, jímž procházejí hlavní kabelové trasy, budou tyto trasy provizorně a pak definitivně (do nového kabelovodu) přeloženy. Převěšen bude také optokabel, zavěšený na posouvaném napájecím převěsu.

V rekonstruované části výpravní budovy bude instalována technologie PZTS, naopak systém automatického samozhášecího zařízení (ASHS) není navrhován. Systém PZTS bude doplněn zařízením pro lokální detekci požáru (LDP), tj. automatické hlásiče požáru jako součást systému PZTS.

Součástí stavby je úprava a doplnění dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS) v souladu s TS 2/2008-ZSE v platném znění. Nově navrhované technologie sdělovacího a silnoproudého zařízení budou začleněny do DDTS.

Návrh technického řešení je v souladu s „Koncepčním záměrem projektu realizace Jednotného záznamového prostředí (JZP) ŽDC“ schváleným Centrální komisí MD dne 24. 3. 2020.

Veškerá metalická kabelizace bude v provedení s ochranou proti vlivům trakce AC 25 kV. Ve výpravní budově je pro umístění sdělovacího zařízení vyčleněna samostatně přístupná místnost.

## Silnoproudá technologie, trakční a energetická zařízení

### Silnoproudá technologie

Osvětlení nástupišť a podchodu, silnoproudé rozvody

Na nástupištích bude vybudováno nové osvětlení pomocí svítidel LED technologie na samostatných sklopných stožárcích, v zastřešeném prostoru budou svítidla instalována na konstrukci přístřešku. V podchodu budou svítidla a elektroinstalace zapuštěny do předem připravených nik. Součástí prací je související elektroinstalace pro napájení hlasových majáčků, výtahů, čerpadel v podchodu atd. Silnoproudá zařízení budou začleněna do systému ovládání DDTS ŽDC, řešení energetického klienta a podružného měření drážních odběrů podle standardu OES OŘ Ostrava. Obecně se jedná o komunikaci prostřednictvím zařízení dispečerské řídící techniky DŘT (ETH/FO IEC104) do nadřazeného systému s vizualizací na elektrodispečinku ED Přerov.

Mezi kolejemi 8_nová a 10b_nová, u kolejí 6 a 4 je potřeba umístit tři dvojice stojanů se zásuvkami 400 V / 63 A a 230 V / 16 A (sloužící pro napájení odstavených motorových jednotek), stojany by měly být umístěny cca 20 m od návěstidla.

Úprava EOV

V souvislosti s úpravou konfigurace kolejiště se stávající výhybka č. 39 (typ JT6°) nahradí novou J49 1:9-300, která bude osazena topnými tyčemi dle vzorového listu. Dále se odstraní EOV rušených výhybek 19 a 52.

Zrušení elektrických předtápěcích zařízení 3 kV

- Stávající stojany EPZ 3kV jsou dotčeny změnou polohy kolejiště a nástupišť. Protože jsou z hlediska dopravní technologie nepotřebné (odstavovány budou pouze elektrické a motorové jednotky), je možné je zrušit, SVOD Bohemia souhlasí.

- Domek rozvodny 3kV bude zrušen, případně využit na jiném místě.

DOÚO

Z důvodu změny umístění trakčních odpojovačů je nutno vybudovat nové kabelové rozvody pro DOÚO, pult pro ovládání DOÚO (POZ) bude umístěn v rozvodně NN nebo STS.

Přeložky stávajících kabelů NN a VN, úpravy stávající rozvodny NN

Součástí tohoto SO jsou vyvolané přeložky kabelů NN a VN 6kV. Jedná se o:

- hlavní napájecí kabely NN 0,4 kV z trafostanice 22/0,4 kV do hlavní rozvodny NN;

- napájecí kabel do stavědla č. 1;

- kabely 6 kV – příčné křížení kolejiště v žkm cca 61,200;

- kabely NN 0,4 kV v zastřešení na 1. nástupišti;

- úpravy v rozvodně NN (na 1. nástupišti) v souvislosti s vybudováním nové elektroinstalace, FVE atd. V případě nedostatku místa v rozvodně řešit nový rozváděč osvětlení RO jako samostatný pilíř ve venkovním prostředí, přisazený ke zdi;

- další související úpravy všech dotčených technologií ve správě SEE Olomouc (kabelové rozvody NN, VN, EOV, venkovní osvětlení, ovládání, DDTS, DŘT), pokud budou dotčeny v rámci této stavby. Při zásahu do systému řízení silnoproudých zařízení budou respektovány komunikační standardy OŘ Ostrava SEE Olomouc. Přeložky technologií SEE Olomouc vynucené stavbou z důvodu stavebních úprav budou řešeny v rámci provizorních a přechodových stavů při stavebních úpravách objektu. Jinak budou v dalším stupni přípravy projektována opatření zajišťující ochranu provozovaných elektrických zařízení tak, aby nedošlo k jejich poškození stavební činností. Toto je nutné řešit s provozovateli technologií.

Zhotovitel dle jednotlivých stavebních postupů naprojektuje také silnoproudé rozvody pro danou etapu. Týká se nejen zajištění provozu dráhy, ale také napájení odběrných míst z lokální distribuční soustavy železnice (LDSž), pokud bude nutný jejich provoz po dobu výstavby.

Stavbu bude nutné z hlediska prostorové rezervy pro technologie sděl. zař., zab. zař., silnoproudu a trakce zkoordinovat se stavbami „Implementace ETCS Regional Rožnov pod Radhoštěm - Valašské Meziříčí“ a „Revitalizace traťového úseku Vsetín (mimo) - Valašské Meziříčí (včetně)“.

### Trakční zařízení

Nový stav TV je řešen v oblasti rekonstrukce nástupišť. Součástí stavby je i výstavba nových přístřešků vč. úpravy podchodu, výpravní budovy a silnoproudých a slaboproudých rozvodů.

Trakční vedení je rekonstrukcí ovlivněno v celém rozsahu stavby. Vzhledem k dodatečnému požadavku na elektrické oddělení kolejí 6 a 4 ze sekce s kolejí 2 budou zásahy v TV až ke zhlavím na obou stranách stanice. Oddělení bude navrženo vložením 4 děličů do spojek na zhlavích. Jedná se o spojky 2-5, 8-12 a 64-73, 83-87. Nové děliče budou mít čísla 13, 14 a 32, 33. Kolej 4 a kolej 6 budou poté každá v samostatné sekci, viz příloha K.8.1.301.

Rozdělení TV kolejí 2 a 4 bude provedeno buď vložením izolátorů do směrových lan, nebo náhradou směrových lan za závěsy SIK, a to tam, kde jsou trakční brány přes koleje, které jsou dotčeny stavbou. Jedná se o brány od 21-22 po 47-48. Ostatní brány ke spojkám na obou zhlavích budou ponechány se směrovými lany a bude vložen rozdělovací izolátor mezi 2 a 4 kolej. Nové brány za rušené v oblasti rekonstrukce a prodloužení budou osazeny závěsy SIK, a to po kolej 3. Pokud budou nové brány pokračovat ještě dál do liché sekce, budou opět použity závěsy se směrovými lany.

Nové stožáry nebudou situovány do nových přístřešků. Jejich situování bude mezi koleje 6 a 10_nová na jedné straně a na druhé mezi koleje 3 a 5. Není však možné se vyhnout umístění třech kotevních stožárů pro kotvení v ostrovních nástupištích. Stožáry budou požity složením třech trubek a kotvení bude použito pérové, bez závaží např. typu Pfisterer.

V kolejích 1 a 2 se nachází mechanická výměna vodičů trolejového vedení, tzv. mechanické dělení. Kotevní stožáry jsou ve stávajících nástupištích, bude je nutné opět vybudovat, a to opět v nových nástupištích. Jiné řešení není prostorově možné. Jedná se o rušené stávající stožáry stožár 32, 39 a 40. Stávající rušený stožár 31 bude mít náhradu mimo nástupiště.

Vzhledem k těmto změnám v trolejovém vedení budou nataženy nové vodiče systémů vedení kolejí č. 1, 2, 4 a 6. Toto řešení vede ke snaze odstranit již instalované spojky trolejového drátu a také i ty nově instalované. Tyto práce budou provedeny až v rámci dokončovacích prací. Výměna nosných lan, zejména v koleji 4 a 6 eliminuje možnost následných poruch. Stávající lano 50 Bz je vyhřáté v místech závěsů. Tím, že se brány ruší a nahrazují novými, místo s narušeným nosným lanem se dostane do rozpětí a bylo by možným zdrojen poruch.

Současně kvůli oddělení předjízdné koleje 4 ze sekce s kolejí 2 bude nutné natáhnout mezi elelektrickými děleními zesilovací vedení pro kolej 2 jako náhrada vodivého průřezu za kolej 4.

Přesun napájecího převěsu vynucený rekonstrukcí a prodloužením nástupiště 1 je navržen situovat před začátek tohoto nástupiště do prostoru nově navrženého parkoviště. Při přesunutí napájecího převěsu bude počítáno s bude doplněn odpojovač č. 8. V případě dotrolejování koleje 10_nová bude v sekci s kolejí 6.

Součástí profese TV je i ochrana proti nebezpečnému dotykovému napětí pod názvem ukolejnění. Stávají ukolejnění v některých případech neodpovídá současným platným doporučeným norám ČSN EN.

Ukolejnění bude řešeno v této stavbě pro všechny koleje v pásmu dotčeném rekonstrukcí nástupišť jako individuální. Spojité bránové konstrukce se ukolejňují pouze na jednom místě. Nově postavené stožáry v POTV budou ukolejněny alespoň provizorně. Plán KSUTP bude vypracován v realizační dokumentaci.

Všechny úpravy budou navrženy s ohledem na blížící se konverzi na jednotnou soustavu 25 kV AC.

V rámci dokončovacích prací budou na TV provedeny poslední činnosti pro zprovoznění TV do zkušebního provozu. Jedná se o definitivní výškovou a směrovou regulaci po posledním podbití, technickobezpečnostní zkoušky a vystavení průkazu způsobilosti.

SVOD Bohemia uplatnil požadavek na možnost nabíjení bateriových elektrických jednotek pro vlaky ze směru Ostrava – Veřovice. K jednotkám v současné době nejsou žádné bližší technické informace, problematika bude řešena v dalším stupni projektové přípravy.

## Pozemní stavební objekty

### Výpravní budova

#### Koncepce stavebního návrhu

Rekonstrukce výpravní budovy se týká především redukce odbavovací haly a přilehlých prostor, demolice budovy mezi částmi A a B, demolice C, prodloužení stávajícího podchodu směrem do města, zajištění bezbariérových přístupů na nástupiště a nového bezbariérového přístupu do výpravní budovy.

Objekt je v části A zachován, není zde plánovaná žádná demolice ani větší úprava. Zasahováno je pouze do objektů, jejichž úprava je vyvolaná infrastrukturní akcí. V rámci části A bude třeba upravit obvodovou stěnu na severní straně, kvůli demolici mezi částí A a B. Stěna je dle stavebně technického průzkumu pravděpodobně z plných cihel a pokud nebude výrazně staticky narušena, je možné ponechat stávající nosnou konstrukci a bude provedena nová omítka ve stejném barevném provedení jako na zbytku budovy A.

Zásadní změnou oproti stávajícímu stavu je ubourání budovy v části B, kde vznikne poměrně široký průchod na první nástupiště, který bude zastřešený. Zastřešené budou také jednotlivé přístupy, tedy rampa i schodiště. Z průchodu je dále přístupná veřejná část výpravní budovy a dále je přímo v rámci zastřešeného průchodu navrženo dvouramenné schodiště a výtah pro bezbariérový přístup do podchodu.

Vstup do nové odbavovací haly je nově z jižní strany. Odbavovací hala a další prostory pro veřejnost jsou situovány do budovy části B, která byla částečně redukována. Do odbavovací haly se vstupuje přes stavebně oddělené zádveří, které je navrženo z důvodu zachování tepelného komfortu uvnitř odbavovací haly. Z odbavovací haly, kde je navržena také čekací plocha, jsou dále přístupné pokladny pro zakoupení jízdních dokladů, v části dispozice u 1. nástupiště se nacházejí toalety pro cestující a veřejnost a také je z odbavovací haly přístupná prodejna s vlastním hygienickým a sociálním zázemím. Kvůli přívodu denního světla do denní místnosti dopravce je možné využít střešního světlíku či světlovodu. V nové budově B se dále nachází úschovna zavazadel přístupná ze severní strany budovy. Dále je zde prostor pro technickou místnost z důvodu nového zdroje vytápění. Rekonstruovaná část budovy B i novostavba bude zateplena pro dosažení vhodných tepelně technických podmínek v budově a pro efektivnější využití tepla, tedy zmírnění energetické náročnosti budovy. V souvislosti se zateplením bude třeba provést v navazujících stupních podrobný stavebně technický průzkum, který prověří stav a funkčnost hydroizolací objektu.

V části B se také nachází rozvodna nízkého napětí, která zůstává ve stávající pozici a je přístupná přímo z 1. nástupiště. Niveletu 1. nástupiště je nutné kvůli kolejovému řešení zvýšit o 300 mm. Do prostorů, které jsou přístupné z 1. nástupiště, je posunuto o tuto hodnotu osazení dveří nebo jsou v dispozicích navrženy stupně, které vyrovnávají výškový rozdíl.

S ohledem na hospodárný provoz a využití obnovitelných zdrojů budou v rámci novostavby části B na navržených plochých střechách umístěny fotovoltaické panely pro snížení spotřeby dodávané elektrické energie. Přesný počet panelů bude blíže specifikován v navazujícím stupni. Na základě počtu panelů se také stanoví celkové zatížení, se kterým bude počítáno při návrhu únosnosti konstrukce.

S ohledem na hospodárný provoz a využití obnovitelných zdrojů bude řešen také nový zdroj tepla pro budovu B formou tepelného čerpadla voda-vzduch. Systém vytápění bude teplovodní s otopnými tělesy. Dále bude v budově také navrženo řízené nucené větrání s využitím vzduchotechnických jednotek s rekuperací, tedy možností zpětného získávání tepla.

Návrh výměny zdroje vytápění za tepelné čerpadlo a doplnění fotovoltaických panelů pro snížení spotřeby dodávané elektrické energie byl vybrán především z důvodu energetických úspor při modernizaci budovy. Při řešení úprav je vycházeno především z odhadu energetické náročnosti budovy v současném a navrhovaném stavu, způsobu užití budovy, technických možností a předpokládané provozní náročnosti budovy při zohlednění cen energií.

V navazujícím stupni projektové přípravy bude tato varianta posouzena, včetně výpočtu doby návratnosti investice do alternativního zdroje dle vyhlášky č. 264/2020 Sb., ve znění pozdějších předpisů a dle ČSN EN 15459-1 Energetická náročnost budov – Postup pro ekonomické hodnocení energetických soustav v budovách – Část 1: Výpočtové postupy, Modul M1-14, v platném znění.

Dalším velkým zásahem v rekonstrukci výpravní budovy je demolice budovy v části C, která dříve sloužila jako zázemí restaurace jak v 1.NP, tak ve 2.NP. Sklepní prostory v 1.PP budou zasypány. Na místě původní budovy je navrženo služební služební parkoviště. V rámci e-mobility zde bude stavební příprava pro řešení možnosti nabíjení elektromobilů. V rámci demolice bude nutné upravit původní styčná místa a nové obvodové stěny sousedních objektů podobně jako u části A.

Technologická část výpravní budovy, která je označena jako D, je zachována beze změny. Není zasahováno do technologických částí objektů ani do části, kde se nachází bytové jednotky. Změna bude v rámci budovy pouze v rámci původních styčných míst s částí C.

Nově bude vyřešen také bezbariérový přístup do výpravní budovy a na 1. nástupiště. Rampa překonává výškový rozdíl cca 600 mm, její délka tedy při sklonu 1:16 činí 9 600 mm, přičemž po 9 m je nutné přerušení alespoň 1,5 m. Její celková délka tedy činí minimálně 11,1 m a je navržena v rámci předprostoru výpravní budovy před přístřeškem mezi částmi A a B.

Nad 1. nástupištěm bude nově navržen přístřešek nad půdorysnou plochou 2,85 × 74,20 m, ve výšce alespoň 4,45 m, aby nevznikla kolize se zastavujícími vlaky u nástupiště 1. Přístřešek bude kotven pomocí nosníků do obvodové stěny budovy, aby nebyly v ploše nástupiště 1 umístěny žádné stojky, které by zasahovaly do průchozího prostoru.

V rámci rekonstrukce budovy budou rekonstruovány stávající přípojky inženýrských sítí a bude třeba počítat s případnými přeložkami kvůli podchodu. Kanalizační přípojka pro výpravní budovu je ve stávajícím stavu přes 80 let a je ve stavu nutné celkové rekonstrukce, v obdobném stavu je i kanalizační přípojka pro technologickou budovu, je přibližně ze 70. let minulého století. Nutná bude i rekonstrukce vodovodní přípojky, která je opět stávající z doby výstavby výpravní budovy, tyto práce budou souviset i s případnými nutnými přeložkami. V souvislosti s novým zdrojem vytápění na jiném místě a novými rozvody v budově bude pravděpodobně třeba také řešit rozvody plynu a plynové přípojky. Rozvodna NN zůstává jak ve výpravní budově, tak v technologickém objektu na stávajícím místě.

Výše popsané statické poruchy, které byly uvedeny v stavebně technickém průzkumu, budou v rámci rekonstrukce v objektu část B odstraněny. Trhliny a další poruchy v objektech A a D, které zásadním způsobem neovlivňují statiku objektu, budou odstraněny v rámci jiné opravné nebo investiční akce.

Po dobu trvání rekonstrukce výpravní budovy budou provizorně prostory pro odbavení, hygienické zázemí a čekání cestujících umístěny v budově A a dočasně pomocí kontejnerů.

Výkresy půdorysů jednotlivých podlaží v měřítku 1:100 jsou kvůli rozměrům samostatnými přílohami K.8.1.206 až K.8.1.210.

##### Bezpečnostní kategorie

Objekt výpravní budovy spadá podle SŽ SM07 „Fyzická ochrana objektů Správy železnic, státní organizace“ do bezpečnostní kategorie III. Jedná se tedy o objekt s důležitým významem pro bezpečnost a funkčnost železniční dopravní cesty. Objekt je nahraditelný pro zajištění funkčnosti celostátních tratí jen v případě mimořádných organizačních opatření. Poškození či vyřazení má závažný dopad na funkčnost v příslušné lokalitě. V případě vyřazení dojde k závažným komplikacím v organizaci provozování dráhy a drážní dopravy v lokalitě.

Do technologických částí objektu a dalších prostorů využívaných k vlastní činnosti SŽ není v rámci projektu zasahováno, tedy ani do těchto bezpečnostních zón daných provozů a zabezpečení zůstává stávající.

Pro navrhovaný stav je z hlediska využití budovy předpokládáno zatřídění do stejné bezpečnostní kategorie, tedy kategorie III. V navrhovaném stavu jsou nově řešeny především prostory pro cestující a veřejnost v podobě čekacích prostor, komerce a pronajímané prostory pro dopravce. Nájemní prostory se technicky zabezpečují v souladu s požadavky nájemce (při dodržení podmínek provozování objektu SŽ a technického standardu SŽ).

V navazujícím stupni projektové dokumentace bude zpracován dokument „Bezpečnostní projekt“, který bude v souladu se směrnicí SŽ SM07.

#### Zdůvodnění výběru navrhované varianty a její návaznost na opravy z r. 2019

Výpravní budova v současné podobě nevyhovuje stavebně technickému stavu, který odpovídá aktuálním normovým požadavkům a který by zajistil dlouhodobé udržení tohoto stavu s minimálními náklady na nezbytnou údržbu a vlastní provoz, tedy i snížení energetické náročnosti provozu objektu. Současně je cílem stavby umožnit přímou návaznost rekonstruovaného podchodu na nástupiště se stavbou podchodu do přednádraží, kterou připravuje město Valašské Meziříčí. Výstavba podchodu pod výpravní budovou bez její demolice by byla extrémně náročná z důvodu nutnosti podchycování stavby, zejména v situaci statického porušení v úrovni prvního podzemního podlaží. Reálné varianty tak jsou demolice výpravní budovy v místě prodlouženého podchodu a následná dostavba výpravní budovy v původním rozsahu, nebo demolice výpravní budovy v místě prodlouženho podchodu a následná dostavba výpravní budovy v redukovaném rozsahu.

Zvolená varianta navrhovaného stavu byla vybrána především z důvodu optimalizace plochy výpravní budovy a s tím související úpravy poměru využívaných ploch v porovnání s plochami nevyužitými. Ve stávajícím stavu je v současné době bohužel poměrně mnoho nevyužitých prostorů, proto byla vybrána varianta, která optimalizuje hmotu výpravní budovy, vytváří zázemí pro cestující, které odpovídá dnešním společenským požadavkům a zpřehledňuje jak přístup k výpravní budově, tak svým dispozičním navržením usnadňuje orientaci přímo v budově.

V návrhu byla v co největší možné míře zohledněna rekonstrukce a oprava provedená v roce 2019. Opravy se týkaly především střešních krytin a výměny výplní otvorů. V místech, kde se výpravní budova nerekonstruuje, budou nové výplně oken zachovány. V místech, kde se budova rekonstruuje, ale není nezbytně nutné měnit okenní nebo dveřní otvor, budou výplně také zachovány. Stejně tak budou pokud možno zachovány opravené střešní krytiny a klempířské prvky.

Projekt se věnuje výhradně částem B a C, dotčeným prodlouženým podchodem a zároveň sloužícím cestujícím. Části A a D slouží kancelářským a technologickým účelům a jejich výhledové využití není v současné době jasné vzhledem k připravované stavbě „GSM-R + ETCS Hranice n. M. – Horní Lideč – Střelná“ zahrnující i vymístění SZZ z části budovy D. Rekonstrukce, oprava nebo jiné využití částí A a D tak bude řešeno až v návazných akcích.

#### Stavebně konstrukční řešení

Podrobný návrh stavebně-technického řešení, technologických postupů a skladeb konstrukcí bude předmětem dalších stupňů projektové přípravy stavby.

##### Základové konstrukce

Stávající budova je dle stavebně-technického průzkumu založena na betonových pasech. Nově navržené konstrukce budou také založeny na základových betonových pasech a patkách, navržených dle stavebně konstrukčního řešení, které bude předmětem dalšího stupně projektové přípravy stavby.

##### Svislé konstrukce

Nosný systém stávajících částí budovy je především stěnový, nosné stěny jsou většinou dle stavebně technického průzkumu zděné z cihel plných pálených. Nové části budovy jsou navržené jako kombinovaný systém. Obvodové stěny budou z keramických tvárnic tl. 400 mm, pro vnitřní nosné stěny tl. 200 mm, dále budou v nově navržené dispozici nové železobetonové sloupy a v zastřešeném průchodu jsou nosným prvkem ocelové sloupy, které budou vynášet zastřešení. Tloušťky sloupů budou dle stavebně konstrukčního řešení, které bude předmětem dalšího stupně projektové přípravy stavby. Nenosné stěny budou z keramických broušených tvarovek tl. 115 mm, v hygienických zázemích a kuchyňkách budou vybudovány předstěny pro vedení instalací.

##### Vodorovné konstrukce

Stropy jsou ve výpravní budově v současné době navržené jako železobetonové trámové, střechy jsou ve všech částech ploché. Nové stropní konstrukce budou zároveň tvořit střechu nad 1. NP, konstrukce bude železobetonová s průvlaky. Střecha bude se stranovými atikami a spád střech bude alespoň 5 % a odvodnění se uvažuje pomocí vpustí.

Povrchy podlah budou navrženy s ohledem na protiskluznost podle normových hodnot. Nášlapné vrstvy budou navrženy v jednotlivých místnostech dle profesních požadavků jednotlivých zpracovatelů nebo příslušné vyhlášky.

##### Výplně otvorů

Okna a vnější otvory budou hliníkové, okna případně plastová v místě navazující stávající střední části. Dveře v interiéru budou navrženy jako dřevěné plné, případně ocelové protipožární, pokud to bude z hlediska požárních norem vyžadováno.

##### Klempířské konstrukce

Klempířské konstrukce budou provedeny z poplastovaného plechu. Svislé střešní svody, které budou svedeny mimo vpusti, se zaústí do lapače nečistot a dále svést do kanalizace.

##### Zámečnické konstrukce

Zámečnické konstrukce a prvky budou opatřeny vhodnou úpravou proti korozi.

##### Povrchové úpravy interiéru

Vnitřní stěny a příčky budou opatřeny minerální vápenocementovou omítkou a dále malbou v bílé barvě. Stěny hygienického zázemí budou opatřeny keramickým obkladem min. do výšky ostění dveří, případně až do světlé výšky místnosti. Nově navržené technologické prostory budou opatřeny otěruvzdorným omyvatelným nátěrem. Stropy se předpokládá omítnout a opatřit bezprašným nátěrem.

### Přístřešky na nástupištích

Stávající přístřešky o ploše 2 940 m2 budou v plném rozsahu odstraněny. Ostrovní nástupiště 2+3 a 4+5 zakryjí přístřešky (zastřešení) podle vzorového listu Ž13.1 „Zastřešení nástupišť, typ vlaštovka jednosloupová s částečným podhledem“, v úpravě pro šířku ostrovních nástupišť 7,2 m. Nastupiště obsáhne zhruba polovinu délky nástupišť, tedy 175 m. Na zastřešení budou zavěšeny prvky informačního a orientačního systému a výhledově též cestová návěstidla Sc6a, Lc4.

Na vnějším nástupišti bude vlaštovka nahrazena zastřešením zavěšeným na výpravní budově v délce 50 m a šířce 2,9 m, navazujícím na zastřešení plochy před vstupem do výpravní budovy.

### Demolice

Demolice výpravní budovy budou provedeny v rozsahu popsaném výše, tedy část objektu označená jako B a celý objekt C. Konkrétně se v případě části objektu B jedná o demolici 3 678 m3, v případě objektu C se jedná o 2 247 m3.

Z důvodu kolize s nástupištěm 4+5 bude odstraněn malý pozemní objekt bývalého stanoviště vozmistrů 150 m3 u koleje 2a_stará.

## Ostatní objekty

Na nástupištích bude osazen standardní orientační systém podle Směrnice SŽ SM118, včetně vyznačení sektorů na nástupištích.

Dále jsou navrženy kabelovody ve všech třech nástupištích a propojení také mezi nimi. Kabelovod v prvním nástupišti bude sloužit jako páteřní, a to již od parkoviště (km 24,900) po místo trvalého záboru (25,250) z důvodu stísněných poměrů. Kabelovody v ostrovních nástupištích budou sloužit pro rozvod sdělovacích, zabezpečovacích a nízkonapěťových kabelů v nástupišti. Předpokládá se použití multikanálů, šachet plastových i betonových.

Vzhledem k neměněné traťové rychlosti a větší vzdálenosti od kolejí k obytným, resp. chráněným objektům se neuvažuje s protihlukovými opatřeními.

# Požadavky na inteligentní dopravní systémy (ITS)

## Inteligentní dopravní systémy

### Naplnění cílů a navazujících opatření vládou schválených strategických materiálů

Vláda ČR přijala dne 15. 6. 2016 Usnesení č. 538 „o Implementačním plánu k Akčnímu plánu rozvoje inteligentních dopravních systémů (ITS) v České republice (s výhledem do roku 2050)“, kterým daný Plán schválila a uložila jej realizovat. Následně svým Usnesením č. 7 z 4. 1. 2021 schválila „Strategii rozvoje inteligentních dopravních systémů 2021 – 2027 s výhledem do roku 2050“. Autory obou dokumentů je MD. Projekt „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ neřeší přímo žádný z projektů ITS, ale některé jím upravované prvky jsou součástmi ITS, jak je uvedeno v následující kapitole. V tomto smyslu tak projekt řešený v aktualizaci ZP naplňuje shora uvedené Usnesení č. 538.

### Základní technické řešení prvků ITS

Projekt „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ se dotýká zejména těchto prvků ITS:

- Informační systém pro cestující. Ve výpravní budově, na všech nástupištích a přístupech k nim bude vybudován jednotný systém podle směrnice SM118, poskytující akustické i vizuální informace pro cestující. Poruchové stavy informačního systému budou přenášeny do systému dálkové diagnostiky technologických systémů železniční dopravní cesty.

- Systém dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS). Pro možnost dálkového dohledu budou jednotlivé informace z nově budovaných sdělovacích a silnoproudých zařízení napojeny na systém DDTS.

Náplní stavby z hlediska sdělovacího zařízení je dosáhnout požadované technologické úrovně a zajistit správnou funkčnost a spolehlivost zabezpečovacího zařízení, dálkového řízení provozu, apod. Dokumentace je plně v souladu s „Koncepčním záměrem projektu realizace Jednotného záznamového prostředí železniční dopravní cesty (JZP ŽDC)“ schváleným Centrální komisí MD dne 24. 3. 2020. Součástí projektu v dalších stupních projektové přípravy bude návrh aktivních datových prvků pro připojení do datové sítě SŽ.

### Vazba projektu na nadřazené systémy ITS

Nadřazené systémy jednotlivých ITS jsou uvedeny v předchozí kapitole.

### Stručný popis životního cyklu projektu ITS

Při očekávané životnosti 20 – 25 let lze předpokládat plnou funkčnost jednotlivých nově instalovaných systémů ITS zhruba do období let 2050 – 2055. Poté budou odstraněny a nahrazeny novými, odpovídajícími technologickému vývoji, který do té doby nastane.

### Stanovení indikátorů KPI pro sledování, zda implementované řešení ITS plní funkci, která je realizací projektu očekávána

Indikátory KPI je účelné navrhnout ve vazbě na strategické cíle, které jsou obsaženy v Strategii rozvoje ITS 2021 – 2027 (MD). Ve vztahu k předmětnému projektu byly vybrány:

- Plně informovaní účastníci. Informace jsou nezbytné pro správné rozhodování, a to i pro osoby užívající služby (cestující). Indikátorem může být disponibilita služby, tedy poměr dnů poskytování informací k celkové době.

- Jednotný evropský dopravní prostor. Cíl se plní, pokud jsou ve stavbě implementovány evropské zákonné předpisy, zejména technické specifikace pro interoperabilitu, nařízení k síti TEN-T a podobně. Indikátorem bude dodržení těchto předpisů.

### Zhodnocení souladu ZP s povinnostmi vyplývajícími z usnesení vlády ze dne 27. ledna 2020 č. 86, o uložení povinností informovat vládu v souvislosti s výdaji v oblasti informačních a komunikačních technologií

Projekt samotný neobsahuje výdaje, které by znamenaly povinnost informovat Vládu České republiky ve smyslu Usnesení č. 86 z 27. 1. 2020.

### Stručný popis zajištění provozu služeb ITS a údržby ITS prvků včetně organizačních vazeb a vyčíslení přibližných zřizovacích a provozních nákladů

Provoz jednotlivých systémů ITS dotčených tímto projektem zajišťuje SŽ prostřednictvím svých složek Centrum telematiky a diagnostiky a OŘ Ostrava.

## Vazba na Jednotné záznamové prostředí železniční dopravní cesty

Návrh technického řešení je v souladu s „Koncepčním záměrem projektu realizace Jednotného záznamového prostředí (JZP) ŽDC“ schváleným Centrální komisí MD dne 24. 3. 2020 a s materiálem „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“, verze v. 1.00 ze dne 26. 7. 2022, který má vazbu na záměr projektu investiční akce „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“, schválený Centrální komisí MD dne 12. 7. 2022.

Materiál „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“, verze v. 1.00 ze dne 26. 7. 2022 je jako příloha součástí Zvláštních technických podmínek pro projektové dokumentace akcí, vydaných SŽ v platné verzi. Problematika vazby na JZP je v Zvláštních technických podmínkách řešena v kapitole 4.

### Zabezpečovací zařízení (viz kapitola 5.4)

V ZP „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ je dotčen subsystém zabezpečovacího zařízení pouze překládkou kabelových tras a změnou poloh některých vnějších prvků zabezpečovacího zařízení (návěstidla, přestavníky). Vazba prvků zabezpečovacího zařízení na JZP bude řešena při modernizaci staničního zabezpečovacího zařízení v rámci souvisejícího projektu „GSM-R + ETCS Hranice na Moravě – Horní Lideč – Střelná“.

### Hlasové komunikační technologie (viz kapitola 5.5)

Projekt „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ je ve vztahu k hlasové komunikační technologii bez dopadu na JZP, do hlasové komunikační technologie není ve smyslu vazby na JZP v rámci této stavby zasahováno. Veškeré stávající záznamové systémy hlasové komunikace, dispečerské hlasové komunikační technologie a rádiové systémy GSM-R, TRS a MRS jsou aktuálně již integrovány v rámci systému KAC, který bude po dokončení akce „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“ tvořit základní UÚO Řízení a organizace dopravy.

###### Finanční náklady sdělovacích zařízení na zajištění realizace vazby na JZP:

Bez dopadu.

### Dálková diagnostika technologických systémů (viz kapitola 5.5)

V projektu je navržen systém dálkové diagnostiky technologických systémů (DDTS). Jedná se o stavové záznamy (logy) technologických systémů infrastruktury, kdy formát dat je dán technickou specifikací zařízení a výrobků TS 2/2008-ZSE s přenosem do systému dispečera železniční infrastruktury (DŽI). Podle schváleného dokumentu „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ není DDTS přímo integrována do JZP a výstupy dálkové diagnostiky technologických systémů jsou do JZP vkládány prostřednictvím systému DŽI.

Principálně bude integrace a konsolidace dat ze systému DŽI do JZP řešena v rámci stavby „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“, kde v rámci DUR JZP budou řešeny požadavky na funkcionality integrace DDTS. Rozpočet stavby JZP zahrnuje náklady na realizaci funkcionalit  jak na straně JZP, tak obecně na straně DDTS.

V prostředí JZP tedy budou po dokončení akce „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“ k dispozici relevantní data, která DDTS ukládá na servery pracoviště DŽI.

###### Finanční náklady sdělovacích zařízení na zajištění realizace vazby na JZP:

Akce „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ zajistí ve svých nákladech integraci realizovaného systému DDTS do systému dispečera železniční infrastruktury (DŽI), a tím bude zajištěno, že formát výstupních dat z DDTS bude umožňovat jejich následné zpracování a ukládání do příslušné UÚO JZP.

### Kamerové systémy  (viz kapitola 5.5)

V rámci projektu je navrženo doplnění kamerového systému. Kamerové systémy určené pro účely zajištění bezpečnosti dopravy jsou do JZP datově integrovány a JZP tak zabezpečuje jednotný přístup přímo ke kamerovým záznamům z těchto systémů pro oprávněné složky a subjekty.

Tabulka 10	Tabulka kategorie výměn dat kamerové systémy - JZP

| Kap. | Kategorie | Obecné požadavky * | Způsob integrace |
| --- | --- | --- | --- |
| 4.1.1 | Záznam/Událost | Bezprostředně. Položky záznamu pro kontinuální nahrávání vytváří JZP podle nastavené max. délky záznamu, pro nahrávání spouštěné např. od detektoru pohybu položky záznamu vytváří KS | V plném rozsahu včetně konfigurace a ověření na straně JZP ** |
| 4.1.2 | Multimediální obsah záznamu/události | Bezprostředně nebo Na vyžádání | V plném rozsahu vč. konfigurace a ověření na straně JZP ** |
| 4.1.2.1 | Multimediální obsah v reálném čase (pohled) | Bezprostředně | V plném rozsahu vč. konfigurace a ověření na straně JZP ** |
| 4.1.3 | Doplňující data záznamu/události | Bezprostředně | V plném rozsahu vč. konfigurace a ověření na straně JZP ** |
| 4.1.4 | Průběh aktivity | Nepožadováno | Obálku video aktivity zpracovává systém JZP z video dat |
| 4.1.5 | Značky v čase (výstupy detekce pohybu, stavů z KS, inteligentní detekce) | Bezprostředně. Dle technických možností KS | V plném rozsahu včetně konfigurace a ověření na straně JZP ** |
| 4.1.6 | WWW odkaz do uživatelského prostředí KS | Ano, odkaz na přímý přístup do KS přes mapový portál SŽ | V plném rozsahu vč. konfigurace a ověření na straně JZP ** |
| 4.1.10 | Audit lokální obsluhy | Dle možností KS | V plném rozsahu vč. konfigurace a ověření na straně JZP ** |
| 4.1.12 | Online indikace funkce spojení a záznamu do JZP | Dle možností KS | V plném rozsahu vč. konfigurace a ověření na straně JZP ** |
| * Upřesnění požadavků pro jednotlivé kategorie výměn dat mezi kamerovým systémem a JZP bude provedeno v rámci případné potřeby novelizace materiálu „Specifikace a zásady uchování a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ |  |  |  |
| ** Integraci na úrovni agregačních serverů diagnostiky zabezpečovacích zařízení a JZP řeší stavba „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“ |  |  |  |
| Pozn.: Číslování v tabulce udává čísla kapitol podle „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ |  |  |  |

Kamerové systémy resp. kamery jsou primárně řazeny do UÚO Kamery pro zajišťování správy požadavků GDPR.

Standardně jsou multimediální data video záznamů dle kategorie 4.1.2 „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“ poskytována do JZP na požadavek vystavený ze systému JZP a neukládají se bezprostředně do úložiště JZP. Datová úložiště jednotlivých kamerových serverů tak slouží jako zabezpečený rozšířený úložný prostor UÚO Kamery.

Pro poskytování dat do JZP jsou využívány protokoly aplikačních rozhraní kamerových systémů. Datová komunikace systému JZP pro výměnu dat je výhradně vůči kamerovému serveru, systém JZP přímo nekomunikuje s jednotlivými kamerami.

Principálně bude integrace a konsolidace dat kamerového systému do JZP řešena ve stavbě „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“, kde v rámci DUR JZP budou řešeny požadavky na funkcionality integrace kamerového systému. Rozpočet stavby JZP zahrnuje náklady na realizaci funkcionalit jak na straně JZP, tak obecně na straně kamerového systému.

Obecně v prostředí JZP tedy budou po dokončení akce „Realizace systému Jednotného záznamového prostředí ŽDC“ k dispozici relevantní data, která budou ukládána na kamerové servery, tedy na rozšířené úložné prostory UÚO Kamery.

Požadovanou charakteristiku výměny relevatních dat JZP a dotčeného kamerového systému specifikuje uvedená tabulka.

###### Finanční náklady kamerového systému na zajištění realizace vazby na JZP:

Akce „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ zajistí ve svých nákladech realizaci úložiště jednotlivých kamerových serverů tak, aby umožňovaly budoucí přeměnu na rozšířený úložný prostor UÚO kamery JZP v rámci stavby „Realizace systému JZP ŽDC“.

### Souhrn nákladů

Tabulka 11	Souhrn nákladů na integraci příslušných dat do JZP

| Technologie | Drážní technologie začleněné do JZP | Odkaz na kap. v ZP | Vazba na JZP | Začlenění do JZP | Náklady v tis. Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zabezp. zařízení | 5.4 Drážní zabezpečovací zařízení | 5.4 | S dopadem na integraci na JZP | Není součástí projektu. Bude řešeno s novým SZZ v souvisejícím projektu „GSM-R + ETCS…“ | 0 |
|  | 5.5 Systémy pro management událostí | 5.4 | S dopadem na integraci na JZP | Není součástí projektu. Bude řešeno s novým SZZ v souvisejícím projektu „GSM-R + ETCS…“ | 0 |
| Sdělovací zařízení | 5.1 Záznamové systémy hlasové komunikace | 5.5 | S dopadem na integraci na JZP | Již realizováno podle kapitoly 5.1 | 0 |
|  | 5.2 Hlasové komunikační technologie | 5.5 | S dopadem na integraci na JZP | Již realizováno podle kapitoly 5.2 | 0 |
|  | 5.3 CCTV kamerové systémy | 5.5 | S dopadem na integraci na JZP | Bude realizováno v souladu s kapitolou 5.3 | 150 |
|  | 5.5 Systémy pro management událostí | 5.5 | S dopadem na integraci na JZP | Bude realizováno v souladu s kapitolou 5.5 | 150 |
|  | 5.6 Diagnostika jedoucích vozidel |  |  | Technologie neexistuje (není vybavena) | 0 |
|  | 5.7 Systémy pro monitoring hluku |  |  | Technologie neexistuje (není vybavena) | 0 |
| Silnoproudá zařízení | 5.5 Systémy pro management událostí | 5.6 | S dopadem na integraci na JZP | Bude realizováno v souladu s kapitolou 5.5 | 150 |
| Náklady celkem |  |  |  |  | 450 |
| Pozn.: Číslování v tabulce ve sloupci „Drážní technologie začleněné do JZP“ a „Začlenění do JZP“ udává čísla kapitol podle „Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC“. |  |  |  |  |  |

V budoucnu nebudou potřeba žádné další náklady, spojené s integrací technologie, dotčené akcí „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ do JZP nad rámec rozpočtu této akce, tzn. veškeré náklady jsou tedy započteny v tomto projektu.

Náklady na integraci příslušných dat do JZP jsou součástí nákladů, uvedených v kapitole 12 Rozpis nákladů, pod položkami v řádcích 3 Výstavba + 4 Technologie a zahrnutých ve formuláři Vzor 81 v řádcích 8124 Náklady stavební části stavby + 8125 Náklady technologické části stavby.

# Územně technické podmínky

## Dotčená ochranná pásma a chráněná území

Projekt zasahuje do běžných ochranných pásem technické infrastruktury.

## Napojení stavby na dosavadní technické vybavení území

Záměr nevyžaduje přeložky inženýrských sítí cizích vlastníků. Napojení budovaných staveb a zařízení na slaboproudé a silnoproudé rozvody, vodu a kanalizaci se uvažuje přímo v místě výpravní budovy shodně se stávajícím stavem.

## Posouzení shody s platnou územně plánovací dokumentací

#### Zásady územního rozvoje Zlínského kraje

Obrázek 6 	Zásady územního rozvoje Zlínského kraje, koordinační výkres, stav po 1., 2. a 4. aktualizaci

Projekt je navrhován na území Zlínského kraje, pro nějž Zásady územního rozvoje vydalo Zastupitelstvo usnesením č. 0761/Z23/08 z 10. 9. 2008. Od té doby prošly třemi aktualizacemi, 1. aktualizace schválena dne 12. 9. 2012, 2. aktualizace schválena 5. 11. 2018, 4. aktualizace schválena 28. 2. 2022.

Obrázek 7 	Územní plán města Valašské Meziříčí, hlavní výkres

Zásady územního rozvoje ve vztahu k železniční dopravě stanoví ve Valašském Meziříčí umístění zařízení kombinované dopravy nadmístního významu (na koordinačním výkresu fialově orámovaný čtverec) bez přesné polohy. V koordinačním výkresu jsou železniční trati vstupující do ŽST Val. Meziříčí zakresleny pouze jako „limity“ (slabě fialově), bez vymezení nového stavu.

„Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ je v souladu se Zásadami územního rozvoje Zlínského kraje.

#### Územní plán města Valašské Meziříčí

Platný územní plán města Valašské Meziříčí vydalo město 20. 11. 2012, jeho změnu č. 1 dne 12. 7. 2016 a změnu č. 2 dne 20. 9. 2018. V současné době pořizuje změnu č. 3, týkající se mj. prostoru přednádraží a záměru na revitalizaci areálu bývalé pily.

Územní plán vymezuje plochy pro železnici (označené DZ, tmavě modré) jako stávající. V urbanistické koncepci stanoví zásadu „přemístit autobusové nádraží do kontaktní polohy s vlakovým nádražím, do prostoru areálu výroby, kde je navrženo nové sekundární městské centrum“. Pro železniční dopravu předepisuje „respektovat stávající trasy a plochy železnice, včetně areálu nádraží“. V plochách drážní dopravy označených DZ jsou stanoveny regulativy hlavního využití „železniční tratě; železniční stanice; zastávky, nástupiště, pozemky staveb sloužících provozu železnice“, přípustné využití „veřejná prostranství; dopravní terminál; související občanské vybavení – ubytování, stravování, služby nevýrobní, výrobní, opravárenské; průmyslová výroba; související technická infrastruktura; dopravní infrastruktura – doprava silniční, pěší a cyklistická; protipovodňová opatření“, pro prostorové uspořádání je limitována výška zástavby na 5 nadzemních podlaží.

Projekt „Rekonstrukce nástupišť v ŽST Valašské Meziříčí“ je v souladu s územním plánem obce.

# Majetkoprávní vztahy

Projekt navrhuje rekonstrukci, případně přestavbu stávajících staveb a zařízení. Bude tak ležet na drážních pozemcích České republiky s právem hospodaření SŽ, dále Českých drah, a. s. určených k odkupu pro SŽ. Trvalý zábor Pozemky města Valašské Meziříčí jsou dotčeny trvalým záborem o výměře maximálně 70 m2 a dočasným záborem pozemku pro úpravu chodníku, označníku a svodného potrubí. Dočasným záborem pro svodné potrubí jsou dotčeny i pozemky Povodí Moravy, s. p..

Tabulka 12	Rozhodující dotčené pozemky

| Katastrální území | Parcelní číslo | Způsob využití | Vlastnické právo | Dotčení stavbou |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Krásno nad Bečvou [776432] | st. 1227/1 | stavba pro dopravu | Česká republika, právo hospodařit SŽ | výpravní budova, koleje, nástupiště, kabely |
|  | st. 1227/2 | stavba pro dopravu | Česká republika, právo hospodařit SŽ | úpravy staničního zab. zař. |
|  | 975/12 | koryto vodního toku přirozené nebo upravené | Povodí Moravy, s. p. | svodné potrubí a jeho výúsť, dočasný zábor |
|  | 976/4 | neplodná půda | Povodí Moravy, s. p. | svodné potrubí, dočasný zábor |
|  | 1007/35 | dráha | České dráhy, akciová společnost | koleje, nástupiště, podchod, trakční vedení, kabely |
|  | 1007/48 | dráha | Město Valašské Meziříčí | dočasný zábor pro úpravu chodníku a posunu označníku |
|  | 1007/49 | dráha | Česká republika, právo hospodařit SŽ | parkoviště |
|  | 1007/63 | dráha | Město Valašské Meziříčí | drážní stezka, kabely, trvalý zábor do 70 m2; svodné potrubí, dočasný zábor |
|  | 1007/76 | dráha | České dráhy, akciová společnost | parkoviště |

# Hodnocení navrhovaného řešení z hlediska environmentálních vlivů

## Proces EIA

Z hlediska zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, se jedná o záměr, který rekonstruuje stávající stavbu dráhy celostátní, aniž by se měnila kapacita dráhy (počet vlaků), rychlost vlaků nebo technologie stavby (nemění se technologie zabezpečovacího zařízení ani silnoproudá technologie). Rekonstrukce je navržena na pozemcích s využitím „stavba pro dopravu“ nebo „dráha“, nedojde k záboru zemědělského půdního fondu ani pozemků určených k plnění funkce lesa. Záměr se nenachází ve zvlášť chráněném území ani jeho ochranném pásmu podle zákona o ochraně přírody a krajiny.

Krajský úřad Zlínského kraje vydal pod čj. KUZL 12725/2023 z 2. 2. 2023 vyjádření, že záměr nenaplňuje dikci § 4 zákona č. 100/2001 Sb. a tudíž není předmětem posuzování podle tohoto zákona.

## Ochrana přírody a krajiny

##### Lokality NATURA 2000

Projekt se nenachází v lokalitě soustavy Natura 2000. Nejbližší Evropsky významnou lokalitou jsou Beskydy (CZ0724089), jejichž hranice leží 3,2 km severovýchodně. Stejným směrem ve vzdálenosti 6,6 km leží též ptačí oblast, rovněž nazvaná Beskydy (CZ0811022).

Krajský úřad Zlínského kraje, jakožto orgán ochrany přírody příslušný podle zákona č. 114/1992 Sb., vydal pod čj. KUZL 12725/2023 z 2. 2. 2023 vyjádření podle § 45i zákona, že záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry nebo koncepcemi významný vliv na předmět ochrany nebo celistvosti evropsky významné lokality nebo ptačí oblasti.

##### Zvláště chráněná území

Záměr nezasahuje do velkoplošného ani maloplošného zvláště chráněného území. Nejbližším velkoplošným zvláště chráněným územím je Chráněná krajinná oblast Beskydy, jejíž hranice leží 3,2 km severovýchodně. Ve městě Valašské Meziříčí není vyhlášeno žádné maloplošné zvláště chráněné území.

##### Významné krajinné prvky (VKP)

Významný krajinný prvek je ekologicky, geomorfologicky nebo esteticky hodnotná část krajiny, utváří její typický vzhled nebo přispívá k udržení její stability. Podle zák. 114/1992 Sb. § 3 patří mezi VKP „ze zákona“ mj. vodní toky, tedy i Rožnovská Bečva, která protéká pod železničním mostem u jižního konce stavby a do níž je vyústěno odvodnění železničního spodku. Žádný ze tří vyhlášených VKP (Bečva – Lhotka, Křovinatá stráň Junákov, Park u bývalé usedlosti Dr. Pelce) v obvodu města Valašské Meziříčí neleží v blízkosti lokality projektu.

##### Územní systém ekologické stability (ÚSES)

Prvky územního systému ekologické stability (ÚSES) se podle významu dělí na nadregionální, regionální, lokální ÚSES a interakční prvky. Jižního okraje projektu se dotýká regionální biokoridor sledující tok Rožnovské Bečvy, spojující lokální biocentrum Soutok (na soutoku Vsetínské a Rožnovské Bečvy, v bezprostředním sousedství železničního mostu přes Rožnovskou Bečvu), s lokálním biocentrem Horní město.

##### Památné stromy, přírodní parky

V místě projektu se nenacházejí památné stromy ani přírodní parky.

##### Fauna, flóra

Lokalita projektu se nachází v obvodu stávajícího kolejiště a v místě stávajících budov, nebude tedy znamenat dotčení zelně, a to ani náletové.

## Podzemní a povrchové vody

##### Hydrogeologie

Zájmové území je součástí hydrogeologického rajónu ve svrchní vrstvě 1631 Kvartér Horní Bečvy a v základní vrstvě 3221 Flyš v povodí Bečvy. Říční sedimenty jsou charakteristické průlinovou propustností s vysokou mírou transmisifity. Podklad a vyvýšené partie terénu tvořené flyšovými souvrstvími jsou naopak charakteristické transmisivitou nízkou až velmi nízkou, neboť se v souvrství střídají průlinově-puklinové kolektory s izolátory, případně celé souvrství působí jako izolátor a zvýšená propustnost je patrná pouze v rozpukané povrchové vrstvě.

Při geotechnickém průzkumu pro stavbu přeložky I/57 byla v sousedství lokality projektu zjištěna ustálená hladina první zvodně v rozmezí 1,8 až 6,4 m pod terénem.

##### Hydrologie

Z hydrologického hlediska leží území projektu v povodí 1. řádu Dunaje, 2. řádu Bečvy, 3. řádu na rozhraní povodí 4-11-01 Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy (jablůnecko-branecké zhlaví – odtok vody do Rožnovské Bečvy) a povodí 4-11-02 Bečva od soutoku Vsetínské Bečvy a Rožnovské Bečvy po ústí (většina stanice).

Podzemní vody v zájmovém území jsou chemicky poměrně kvalitní a náleží proto do I. kategorie jakosti, tj. kromě dezinfekce nevyžadují žádných dalších úprav.

##### Chráněná oblast přirozené akumulace vod

Chráněná oblast přirozené akumulace vod (CHOPAV) Vsetínské vrchy, vyhlášená Nařízením vlády České socialistické republiky č. 10/1979 Sb., leží v těsné blízkosti lokality, hranicí z jihu je silnice II/150 (po břehu Rožnovské Bečvy) a z východu silnice I/57.

Obrázek 8	Záplavové území Q100 a aktivní zóna záplavového území Qakt, zdroj hydroekologický info. systém VÚV TGM

Ochranná pásma vodních zdrojů (OPVZ)

Železniční stanice Valašské Meziříčí neleží v ochranném pásmu vodních zdrojů ani ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů a zdrojů přírodních minerálních vod v ČR.

##### Záplavová území

Terén přiléhající k železniční stanici Valašské Meziříčí ze západu (průmyslová zóna) a jihovýchodu (městská rozvojová lokalita bývalé pily) je součástí záplavového území Bečvy a Rožnovské Bečvy pro Q100. Kolejiště stanice je umístěno na náspu a do záplavového území tak nepatří.

Bude nutné ochránit před zaplavením podchod pro cestující, který bude nově prodloužen až do záplavového území přednádražního prostoru.

## Hluk a odpady

Projekt bude během výstavby zdrojem znečištění ovzduší a hluku vlivem staveništní dopravy a stavebních (bouracích) prací. Po dokončení nelze očekávat zhoršení hlukové situace vůči současnému stavu, naopak dojde ke snížení hluku díky pružnému bezpodkladnicovému upevnění kolejnic. V dalším stupni bude třeba zpracovat hlukovou studii a prokázat splnění hlukových limitů.

Při výkopech, demontážích a bouracích pracích budou vznikat odpady, kategorizované jako ostatní odpad a nebezpečný odpad. S nimi je nutné nakládat v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech a ukládat je na příslušné skládky. Správce OŘ Ostrava ST Olomouc neeviduje v místě staveniště žádné ekologicky závadné lokality, do soupisu prací je tak likvidace nebezpečného odpadu uvažována pouze v místě stání motorových vozů u nástupišť a v dalším stupni projektové přípravy bude provedeno standardní vzorkování materiálu kolejového lože. V dotčených částech demolovaných nebo rekonstruovaných pozemních staveb nebyl při místním šetření zjištěn azbest.

Podle Systému evidence kontaminovaných míst (SEKM) se v řešeném území nenacházejí lokality s evidovanou starou ekologickou zátěží. Nejblíže leží v části kolejiště nedotčeného projektem lokalita s popisem „České dráhy – výroba/skladování/manipulace s ropnými látkami“ a kontaminanty NEL a PAU. K jejich dotčení nedojde.

## Zemědělský půdní fond, pozemky určené k plnění funkce lesa

Záměr nezasahuje do pozemků zemědělského půdního fondu ani do pozemků určených k plnění funkce lesa.

## Geomorfologické a geologické poměry v území

Obrázek 9	Geologie, zdroj mapy.geology.cz

Geomorfologie

Valašské Meziříčí se nachází v provincii Západní Karpaty, subprovincii Vnější Západní Karpaty, oblasti Západobeskydské podhůří, celku Podbeskydská pahorkatina, okrsek Příborská pahorkatina. Nadmořská výška se pohybuje mezi 220 a 502 m n. m., centrum města leží ve výšce cca 300 m n. m.

Z jihu sousedí Západní Beskydy, dosahující výšky až 1324 m n. m. na Lysé hoře. Řeky, které v nich pramení, odtékají do povodí Bečvy nebo do povodí Odry, v obou případech přes Západní Vněkarpatské sníženiny.

##### Geologie

Železniční stanice Valašské Meziříčí leží v lokalitě, náležící k soustavě Český masiv – pokryvné útvary a postvariské magmatity, oblasti kvartér. Pokryv tvoří nivní sediment (5, 6) nezpevněný, na okolních svazích vystupují na povrch pískovce a jílovce (1991) flyšového pásma.

Ve stanici ani její blízkosti se nenacházejí sesuvná území.

##### Radon

Dotčené území leží v oblasti s radonovým indexem 1.

##### Horninové prostředí a přírodní zdroje

Řešené území nezasahuje do žádného chráněného ložiskového území ani ložiska vyhrazených nebo nevyhrazených nerostů. Nejblíže se ve vzdálenosti 900 m jižně nachází dosud netěžené ložisko nevyhrazeného nerostu – štěrku a štěrkopísku z náplavů Vsetínské Bečvy.

##### Obrázek 10	Kulturní památky nejbližší stavbě, zdroj Národní památkový ústav, Zájmy památkové péče

Území historického a kulturního významu

Centrum města Valašské Meziříčí bylo vyhláškou Ministerstva kultury ČR č. 476/1992 Sb. vyhlášeno na městskou památkovou zónu – tmavě modrá plocha v obrázku. Samostatně jsou pak vyhlášeny kulturní památky zámek Žerotínů, zámek Kinských, kostel sv. Jakuba Většího, kostel Nejsvětější trojice (s ochranným pásmem – světle modrá plocha v obrázku), kostel Nanebevzetí Panny Marie, evangelický kostel, zvonice, 45 měšťanských domů, dvě vily, dvě hvězdárny, dvě školy, radnice, pošta a 19 drobných památek (sochy, boží muka…), v obrázku vše vyznačeno modrou kružnicí. Nejblíže trati leží jeden z krucifixů z r. 1771.

Ve městě, mimo drážní pozemky, je území s archeologickými nálezy II. kategorie (předpokládané území) – v obrázku fialová šrafa.

# Požadavky na zabezpečení budoucího provozu a údržby a dělení nákladů podle druhu majetku

Vybudované drážní objekty zůstanou ve vlastnictví ČR s právem hospodaření SŽ, jejich provoz a správu bude zajišťovat SŽ OŘ Ostrava prostřednictvím:

- Úseku techniky;

- Úseku obchodních a správních činností, vč. odboru obchodních činností;

- Úseku provozu infrastruktury, vč.

  - Správy tratí Olomouc;

  - Správy mostů a tunelů;

  - Správy sdělovací a zabezpečovací techniky Olomouc;

  - Správy elektrotechniky a energetiky Olomouc;

  - Správy pozemních staveb;

- Úseku řízení provozu, vč.

  - Provozního obvodu Valašské Meziříčí.

Dotčené objekty inženýrských sítí cizích vlastníků budou během provádění stavby překládány a ochráněny, jejich vlastnictví se nezmění.

Požadavky na finanční zabezpečení budoucího provozu se předpokládají standardní v rámci činností správce železniční infrastruktury.

# Shrnutí hodnocení ekonomické efektivnosti projektu / shrnutí hodnocení výsledků a dopadů projektu

Ekonomické hodnocení je zpracováno v souladu s „Prováděcími pokyny pro hodnocení efektivnosti projektů dopravní infrastruktury“ (MD 2017) bodem IV.1.d podle „Rezortní metodiky pro hodnocení ekonomické efektivnosti projektů dopravních staveb“ (dále jen Rezortní metodika), SFDI 10/2017, aktualizované 06/2023. Vzhledem k charakteru a náplni stavby bylo hodnocení provedeno metodou multikriteriální analýzy (dále jen MKA) podle Přílohy č. 3 Rezortní metodiky, pro výpočet finanční efektivnosti byla použita analýza přínosů a nákladů (CBA). Celé ekonomické hodnocení je doloženo v příloze C, CBA a MKA jsou doloženy v tabulkách MS Excel.

Jako podklad pro CBA finanční analýzy byla sestavena varianta bez projektu, v níž jsou stavby a zařízení s vyčerpanou životností postupně obnovovány v letech 2026 až 2054. Příjmy z pronájmů se ve variantě bez projektu mírně liší od projektové varianty vzhledem k rozdílným plochám komerčních prostor. Z výsledků ekonomického hodnocení je patrné, že z hlediska finanční analýzy není projekt za daných podmínek efektivně proveditelný čistě z vlastních zdrojů investora – není samofinancovatelný. Toto dokládá záporná hodnota finanční čisté současné hodnoty (FNPV).

Multikriteriální analýza podle Přílohy č. 3 Rezortní metodiky posuzuje splnění vylučovacích hodnocení a bodových hodnocení. Protože stavba obsahuje objekty skupin „nástupiště a přístupové komunikace na nástupiště“, „přístřešky“ a „informační systém“, hodnotí se nejprve naplnění vylučovacích a bodových pravidel v těchto skupinách a poté společně. Vylučovací pravidlo zejména posuzuje, zda je poměr započitatelných nákladů k celkovým stavebním nákladům vyšší než 75 % a projekt toto pravidlo plní, poměr dosahuje 75,87 %. Bodová pravidla se zabývají finanční náročnosti koncepce technického řešení, celospolečenským významem realizovaných opatření, provozními a bezpečnostními aspekty. I toto pravidlo projekt plní, především díky silné frekvenci cestujících, úspornému technickému návrhu a zajištění plné bezbariérové přístupnosti, přičemž dosažená hodnota 6,5 bodu přesahuje minimální požadovanou hranici 4,5 bodu.

Tabulka 13 	Souhrn výsledků ekonomického hodnocení

| Ukazatel | Zkratka | Finanční analýza | MKA |
| --- | --- | --- | --- |
| Finanční vnitřní výnosové procento | FRR | --- | --- |
| Finanční čistá současná hodnota | FNPV | -573 549 405 Kč | --- |
| Počet bodů v MKA | MKA | --- | 6,5 |

U projektu tak byla prokázána celospolečenská efektivnost a lze jej doporučit k realizaci.

# Rozpis nákladů

Investiční náklady byly stanoveny podle „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie. 2023“. Podkladem pro stanovení investičních nákladů byla výkresová část a doprovodná dokumentace k ZP, z nichž byly určeny měrné jednotky. V tabulce je uveden rozpis investičních nákladů ve smíšené CÚ let 2019 – 2029, celkové investiční náklady v CÚ roku 2023 dosahují 792,318 mil. Kč. Výpočet je doložen v příloze H.

Tabulka 14	Rozpis nákladů

|  | V tis. Kč | Celkové náklady projektu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Poplatky za plány / stavební projekt | 63 557 |
| 2 | Nákup pozemků | 175 |
| 3 | Výstavba | 558 310* |
| 4 | Technologie | 95 006* |
|  | z toho ITS/telematika |  |
| 5 | Nepředvídatelné události | 65 332 |
| 6 | Příp. úprava ceny |  |
| 7 | Technická pomoc | 52 662 |
| 8 | Propagace | 5 851 |
| 9 | Dozor v průběhu výstavby | 4 237 |
| 10 | Mezisoučet | 845 129 |
| 11 | (DPH pouze je-li DPH nerefundovatelná) |  |
| 12 | CELKEM | 845 129 |
| * - zahrnuje náklady na začlenění do JZP |  |  |

Do celkových investičních nákladů ve smíšené cenové úrovni je zahrnut inflační koeficient pro rok 2024 ve výši 2,10 % a pro následující roky ve výši 2,00 % p. a. při předpokládaných letech realizace 2026 – 2028.

# Výčet příloh

Příloha A:	A 1.001 Formuláře VZOR 80 – 83

Příloha B:	Požadavky na inteligentní dopravní systémy (nedokládá se – v kap. 6)

Příloha C: 	C 1.001 Dokumentace hodnocení ekonomické efektivnosti projektu nebo analýzy výsledků a dopadů projektu

C 1.101 CBA tabulky (xls)

C 1.102 MKA tabulky (xls)

Příloha D:	Oponentní posudek podle čl. 4.3

Příloha E:	Situace projektu a orientační výkres či mapa, případně detailnější mapa, se zakreslením projektu a s vyznačením začátku a konce stavby, ev. další výkresy

E.001 Přehledná situace

E.101 Situace

Příloha F:	F 1.001 Doložení současného stavu a případných výsledků průzkumů

Příloha G:	G 1.001 Prohlášení zhotovitele projektové dokumentace akce v aktuálním stupni investorské přípravy, ke kterému je předkládán ZP nebo jeho aktualizace, konstatující, že jím navržené řešení je z technického a ekonomického hlediska nejefektivnější při respektování všech platných právních předpisů a tech. norem

Příloha H:	H 1.001 Výpočet investičních nákladů projektu pomoci „Sborníku pro oceňování železničních staveb ve stupni studie proveditelnosti a záměr projektu“

Příloha I:	Audit bezpečnosti pozemní komunikace (nedokládá se)

Příloha J:	Hodnoticí list investora k Auditu bezpečnosti poz. komunikace (nedokládá se)

Příloha K:	Ostatní přílohy

K.1 1.001 Záznamy z jednání s municipalitou, vyjádření objednatelů dopravy

K.2 1.001 Tabelární přehled nákladů (prostory SŽ) – stávající stav

K.3 1.001 Tabelární přehled procentního využití budovy - stávající stav

K.4 1.001 Tabelární přehled nákladů - navrhovaný stav

K.5 1.001 Tabelární přehled procentního využití budovy - navrhovaný stav

K.6 1.001 Tabulka objektů (mosty, propustky, nadjezdy, zdi)

K.7.1.001 Kapacitní údaje stavby

K.8.1.001 Doprovodná dokumentace. Zpráva

K.8.1.002 Doprovodná dokumentace. Plán obsazení kolejí

K.8.1.101 Doprovodná dokumentace. Most v ev. km 25,067

K.8.1.201 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 1. PP – stáv. stav

K.8.1.202 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 1. NP – stáv. stav

K.8.1.203 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 2. NP – stáv. stav

K.8.1.204 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 3. NP – stáv. stav

K.8.1.205 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 4. NP – stáv. stav

K.8.1.206 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 1. PP – navrh. stav

K.8.1.207 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 1. NP – navrh. stav

K.8.1.208 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 2. NP – navrh. stav

K.8.1.209 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 3. NP – navrh. stav

K.8.1.210 Doprovodná dokumentace. Výpr. budova. Půdorys 4. NP – navrh. stav

K.8.1.301 Doprovodná dokumentace. Trak. vedení, schéma napájení a dělení nové

K.8.1.302 Doprovodná dokumentace. Trakční vedení, situace dopravny

K.9 1.001 Specifikace a zásady uchovávání a výměny dat mezi JZP a technologiemi ŽDC

Příloha L: 	Neveřejná příloha

L.1 1.001 Tabelární přehled nákladů a výnosů stávajícího stavu

L.2 1.001 Tabelární přehled nákladů a výnosů navrhovaného stavu

.

Správa železnic, státní organizace
Odbor projektování staveb
Dlážděná 1003/7
110 00 Praha 1

© 2023

Datum tisku
2023-10-20