### Parametry ručních přenosných radiostanic:

- Mechanická odolnost robustní konstrukce v souladu s normou MIL-STD-810 G

- Režim provozu digitální i analogový

- Hlasová služba privátní/ skupinová

- Li-polymerová baterie s minimální kapacitou 2000 mAh

- Nabízená radiostanice musí mít platný souhlas SŽ s použitím na železniční dopravní cestě v majetku státu

- Přepínatelný VF výkon 1W/5W

- Minimální počet kanálů 100

- Maximální hmotnost radiostanice včetně baterie a antény 300 g

- Výdrž v provozu v režimu 5/5/90 v analogovém režimu minimálně 14 hodin při plném výkonu

- Barevný alfanumerický LCD displej

- Lokalizace menu radiostanice do českého jazyka

- Plnohodnotná numerická klávesnice s funkčními tlačítky

- Odolnost proti prachu a vodě minimálně dle IP67

- Součástí dodávky musí být radiostanice, nabíjecí baterie, anténa, nabíječ, klips na opasek, návod k obsluze

- Provozní teplota minimální rozsah: -25 °C* ~ +55 °C

- Frekvenční rozsah 136-174 MHz

- Ladění dodaných radiostanic: 	VOS simplex 12 - 148,7125

TOS simplex 13 - 148,8375

SMV simplex 21 - 153,4875