# E.5.4.1.001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 17,65 – 18,15 TÚ č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část) se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem. Geodetické a mapové podklady byly vyhotoveny z tohoto ŽBP.

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Železniční bodové pole v TÚ č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část) bylo vyhotoveno v roce 2018. Body vyhotovila firma STRABAG Rail a.s., pouze geodetický bod číslo 607 byl vyhotoven v roce 2006. Bod vyhotovila SŽG Praha, Pracoviště Praha. Všechny body stávajícího bodového pole jsou uloženy v archivu SŽG Praha.

Bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního spodku i pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Souřadnice a místopisy bodů ŽBP ve správě SŽG Praha jsou součástí přílohy E.5.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ a zároveň jsou uloženy v archívu SŽG. V příloze E.5.3 NÁVRH VYTYČOVACÍ SÍTĚ je bodové zakresleno do situace a jsou zde uvedeny souřadnice a výšky jednotlivých bodů. Seznam souřadnic bodů ŽBP je také součástí této technické zprávy, dále je součástí přílohy E.5.4.1.002 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ a bodové pole je také zakresleno v příloze E.5.4.2.001 KOORDINAČNÍ VYTYČOVACÍ VÝKRES.

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

Třída přesnosti:          Základní geodetické body (ZGB) 1, Geodetické body (GB) 2

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3450 | 677630.034 | 978863.741 | 582.718 | - 1 | Km 18.004 |

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK GEODETICKÝCH BODŮ (GB)

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 830 | 677954.707 | 978862.110 | 574.416 | - 2 | Km 17.685 |
| 607 | 677797.837 | 978868.037 | 579.384 | - 2 | Km 17.842 |
| 831 | 677524.400 | 978886.303 | 581.894 | - 2 | Km 18.117 |

- SEZNAM JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH OBJEKTŮ (SO) a provozních souborů (PS) OBSAŽENÝCH V KOORDINAČNÍM vytyčovacím VÝKRESu:

Stavení OBJEKTY:

SO 01-10-01 Železniční svršek

SO 11-21-01 Propustek v ev. km 17,718

SO 11-21-02 Propustek v ev. km 18,001

SO 11-40-01 Dolnolučanský tunel

SO 11-40-01.00	Obecná část

SO 11-40-01.01	Výkopy a zajištění svahů

SO 11-40-01.02	Rozšíření a zajištění výrubu

SO 11-40-01.03	Hydroizolace a drenáže

SO 11-40-01.04	Železobetonové ostění tunelu

SO 11-40-01.05	Vnitřní vybavení

SO 11-40-01.06	Zásypy

SO 11-40-01.07	Geotechnický monitoring

SO 01-86-01 Nouzové osvětlení Dolnolučanského

PROVOZNÍ SOUBORY:

PS 01-01-20 Přeložka zabezpečovacích kabelů

PS 01-02-50 Přeložka sdělovacích kabelů

Nový stav je ve vytyčovacím výkrese znázorněn bílou barvou. Vytyčované body jednotlivých PS a SO jsou ve výkrese znázorněny pomocí palety barev. Součástí koordinačního vytyčovacího výkresu je legenda.

LEGENDA BAREV VYTYČOVANÝCH BODŮ:

SO 01-10-01 Železniční svršek – projekt PPK – vyt. body – barva č. 146

SO 11-40-01 Dolnolučanský tunel - osa – vyt. body – barva č. 1

SO 11-40-01 Dolnolučanský tunel - ražba – vyt. body – barva č. 186

SO 11-40-01.01 Výkopy a zajištění svahů – vyt. body – barva č. 31

SO 11-40-01.03 Hydroizolace a drenáže – vyt. body – barva č. 36

SO 11-40-01.05 Vnitřní vybavení – vyt. body – barva č. 6

SO 01-86-01 Nouzové osvětlení Dolnolučanského tunelu – vyt. body – barva č. 246

PS 01-02-50 Přeložka sdělovacích kabelů – vyt. body – barva č. 11

PS 01-02-50 Přeložka sdělovacích kabelů – původní trasa – vyt. body – barva č. 150

PS 01-01-20 Přeložka zabezpečovacích kabelů – původní trasa – vyt. body – barva č. 150

INFORMACE O STAVBĚ:

Po dobu stavby bude fungovat pouze kabel PS 01-20-50 Přeložka sdělovacích kabelů, který bude přeložen do provizorní trasy. Po dokončení stavby budou kabelové trasy PS 01-02-50 Přeložka sdělovacích kabelů i PS 01-01-20 Přeložka zabezpečovacích kabelů vráceny zpět do původní kabelové trasy, do které bude napojena i trasa kabelu SO 01-86-01 Nouzové osvětlení Dolnolučanského tunelu, která vychází ze stávajícího nápojného bodu ČEZ. Kolejový svršek bude během stavby demontován a vrácen do původní PPK.

Souřadnice do PPK byly do vytyčovacího výkresu převzaty z „Technického projektu zajištění koleje“, který poskytlo SŽG jako podklad pro projekční činnost.

SOUŘADNICE VYTYČOVANÝCH BODŮ:

Seznam souřadnic vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO a PS zobrazená v koordinačním vytyčovacím výkrese je uveden v samostatném souboru .xls příloha E.5.4.1.002 SEZNAM SOUŘADNIC VYTYČOVANÝCH BODŮ, který je nedílnou součástí této dokumentace.

Čísla vytyčovaných bodů pro jednotlivá SO a PS mají předčíslí shodné s číslem SO nebo PS, např. SO 01-10-01 všechny vytyčované body tohoto SO mají předčíslí 11001 a pak je teprve číslo samotného vytyčovaného bodu např. 0001.

V Ústí nad Labem, říjen 2023			                  Vypracoval: Helena Zahradníková