# E.5.5.1.001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Obvod celé stavby, tj. v úseku úseku km 17,65 – 18,15 TÚ č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část) je dán hranicí pozemků ve vlastnictví České republiky s právem hospodařit s majetkem státu zastoupeného Správou železnic, státní organizací .

Zařízení staveniště, dočasné deponie materiálu se nachází na těchto pozemcích.

V obvodu stavby dojde k zásahu na pozemky jiného vlastníka (viz. část dokumentace E.5.2 – MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST). Obvod stavby je o tyto zábory rozšířen.

V příloze této technické zprávy jsou uvedeny souřadnice lomových bodů obvodu dráhy (obvod dráhy je zároveň obvodem stavby) a navržených trvalých a dočasných záborů.

Ve výkresové části dokumentace jsou hranice pozemků i seznam souřadnic lomových bodů pozemků ve vl. Správy železnic vyznačeny zelenou barvou číslo 113, seznam souřadnic i hranice dočasných záborů jsou ve výkresové části znázorněny červenou barvou číslo 11 a seznam souřadnic i hranice trvalých záborů jsou ve výkresové části znázorněny zelenou barvou číslo 113.

Seznam souřadnic lomových bodů OBVODU STAVBY je samostatnou přílohou E.5.5.1.002 SEZNAM SOUŘADNIC OBVOD STAVBY.

Vlastnické hranice v k.ú. Lučany nad Nisou byly převzaty z digitální katastrální mapy (DKM)  která je v této lokalitě vedena v kvalitě 3 a horší, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu v rozmezí 0,14 - 1,00m .

Při využití zobrazených vlastnických hranic dráhy je nutné zohledňovat přesnost (tj. kód kvality) jednotlivých lomových bodů hranic. V případě, že nově navrhovaná stavba prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

V případě, že v terénu dojde k vytyčení vlastnické hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení bude nutné zajistit všechny dostupné podklady i v dokumentaci SŽG Praha včetně ohraničujících plánů.

V Ústí nad Labem, říjen 2023		                  Vypracoval: Helena Zahradníková