# E.5.2.1.001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

INFORMACE O PODKLADECH PRO MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST:

### GRAFICKÉ  PODKLADY – SOUBOR GEODETICKÝCH INFORMACÍ  (SGI):

Digitální katastrální mapa (DKM) s platností k 10/2023

- k. ú. 688258 – Lučany nad Nisou

Klad listů katastrální mapy v měřítku 1:1000 a přesnost jednotlivých mapových podkladů je uvedena ve výkresové části E.5.2 MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST, která je součástí geodetické dokumentace.

### PÍSEMNÉ INFORMACE – INFORMACE ZE SOUBORU POPISNÝCH INFORMACÍ KATASTRU NEMOVITOSTÍ  (SPI):

Katastrální úřad:

Katastrální úřad pro Liberecký kraj, Katastrální pracoviště Jablonec nad Nisou

Podzimní 3697/26, 46621 Jablonec nad Nisou

Katastrální území:

688258 – Lučany nad Nisou

Informace o pozemcích a vlastnících byly čerpány z webové aplikace KN "nahlížení do katastru" v říjnu 2023 a neobsahují tedy pozdější změny v údajích katastru.

Vlastnické hranice v k.ú. Lučany nad Nisou byly převzaty z digitální katastrální mapy (DKM), která je v této lokalitě vedena v kvalitě 3 a horší, tzn., že lomové body hranice mají základní střední souřadnicovou chybu v rozmezí 0,14 - 1,00m.

Při využití zobrazených vlastnických hranic dráhy je nutné zohledňovat přesnost (tj. kód kvality) jednotlivých lomových bodů hranic. V případě, že nově navrhovaná stavba prochází v blízkosti hranice drážního pozemku je nutno provést její přesné určení. Toto přesné určení je plně v kompetenci geodeta zhotovitele stavby, který musí užít takových postupů a zajistit si potřebné podklady, aby zaručil přesné určení hranice dotčených pozemků v terénu s maximálními odchylkami danými katastrálním zákonem.

V případě, že v terénu dojde k vytyčení vlastnické hranice dráhy, je nezbytné, aby tato hranice byla odsouhlasena místně příslušným správcem pozemků OŘ a geodetem investora. Pro vytyčení bude nutné zajistit všechny dostupné podklady i v dokumentaci SŽG Praha včetně ohraničujících plánů.

V obvodu stavby dojde k zásahu na pozemky jiného vlastníka (viz. část dokumentace E.5.2 – MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST). V záborovém elaborátu jsou navrženy trvalé i dočasné zábory a věcná břemena.

V případě dočasných záborů budou uzavřeny smlouvy o pronájmu pozemku po dobu stavby, v případě věcných břemen budou uzavřeny smlouvy o smlouvách budoucích. V případě trvalých záborů jsou součástí geodetické dokumentace geometrické plány, na základě kterých dojde k odkupu trvalých záborů od současného vlastníka. Pozemků ppč. 2666/1, 2688, 2665/1, 2692/1 a 2664/1 (Dolnolučanský tunel) se nově navrhovaná stavba dotkne pouze dočasným záborem po dobu stavby na provizorní přeložku kabelové trasy PS 01-02-50, ostatní stavební práce budou probíhat v tunelu a nedotknou se vlastnických ani jiných práv třetího vlastníka. Proto není potřeba na těchto pozemcích řešit větší rozsah dočasných záborů.

Geodetická dokumentace je v souladu se směrnicí GŘ SŽDC č. 11/2006 členěna

na následující části, které jsou samostatnými přílohami:

E.5.2 MAJETKOPRÁVNÍ ČÁST– samostatná příloha

E.5.2.1.001 Technická zpráva

E.5.2.1.002 Tabulka

E.5.2.2.001 Přehled

E.5.2.2.021 KN mapa  (není součást tisku)

E.5.2.2.022 ZA_plochy (není součást tisku)

E.5.2.2.023 Projekt (není součást tisku)

E.5.2.2.024 KSVZE

V Ústí nad Labem, říjen 2023				Vypracoval: Helena Zahradníková