# E.5.3.1.001 - TECHNICKÁ ZPRÁVA

Údaje o stávajícím bodovém poli:

V rozsahu celé stavby, tj. v úseku km 17,65 – 18,15 TÚ č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část) se nachází platné železniční bodové pole (ŽBP) ve správě SŽG Praha, pracoviště Ústí nad Labem. Geodetické a mapové podklady byly vyhotoveny z tohoto ŽBP.

Pro polohové a výškové vytyčení stavby bude užito platného železničního bodového pole v době stavby. Železniční bodové pole v TÚ č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část) bylo vyhotoveno v roce 2018. Body vyhotovila firma STRABAG Rail a.s., pouze geodetický bod číslo 607 byl vyhotoven v roce 2006. Bod vyhotovila SŽG Praha, Pracoviště Praha. Všechny body stávajícího bodového pole jsou uloženy v archivu SŽG Praha.

Souřadný systém: 	S-JTSK

Výškový systém: 	Bpv

Třída přesnosti:          Základní geodetické body (ZGB) 1, Geodetické body (GB) 2,

Návrh vytyčovací sítě:

Železniční bodové pole bylo vytvořeno dle TKP tak, aby je bylo možno použít pro úpravu geometrické polohy koleje i úpravu tvaru železničního tělesa včetně staveb železničního svršku i spodku a pro pokládku a zaměření kabelových tras.

Bezprostředně ohrožený výstavbou je geodetický bod číslo 607 (konzolová značka na zdi tunelu) a základní geodetický bod číslo 3450 (kámen). Body jsou uvedené v tabulkách níže. Při realizaci stavby je potřeba dbát zvýšené opatrnosti, aby nedošlo ke zničení i dalších stávajících bodů, které nejsou stavbou bezprostředně ohroženy. Body ohrožené výstavbou i další body, které budou stavbou případně zničeny, bude potřeba v závislosti na definitivním rozsahu stavby obnovit a v součinnosti se správcem ŽBP polohově a výškově určit. Stabilizace nových bodů je navržena žulovým kamenem s geodetickým oc. hřebem (po dokončení stavby je případně možné provést stabilizaci nového bodu, který nahrazuje základní geodetický bod číslo 3450 do římsy nového propustku oc. hřebem a stabilizaci bodu, který nahrazuje geodetický bod číslo 607 do nové zdi tunelu pomocí konzolové značky).

Ve výkresové části dokumentace jsou uvedeny jak všechny stávající body ŽBP, tak body ohrožené stavbou i nově navržené body, které mají pouze pracovní číslování. V technické zprávě jsou uvedeny souřadnice a výšky stávajících bodů ŽBP i souřadnice nově navrhovaných bodů.

MÍSTOPISY ŽBP:

Místopisy železničního bodového pole TÚ č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část) jsou součástí této technické zprávy a jsou také uloženy v archivu SŽG.

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK ZÁKLADNÍCH GEODETICKÝCH BODŮ (ZGB)

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3450 | 677630.034 | 978863.741 | 582.718 | - 1 | Km 18.004 |

- SEZNAM  SOUŘADNIC A VÝŠEK GEODETICKÝCH BODŮ (GB)

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 830 | 677954.707 | 978862.110 | 574.416 | - 2 | Km 17.685 |
| 607 | 677797.837 | 978868.037 | 579.384 | - 2 | Km 17.842 |
| 831 | 677524.400 | 978886.303 | 581.894 | - 2 | Km 18.117 |

- SEZNAM  SOUŘADNIC NOVĚ NAVRHOVANÝCH BODŮ ŽBP

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část)

| Číslo bodu | Y | X | Z | Tř. Př. | Poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2001 | 677812,4 | 978869,2 |  | - 2 | Nahrazuje bod 607 |
| 2002 | 677622,1 | 978861,6 |  | - 1 | Nahrazuje bod 3450 |

- Číslování nově navrhovaných bodů je pouze pracovní. Definitivní číslování stavbou zničených bodů si musí zhotovitel stavby vyžádat po dokončení stavby od pracovníka OCD, nebo od příslušného správce ŽBP.

V Ústí nad Labem, říjen 2023			Vypracoval: Helena Zahradníková

Místopisy:

- TRAŤOVÝ ÚSEK č. 1671 Liberec (mimo) – Szklarska Poreba (PKP) (část)