# GEODETICKÁ  TECHNICKÁ  ZPRÁVA

Název akce:               Rekonstrukce PZS v žst. Ptení, úpravy ZZ žst. Dzbel

Souřadnicový systém:   JTSK, místní                                      Výškový systém:  BpV, místní

Třída přesnosti:             3                                                        Měřítko:                1:500

Přístroje a pomůcky:     Tot. stanice  ZEISS RecElta 15          Datum:                   11.3. 2002

Software:                       Groma, MicroStation

- Další údaje:

Na  základě objednávky firmy AK signal a.s. provedla firma Geomark s.r.o. zaměření kabelových tras a prvků zabezpeč. zařízení v železniční stanici Ptení (480m), u přejezdu v žkm 24.3 Konice (80m)  a u přejezdu v žkm 20.8 Čunín (70m).

Pro polohové a výškové zaměření polární metodou lokality Ptení a Konice byly využity nově určené železniční polygony. V místě přejezdu Čunín nejsou prozatím geodetické údaje o bodech ŽP k dispozici a z ekonomických důvodů je lokalita vyhodnocena v místním souřadnicovém a výškovém systému.

Současně s trasou kabelu a prvky souvisejícími spojkami byla zaměřena i přilehlá okolní situace  (osa kolejí , sloupy a pod.) vykazující stav k 1.2. 2002. Trasa kabelů byla měřena po záhozu.

Následně byla vypracována geodetická dokumentace stavby. Souřadnice bodů byly vypočteny v Gromě v.5, grafická dokumentace byla vypracována pomocí software MicroStation 95, dle Pravidel pro vzájemnou výměnu digitálních dat.

V příloze jsou kótované měřické náčrty 1-7, technická zpráva, seznam souřadnic podrobných bodů stavby a disketa s digitálním výkresem ve formátu  *. dgn.

Zaměření proběhlo dne 1. 2. 2002.

- Dodavatel: Geomark s.r.o., Kašnice 3, Klobouky u Brna 691 72

- Vyhotovitelé: Pavel Pacas

Odpovědný geodet: Ing. Kadlec