Technická specifikace

Název veřejné zakázky: Nákup akumulátorové pracovní techniky pro OŘ PHA 2024

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

### Akumulátorové stožárové osvětlení 13ks

### Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 300 mm2 2ks

### Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 400 mm2 3ks

### Akumulátorové hydraulické nůžky do ø 45 mm 3ks

### Technická specifikace + vybavení:

- Akumulátorové stožárové osvětlení – Výkonný přenosný osvětlovací LED systém s třídou krytí IP54 a čtyřmi sklopnými světelnými hlavami otočnými v úhlu až 360° s možností ovládání pomocí aplikace.

- Inteligentní nastavení intenzity svítivosti 1000–24000 lm s dobou svícení až 24 hodin.

- Pracovní osvětlení prostoru napájeno 12V vyjímatelným olověným akumulátorem.

- Výsuvná podpěra světlených hlav vytažitelná do výšky 185 cm s aretací sklopných hlav zajišťující vysokou stabilitu osvětlení při úhlu světelného paprsku 90°.

- Odolná proti nárazu.

- Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 300 mm2 + sady čelistí - AKU hydraulické krimpovací kleště na spojky a koncovky kabelů silou 60 kN

- Umožňuje krimpovat spojky až do průřezu 300mm² Cu a Al

Vybavení:

- Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah

- Nabíječka

- Sada krimpovacích čelistí DIN22 CU 6-16 mm2

- Sada krimpovacích čelistí DIN22 AL 16-300mm2

- Akumulátorové hydraulické krimpovací kleště do 400 mm² + sady čelistí dle  DIN  -

Lisování  spojek CU lan, namáhané v tahu „   120/120, 95/95, 70/70, 50/50

Lisování spojek AlFe lan namáhané v tahu „240/240, 210/210

Vybavení:

- Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah

- Nabíječka

- Akumulátorové hydraulické nůžky do ø 45 mm + Sada nožů pro řezání hliníkových vodičů vyztužených ocelí (ACSR, do ø 25 mm], ocelových vodičů( do ø 15 mm), jemných vláknových kabelů, nerezových lan( do ø 10 mm), CU lan (do ø 15 mm), trolejový drát o ø 15 mm a standardních měděných a hliníkových kabelů

Vybavení:

- Počet baterií v balení – 2ks min. 5.0Ah

- Nabíječka

Akumulátory a nabíječky u zařízení pod číslem 2), 3) a 4) musí být vzájemně kompatibilní.

Při dodání zboží bude provedeno předvedení a proškolení na ovládání tak na provádění běžné údržby.