Technická zpráva

Název akce/zakázky :     Sanace tělesa železničního spodku na trati

Děčín-Jedlová v km 25,880-25,980

Číslo/kód zakázky :      51/2023

Předmět zakázky :        Geodetická dokumentace pro projekt stavby

Účel zakázky :           Podklady pro projekt stavby

Katastrální území :      Horní Kamenice, Česká Kamenice

Katastrální pracoviště : Děčín

Okres :                  Děčín

Obec :                   Česká Kamenice

TÚ :                     0861

DÚ :                     12

Souřadnicový systém :    S-JTSK

Výškový systém :         Bpv

Měřítko :                1:200, 1:500, 1:1000, 1:10000, 1:20000

Třída přesnosti :        2

Objednatel:              Správa železnic, s.o.

Dokumentaci vyhotovil :  M.Polívka

Dokumentaci kontroloval :Ing. Jiří Mlejnecký

Stupeň dokumentace :     Projekt

Rozsah stavby :          km 25,880-26,200

I.1 Technická zpráva: Byla vytvořena geodetická dokumentace v rozsahu I.1-I.6 pro projekt stavby. Pro zpracování projektu jsou použity aktuálně platné předpisy k datu zpracování pro projekt.

V obvodu stavby se na mostu ev. km 26,005 nachází bod PBPP č. 545 jako roh viaduktu, v případě změny polohy mostu, aspoň nahlásit příslušnému katastrálnímu úřadu.

Během stavby se bude upravovat železniční svršek.

Mapové podklady pro projekt a bodové pole odpovídá TKP staveb státních drah. Mapové podklady jsou dostatečné.

I.2 Majetkoprávní část: Zpracování majetkoprávní části bylo provedeno v říjnu 2023 podle SŽ M20-MP013 - Záborový elaborát. Byla vytvořena tabulka se seznamem sousedních parcel, parcel dotčených dočasným a trvalým záborem, věcným břemenem a dalších dotčení. Byla vytvořena tabulka bilance ploch a majetkoprávního vypořádání a výkresová a textová část C.2.1-C.2.3.

I.3 Návrh vytyčovací sítě: Na mapovém podkladu pro projekt stavby a kladu listů jednotné železniční mapy (JŽM) byl vytvořen výkres s použitým železničním bodovým polem (ŽBP) během měření, bod ŽBP číslo 086100000722 ve šroubu zábradlí mostu v km 26,002 je stavbou ohrožen. Bod ŽBP číslo 086100000724 je zasypán.

I.4 Koordinační vytyčovací výkres: popsáno v projektové dokumentaci. Seznam souřadnic vytyčovaných bodů stavebního objektu (SO) a grafická část je součástí SO a PS.

I.5 Obvod stavby: Na podkladě katastrální mapy a osy koleje se zákresem SO a PS byl vytvořen výkres s vyznačením obvodu stavby a dočasného záboru včetně seznamu souřadnic lomových bodů obvodu a záboru.

Pro umístění zařízení staveniště se předpokládá plocha na pozemku p.č. 1273/10 a přístupová cesta na p.č. 1273/9 obojí v k.ú. Česká Kamenice a p.č. 402/1 v kú Horní Kamenice (od stávajícího přejezdu v km 25,590 do km 25,872).

I.6 Geodetické a mapové podklady: Od SŽG byl převzaty dostupné výkresy a seznamy souřadnic a doplněny a aktualizovány zaměřením firmou Ing. Jiří Mlejnecký. Podrobně popsáno v technické zprávě I.6.

Použité předpisy a normy:

- SŽ M20/MP005 Metodický pokyn pro tvorbu prostorových dat pro mapy

velkého měřítka

- SŽ M20/MP006 Opatření k zaměřování objektů železniční dopravní cesty

- SŽ M20/MP010 Účelová železniční mapa velkého měřítka

- SŽ M20-MP013 - Záborový elaborát

- ČSN 013410 – Mapy velkých měřítek – Základní a účelové mapy

- ČSN 013411 – Mapy velkých měřítek – Kreslení a značky

- TKP staveb státních drah

- Směrnice GŘ č. 11/2006 – Dokumentace pro přípravu staveb na

železničních drahách celostátních a regionálních, změna č. 1

- Směrnice SŽ č.117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽ – změna č.1

Použité podklady:

- Mapa KN -DKM k.ú. Horní Kamenice

- Mapa KN -DKM k.ú. Česká Kamenice

- Mapa KN -KMD k.ú. Dolní Prysk

- Mapa KN -GUST2880 k.ú. Kamenický Šenov

- Mapa KN -KMD k.ú. Kerhartice

- Mapa KN -DKM k.ú. Nový Oldřichov

- 0861KM025-026P.dgn

- 0861KM025-027_DSPS(r2015-2020)+AktPuvStav(r2014).dgn

- Děčín-Jedlová_km25,880-25,980.dgn

- GÚ_0861_km_25,5-26,3.pdf

- C3_Koordinacni_situace.dgn

- Informace o podkladech pro majetkoprávní část z října 2023

Rozdělovník :

1. dokumentace v digitálním provedení :

a) I.1 – Technická zpráva

b) I.2 – Majetkoprávní část

c) I.3 – Návrh vytyčovací sítě

d) I.4 – Koordinační vytyčovací výkres

e) I.5 – Obvod stavby

f) I.6 – Geodetické a mapové podklady

g) I.7 – Geometrické plány

V Ústí nad Labem dne 19.10.2023

Ing. Jan Ganaj

..............................

razítko a podpis

Ověřil : Ing. Jan Ganaj

Dne :

Č. ověření :