- Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

- Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup sloupových vrtaček pro OŘ PHA 2024“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Technická specifikace Výzvy k podání nabídky.

| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| Sloupová vrtačka | - Příkon max. 2200 W - Vyložení min. 250 mm - max. 300 mm - Rozměry pracovního stolu min 420×400mm - Elektrické připojení 400 V - Vrtací výkon min. 32 mm - Vrtací výkon trvalý min. 25 mm - T-drážky velikost drážky min. 14 mm - Vzdálenost vřetene a stolu min. 600 mm - max. 900 mm - vzdálenost vřetene a základny min. 900 mm - max. 1200 mm - Otáčky min. 95 ot/min - max. 4800 ot/min - Max. vrtací hloubka min. 150 mm - max. 200 mm |  |  |
| Radiální vrtačka | - Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče - Digitální ukazatel počtu otáček - Koncové dorazy polohy vřetene - Hydraulické upínání ve všech osách - Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku - Trochoidní mazání olejem s bezpečnostními prvky - Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL - Elektronický kontrolní systém - Elektronický ventil hydraulického systému - Vrtací výkon min. ocel 50 mm - Vrtací výkon min. litina 50 mm - řezání závitů min. ocel M40 - řezání závitů min. litina M46 - Kužel vřetene MK5 - Rozsah rychlosti posuvu min. 0,06 mm/ot.- max. 0,85 mm/ot. - Otáčky min. 30 ot/minutu - max. 2000 ot/minutu - plynulá změna otáček - Počet rychlostních stupňů min. 6 - Vzdálenost vřeteno sloup min. 350 mm - max. 1400 mm - Vzdálenost vřeteno pracovní stůl min. 350 mm - max. 1250 mm - Rozsah posuvu vřetene min. 250 mm - Rychlost zvedání/spouštění ramene min. 1 m/min - Úhel otáčení vrtací hlavy 180 ° - Výkon hlavního motoru min. 3 000 W - Výkon zvedacího motoru ramene min. 1 000 W - Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene min. 750 W - Elektrické připojení 400 V - Rozměry: šířka min. 2100 mm - max. 2600 mm výška min. 2400 mm - max. 2500 mm hloubka min. 950 mm - max. 1000 mm - Hmotnost min. 3 200 kg - max. 3 500 kg |  |  |

*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a proškolení obsluhy v místě plnění.