Příloha č. 2 Kupní smlouvy

Technická specifikace požadavku

Název veřejné zakázky:  Nákup sloupových vrtaček pro OŘ PHA 2024

## Předmětem veřejné zakázky je dodávka:

### Svahová sekačka – 1 ks

### Radiální vrtačka – 1 ks

### Technická specifikace:

1)  Sloupová vrtačka

- Příkon					max. 2200 W

- Vyložení				min. 250 mm - max. 300 mm

- Rozměry pracovního stolu	min 420×400mm

- Elektrické připojení			400 V

- Vrtací výkon 				min. 32 mm

- Vrtací výkon trvalý 			min. 25 mm

- T-drážky velikost drážky 		min. 14 mm

- Vzdálenost vřetene a stolu  		min. 600 mm - max. 900 mm

- vzdálenost vřetene a základny    	min. 900 mm - max. 1200 mm

- Otáčky					min. 95 ot/min	- max. 4800 ot/min

- Max. vrtací hloubka 			min. 150 mm - max. 200 mm

2)  Radiální vrtačka

- Plynulá regulace otáček vřetene pomocí frekvenčního měniče

- Digitální ukazatel počtu otáček

- Koncové dorazy polohy vřetene

- Hydraulické upínání ve všech osách

- Tlačítko mazání a elektrorozvaděč na pravé straně vřeteníku

- Trochoidní mazání olejem s bezpečnostními prvky

- Elektrické díly odpovídající standardům CE, CSA, UL

- Elektronický kontrolní systém

- Elektronický ventil hydraulického systému

- Vrtací výkon 				min.  ocel 50 mm

- Vrtací výkon 				min.  litina 50 mm

- řezání závitů				min.  ocel M40

- řezání závitů 				min.  litina M46

- Kužel vřetene 				MK5

- Rozsah rychlosti posuvu 		min. 0,06 mm/ot. - max. 0,85 mm/ot.

- Otáčky     				min. 30 ot/minutu - max. 2000 ot/minutu

- plynulá změna otáček

- Počet rychlostních stupňů  		min. 6

- Vzdálenost vřeteno sloup 		min. 350 mm - max. 1400 mm

- Vzdálenost vřeteno pracovní stůl 	min. 350 mm - max. 1250 mm

- Rozsah posuvu vřetene 		min. 250 mm

- Rychlost zvedání/spouštění ramene	min. 1 m/min

- Úhel otáčení vrtací hlavy 		180 °

- Výkon hlavního motoru			min. 3 000 W

- Výkon zvedacího motoru ramene 	min. 1 000 W

- Výkon hydraulického čerpadla pro zpevnění vřeteníku, sloupu a ramene - min. 750 W

- Elektrické připojení			400 V

- Rozměry:	šířka 			min. 2100 mm - max. 2600 mm

výška 			min. 2400 mm - max. 2500 mm

hloubka		min. 950 mm - max. 1000 mm

- Hmotnost 				min. 3 200 kg - max. 3 500 kg

Při dodání zboží bude provedeno odborné proškolení všech pracovníků.