Oprava vodovodní přípojky pro objekt TO v žst. Nymburk

Technická zpráva

Investor:

Správa železnic, státní organizace

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

IČO: 70994234, DIČ: CZ0994234

Zapsáno v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A48384

Praha, červen 2024

Zpracoval: L. Malý

Účel veřejné zakázky:

Účelem veřejné zakázky je oprava vodovodní přípojky objektu v žst. Nymburk seř. n. Oprava bude provedena řízeným podvrtem pod kolejištěm.

Informace o parcele a budově:

Informace o pozemku:

| Parcelní číslo: | st. 1748/23 |
| --- | --- |
| Obec: | Nymburk [537004] |
| Katastrální území: | Nymburk [708232] |
| Číslo LV: | 6316 |
| Výměra [m2]: | 401076 |
| Typ parcely: | Parcela katastru nemovitostí |
| Druh pozemku: | ostatní plocha |
| Způsob využití: | dráha |
| Vlastnické právo: České dráhy, a.s., nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1 Popis prací: Řízený podvrt bude začínat startovací jámou v potřebném rozměru (kolmo na koncovou jámu). V místě volné plochy u kolejiště směrem do stanice cca 40 m od budovy útulku TO (viz. nákres). Od této startovací jámy bude provedeno ruční kopání k objektu ST do původní šachty, kde bude potrubí napojeno na stávající domovní rozvod – délka cca 40m. Ze startovací jámy bude veden kolmo řízený podvrt v hloubce 2,5m pod kolejištěm v délce cca 75m do cílové jámy v prostoru mezi silnicí a kolejištěm (v těsném sousedství místní komunikace, ulice Petra Bezruče) v potřebné velikosti. Z této cílové jámy bude provedeno ruční kopání směrem od stanice do stávající vodoměrné šachty. Nové vedení bude napojeno na stávající městský rozvod – nutná dohoda se správcem městské sítě. Uzavření hlavního přívodu a znovuotevření. Před započetím stavebních prací je nutné vytyčit sítě U startovací jámy bude vytvořena zpevněná plocha ze silničních panelů pro práci vrtné soupravy Dočasná meziskládka zemin v sousedství startovací jámy pro odseparování technologické a případné spodní a srážkové vody, výrubu, vrtné a bentonitové suspenze. Odvoz a likvidace odpadů ze zemin a suspenzí Připravenost k čerpání vody Příložné pažení v obou jámách Uložení plastového vodovodního potrubí Zpětné zásypy výkopů, úprava a úklid dotčených ploch Předpokládané technologické řešení: Předpokládají se ztížené podmínky realizace. V trase se nachází tvrdé podloží – tř. 5 a více Řízený podvrt vrtnou frézou: Pilotní vrt je přesně provrtán soudržným podložím tř. 5 a více při použití vrtné suspenze spolu s řídícím naváděcím systémem a pak pomocí rozšiřovací hlavy při jednom či více krocích rozšířen. Vyvrtaný otvor je pažen bentonitovou suspenzí. Při zpětném zatahování vrtných trubek je současně zatahováno potrubí, v tomto případě vodovodní trubka DN63. Letecká mapa vč. předpokládané trasy: |  |  |

Fotodokumentace: