Technická zpráva

Název akce/zakázky :     Sanace tělesa železničního spodku na trati

Děčín-Jedlová v km 25,880-25,980

Číslo/kód zakázky :      51/2023

Předmět zakázky :        Geodetická dokumentace pro projekt stavby

Účel zakázky :           Podklady pro projekt stavby

Katastrální území :      Horní Kamenice, Česká Kamenice

Katastrální pracoviště : Děčín

Okres :                  Děčín

Obec :                   Česká Kamenice

TÚ :                     0861

DÚ :                     12

Souřadnicový systém :    S-JTSK

Výškový systém :         Bpv

Měřítko :                1:10000

Třída přesnosti :        2

Objednatel:              Správa železnic, s.o.

Dokumentaci vyhotovil :  M.Polívka

Dokumentaci kontroloval :Ing. Jiří Mlejnecký

Stupeň dokumentace :     Projekt

Rozsah stavby :          km 25,880-26,200

Návrh vytyčovací sítě : V obvodu stavby „Sanace tělesa železničního spodku na trati Děčín-Jedlová v km 25,880-25,980“ se nachází základní geodetický bod železničního bodového pole č. 086100000722. Během stavby by mohlo dojít k jeho zničení. V případě zničení navrhujeme jeho náhradu hřebovou stabilizací do římsy nového mostu.

V příloze technické zprávy jsou uvedeny souřadnice ohroženého bodu 086100000722.

Dále budou zničeny stávající zajišťovací značky def. zajištění PPK. V případě zničení bodu ŽBP nebo zaj. značky stavbou je zhotovitel stavby povinen zajistit na vlastní náklady jejich náhradu dle platných předpisů SŽ, s.o. a ve spolupráci se správci ŽBP a PPK.

Stavba bude vytyčena z bodů platného železničního bodového pole, které jsou součástí technické zprávy

| Č.BODU | Y | X | Z | tř. př. | stabilizace | km | poznámka |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 86100000722 | 731551.520 | 964751.322 | 325.101 | 2 | důlek ve šroubu zábradlí | 26.002 | výška určena tech. nivelací |

Příloha 1 :

086100000720 732257.722 964888.684  319.845

086100000573 732002.851 964869.817  321.372

086100000721 731787.004 964814.053  323.575

086100000722 731551.520 964751.322  325.101

086100000723 731501.325 964728.796  325.068

086100000724 731489.913 964722.066  325.688

086100000725 731345.172 964671.137  326.085

086100000726 731235.310 964624.859  327.448

086100000727 731132.811 964620.849  328.182

| Seznam souřadnic zajišťovacích značek koleje č : |  |  |  |  |  | 1 | Strana : 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TUDU : | 0861 | Česká Kamenice - Mlýny |  |  |  |  | KM : 25.278014 - 27.950078 |
| Označení bodu | Definiční staničení [km] | Stavební staničení [km] | Vzdálenost mezi body [m] | Y [m] | X [m] | Z [m] | Poznámka |
| 720 | 25.278014 | 25.278014 |  | 732257.722 | 964888.684 | 319.845 | kámen s křížkem |
| 1 | 25.309685 | 25.309685 | 31.671 | 732226.097 | 964881.116 | 320.529 | konzolová značka sloupková |
| 2 | 25.361291 | 25.361291 | 51.606 | 732174.451 | 964887.394 | 319.876 | konzolová značka sloupková |
| 3 | 25.411830 | 25.411830 | 50.539 | 732123.837 | 964886.314 | 320.479 | konzolová značka sloupková |
| 4 | 25.460310 | 25.460310 | 48.480 | 732075.271 | 964882.622 | 321.198 | konzolová značka sloupková |
| 5 | 25.510411 | 25.510411 | 50.101 | 732025.593 | 964874.541 | 321.634 | konzolová značka sloupková |
| 6 | 25.557261 | 25.557261 | 46.850 | 731979.222 | 964866.311 | 322.234 | konzolová značka sloupková |
| 7 | 25.610743 | 25.610743 | 53.482 | 731928.078 | 964850.353 | 322.289 | konzolová značka v bet.žlabu |
| 8 | 25.660676 | 25.660676 | 49.933 | 731879.764 | 964837.740 | 322.697 | konzolová značka v bet.žlabu |
| 9 | 25.710954 | 25.710954 | 50.278 | 731831.120 | 964825.026 | 323.088 | konzolová značka v bet.žlabu |
| 10 | 25.758852 | 25.758852 | 47.898 | 731784.777 | 964812.921 | 323.446 | konzolová značka v bet.žlabu |
| 11 | 25.810216 | 25.810216 | 51.364 | 731735.088 | 964799.909 | 323.794 | konzolová značka v bet.žlabu |
| 12 | 25.860118 | 25.860118 | 49.902 | 731686.771 | 964787.431 | 323.664 | konzolová značka v bet.žlabu |
| 13 | 25.910819 | 25.910819 | 50.701 | 731637.780 | 964774.372 | 324.356 | konzolová značka sloupková |
| 14 | 25.960698 | 25.960698 | 49.879 | 731589.300 | 964762.583 | 324.473 | konzolová značka sloupková |
| 15 | 26.010331 | 26.010331 | 49.633 | 731541.606 | 964748.470 | 325.034 | hřebová značka |
| 16 | 26.060579 | 26.060579 | 50.248 | 731493.772 | 964732.518 | 325.767 | konzolová značka sloupková |
| 17 | 26.110730 | 26.110730 | 50.151 | 731447.194 | 964713.648 | 325.925 | konzolová značka sloupková |
| 18 | 26.161054 | 26.161054 | 50.324 | 731400.852 | 964694.025 | 326.243 | konzolová značka sloupková |
| 19 | 26.210042 | 26.210042 | 48.988 | 731355.745 | 964674.914 | 326.595 | konzolová značka sloupková |
| 20 | 26.260343 | 26.260343 | 50.301 | 731311.767 | 964649.655 | 326.556 | konzolová značka sloupková |
| 21 | 26.310600 | 26.310600 | 50.257 | 731264.337 | 964632.116 | 327.590 | konzolová značka sloupková |
| 22 | 26.360411 | 26.360411 | 49.811 | 731215.274 | 964620.546 | 328.239 | konzolová značka sloupková |
| 23 | 26.410081 | 26.410081 | 49.670 | 731165.006 | 964618.009 | 328.663 | konzolová značka sloupková |
| 24 | 26.460277 | 26.460277 | 50.196 | 731114.582 | 964624.598 | 328.943 | konzolová značka sloupková |
| 25 | 26.511192 | 26.511192 | 50.915 | 731065.115 | 964639.436 | 328.717 | konzolová značka sloupková |
| 26 | 26.561287 | 26.561287 | 50.095 | 731020.200 | 964662.673 | 329.008 | konzolová značka sloupková |
| 27 | 26.610576 | 26.610576 | 49.289 | 730980.650 | 964692.876 | 328.912 | konzolová značka sloupková |
| 28 | 26.660392 | 26.660392 | 49.816 | 730937.800 | 964718.291 | 329.119 | konzolová značka sloupková |
| 29 | 26.710891 | 26.710891 | 50.498 | 730893.773 | 964743.352 | 329.530 | konzolová značka sloupková |
| 30 | 26.761066 | 26.761066 | 50.175 | 730846.908 | 964762.853 | 330.215 | konzolová značka sloupková |
| 31 | 26.805992 | 26.805992 | 44.926 | 730802.272 | 964771.245 | 330.164 | hřebová značka |
| 32 | 26.860328 | 26.860328 | 54.336 | 730747.950 | 964766.538 | 330.789 | konzolová značka sloupková |
| 33 | 26.910448 | 26.910448 | 50.120 | 730698.888 | 964760.388 | 331.398 | konzolová značka sloupková |
| 34 | 26.960286 | 26.960286 | 49.838 | 730652.049 | 964745.127 | 331.976 | konzolová značka sloupková |
| 35 | 27.010827 | 27.010827 | 50.541 | 730607.924 | 964721.646 | 332.890 | konzolová značka sloupková |
| 36 | 27.059398 | 27.059398 | 48.570 | 730570.697 | 964691.314 | 333.781 | konzolová značka sloupková |
| 37 | 27.110861 | 27.110861 | 51.464 | 730535.825 | 964653.907 | 334.859 | konzolová značka sloupková |
| 38 | 27.160238 | 27.160238 | 49.377 | 730503.299 | 964616.721 | 335.445 | konzolová značka sloupková |
| 39 | 27.210327 | 27.210327 | 50.088 | 730468.936 | 964579.860 | 336.117 | konzolová značka sloupková |
| 40 | 27.260803 | 27.260803 | 50.476 | 730429.391 | 964547.798 | 336.874 | konzolová značka sloupková |
| 41 | 27.310919 | 27.310919 | 50.116 | 730386.336 | 964521.361 | 337.833 | konzolová značka sloupková |
| 42 | 27.360399 | 27.360399 | 49.480 | 730340.945 | 964500.663 | 338.499 | konzolová značka sloupková |
| 43 | 27.410404 | 27.410404 | 50.005 | 730292.795 | 964486.067 | 339.138 | konzolová značka sloupková |
| 44 | 27.460596 | 27.460596 | 50.192 | 730244.195 | 964473.464 | 339.867 | konzolová značka sloupková |
| 45 | 27.510592 | 27.510592 | 49.996 | 730196.470 | 964459.567 | 340.624 | konzolová značka sloupková |
| 46 | 27.560275 | 27.560275 | 49.683 | 730151.249 | 964439.957 | 341.424 | konzolová značka sloupková |
| 47 | 27.610628 | 27.610628 | 50.352 | 730108.524 | 964414.058 | 342.011 | konzolová značka sloupková |
| 733 | 27.660308 | 27.660308 | 49.681 | 730065.484 | 964388.707 | 342.666 | hřebová značka |
| 49 | 27.710726 | 27.710726 | 50.418 | 730030.126 | 964352.286 | 343.583 | konzolová značka sloupková |
| 50 | 27.761273 | 27.761273 | 50.547 | 729991.194 | 964320.048 | 344.334 | konzolová značka sloupková |
| 51 | 27.811241 | 27.811241 | 49.969 | 729952.056 | 964288.698 | 345.359 | konzolová značka sloupková |
| 52 | 27.860566 | 27.860566 | 49.325 | 729910.032 | 964261.977 | 346.372 | konzolová značka sloupková |
| 53 | 27.910590 | 27.910590 | 50.024 | 729863.117 | 964243.160 | 346.709 | konzolová značka sloupková |
| 54 | 27.950078 | 27.950078 | 39.487 | 729824.264 | 964234.156 | 347.220 | konzolová značka sloupková |
| Polohový systém : S-JTSK |  |  |  |  |  |  |  |
| Výškový systém : Bpv |  |  |  |  |  |  |  |

V Ústí nad Labem dne 19.10.2023

Ing. Jan Ganaj

..............................

razítko a podpis

Ověřil : Ing. Jan Ganaj

Dne :

Č. ověření :