MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU ČESKÁ TŘEBOVÁ

SO 24-25-09

(SO 14-19-84)

Žst. Č. Třebová, os. nádr., návěstní lávka v km 248,172

INŽENÝRSKOGEOLOGICKÝ PRŮZKUM

2021-280

Ostrava, červenec 2022

| Objednatel: | SUDOP BRNO, spol. s.r.o. Kounicova 26, 611 36 Brno |
| --- | --- |
| Zhotovitel: | GeoTec-GS, a.s. Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10 |
| Název zakázky zhotovitele: | Česká Třebová, žel. uzel, průzkum pro DSP |
| Zakázkové číslo zhotovitele: | 2021-280 |

OBSAH:

SO 24-25-09

(SO 14-19-84)

Žst. Č. Třebová, os. nádr., návěstní lávka v km 248,172

Inženýrskogeologický pasport

přílohy:

Příloha č. 1: Situace sond, měřítko 1:500

Příloha č. 2: Geotechnický profil 1:100/100

Příloha č. 3: Dokumentace průzkumných sond

Příloha č. 4: Výsledky laboratorních zkoušek

Ostrava, červenec 2022

Zpracovali:	Ing. Milan Větrovský

Ing. Aleš Vojkovský

odpovědný řešitel zakázky

Za věcnou správnost:	Ing. Michal Hartman

vedoucí pracoviště Morava

Schválil:	Mgr. Filip Dudík

ředitel společnosti

# Základní údaje

| Základní údaje o objektu: | Ocelová konstrukce břevna lávky je tvořena dvojicí bez svislicových příhradových nosníků s pochozí plechovou dolní mostovkou a s rámovým ztužením horních pasů. Spodní stavbu lávky tvoří dvojice dvoustupňových ŽB patek z betonu C25/30 a oceli B 500B. Rozměry dříku patky jsou 2100 x 1200mm. Rozměry patky pod dříkem jsou 3000 x 3900mm. |
| --- | --- |
| Cíl průzkumu: | Ověření základových poměrů v místě nově projektovaného objektu, charakteristika geologických vrstev geotechnickými parametry, rámcová doporučení pro založení a zemní práce. |

# Rozsah průzkumných prací

| Průzkumné sondy, zkoušky a práce IN-SITU: |  |
| --- | --- |
| Jádrový IG vrt: | J225 - hloubka 4,00 m |
| Kopané sondy a dynamické penetrační zkoušky: | KS226 - hloubka 1,50 m + DPH226 - hloubka 5,00 m |
| Odebrané vzorky a laboratorní zkoušky: |  |
| Zeminy: | J225 - hl. 2,20-2,40 m - 1x základní klasifikační rozbor + 1x agresivita zemního prostředí KS226 - hl. 1,00-1,50 m - 1x základní klasifikační rozbor |

# INŽENÝRSKOGEOLOGICKÉ POMĚRY

| Inženýrskogeologické poměry území Posouzení základových poměrů bylo provedeno na základě nově provedeného jádrového vrtu J225, kopané sondy KS226, ze dna kopané sondy byla provedena dynamická penetrační zkouška DPH226. Geologická dokumentace sond je uvedena v příloze za textem zprávy. |  |
| --- | --- |
| Kvartérní pokryv - Plánovaný objekt je situován na koruně násypu tělesa železničního spodku, tzn., že je kvartérní pokryv v místě objektu tvořen antropogenními navážkami, jejichž celková mocnost byla makroskopicky ověřena pouze vlevo trati sondou J225, a to do hloubky cca 3,00 m, vpravo byla kopaná sonda KS226 ukončena v hloubce cca 1,50 m ve vrstvě navážek, hlouběji bylo prostředí ověřeno pouze na základě dynamické penetrace DPH226, ze které vyplývá, že se báze navážek nachází pravděpodobně v hloubce 2,50-3,00 m pod ú.t., - ve směru rostoucího staničení jsou na levé straně kolejiště navážky tvořeny svrchu štěrkovitými (G4Y) a hlouběji tuhými jílovitými zeminami (F6Y), na pravé kolejiště straně byla ověřena heterogenní směs štěrkovitých a jílovitých zemin charakteru jílovitého štěrku (mezivýplň štěrkových zrn byla tuhé konzistence), - pod výše uvedenými navážkami byl zastižen přirozený kvartérní pokryv, který je tvořený jíly se střední plasticitou (F6 CI) tuhé konzistence, jejich báze nebyla makroskopicky ověřena, dle odporu dynamické penetrační zkoušky DPH226 lze však předpokládat, že se bude nacházet někde okolo úrovně 4,50 m pod ú.t., |  |
| Předkvartérní podklad - nebyl průzkumnými sondami pravděpodobně zastižen. |  |
| Zeminy a horniny zastižené průzkumem v prostoru plánovaného objektu rozdělujeme do následujících geotechnických typů (Gtypů). Zatřídění bylo provedeno dle klasifikace uvedené v ČSN 73 6133, resp. v ČSN P 73 1005. |  |
| Kvartér |  |
| Geotechnický typ Y2 | Navážka - jíl se střední plasticitou (F6Y), tuhé konzistence. |
| Geotechnický typ Y4 | Navážka - středně ulehlý štěrk hlinitý (G4Y) s jílovitou mezivýplní tuhé konzistence. |
| Geotechnický typ Q2b | Jíl se střední plasticitou (F6 CI), tuhé konzistence. |

# Hydrogeologické Poměry

Průzkumnými sondami nebyla hladina podzemní vody zastižena. Podle databáze Hydrogeologického informačního serveru Výzkumného ústavu vodohospodářského TGM není objekt součástí žádného vyhlášeného záplavového území.

# Základové poměry

| Inženýrskogeologické poměry dle ČSN P 73 1005: | složité |
| --- | --- |
| - základová půda se v rozsahu stavebního objektu může měnit, - podzemní voda nebyla průzkumnými sondami zastižena. |  |
| Geotechnická kategorie dle ČSN EN 1997-1: | 2 |
| Agresivita zemního prostředí dle ČSN EN 206+A2: | neagresivní |

# GEOTECHNICKÉ CHARAKTERISTIKY ZÁKLADOVÝCH PŮD

V tabulce jsou uvedeny geotechnické charakteristiky jednotlivých typů zemin a hornin zastižených průzkumem. Geotechnické typy reprezentují zeminy s přibližně stejnými geotechnickými parametry.

| Geotechnický typ | Zatřídění dle SŽ S4 (ČSN 73 6133) | Objemová tíha n [kN.m-3] | Stupeň konzistence IC | Relativní ulehlost ID | Modul deformace Edef [MPa] | Poissonovo číslo  | Efektivní úhel vnitřního tření ef [°] | Efektivní soudržnost cef [kPa] | Totální úhel vnitřního tření u [°] | Totální soudržnost cu [kPa] | Koeficient hydraulické vodivosti K [m.s-1] | Třída vrtatelnosti dle ČSN P 73 1005 | Třídy těžitelnosti podle ČSN P 73 1005 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Y2 | F6Y | 21,0 | 0,79 | - | 3 | 0,40 | 17 | 5 | 0 | 50 | 1×10-7 | I | I |
| Y4 | G4Y | 19,0 | (0,60) | 0,55 | 15 | 0,30 | 30 | 2 | - | - | 1×10-4 | I | I |
| Q2b | F6 CI | 21,0 | 0,70 | - | 4 | 0,40 | 23 | 12 | 0 | 50 | 1×10-7 | I | I |
| Poznámka: - u stupně konzistence Ic je v závorce uvedena hodnota pro jemnozrnnou mezerní výplň štěrku. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Technické závěry

Informace o objektu - Spodní stavbu lávky tvoří dvojice dvoustupňových ŽB patek z betonu C25/30 a oceli B 500B. Rozměry dříku patky jsou 2100 x 1200mm. Rozměry patky pod dříkem jsou 3000 x 3900mm.

Základové poměry - základové poměry lze označit za složité, z hlediska výskytu heterogenních navážek se základová půda může v rozsahu objektu měnit.

Konzultace pro založení nové stavby: - dle objednatele bude objekt založen plošně na betonových patkách, - při návrhu založení objektu lze postupovat minimálně podle zásad 2. geotechnické kategorie ve smyslu ČSN EN 1997-1 Eurokód 7, - únosnost základové půdy bude potřeba ověřit statickým výpočtem na základě geotechnických parametrů uvedených v kapitole 6. Plošné založení objektu: - Předpokládáme, že se v úrovni základové spáry budou převážně vyskytovat málo mocné vrstvy navážek (cca 0,30-0,45 m), vlevo charakteru tuhého jílu se střední plasticitou - Gtyp Y2 (F6Y) a vpravo heterogenní směsí štěrku a tuhého plastického jílu Gtyp Y4 (G4Y), - pod výše uvedeným byl ověřen přirozený kvartérní pokryv, který je tvořen jílem se střední plasticitou, tuhé konzistence - Gtyp Q2b (F6 CI), báze této vrstvy se dle odporu dynamické penetrační zkoušky DPH226 nachází v hloubce cca 4,00-4,50 m pod ú.t., - agresivita zemního prostředí Gtyp Q2b je dle ČSN EN 206+A2 neagresivní, - v rámci zemních prací budou těženy převážně zeminy I. třídy těžitelnosti dle ČSN P 73 1005, respektive třídy 2.-3. dle ČSN 73 3050, - v rámci výstavby lze provést svahovanou stavební jámu do hloubky 3,00 m se sklony svahů v poměru 1:1. Výše uvedené platí pro krátkodobé svahy v klimaticky příznivém období, které nebudou zatěžovány v blízkosti horní hrany výkopu a pro výkop, který není prostorově omezen. V opačném případě bude nutné stavební jámu zapažit např. záporovým pažením, - zeminy základové půdy jsou rozbřídavé, základovou spáru bude potřeba chránit proti nepříznivým klimatickým vlivům či zaplavení vodou a proti mechanickému porušení při výkopových pracích (nakypření), - pokud dojde ke znehodnocení základové spáry, bude nutné znehodnocené zeminy odtěžit, vytěžený prostor pak nahradit za hutněný polštář z hrubozrnných zemin (např. písek, štěrk, štěrkodrť, kamenitý materiál apod.) vhodné zrnitostní frakce (plynulá křivka zrnitosti), případně podkladním betonem - hladina podzemní vody nebyla průzkumnými sondami zastižena a s přítoky podzemní vody do základové spáry se tak nepředpokládá, - z hlediska výskytu heterogenních navážek v úrovni základové spáry, doporučujeme při její přebírce přítomnost geotechnika! který ověří skutečné složení základové půdy a případně rozhodne o vhodné sanaci základové spáry.