- Čestné prohlášení o splnění požadovaných technických parametrů

Účastník:

- Obchodní firma/jméno

Sídlo/místo podnikání

IČO

Právní forma

který podává nabídku na veřejnou zakázku s názvem „Nákup sloupového zvedáku pro OŘ PHA 2024“, tímto čestně prohlašuje, že dodávané zboží splňuje veškeré technické parametry požadované v Dílu 3 s názvem Specifikace předmětu koupě Výzvy k podání nabídky.

| Zboží | Požadované technické parametry | Výrobce * | Model (typ, označení) * |
| --- | --- | --- | --- |
| Sloupový zvedák | - sada 4 ks patkových sloupových zvedáků pro kolejová vozidla - nosnost jednoho sloupu min. 13 t - pohon elektromechanický, zvedací mechanizmus plně zakrytý ochranným měchem v plné dráze zdvihu - možnost přemístění zvedáků v celé délce montážní jámy - napájení každého sloupu bude z energokanálu v podlaze - integrovaná zátěžová bezpečnostní čidla pod každou zvedací patkou, snímač zatížení patky - vyložení patky zvedáku od osy sloupu až 400 mm - synchronizace sloupů nesmí být řešena pomocí indukčních čidel - synchronizace řešena pomocí spojitého měření - konstrukce zvedáků odpovídá všem aktuálním bezpečnostním požadavkům, je vydáno prohlášení o shodě „CE“ - sloupový zvedák musí mít vydán průkaz způsobilosti UTZ vystavený Drážním úřadem - PLC (programmable logic controller) provedení: řídící pult + 4 x zvedák - možnost nastavení na řídícím pultu zvedání/spouštění celé sady z libovolného sloupu dle potřeby obsluhy - ovládací panel je osazen dotykovým panelem - propojení zvedáku musí být řešeno podél kolejového kanálu, to je: ovládací pult - levá strana zvedáku 1 - zvedák 2 - propojení kabelů křížem mezi sloupy není dovoleno - vzdálenost mezi stojany max. 15 m - ovládání sloupů 1-2, 2-3, 1-4 - ovládání každého stojanu v ručním režimu - světelná signalizace chodu na každém zvedáku - asistence montáže zařízení včetně propojovacích kabelů vrchem - elektronické snímání opotřebení matice - výložník zvedáku výsuvný - výška zdvihu min. 2000 mm - výška výložníku v dolní poloze max. 200 mm - výška výložníku v horní poloze min. 2200 mm - rychlost zvedání dle EN 1493 |  |  |

*doplní dodavatel

Součástí dodávky bude i doprava do místa plnění uvedená v kupní smlouvě a odborné proškolení obsluhy objednatele.